Охлаждение надувочного воздуха (интеркуляция)

Воздух, сжатый турбокомпрессором, как и другие газы нагревается и расширяется. Горячий воздух обладает меньшей плотностью и содержит значительно меньше кислорода, чем холодный; поэтому необходимо охладить воздух, так как большее количество кислорода означает большее количество сгоревшего топлива, т.е. двигатель развивает большую мощность.

По этой причине выходящий из компрессора сжатый воздух при наддуве сначала проходит через радиатор, где охлаждается перед подачей в двигатель (рис.).

Рис. Охлаждение воздуха при наддуве

Подача в двигатель более холодного воздуха заметно снижает температурную нагрузку, что благоприятно влияет на его надежность и долговечность.

Наиболее часто применяются охладители типа воздух/воздух и системы, которые используют охлаждающую жидкость для охлаждения воздуха (охлаждающая жидкость/воздух. Интеркуллеры типа воздух/воздух имеют наибольшее распространение в силу своей простоты и надежности. Такой интекуллер состоит из трубы и радиатора и изготавливается преимущественно из алюминия. Эффективность работы  интеркуллера зависит от его объема, а значит от наличия свободного пространства для установки.

Существуют также специальные конструкции, в которых охлаждение воздуха происходит до температуры ниже окружающей среды, за счет использования льда.