Министерство образования Республики Беларусь

Могилевский государственный технический университет

Кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей»

# АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Методические указания

к лабораторным работам для студентов III  курса

автомеханического факультета специальности Т.04.02.00

«Эксплуатация транспортных средств»

Могилев 2002

УДК 629.113.001				Составил к.т.н., доцент Борисов Л.Л.

Автотранспортные средства

Методические указания к лабораторным работам для для студентов III  курса автомеханического факультета специальности Т.04.02.00 «Эксплуатация транспортных средств»

Одобрено кафедрой ТЭА «   »______________2002 г. Протокол №___

Рецензент						к.т.н., доцент Коваленко Н.А.

## Содержание

### Введение

1 Методика выполнения лабораторной работы №

Расчет тягово-динамических характеристик автомобиля

  - Внешняя скоростная характеристика двигателя

  - Расчет передаточных чисел трансмиссии

  - Расчет кинематической скорости автомобиля  по передачам

  - Тяговая характеристика автомобиля

  - Динамическая характеристика автомобиля

  - Характеристика динамики разгона автомобиля

#### 2 Методика выполнения лабораторной работы №

##### Расчет топливно-экономической характеристики автомобили автомобиля

2.1 Расчет баланса и степени использования мощности

2.2 Расчет  расхода топлива

Список литературы

Приложение

###### Введение

В соответствии с учебным планом специальности Т.04.02.00 «Эксплуатация транспортных средств» студенты 3 курса автомеханического факультета изучают раздел 2 «Теория автомобиля» дисциплины «Автотранспортные средства».

Программа курса предусматривает изучение следующих тем раздела.

2.1 Введение. Эксплуатационные свойства автомобиля.

2.2 Условия эксплуатации автомобилей.

2.3 Тягово-скоростные свойства автомобиля.

2.4 Тормозные свойства автомобиля.

2.5 Топливная экономичность автомобиля.

2.6 Тягово-скоростные свойства и топливная экономичность автомобиля с гидравлической трансмиссией.

2.7 Проходимость автомобиля.

2.8 Тяговые расчеты автомобиля.

2.9 Управляемость автомобиля.

2.10 Устойчивость автомобиля.

2.11 Маневренность автомобиля.

2.12 Плавность хода автомобиля.

2.13 Экспериментальные методы определения эксплуатационных свойств автомобиля.

Построение графиков следует выполнять на листах миллиметровой бумаги формата тетради или на одном листе.

Параметры автомобиля-прототипа

Марка ____________________________

Полная масса, кг ___________________

в том числе:

на переднюю ось, кг ________________

на заднюю ось (тележку), кг __________

База, м ____________________________

Колея передних колес, м______________

Высота автомобиля, м ________________

Размер шин _________________________

1 Методика выполнения лабораторной работы «Расчет тягово-динамических характеристик автомобиля»

  - Внешняя скоростная характеристика двигателя

Зависимость текущих значений эффективной мощности  от угловой скорости вращения коленчатого вала устанавливается формулой

Ne=NmaxaωeωN+bωeωN2−cωeωN3, кВт			(1.1)

где	Nmax - максимальная эффективная мощность двигателя, кВт;

N - значение угловой скорости вращения коленчатого вала, соответствующее, рад/с;

a, b, c - коэффициенты, зависящие от типа и конструкции двигателя. Для карбюраторных ДВС а = в = с = 1,0; для четырехтактных дизелей а = 0,53; в = 1,56; с = 1,09.

При расчете значения e принимаются от  минимальной   устойчивой скорости min = 0,2N   до максимальной  max   (5-6 точек). Для карбюраторных ДВС max = (1,15...1,25) N , для дизелей   max =  N .

Для расчета  текущих значений крутящего момента используется формула

Me=Neωe, кНм.				(1.2)

Принятые значения  e  и рассчитанные Ne и Ме сводятся в таблицу 1.1. По этим значениям на рисунке 1.1 строится внешняя скоростная  характеристика двигателя.

1.2 Расчет передаточных чисел трансмиссии

1.2.1 Передаточное число главной передачи определяется по формуле

u0=ωev⋅rkuKПв⋅vmax,				(1.3)

где	ev – угловая скорость коленчатого  вала  двигателя при  максимальной скорости, рад./с. Принимаем  ev =  max.

uКПв - передаточное число высшей ступени коробки передач;

rk - радиус качения колеса, м. rk = rн ;

 - коэффициент деформации шины. Для шин низкого давления   =(0,930...0,935); для шин высокого давления     = (0,945...0,950);

rн - номинальный радиус колеса, м, рассчитываемый по формуле rн =(0,5d + h) 10-3.  Значения диаметра обода d и высоты профиля h, принимаются по маркировке шины, переведенной в мм;

vmax - максимальная скорость автомобиля,  м/с. Определяется из условия баланса мощности при движении на высшей передаче на дороге с коэффициентом дорожного сопротивления   v    (задается в задании).

Таблица 1.1 - Результаты расчета внешней скоростной характеристики двигателя,  скоростной, тяговой и динамической характеристик и графиков ускорений автомобиля

| Параметр |  | Разм. | Значения параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e |  | рад/с | 0,2N | 0,4N | 0,6N | 0,8N | N | 1,2N |
| Ne |  | кВт |  |  |  |  |  |  |
| Ме |  | кНм |  |  |  |  |  |  |
| 1-ая передача u1 = 1 = | v1 | м/с |  |  |  |  |  |  |
|  | РТ1 | кН |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ1 | кН |  |  |  |  |  |  |
|  | РС1 | кН |  |  |  |  |  |  |
|  | D1 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | j1 | м/с2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/ j1 | с2 /м |  |  |  |  |  |  |
| 2-ая передача u2 = Ne, кВт Ме, кНм Мmax 2 = | v2 | м/с |  |  |  |  |  |  |
|  | РТ2 | кН |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ2 | кН |  |  |  |  |  |  |
|  | РС2 | кН |  |  |  |  |  |  |
|  | D2 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | j2 | м/с2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/ j2 | с2 /м |  |  |  |  |  |  |

0          min 			M                    N      max

e, рад/с

Рисунок 1.1 - Внешние скоростные характеристики дизельного двигателя

Условие баланса мощности при vmax записывается в виде

103Nev⋅η=NД+NВ=М⋅g⋅ψv⋅vmax+kv⋅F⋅vmax3	(1.4)

где	Nev - эффективная мощность двигателя  при  максимальной  скорости, кВт. В расчет принимается значение из таблицы 1.1 при max;

 - КПД трансмиссии. Для автомобилей с колесной формулой 4х2     = 0,85...0,92, с колесной формулой 4х4   = 0,82...0,87, с колесной форулой 6х4    = 0,80...0,85, с колесной формулой 6х6     = 0,78...0,82;

M - полная масса автомобиля, кг;

g - 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;

kv - коэффициент  сопротивления воздуха,  в соответствии с таблицей 2.4 [2] имеющий значения:  для легковых автомобилей (0,15...0,35) Н.с2.м-4, для грузовых   автомобилей  (0,50...0,70) Н.с2.м-4 ,  для  автобусов (0,25...0,4) Н.с2.м-4;

F - площадь лобового сопротивления автомобиля,  м2.  Приближенно можно определить как произведение колеи передних колес В,  на высоту автомобиля Н, F = B . H.

Решение уравнения баланса  мощности  и  определение  максимальной скорости может быть выполнено путем решения кубического уравнения вида vmax3+pvmax+q=0  по формуле Кардано

vmax=3q2+q24+p327+3−q2−q24+p327,	м/с		(1.5)

где	p=MgψvkB⋅F; q=−Nev⋅ηkB⋅F⋅10−3.

Рассчитанные значения u0 и передаточные числа коробки передач округляются до второго знака после запятой.

1.2.2 Передаточные числа коробки передач.

Передаточное число первой передачи,  необходимое по условию преодоления максимального сопротивления дороги с заданным в задании max , определяется по формуле (3.4) [2]

u1=M⋅g⋅ψmax⋅rkMmax⋅u0η⋅103 .				(1.6)

Значение Мmax принимается по таблице 1.1 или  внешней  скоростной характеристике двигателя на рисунке 1.1.

Возможность реализации окружной силы на  колесах  автомобиля  при передаточном числе u1, определенном по выражению (1.6), проверяется по условию отсутствия буксования ведущих колес, передаточное число из которых определяется по формуле (3.5) [2]

u1ϕ=Gϕ⋅ϕmax⋅rk⋅miMmax⋅u0η⋅103 ,				(1.7)

где	max - максимальный коэффициент сцепления колес с дорогой;

G - сцепной вес автомобиля. Для полноприводных автомобилей G = M.g, для заднеприводных G = M2 .g, для переднеприводных G = M1 .g;

M1 - масса, приходящаяся на переднюю ось автомобиля;

M2 - масса, приходящаяся на заднюю ось автомобиля;

mi  - коэффициент перераспределения реакций,  принимаемый для  передней оси   mi  = 0,7...0,8, для задней оси mi = 1,3...1,2 или по таблице 2.5.

Если u1 по  формуле (1.6) получится больше,  чем рассчитанное по формуле (1,7), следует принять значение u1, найденное по формуле (1.7).

Передаточное число  первой  передачи должно удовлетворять условию обеспечения минимально устойчивой скорости движения, принимаемой  vmin = (1,0...1,4) м/с

u1v=ωmin⋅rku0⋅vmin ,					(1.8)

где min - минимальная устойчивая угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя, рад/с, принимаемая в расчете  min = 0,2 N .

Если передаточное  число,  определенное по формуле (1.8),  больше найденного по формуле (1.6) или (1.7), оно принимается в качестве расчетного для первой передачи.

В основу выбора передаточных чисел промежуточных передач  коробки передач положено  условие постоянства средней мощности в процессе разгона автомобиля на всех передачах в одном и том же  интервале  угловой скорости коленчатого вала двигателя.  Передаточное число i-ой передачи для n-ступенчатой коробки передач с высшей  прямой  передачей  в  этом случае определяется по формуле

ui=n−1u1n−1.					(1.9)

Тогда для 3-ступенчатой коробки передач

u3=1; u2=u1.

для 4-ступенчатой коробки передач

u4=1; u3=3u1; u2=3u12;

для 5-ступенчатой коробки передач при пятой повышающей передаче

u5=0.7...0.85; u5=1; u3=3u1; u2=3u12;

для 5-ступенчатой коробки передач при пятой прямой передаче

u5=1; u4=4u1; u3=4u12; u2=4u13.

1.3 Расчет кинематической скорости автомобиля по передачам

Кинематическая скорость автомобиля в функции угловой скорости коленчатого вала двигателя определяется по формуле

ui=ωe⋅rku0⋅ui,	м/с.

Значения скоростей записываются в соответствующие  графы  таблицы 1.1, и на рисунке 1.2 по ним строится график

v, м/с

e, рад/с

4-я передача

3-я передача

2-я передача

1-я передача

0    0,2N     0,4N     0,6N    0,8N      N     1,2N

Рисунок 1.2 - График кинематической скорости автомобиля

1.4 Тяговая характеристика автомобиля

Касательная сила тяги на ведущих колесах автомобиля  определяется по формуле

PT=Me⋅ui⋅u0⋅ηrk,  кН			(1.10)

Сила сопротивления воздуха

РВ = kВ . F . v2 . 10-3 ,	кН.			(1.11)

Свободная сила тяги

РС = РТ - РВ,	кН				(1.12)

Подсчитанные значения РТ , РВ и РС заносятся в соответствующие графы таблицы 1.1 и по ним на рисунке 1.3 строится график зависимостей РТ , РВ и РС(v), называемый тяговой характеристикой автомобиля.

При построении графика масштаб  скорости  принимается  общим  для всех кривых. Значения скоростей для каждой передачи при расчетных значениях угловой скорости коленчатого вала двигателя берутся из  таблицы 1.1. Силу  сопротивления  воздуха РВ следует откладывать от кривой вниз.

РВ3

Р,  кН

РТ3

0   v1max     v2max 	v3max			vmax	v , м/с

Рисунок 1.3 - Тяговая характеристика автомобиля

1.5 Динамическая характеристика автомобиля

Динамический фактор автомобиля определяется по выражению

D=PC⋅103M⋅g.				(1.13)

Рассчитанные значения  динамического  фактора для каждой передачи при расчетных значениях угловой скорости  коленчатого  вала  двигателя заносятся в соответствующие графы таблицы 1.1, и по ним на рисунке 1.4 строится динамическая характеристика автомобиля. Следует иметь в виду, что при  принятой  методике расчета значение динамического фактора при максимальной скорости автомобиля vmax должно быть D = v .

D

v

0						        vmax         v, м/с

Рисунок 1.4 - Динамическая характеристика автомобиля

1.6 Характеристики динамики разгона автомобиля

1.6.1 Ускорение автомобиля

Ускорение автомобиля определяется из основного уравнения  динамической характеристики по формуле

ji=dvdt=D−ψvδi⋅g,	м/с2 			(1.14)

где	D - динамический фактор;

v - коэффициент дорожного сопротивления при предельных условиях движения (берется из задания);

g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;

i - коэффициент учета вращения масс для i-ой передачи.

δi=1+σ1+σ2⋅ui2,			(1.15)

ui - передаточное число коробки передач на рассчитываемой передаче.

Для одиночных автомобилей при нормальной нагрузке можно считать 1 = =0,03...0,05; 2  = 0,04...0,06. Большие значения принимаются для более тяжелых автомобилей.

Рассчитанные значения коэффициентов учета вращающихся  масс  i  и ускорения ji вносятся в соответствующие графы таблицы 1.1, и по ним на рисунке 1.5 строится график ускорений автомобиля.

j, м/с2

0						0,9 vmax     v, м/с

Рисунок 1.5 - График ускорений автомобиля

1.6.2 Время разгона автомобиля

Ускорение j=dvdt , откуда dt=dvj . Интегрируя получаем

T=vi−1vidvj=1jvi−1vidv.					(1.16)

Вычисление времени разгона по выражению (1.16)  осуществляется  с использованием графика обратных ускорений,  для построения которого по данным ускорений ji в таблице 1.1 вычислить обратные ускорения  1/ ji. Вычисления производить до скорости,  равной 0,9 vmax. Соответствующие этой скорости значение ускорения определяется по  графику  на  рисунке 1.5. Данные вычисления 1/ ji сводятся в таблицу 1.1, и по ним на рисунке 1.6 строится график обратных ускорений.

1/j, c2/м

0  v0   v1   v2	v3             vn-1	       vn = 0,9 vmax	     vmax

Рисунок 1.6 - График обратных ускорений автомобиля

Площадь на графике обратных ускорений, ограниченная сверху кривыми 1/ ji, осью скоростей снизу и прямыми v = v0 слева и v = 0,9 vmax справа, согласно выражению (1.16), представляет собой время разгона автомобиля скорости v до 0,9 vmax.  Для его определения весь диапазон скорости разбивается на несколько интервалов.  Разбивку целесообразно  производить по точкам,  в которых осуществляется переключение передач. Диапазон скорости на первой передаче обычно разбивается на два интервала.

Считая, что в каждом интервале скорости разгон автомобиля происходит с обратным ускорением, определенным по формуле

1jсрi=0,51ji−1+1j,			(1.17)

время разгона автомобиля от скорости vi-1 до vi рассчитывается по  выражению

ti=1jсрi(vi−vi−1).				(1.18)

При этом значения обратных ускорений и скоростей, входящие в формулы (1.17) и (1.18), берутся из таблицы 1.1 или по графику на рисунке 1.6.

Полное время разгона автомобиля от скорости v0 до 0,9vmax определяется по выражению

Т=i=1nti=t1+t2+...+tn.		(1.19)

Результаты расчета  времени  разгона сводятся в таблицу 1.2 и иллюстрируются графиком времени разгона на рисунке 1.7

Таблица 1.2 – Результаты расчета времени и пути разгона автомобиля

| Номер интервала разгона |  |  | 1 | 2 | … | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость в начале интервала | vi-1 | м/с | v0 | v1 | … | vn-1 |
| Скорость в конце интервала | vi | м/с | v1 | v2 | … | vn |
| Обратное ускорение в начале интервала | 1/ ji-1 | c2/м | 1/ j0 | 1/ j1 | … | 1/ jn-1 |
| Обратное ускорение в конце интервала | 1/ ji | c2/м | 1/ j1 | 1/ j2 | … | 1/ jn |
| Среднее обратное ускорение | 1/ jiср | c2/м | 1/ jср1 | 1/ jср2 | … | 1/ jсрn |
| Время разгона в интервале | ti | c | t1 | t2 | … | tn |
| Полное время разгона | Т | с | t1 | t1 + t2 | … | t1 + t2+ tn |
| Средняя скорость в интервале | vсрi | м/с | vср1 | vср2 | … | vсрn |
| Путь разгона в интервале | Si | м | S1 | S2 | … | Sn |
| Полный путь разгона | S | м | S1 | S1+ S2 | … | S1+…+ Sn |

Рисунок 1.7 - График времени и пути разгона автомобиля

1.6.3 Путь разгона автомобиля

Скорость v=dSdt , откуда   dS = vdt. Интегрируя, получаем

S=ti−1tivdt=vti−1tidt.					(1.20)

Вычисление пути разгона по выражению (1.20) осуществляется с  использованием графика времени на рисунке 1.7. Площадь на графике времени разгона, ограниченная справа кривой T(v) , осью времени слева, линией T=ti сверху и осью скорости снизу,  согласно выражению (1.20), представляет собой путь разгона автомобиля от скорости v0 слева и до 0,9 vmax.

Считая, что в каждом интервале времени разгона ti,  соответствующем принятым при построении графика времени разгона интервалам скорости, движение автомобиля происходит со средней скоростью,  определяемой по формуле

vcpi=0,5(vi−1+vi),				(1.21)

путь его разгона от скорости vi-1 до vi ,  проходимый  за  время ti, рассчитывается по выражению

Si=vcpi⋅ti.						(1.22)

Полный путь  разгона автомобиля от скорости v0 до 0,9vmax определяется по выражению

S=i=1nSi=S1+S2+...+Sn.			(1.23)

Результаты расчета пути разгона сводятся в таблицу 1.2 и  иллюстрируются графиком пути разгона на рисунке 1.7.

Время и путь разгона могут быть определены также другими  методами, например, графоаналитическим или графическим, изложенными в работе [4].

Изображенные на  рисунке 1.7 графики времени и пути разгона построены без учета переключения передач.  Рекомендации по учету времени и пути при переключениях передач изложены в работе [/2/ c.52-54].

2 Методика выполнения лабораторной работы

Расчет топливно-экономической характеристики автомобиля

Топливно-экономическая характеристика представляет  зависимость путевого расхода топлива от скорости движения автомобиля при различных коэффициентах дорожного сопротивления.

При установившемся движении путевой расход  топлива  определяется по выражению

QS=100⋅ge⋅Nз3,6⋅ρ⋅v⋅η, л100 км		(2.1)

где	ge - удельный расход топлива, г/(кВт.ч);

Nз - мощность, затрачиваемая на движение автомобиля, кВт;

 - плотность топлива,  принимаемая равной 730 кг/м3 для бензина и 860 кг/м3 для дизельного топлива;

v - скорость автомобиля, м/с;

 - КПД трансмиссии автомобиля.

Расчет топливно-экономической характеристики осуществляется с использованием данных расчета тягово-динамических характеристик  автомобиля, выполненного в лабораторной работе №.

2.1 Расчет баланса и степени использования мощности

Расчет  баланса мощности автомобиля выполняется на высшей передаче при двух значениях коэффициента  дорожного  сопротивления.  Для этого при расчетных значениях угловой скорости коленчатого вала двигателя  е , принятых в ЛР №, и соответствующих им значениях скорости vi автомобиля  вычисляются:

2.1.1 Мощность, подводимая к ведущих колесам автомобиля

NT = Ne  ,	кВт

Значения Ne берутся из таблицы 1.1 ЛР №  .

2.1.2 Мощность, необходимая для преодоления сопротивления воздуха

NВ = РВ  v,	кВт.

Соответствующие значения РВ, кН и , v м/с берутся из таблицы1.1 ЛР №.

2.1.3 Мощность, необходимая для преодоления дорожного сопротивления

NД = РД  v = М  g    v  10-3 ,	кВт,

где	М - полная масса автомобиля, кг;

g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;

 - коэффициент дорожного сопротивления;

v - скорость автомобиля, м/с.

Расчет NД выполнить для двух значений коэффициента дорожного сопротивления:  = v - заданного в задании и большего на 0,005 , т.е.  ’ = v +0,005.

Результаты расчета сводятся в таблицу 2.1 и иллюстрируются графиком баланса мощности на рисунке 2.1. На график наносятся кривые Nе, NТ, NВ, NД  и  NД'.

N, кВт

0	       vnmin			        v’max vmax	     v, м/с

Рисунок 2.1 - График мощностного баланса автомобиля на высшей передаче

2.1.4 Степень использования мощности рассчитывается по  выражению [/2/, с.59]

И=NзNe⋅η , где Nз=NД+NВ,	кВт.

QS, л/100 км

0	        vnmin			              v’max vmax     v, м/с

Рисунок 2.2 - Топливно-экономическая характеристика автомобиля

2.1.5 Степень  использования  угловой  скорости  коленчатого вала двигателя рассчитывается по выражению [/2/, с.580]

Е=vivN=ωeiωeN,

где	ei и vi - текущие значения угловой скорости коленчатого вала двигателя и скорости автомобиля;

eN и vN - значения угловой скорости коленчатого вала двигателя и скорости автомобиля при максимальной мощности двигателя.

Результаты расчета Nз, И и Е заносятся в таблицу 2.1.

Таблица 2.1  - Результаты расчета баланса мощности и расхода топлива

| Параметр |  | Разм. | Значения параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e |  | рад/с | 0,2N | 0,4N | 0,6N | 0,8N | N | 1,2N |
| v |  | м/с |  |  |  |  |  |  |
| Ne |  | кВт |  |  |  |  |  |  |
| Ne |  | кВт |  |  |  |  |  |  |
| NВ |  | кВт |  |  |  |  |  |  |
| При  = v | NД | кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз | кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | И | - |  |  |  |  |  |  |
|  | kИ | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Е | - |  |  |  |  |  |  |
|  | kE | - |  |  |  |  |  |  |
|  | ge | г/(кВ ч) |  |  |  |  |  |  |
|  | QS | л/100км |  |  |  |  |  |  |
| При  = v + 0,005 | N’Д | кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | N’з | кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | И’ | - |  |  |  |  |  |  |
|  | k'И | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Е’ | - |  |  |  |  |  |  |
|  | k'E | - |  |  |  |  |  |  |
|  | g'e | г/(кВ ч) |  |  |  |  |  |  |
|  | Q’S | л/100км |  |  |  |  |  |  |

2.2 Расчет расхода топлива

2.2.1 Удельный расход топлива определяется по выражению (2.34) [2]

ge=geN⋅kИ⋅kE, гкВт⋅ч				(2.2)

где	geN - удельный расход топлива двигателем при максимальной мощности, г/(кВтч),  принимаемый на 5...10%  больше минимального удельного расхода gemin, задаваемого в задании;

kИ -  коэффициент,  учитывающий  изменение ge в зависимости от степени использования мощности И,  определяемый при приближенных  расчетах  по выражениям [/2/, с.58]:

для дизельных двигателей

kИ = 1,2 + 0,14И – 1,8И2 + 1,46И3 ,			(2.3)

для карбюраторных двигателей

kИ = 3,27 - 8,22И + 9,13И2 - 3,18И3 . 		(2.4)

kE - коэффициент, учитывающий изменение ge в зависимости  от  степени использования угловой скорости коленчатого вала двигателя Е, определяемый для всех типов автомобилей по выражению [/2/, с.58]

kЕ = 1,25 - 0,99Е + 0,98Е2 - 0,24Е3 .	 		(2.5)

Результаты расчета kИ, kЕ и ge заносятся в таблицу 2.1

2.2.2 Путевой расход топлива рассчитывается по  выражению  (2.1).

Результаты расчета заносятся в таблицу 2.1 и представляются на рисунке 2.2 в виде топливно-экономической характеристики автомобиля.  Кривая QS(v) при значении коэффициента дорожного сопротивления  = v + 0,005  строится до значения скорости v’max,  соответствующего балансу мощности при этом  коэффициенте дорожного сопротивления и определяемого по перпендикуляру, опущенному на ось скоростей из точки А’ на графике баланса мощности, рисунок 2.1.

3 Вопросы к контрольной работе N 4 по темам 2.7 - 2.13

1 Перечислите  основные  эксплуатационные  свойства  автомобиля и дайте их определение.

2 Приведите расчетную схему автомобиля. Укажите на ней силы и моменты, действующие на автомобиль в режиме разгона.  Определите реакции на колесах автомобиля.

3 Опишите, что представляет собой коэффициент сопротивления  качению автомобиля и способы его определения.

4 Опишите, что представляет собой коэффициент  сцепления  колес  с дорогой и способы его определения.

5 Охарактеризуйте показатели и измерители тормозных свойств автомобиля. Постройте тормозную диаграмму.

6 Опишите условие оптимального соотношения тормозных сил  автомобиля и принцип регулирования тормозных сил.

7 Опишите математическую модель для исследования динамики  торможения автомобиля и её возможности.

8 Опишите способы расчета замедления и тормозного пути автомобиля при торможении без блокирования колес,  с блокированием колес одной из осей автомобиля и при оптимальном соотношении тормозных сил.

9 Опишите  показатели  геометрической  проходимости  автомобиля и дайте их характеристику.

10 Опишите  показатели проходимости автомобиля по мягким грунтам и дайте их характеристику.

11 Опишите способы повышения проходимости автомобиля.

12 Изобразите схему поворота автомобиля с учетом  бокового  увода. Определите зависимость  радиуса  поворота автомобиля с учетом бокового увода от углов поворота и бокового увода.

613 Опишите  свойство поворачиваемости автомобиля и влияние различной поворачиваемости на устойчивость автомобиля.

614 Опишите  причины возникновения поперечных колебаний управляемых колес автомобиля и методы их предотвращения.

15 Сформулируйте понятие "стабилизация управляемых колес автомобиля". Объясните назначение продольного и поперечного наклонов  шкворней и углов развала и схождения колес.

16 Сформулируйте условие управляемости автомобиля. Выведите формулы для  расчета  предельных скоростей автомобиля с ведомыми и ведущими управляемыми колесами по условию управляемости, сравните их.

17 Сформулируйте  понятие устойчивости автомобиля. Опишите виды потери устойчивости и показатели, характеризующие устойчивость автомобиля.

18 Сформулируйте понятие плавности хода автомобиля и опишите  оценочные критерии, принимаемые для оценки плавности хода. Изобразите колебательную систему,  эквивалентную автомобилю.  Сформулируйте понятие "подрессоренная" и "неподрессоренная" масса.

19 Изобразите трехмассовую  колебательную  систему,  эквивалентную системе подрессоривания  2-осного автомобиля и выведите уравнения её движения.

20 Сформулируйте  понятие  маневренности автомобиля и автопоезда и опишите показатели ее оценки.

Список литературы

1 Краткий автомобильный справочник НИИАТ.  - М.:Транспорт,1983. - 224 с.

2 Гришкевич А.И.  Автомобили: Теория. - Мн.:Вышэйшая школа, 1986. - 208 с.

3 Смирнов Г.А.  Теория движения колесных машин. - М.:Машиностроение, 1981. - 271 с.

4 Иванов В.А.  и др.  Основы  теории  автомобиля  и  трактора.  - М.:Высшая школа, 1970. - 224 с.

5 Литвинов А.С., Фаррбин Я.Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств. - М.:Машиностроение, 1989. - 240 с.

6 Мамити Г.И.,  Борисов Л.Л. Проектирование тормозов: Учебное пособие. - Могилёв: ММИ, 1993. - 67 с.