Содержание

Введение……………………………………………………………....................3

1 Проектировочный тяговый расчет автомобиля..............................................4

1.1 Расчет максимальной мощности двигателя……………………………….4 1.2 Выбор прототипа……………………………………………………………5 1.3 Внешняя скоростная характеристика двигателя………………………….5

1.4 Расчет передаточных чисел трансмиссии…..……………………..............7

1.4.1 Передаточное число главной передачи............………………………….7

1.4.2 Передаточные числа коробки передач.............………………………….7

2 Поверочный тяговый расчет автомобиля.....………………………………..9

2.1 Расчет кинематической скорости автомобиля по передачам....…………9

2.2 Тяговая характеристика автомобиля...................…………………………11

2.3 Динамическая характеристика автомобиля.........………………………...12 2.4 Характеристики разгона автомобиля.........……………………………….13     2.4.1 Ускорение автомобиля.......................................………………………....13

2.4.2 Время разгона автомобиля.................................………………………...14

2.4.3 Путь разгона автомобиля......................................................................….16 3 Топливно-экономический расчет автомобиля……………………………...19

3.1 Расчет баланса и степени использования мощности………...…………..19 3.2 Расчет расходов топлив............................................………………………22     4 Описание конструкции карданной передачи.......…………….…………….24

5 Функциональный и прочностной расчеты карданного вала....……………26 5.1 Функциональный расчет........................................……….………………..26     5.2 Прочностной расчет крестовины карданного шарнира.......……………..27

5.3 Расчет трубы карданного вала.....................................................................28

6 Техническая характеристика автомобиля.................……………………….29     Заключение……………………………………………………………………...30     Список литературы……………………………………………………………..31

Приложение А

- Введение

Автомобильный транспорт имеет большое значение. Его основной задачей является полное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения при наименьших материальных и трудовых затратах. Ежегодно увеличиваются перевозки пассажиров автобусами и легковыми автомобилями по внутригородским, пригородным и междугородным маршрутам. Прогресс в автомобильной промышленности, дальнейшее увеличение грузооборота автомобильного транспорта предусматривает не только количественный рост автопарка, но и значительное улучшение  использования имеющихся автомобилей, повышение культуры эксплуатации, увеличение межремонтных сроков службы,  обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения и экологичности.

В стране непрерывно возрастает дальность перевозок грузов и пассажиров вследствие повышения эксплуатационных качеств автомобилей, улучшения автомобильных дорог и строительство новых.

Значительно возрастает выпуск грузовых автомобилей и автопоездов повышенной грузоподъемности. Увеличение грузоподъемности – важнейший резерв повышения эффективности использования автомобильного транспорта, так как увеличивается его производительность и снижается себестоимость перевозок.

- Целью данного курсового проекта является ознакомление с методами выбора основных параметров автомобиля и его агрегатов, обеспечивающих ему заданные свойства подвижности, а также разработка или модернизация заданного агрегата или узла автомобиля.

- Задачей конструктора агрегатов трансмиссии является проектирование ее узлов и агрегатов, обеспечивающих заданную подвижность и выполнение всех общих и специфичных требований. Общими требованиями для агрегатов трансмиссии являются: высокий КПД, минимальные металлоемкость и трудоемкость изготовления, минимальные затраты на техническое обслуживание при обеспечении заданной долговечности. Кроме того, к каждому агрегату предъявляется ряд особых, характерных ему требований. Степень полноты выполнения требований, предъявляемых к трансмиссии в целом и к отдельным агрегатам, определяет их качество.

- 1 Проектировочный тяговый расчет автомобиля

Все формулы в разделе используются из [3].

Исходные данные:

а) максимальная скорость движения 22 м/с;

б) полная масса 17835 кг;

в) масса, приходящаяся на тележку 13375 кг;

г) колея передних колес 1848 мм;

д) высота автомобиля 3358 мм;

е) номинальный радиус колеса 486 мм.

1.1 Расчет максимальной мощности двигателя

Эффективная мощность двигателя при максимальной скорости определяется выражением

Nev=Mgψvυ+KвFυmax3η∗103,кВт,                       (1.1)

где  η - коэффициент полезного действия трансмиссии. Для автомобилей с колесной формулой 6×4 η=0.80..0.85. Принимаем η=0.83;

M- полная масса автомобиля, кг;

ψv - коэффициент дорожного сопротивления, лежащий в пределах ψV=0.011..0.033. Принимаем  ψv=0.02;

Kв - коэффициент сопротивления воздуха, H⋅c2м4. Для грузовых автомобилей

Kв=0.50..0.70H⋅c2м4. Принимаем Kв=0.60H⋅c2м4;

- F - площадь лобового сопротивления, м2

F=B⋅H,                                          (1.2)

где  B - колея передних колес автомобиля, м;

- H - высота автомобиля, м

F=1,848⋅3,358=6,206м2;

υmax - максимальная скорость движения, м/с.

Следовательно, эффективная мощность двигателя при максимальной скорости движения автомобиля равна

Nev=17835⋅9,81⋅0,02⋅22+0,06⋅6,206⋅2230,83⋅103=140,520кВт.

Для дизельного двигателя максимальная мощность двигателя равна эффективной мощности двигателя при максимальной скорости движения автомобиля

Nemax=Nev=140,520кВт.

1.2 Выбор прототипа

По заданному классу и виду автомобиля, заданной максимальной скорости  движения автомобиля, а также найденным значениям номинальной мощности и номинального момента двигателя из [1] в качестве прототипа к проектируемому автомобилю выбираем автомобиль ЗИЛ-133ГЯ, техническая характеристика которого приведена в таблице 1.1.

- Таблица – 1.1 Техническая характеристика автомобиля ЗИЛ-133ГЯ

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 10000 |
| Полная масса автомобиля, кг: на переднюю ось на заднюю тележку | 17835 4460 13375 |
| Максимальная скорость движения автомобиля, км/ч | 85 |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100км | 26,6 |
| Высота автомобиля, мм | 3358 |
| Колея автомобиля, мм | 1848 |
| База автомобиля, мм | 9040 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 154,4 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя при номинальной мощности, об/мин | 2600 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 637,4 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальном моменте, об/мин | 1700 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 245 |
| Номинальный радиус колеса, мм | 514 |
| Колесная формула | 6 x 4 |

- 1.3 Внешняя скоростная характеристика двигателя

Зависимость текущих значений эффективности мощности двигателя Ne от угловой скорости вращения коленчатого вала ωe устанавливается формулой

Ne=Nmaxaωeωn+bωeωn2−cωeωn3,кВт,                  (1.3)

где  a,b,c – коэффициенты, зависящие от типа и конструкции двигателя. Для дизельного двигателя a=0.53; b=1.56; c=1.09.

Для угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя ωe=0.2ωn=54.4радс получаем

Ne=140,52⋅0,5354,4272+1,5654,42722−1,0954,42723=22,44кВт.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя значения эффективной мощности рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 1.2.

Текущее значение крутящего момента определяется выражением

M=Neωe, Н⋅м.                                (1.4)

Для угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя ωe=0.2ωn=54,4радс получаем

Me=2243854,4=412,46H⋅м.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя значения крутящего момента рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Результаты расчета внешней скоростной характеристики двигателя.

| Параметр | Размерность | Значения параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ωe | c-1 | 54,40 | 108,80 | 163,20 | 217,60 | 272,00 |
| Ne | кВт | 22,44 | 55,06 | 90,52 | 121,45 | 140,52 |
| Me | Н·м | 412,5 | 506,1 | 554,6 | 558,2 | 516,6 |

По полученным значениям эффективной мощности и крутящего момента строим внешнюю скоростную характеристику двигателя (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Внешняя скоростная характеристика.

- 1.4 Расчет передаточных чисел трансмиссии

1.4.1 Передаточное число главной передачи

Передаточное число главной передачи определяется выражением

u0=ωevrкuкпвυmax,                                                     (1.5)

где  ωev - угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя при максимальной скорости, с-1. Принимаем ωev=ωmax=272радс;

uкпв - передаточное число высшей ступени. Принимаем uкпв=1;

- rк - радиус качения колеса

rк=λ⋅rн, мм,                                             (1.6)

где  λ - коэффициент деформации шины. Для шин высокого давления  λ=0,945..0,950. Принимаем λ=0,945;

rн - номинальный радиус колеса, мм, следовательно,  радиус качения колеса равен

rк=0,945⋅514=485,73мм.

- Следовательно, передаточное число главной передачи равно

u0=272⋅485,73⋅10−31⋅22=6.

1.4.2 Передаточные числа коробки передач

Передаточное число первой передачи, необходимое по условию преодоления максимального дорожного сопротивления определяется выражением

u1ψ=M⋅g⋅ψmax⋅rкМmax⋅u0⋅η,                                       (1.7)

где  Mmax - максимальный крутящий момент, развиваемый двигателем,Н⋅м;

ψmax - максимальный коэффициент дорожного сопротивления, лежащий в пределах ψmax=0,35..0,40. Принимаем ψmax=0,35;

Следовательно, передаточное число первой передачи из условия преодоления максимального дорожного сопротивления  равно

u1ψ=17835⋅9,81⋅0,35⋅485,73⋅10−3558,2⋅6⋅0,83=8.

Передаточное число первой передачи, определяемое из условия отсутствия буксования ведущих колес, определяется выражением

u1ϕ=Gϕ⋅ϕmax⋅rк⋅miMmax⋅u0⋅η,                                     (1.8)

где  Gϕ - сцепной вес автомобиля, Н. Для заднеприводных автомобилей

Gϕ=M2⋅g,                                           (1.9)

где  M2 - масса, приходящаяся на тележку автомобиля, кг. Тогда сцепной вес равен

Gϕ=13375⋅9,81=131208,75H;

ϕmax - максимальный коэффициент сцепления с дорогой. Для асфальтобетоннопокрытия ϕmax=0,7..0,8. Принимаем ϕmax=0,8;

mi - коэффициент  перераспределения  реакций.  Для  задней  оси  mi=1,2..1,3.

Принимаем mi=1,25.

Следовательно, передаточное число первой передачи из условия отсутствия буксования ведущих колес автомобиля равно

u1ϕ=131208,75⋅0,8⋅485,73⋅10−3⋅1,25558,2⋅6⋅0,83=22,9.

Передаточное число первой передачи, определенное из условия обеспечения минимальной устойчивой скорости, определяется выражением

u1υ=ωmin⋅rкu0⋅υmin,                                            (1.10)

где  ωmin - минимальная устойчивая угловая скорость коленчатого вала двигателя, радс;

υmin - минимально устойчивая скорость движения автомобиля. υmin=1,0..1,4мс

Принимаем υmin=1мс.

Следовательно, передаточное число первой передачи из условия обеспечения минимальной устойчивой скорости движения автомобиля равно

u1υ=54,4⋅485,73⋅10−36⋅1=4,4.

Так как u1υ<u1ψ и  u1ψ<u1ϕ, то, следовательно, принимаем передаточное отношение первой передачи равным u1=8.

Передаточное отношение пятой передачи принимаем равным единице, т. е. u5=1.

Тогда передаточное отношение второй передачи определяется выражением

u2=4u13.                                                     (1.11)

u2=483=4,05.

Передаточное отношение третьей передачи определяется выражением

u3=4u12.                                                      (1.12)

u3=482=2,83.

Передаточное отношение четвертой передачи определяется выражением

u4=4u1.                                                       (1.13)

u4=48=1,68.

- 2 Поверочный тяговый расчет автомобиля

- 2.1 Расчет кинематической скорости автомобиля по передачам

Кинематическая скорость автомобиля в функции угловой скорости коленчатого вала двигателя определяется выражением

υi=ωe⋅rкu0⋅ui,мс.                                            (2.1)

Для первой передачи при частоте вращения коленчатого вала ωe=54,4радс находим кинематическую скорость движения автомобиля

υ1=54,43⋅485,73⋅10−36⋅8=0.55мс.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения кинематической скорости движения автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в табл. 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты расчета внешней скоростной характеристики двигателя, скоростной, тяговой и динамической характеристик и графиков ус-                        корений автомобиля

| Параметр |  | Размерность | Значения параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ωe |  | с-1 | 54,4 | 108,8 | 163,2 | 217,6 | 272 |
| Ne |  | кВт | 22,44 | 55,06 | 90,52 | 121,45 | 140,52 |
| Me |  | Н·м | 412,5 | 506,1 | 554,6 | 558,2 | 516,6 |
| Первая передача | υ1 | м/с | 0,55 | 1,10 | 1,65 | 2,20 | 2,75 |
|  | PT1 | кН | 33,861 | 41,546 | 45,532 | 45,821 | 42,411 |
|  | PB1 | кН | 0,0011 | 0,0045 | 0,0101 | 0,0180 | 0,0282 |
|  | PC1 | кН | 33,860 | 41,541 | 45,522 | 45,803 | 42,383 |
|  | D1 | - | 0,194 | 0,237 | 0,260 | 0,262 | 0,242 |
|  | j1 | м/с2 | 0,474 | 0,594 | 0,656 | 0,661 | 0,607 |
|  | 1/j1 | с2/м | 2,109 | 1,683 | 1,524 | 1,514 | 1,647 |
| Вторая передача | υ2 | м/с | 1,09 | 2,17 | 3,26 | 4,35 | 5,43 |
|  | PT2 | кН | 17,142 | 21,033 | 23,051 | 23,197 | 21,471 |
|  | PB2 | кН | 0,0044 | 0,0176 | 0,0396 | 0,0703 | 0,1099 |
|  | PC2 | кН | 17,138 | 21,015 | 23,011 | 23,127 | 21,361 |
|  | D2 | - | 0,098 | 0,120 | 0,132 | 0,132 | 0,122 |
|  | j2 | м/с2 | 0,454 | 0,583 | 0,649 | 0,653 | 0,594 |
|  | 1/j2 | с2/м | 2,205 | 1,717 | 1,541 | 1,532 | 1,684 |
| Третья передача | υ3 | м/с | 1,56 | 3,11 | 4,67 | 6,22 | 7,78 |
|  | PT3 | кН | 11,972 | 14,689 | 16,098 | 16,200 | 14,995 |
|  | PB3 | кН | 0,0090 | 0,0360 | 0,0811 | 0,1442 | 0,2253 |
|  | PC3 | кН | 11,963 | 14,653 | 16,017 | 16,056 | 14,769 |
|  | D3 | - | 0,068 | 0,084 | 0,092 | 0,092 | 0,084 |
|  | j3 | м/с2 | 0,352 | 0,463 | 0,520 | 0,523 | 0,468 |

Продолжение таблицы 2.1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/j3 | с2/м | 2,845 | 2,159 | 1,923 | 1,918 | 2,136 |
| Четвертая передача | υ4 | м/с | 2,62 | 5,23 | 7,85 | 10,47 | 13,08 |
|  | PT4 | кН | 7,118 | 8,734 | 9,572 | 9,633 | 8,916 |
|  | PB4 | кН | 0,026 | 0,102 | 0,229 | 0,408 | 0,637 |
|  | PC4 | кН | 7,093 | 8,632 | 9,343 | 9,225 | 8,279 |
|  | D4 | - | 0,041 | 0,049 | 0,053 | 0,053 | 0,047 |
|  | j4 | м/с2 | 0,176 | 0,252 | 0,287 | 0,281 | 0,234 |
|  | 1/j4 | с2/м | 5,673 | 3,972 | 3,489 | 3,561 | 4,266 |
| Пятая передача | υ5 | м/с | 4,40 | 8,80 | 13,20 | 17,60 | 22,00 |
|  | PT5 | кН | 4,233 | 5,193 | 5,692 | 5,728 | 5,301 |
|  | PB5 | кН | 0,072 | 0,288 | 0,649 | 1,153 | 1,802 |
|  | PC5 | кН | 4,161 | 4,905 | 5,043 | 4,574 | 3,499 |
|  | D5 | - | 0,024 | 0,028 | 0,029 | 0,026 | 0,020 |
|  | j5 | м/с2 | 0,035 | 0,074 | 0,081 | 0,056 | 0 |
|  | 1/j5 | с2/м | 28,857 | 13,576 | 12,363 | 17,752 | - |

По полученным значениям строим график зависимости кинематической скорости автомобиля от угловой скорости коленчатого вала двигателя (рис.2.1).

- Рисунок 2.1 – График кинематической скорости автомобиля

- 2.2 Тяговая характеристика автомобиля

Касательная сила тяги на ведущих колесах автомобиля  определяется выражением

PT=Me⋅ui⋅u0⋅ηrк,кН.                                      (2.2)

Для движения автомобиля на первой передаче при скорости вращения коленчатого вала двигателя ωe=54,4радс определяем значение касательной силы тяги на ведущих колесах

PT=412,5⋅8⋅6⋅0,8348573⋅10−3=33861H=33,861кH.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения касательной силы тяги на ведущих колесах автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1.

Сила сопротивления воздуха при движении автомобиля определяется выражением

PB=Kв⋅F⋅υ2⋅10−3,кН.                                (2.3)

Для движения автомобиля со скоростью υ=0,55мс сила сопротивления воздуха равна

PB=0,6⋅6,206⋅0,552⋅10−3=0,0011кН.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения силы сопротивления воздуха рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1.

Свободная сила тяги автомобиля определяется выражением

PC=PT−PB,кН.                                      (2.4)

Для соответствующих значений касательной силы тяги на ведущих колесах автомобиля и силы сопротивления воздуха определяем свободную силу тяги

PC=33,861−0,0011=33,860кН.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения свободной силы тяги рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1. По полученным значениям строим тяговую характеристику автомобиля (рисунок 2.2).

- Рисунок 2.2 – Тяговая характеристика автомобиля

- 2.3 Динамическая характеристика автомобиля

- Динамический фактор автомобиля определяется выражением

D=PCMg.                                                   (2.5)

Для соответствующего значения свободной силы тяги определяем значение динамического фактора автомобиля

D=33,860⋅10317835⋅9.81=0,194.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения динамического фактора автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1. По полученным значениям строим динамическую характеристику автомобиля (рис.2.3).

- Рисунок 2.3 – Динамическая характеристика автомобиля

- 2.4 Характеристики разгона автомобиля

- 2.4.1 Ускорение автомобиля

- Ускорение автомобиля во время разгона определяется выражением

ji=∂υ∂t=Di−ψVδi⋅g, мс2                                (2.6)

где δi – коэффициент учета вращающихся масс

δi=1+σ1+σ2ui2,                                            (2.7)

где σ1=0,03..0,05 σ2=0,04..0,06для одиночных автомобилей при номинальной мощности. Принимаем σ1=0,03 и σ2=0,04.

Следовательно, коэффициент учета вращающихся масс для первой передачи равен

δ1=1+0,03+0,04⋅82=3,59;

для второй передачи

δ2=1+0,03+0,04⋅4,052=1,686;

для третьей передачи

δ3=1+0,03+0,04⋅2,832=1,35;

для четвертой передачи

δ4=1+0,03+0,04⋅1,682=1,143;

для пятой передачи

δ5=1+0,03+0,04⋅12=1,07

Следовательно, для движения автомобиля на первой передаче при угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя ωе=54,4радс ускорение автомобиля равно

ji=0,194−0,023,59⋅9,81=0,474мс2.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения ускорения автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1. По полученным значениям строим график ускорений автомобиля (рисунок 2.4).

- Рисунок 2.4 – График ускорений автомобиля

- 2.4.2 Время разгона автомобиля

- Из выражения (2.6) находим

∂T=∂υj.                                                         (2.7)

Интегрируя, находим время разгона автомобиля

T=υi−1υi∂υj=1jυi−1υi∂υ.                                                 (2.8)

Вычисление времени разгона по выражению (2.8) осуществляем с использованием графика обратных ускорений, для построения которого по данным ускорений ji в таблице 2.1 вычислим обратные ускорения 1/ji до скорости 0,9υmax . Данные вычисления обратных ускорений сводим в таблицу 2.1 и строим график обратных ускорений (рисунок 2.5).

- Рисунок 2.5 – График обратных ускорений автомобиля

Площадь на графике обратных ускорений, ограниченная сверху кривыми 1/ji, осью скоростей снизу и прямыми υ =υ0 и υ =0,9υmax, согласно выражению (2.8), представляет собой время разгона автомобиля от скорости υ0 до скорости 0,9υmax. Для его определения весь диапазон скорости разбиваем на шесть интервалов.

Считая, что в каждом интервале скорости разгон автомобиля происходит с обратным ускорением, определенным выражением

1jср=121ji−1+1ji, с2м                                   (2.9)

то, следовательно, время разгона автомобиля от скорости υ0 до скорости 0,9υmax  рассчитываем по выражению

ti=1jсрυi−υi−1, с                                       (2.10)

Для соответствующих значений ускорений ji-1  и ji получаем среднее обратное ускорение равно

1jср=12⋅10,474+10,685=1,79с2м

и время разгона в интервале

t1=1,79⋅1,93−0,55=2,47c.

Для остальных интервалов разгона автомобиля среднее обратное ускорение в интервале и время разгона автомобиля в интервале вычисляем аналогично, и результаты вычислений сводим в таблицу 2.2.

Полное время разгона автомобиля от скорости υ0 до скорости 0,9υmax определяется выражением

T=i=16ti,c.                                                   (2.11)

T=2,47+1,16+4,59+12,31+41,66+147,57=209,76,c

- 2.4.3 Путь разгона автомобиля

- Скорость движения автомобиля определяется выражением

υ=∂S∂t,                                                      (2.12)

откуда

∂S=υ∂t.                                                     (2.13)

- Интегрируя, получаем

S=ti−1tiυ∂t=υti−1ti∂t.                                            (2.14)

Считая, что в каждом интервале времени разгона, соответствующим интервалам скорости, движение автомобиля происходит со средней скоростью, определенной по формуле

υср=0.5υi−1+υi,                                            (2.15)

путь его разгона в интервале равен

Si=υсрti.                                                    (2.16)

Таблица 2.2 – Результаты расчета времени и пути разгона автомобиля.

| Номер интервала разгона |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Скорость в начале интервала | υi-1 | м/с | 0,55 | 1,93 | 2,7 | 5,43 | 7,78 | 13,08 |

Продолжение таблицы 2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость в конце интервала | υi | м/с | 1,93 | 2,7 | 5,43 | 7,78 | 13,08 | 19,8 |
| Обратное ускорение в начале интервала | 1/ji-1 | с2/м | 2,11 | 1,46 | 1,56 | 1,79 | 3,45 | 12,26 |
| Обратное ускорение в конце интервала | 1/ji | с2/м | 1,46 | 1,56 | 1,79 | 3,45 | 12,26 | 31,65 |
| Среднее обратное ускорение | 1/ji ср | с2/м | 1,79 | 1,51 | 1,68 | 5,24 | 7,86 | 21,96 |
| Время разгона в интервале | ti | с | 2,47 | 1,16 | 4,59 | 12,31 | 41,66 | 147,57 |
| Полное время разгона | T | с | 2,47 | 3,63 | 8,22 | 20,53 | 62,19 | 209,76 |
| Средняя скорость в интервале | υi ср | м/с | 1,24 | 2,32 | 4,07 | 6,61 | 10,43 | 16,44 |
| Путь разгона в интервале | Sj | м | 3,06 | 2,69 | 18,68 | 81,37 | 434,51 | 2426,05 |
| Полный путь разгона | S | м | 3,06 | 5,75 | 24,43 | 105,8 | 540,31 | 2966,36 |

Для первого интервала средняя скорость движения автомобиля равна

υср=0,5⋅0,55+1,93=1,24мс,

а путь разгона автомобиля равен

Si=1,24⋅2,47=3,06м.

Для остальных интервалов разгона автомобиля среднюю скорость движения  в интервале и путь разгона автомобиля в интервале вычисляем аналогично, и результаты вычислений сводим в таблицу 2.2.

По данным таблицы 2.2 строим график времени и пути разгона автомобиля (рисунок 2.6).

- Рисунок 2.6 – График времени и пути разгона автомобиля

- 3 Топливно-экономический расчет автомобиля

Топливно-экономическая характеристика представляет зависимость путевого расхода топлива от скорости движения автомобиля при различных коэффициентах дорожного сопротивления.

При установившемся движении путевой расход топлива определяется выражением

QS=100⋅ge⋅NЗ3.6⋅ρ⋅υ⋅η, л100км,                        (3.1)

где  ge – удельный расход топлива, г/(кВт·ч);

NЗ – мощность, затрачиваемая на движение автомобиля, кВт;

ρ – плотность топлива, принимаемая для дизельного топлива равной 860кг/м3.

Расчет топливно-экономической характеристики осуществляется с использованием данных расчета тягово-динамических характеристик автомобиля.

3.1 Расчет баланса и степени использования мощности

Расчет баланса мощности автомобиля выполняется на высшей передаче при двух значениях коэффициента дорожного сопротивления. Для этого при расчетных значениях угловой скорости коленчатого вала двигателя принятых в тягово-динамическом расчете и соответствующих им значениях скорости автомобиля вычисляются мощность, подводимая к ведущим колесам автомобиля; мощность, необходимая для преодоления дорожного сопротивления и мощность, необходимая для преодоления сопротивления воздуха.

Мощность, подводимая к ведущим колесам автомобиля, определяется выражением

NT=Neη, кВт.                                      (3.2)

Для угловой скорости коленчатого вала двигателя ωе=54,4радс и соответствующему ей значению эффективной мощности находим значение мощности, подводимой к ведущим колесам

NT=22,438⋅0,83=18,624кВт.

Мощность, необходимая для преодоления сопротивления воздуха, определяется выражением

NB=PBυ, кВт.                                       (3.3)

Для угловой скорости коленчатого вала двигателя ωе=54,4радс и соответствующему ей значению силы сопротивления воздуха находим значение мощности, идущей на преодоление сопротивления воздуха

NB=0,072⋅4,40=0,317кВт.

Мощность, необходимая для преодоления дорожного сопротивления, определяется выражением

ND=PDυ=Mgψυ10−3, кВт.                              (3.4)

Расчет мощности, необходимой для преодоления дорожного сопротивления выполним для двух значений коэффициента дорожного сопротивления:

ψ=ψV=0,02

и

ψ'=ψV+0,005=0,02+0,005=0,025.

Для скорости движения автомобиля υ=4,40 м/с и коэффициента дорожного сопротивления ψ=0,02 мощность, необходимая для преодоления дорожного сопротивления равна

ND=17835⋅9,81⋅0,02⋅4,40⋅10−3=15,397кВт.

- Мощность, затрачиваемая на движение автомобиля

NЗ=NB+ND, кВт.                                       (3.5)

Для соответствующих значений мощностей, затрачиваемых на преодоление сопротивления воздуха и дорожного сопротивления, мощность, затрачиваемая на движение автомобиля равна

NЗ=0,317+15,397=15,714кВт.

Для остальных значений скорости вращения коленчатого вала двигателя (скорости движения автомобиля) значения мощности, подводимой к ведущим колесам автомобиля; мощностей, идущих на преодоление сопротивления воздуха и дорожного сопротивления, а так же  мощности, затрачиваемой на движение автомобиля, находим аналогично,  результат вычислений сводим в таблицу 3.1 и строим графики мощностного баланса автомобиля (рисунок 3.1)

- Степень использования мощности определяется выражением

И=NЗNT.                                               (3.6)

Для соответствующих значений мощностей, затраченной на движение автомобиля и подводимой к ведущим колесам определяем степень использования мощности

И=15,71418,624=0,844.

Степень использования угловой скорости коленчатого вала двигателя определяется выражением

E=υiυmax=ωeiωN.                                              (3.7)

Для скорости вращения коленчатого вала двигателя ωе=54,4радс степень использования угловой скорости коленчатого вала двигателя равна

E=54,4272=0,2.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя значения степеней использования мощности и угловой скорости коленчатого вала двигателя находим аналогично, и результаты вычислений сводим  в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Результаты расчета баланса мощности и расхода топлива

| Параметр |  | Размерность | Значения параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ωе |  | с-1 | 54,4 | 108,8 | 163,2 | 217,6 | 272 |
| υ5 |  | м/с | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22 |
| Ne |  | кВт | 22,438 | 55,061 | 90,517 | 121,454 | 140,52 |
| NT |  | кВт | 18,624 | 45,701 | 75,129 | 100,807 | 116,632 |
| NB |  | кВт | 0,317 | 2,538 | 8,564 | 20,3 | 39,648 |
| ψ=ψV=0.025 | ND | кВт | 15,397 | 30,794 | 46,19 | 61,587 | 76,984 |
|  | NЗ | кВт | 15,714 | 33,331 | 54,754 | 81,887 | 116,632 |
|  | И | - | 0,844 | 0,729 | 0,729 | 0,812 | 1 |
|  | КИ | - | 0,914 | 0,911 | 0,911 | 0,909 | 1 |
|  | Е | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
|  | КЕ | - | 1,089 | 0,995 | 0,957 | 0,962 | 1 |
|  | ge | г/(кВт·ч) | 243,835 | 222,189 | 213,620 | 214,210 | 245 |
|  | Qs | л/100км | 33,888 | 32,750 | 34,483 | 38,784 | 50,545 |
| ψ=ψV+0.005=0.030 | ND | кВт | 19,246 | 38,492 | 57,738 | 76,984 | 96,23 |
|  | NЗ | кВт | 19,563 | 41,029 | 66,302 | 97,284 | 135,878 |
|  | И | - | 1,05 | 0,898 | 0,883 | 0,965 | 1,165 |
|  | КИ | - | 1,053 | 0,931 | 0,925 | 0,971 | 1,229 |
|  | Е | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
|  | КЕ | - | 1,089 | 0,995 | 0,957 | 0,962 | 1 |
|  | ge | г/(кВт·ч) | 281,06 | 227,142 | 216,907 | 228,915 | 301,014 |
|  | Qs | л/100км | 48,630 | 41,212 | 42,398 | 49,240 | 72,348 |

Рисунок 3.1 – График мощностного баланса автомобиля на высшей передаче

3.2 Расчет расходов топлив

- Удельный расход топлива определяется выражением

ge=geNKИKЕ, гкВт⋅ч,                               (3.8)

где geN – удельный расход топлива при максимальной мощности, г/(кВт·ч), принимаемый на 5…10% больше минимального удельного расхода;

КИ – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода топлива в зависимости от степени использования мощности, определяемый по формуле

KИ=1,2+0,14⋅И−1,8⋅И2+1,46⋅И3;                    (3.9)

КЕ – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода топлива в зависимости от степени использования угловой скорости коленчатого вала                двигателя, определяемый по формуле

KE=1,25−0,99⋅E+0,98⋅E2−0,24⋅E3.                  (3.10)

Для соответствующих значений степени использования мощности и степени использования угловой скорости коленчатого вала двигателя находим значение коэффициентов

KИ=1,2+0,14⋅0,844−1,8⋅0,8442+1,46⋅0,8443=0,914;

KE=1,25−0,99⋅0,2+0,98⋅0,22−0,24⋅0,23=1,089,

а также соответствующий удельный расход топлива

ge=245⋅0,914⋅1,089=236,47г(кВт⋅ч).

Остальные значения удельного расхода топлива находим аналогично и результаты вычислений сводим в таблицу 3.1.

- По выражению (3.1) рассчитываем путевой расход топлива

QS=100⋅236,47⋅15,7143,6⋅860⋅4,40⋅0,83=32,864л100км.

Остальные значения путевого расхода топлива при различных скоростях движения находим аналогично,  результат вычислений сводим в таблицу 3.1, а также строим топливно-экономическую характеристику автомобиля (рисунок 3.2).

- Рисунок 3.2 – Топливно-экономическая характеристика автомобиля

- 4 Описание конструкции карданной передачи

Для передачи крутящего момента от ведомого вала коробки передач на ведущий вал главной передачи, оси которых пересекаются и расположены под углом, изменяющимся при увеличении или уменьшении нагрузки, а также вследствие толчков при движении автомобиля по неровной дороге, применяют  карданные передачи.

Карданная передача состоит из валов, их опор и карданных шарниров. К карданной передаче также относятся шлицевая втулка, карданные шарниры и промежуточная опора с подшипником. Основные карданные валы всех автомобилей состоят из тонкостенной трубы с приваренными к ней с одной стороны вилкой для установки крестовины карданного шарнира, а с другой – шлицевым концом для установки фланца крепления карданного вала и промежуточной опоры.

На автомобилях семейства ЗИЛ применена проходная карданная передача (рисунок 4.1), позволяющая осуществлять привод двух ведущих мостов от одного выходного вала коробки передач.

1 – коробка передач; 2 – основной карданный вал; 3 – промежуточная опора; 4 – карданный вал промежуточного моста; 5 – промежуточный мост; 6 - карданный вал заднего моста; 7 – задний мост.

Рисунок 4.1 – Карданная передача автомобиля ЗИЛ – 133ГЯ

Карданные шарниры состоят из неподвижной или скользящей вилки и фланца-вилки, соединенных между собой крестовиной, установленной в ушках вилок на игольчатых подшипниках.

Особенность конструкции шарнира является наличие комплексного уплотнения, состоящего из однокромочной резиновой самоподвижной манжеты 18 (рисунок 4.2) радиального уплотнения, вмонтированной в обойму подшипника, и двухкромочной резиновой манжеты 17 торцевого уплотнения, установленной на шипе крестовины. В подшипниках крестовины имеется постоянный запас смазки, не требующий пополнения в процессе эксплуатации. В связи с этим на крестовинах отсутствуют масленки.

1 – фланец-вилка; 2 – крестовина; 3 – скользящая вилка; 4 - балансировочные пластины; 5 – труба карданного вала; 6 – заглушка; 7 – шлицевая втулка: 8 – разрезная шайба резинового кольца; 9 – резиновое кольцо; 10, 12 – разрезные шайбы войлочного кольца: 11 – войлочное кольцо; 13 – гайка сальника; 14 - подшипник шипа крестовины; 15 – опорная пластина; 16 – стопорная пластина; 17 – торцовое уплотнение подшипника; 18 – радиальное уплотнение подшипника.

Рисунок 4.2 – Карданный вал промежуточного и заднего мостов.

Подшипники крестовин удерживаются в ушках вилок с помощью опорных пластин 15, закрепленных болтами. Последние стопорятся отгибом усиков стопорных пластин 16. Шлицевые соединения карданных валов герметизированы заглушкой 6, резиновым 9 и войлочным 11 кольцами.

Карданные валы динамически отбалансированы. Для отметки взаимного расположения деталей отбалансированного карданного вала, имеющего шлицевое соединение, на них наносятся стрелки: одна на скользящей вилке, другая – на шлицевой втулке.

Устранение дисбаланса карданных валов производится балансировочными пластинами 4, привариваемыми на одном из концов карданного вала – на трубе или на шлицевой втулке.

- 5 Функциональный и прочностной расчеты карданного вала

- 5.1 Функциональный расчет

В соответствии с ОСТ 37.001.53-74 «Валы карданные. Технические требования. Нормы дисбаланса» допустимой является длина, при которой максимальная частота вращения карданного вала, соответствующая максимальной скорости движения автомобиля, не превышает 70% расчетной критической частоты вращения вала. Исходя из этого, допустимую длину вала рассчитываем в следующем порядке.

1) Определяем максимальную частоту вращения карданного вала

nкmax=2,65υamaxuв−кrк0, обмин,          (5.1)

где uв−к –  передаточное число от карданного вала к ведущим колесам;

υamax – максимальная скорость движения автомобиля, кмч.

Следовательно, максимальная  частота вращения карданного вала равна

nкmax=2,6579,260,486=2591обмин.

2) Находим расчетный крутящий момент на карданном валу на низшей передаче в коробке передач

M=M1⋅u1, Н⋅м                                      (5.2)

где M1 – крутящий момент на ведущем валу коробки передач, Н⋅м, для механических трансмиссий M1=Memax – максимальный крутящий момент двигателя;

u1 – передаточное число коробки передач на низшей передаче.

- Тогда получаем

M=558,2⋅8=4465,6Н⋅м.

3) Выбираем размеры наружного и внутреннего диаметров карданного вала по ГОСТ 5005 – 82 и значениям крутящих моментов, соответствующих статическим уровням напряжений кручения в карданных валах грузовых автомобилей  (τк=100..120МПа). Принимаем наружный и внутренний диаметры карданного вала соответственно равными 89 и 82мм.

4) Определяем допустимую длину карданного вала (в см)

Lкmax=0,83⋅107D2+d2nкmax,                    (5.3)

где D и d – соответственно наружный и внутренний диаметры карданного вала, см

- После подстановки значений получаем

L=0,83⋅107⋅8,92+8,222591=197см.

Основные размеры крестовин и вилок выбираем из отраслевого стандарта ОСТ 37.001.068 – 76 «Шарниры карданные неравных угловых скоростей. Основные технические требования».

В качестве определяющего размера карданного шарнира принимаем размер H между торцами крестовин, значение которого должно быть равно или больше меньшей из следующих величин

- 1,57⋅3M⋅1,2     или     1,57⋅385⋅Gсц⋅rк0ϕu0,

где M – момент, определяемый по формуле (5.2), для дизельных двигателей умножаем на коэффициент, равный  1,2;

Gсц – вес, приходящийся на мост, к которому подводится момент через рассчитываемую карданную передачу, при полной нагрузке автомобиля, кН,

Gсц=М1g, кН, где М1 – полная масса на приводную ось, g – ускорение свободного падения. Получаем  Gсц=13375⋅9,81=131208,75кН;

ϕ – коэффициент сцепления шин с дорогой;

u0 – передаточное число главной передачи.

Получаем 1,57⋅34465,6⋅1,2=27,47мм < 1,57⋅385⋅131208,75⋅0,486⋅0,86=140,87мм.

Определенный таким образом размер H соответствует карданным шарнирам автомобилей с дизельными двигателями. Зная размер H, выбираем соответствующий типоразмер карданного шарнира. Выбранные параметры должны соответствовать ГОСТ 1139 – 80 или отраслевой нормали автомобилестроения ОН 025 333 – 69.

- 5.2 Прочностной расчет крестовины карданного шарнира

При расчете крестовины карданного шарнира определяют следующие параметры.

- 1) Расчетный крутящий момент M на карданном валу.

В качестве расчетного принимаем момент из формулы 5.2, который равен M=4465,6Н⋅м

- 2) Условно сосредоточенную нормальную силу, действующую в середине шипа,

PШ=103⋅Mlк⋅cosγ, Н,                         (5.4)

где lк – расстояние между серединами игольчатых роликов противоположно расположенных карданных подшипников, мм;

γ – угол установки карданного вала.

PШ=103⋅4465,6⋅43⋅cos100=10545,3Н

- 3) Напряжение изгиба шипа

σИ=PШ⋅hWσ, МПа,                                  (5.5)

где h – плечо силы PШ, мм (определяется исходя из того, что сила приложена в середине игольчатого ролика карданного подшипника);

Wσ – момент сопротивления сечения шипа, мм3, для шипа с отверстием d0 для смазывания

Wσ=0,1⋅dШ31−d0dШ4.                          (5.6)

Wσ=0,1⋅14,7331−414,734=317,86мм3

Оценку напряженного состояния шипа при изгибе производим, сопоставляя значение σИ со средним статистическим уровнем напряжений изгиба (σИ=200..300МПа)

- Получаем напряжение изгиба шипа равным

σИ=10545,3⋅7317,86=232МПа

Следовательно, условие выполняется.

- 4) Напряжение среза шипа

τS=4⋅PШπ⋅dШ2−d02, МПа.                     (5.7)

Напряжения среза шипа находятся в пределах τS=60..100МПа.

- Получаем напряжение среза шипа равным

τS=4⋅10545,33,14⋅14,732−42=66,8МПа

- Следовательно условие выполняется.

5.3 Расчет трубы карданного вала

При расчете трубы карданного вала определяют следующие параметры.

1) Критическую частоту вращения карданного вала по формуле

nКР=1,185⋅107⋅D2+d2LК2, обмин                 (5.8)

где  D и d – соответственно наружный и внутренний диаметры карданного вала, см

LК – длина карданного вала,

nКР=1,185⋅107⋅8,92+8,221972=3695обмин

2) Напряжения кручения трубы под действием расчетного момента M и максимального динамического момента MКj

τК=MWτ,  МПа  и  τКj=MКjMτ, МПа            (5.9)

где Wτ=38,67см3 – момент сопротивления трубы

- Напряжения кручения не должны превышать 300МПа

Получаем

τК=4465,638,67=115,5МПа < 300МПа;

τКj=3842,5=153,6МПа < 300МПа.

Следовательно, условие выполняется.

3) Угол закручивания трубы карданного вала под действием расчетного момента M

QК=180⋅M⋅LТРJτ⋅G⋅π,                           (5.10)

где Jτ=172,1см4 – полярный момент инерции сечения;

G – модуль упругости при кручении, для стали G=8,5⋅104МПа.

QК=180⋅4465,6⋅197172,1⋅8,5⋅104⋅3,14=3,440

- Условие жесткости вала при кручении: QК≤3..90 на 1 м длины вала.

- 6 Техническая характеристика автомобиля

- Таблица 6.1 – Техническая характеристика автомобиля

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полная масса автомобиля, кг | 17835 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Собственная масса, кг | 7610 |
| Длина автомобиля, м | 9,04 |
| Колея передних колес, м | 1,848 |
| Высота, м | 3,358 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 140,52 |
| Номинальная угловая скорость вращения коленчатого вала, рад/с | 272 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 637,4 |
| Рабочий объем цилиндров двигателя, см3 | 10,85 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Размер шин | 260– 508P |
| Передаточные числа коробки передач: - я передача - я передача - я передача - я передача - я передача | 8 4,05 2,83 1,68 1 |
| Передаточное число главной передачи | 6 |
| Максимальная скорость движения автомобиля, км/ч | 79,2 |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 26,6 |

Заключение

В результате проведенного курсового проекта была разработана карданная передача. В качестве прототипа был выбран автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. В первой части работы был выполнен расчет тягово-динамических характеристик автомобиля. Куда входят внешняя скоростная характеристика, расчет передаточных чисел трансмиссии и кинематической скорости автомобиля по передачам, определена тяговая и динамическая характеристики автомобиля, а также характеристики динамики разгона автомобиля. Также был произведен расчет топливно-экономической характеристики автомобиля: расчет баланса и степени использования мощности, расчет расходов топлива. Во второй части курсового проекта была разработана карданная передача, для этого был произведен функциональный и прочностной расчеты. Также была описана конструкция и принцип действия карданной передачи, составлена техническая характеристика автомобиля.

Список литературы

1 Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия. Под ред. А.И.Гришкевича. – Мн.: Высш. Шк., 1985. – 240 с., ил.

2 Михайловский Е.В., К.Б.Серебряков, Е.Я.Тур. Устройство автомобиля. – 5-е изд., перераб. и доп.. – М.: Машиностроение, 1985. – 352 с., ил.

3 Автомобили. Конструкция, нагрузочные режимы, рабочие процессы, прочность агрегатов автомобиля/Н.А.Бухарин, В.С.Прозоров, М.М.Щукин; Под ред. Н.А.Бухарина. – Л.: Машиностроение, 1973. – 504 с.

4 Анохин В.И. Отечественные автомобили. – М.: Машиностроение, 1977. – 592 с.