Содержание

Введение……………………………………………………………....................3

1 Проектировочный тяговый расчет автомобиля..............................................4

1.1 Выбор прототипа……………………………………………………………4

1.2 Расчет максимальной мощности двигателя……………………………….5

1.3 Внешняя скоростная характеристика двигателя………………………….5

1.4 Расчет передаточных чисел трансмиссии…..……………………..............7

1.4.1 Передаточное число главной передачи............………………………….7

1.4.2 Передаточные числа коробки передач.............………………………….7

2 Поверочный тяговый расчет автомобиля.....………………………………..9

2.1 Расчет кинематической скорости автомобиля по передачам....…………9

2.2 Тяговая характеристика автомобиля...................…………………………10

2.3 Динамическая характеристика автомобиля.........………………………...12

2.4 Характеристики разгона автомобиля.........……………………………….12

2.4.1 Ускорение автомобиля.......................................………………………....12

2.4.2 Время разгона автомобиля.................................………………………...14

2.4.3 Путь разгона автомобиля......................................................................….15

3 Топливно-экономический расчет автомобиля……………………………...17

3.1 Расчет баланса и степени использования мощности………...…………..17

3.2 Расчет расходов топлив............................................………………………20

4 Описание конструкции тормозной системы........…………….…………….21

5 Функциональный и прочностной расчеты тормозной системы…..………23

6 Техническая характеристика автомобиля.................……………………….25

Заключение……………………………………………………………………...26

Список литературы……………………………………………………………..27

Приложение А

- Введение.

Курсовой проект - это один из этапов изучения курса «Автотранспортные средства», она завершает самостоятельную работу студента, выполняемую им при прохождении курса.

Задачами курсового проекта являются:

- систематизация и закрепление знаний по курсу «Автотранспортные средства» и другим общетехническим и специальным дисциплинам;

- развитие творческих способностей и инициативы при решении  инженерно-конструкторских задач в области проектирования;

- получение практики по обоснованию принимаемых решений и по  критической оценке существующих конструкций, а также по составлению  пояснительной записки.

- Целью данного курсового проекта является ознакомление с методами выбора основных параметров автомобиля и его агрегатов, обеспечивающих ему заданные свойства, а также разработка или модернизация заданного агрегата или узла автомобиля (в данной работе передних колесных тормозов).

- Задачей конструктора тормозов является проектирование узлов и агрегатов, обеспечивающих выполнение всех общих и специфичных требований. Общими требованиями для тормозов являются: высокие эффективность и надежность, минимальные металлоемкость и трудоемкость изготовления, минимальные затраты на техническое обслуживание при обеспечении заданной долговечности. Кроме того, к каждому агрегату предъявляется ряд особых, характерных ему требований. Степень полноты выполнения требований, предъявляемых к тормозам в целом и к отдельным агрегатам, определяет их качество.

- 1 Проектировочный тяговый расчет автомобиля

Все формулы в разделе используются из [3].

Исходные данные:

1. класс автомобиля: 2

2. вид автомобиля: 1

3. тип двигателя: карбюраторный

4. максимальная скорость движения 39 м/с;

1.1 Выбор прототипа

По заданному классу и виду автомобиля, заданной максимальной скорости  движения автомобиля и типу двигателя в качестве прототипа к проектируемому автомобилю выбираем автомобиль ВАЗ-2101, техническая характеристика которого приведена в таблице 1.1.

- Таблица – 1.1 Техническая характеристика автомобиля ВАЗ-2101

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Полная масса автомобиля, кг: на переднюю ось на заднюю тележку | 1355 615 740 |
| Максимальная скорость движения автомобиля, км/ч | 142 |
| Контрольный расход топлива при 80 км/ч, л/100км | 8 |
| Высота автомобиля, мм | 1440 |
| Колея автомобиля, мм | 1349 |
| База автомобиля, мм | 2424 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 47 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя при номинальной мощности, об/мин | 5600 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 87,3 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальном моменте, об/мин | 3400 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 245 |
| Номинальный радиус колеса, мм | 300 |
| Колесная формула | 4 x 2 |

1.2 Расчет максимальной мощности двигателя

Эффективная мощность двигателя при максимальной скорости определяется выражением

Nev=Mgψvυ+KвFυmax3η∗103,кВт,                       (1.1)

где  η - коэффициент полезного действия трансмиссии. Для автомобилей с колесной формулой 4×2 - η=0.9; M- полная масса автомобиля, кг; ψv - коэффициент дорожного сопротивления, лежащий в пределах ψV=0.011..0.033. Принимаем  ψv=0.02; Kв - коэффициент сопротивления воздуха, H⋅c2м4. Для легковых автомобилей

Kв=0.3 H⋅c2м4;

- F - площадь лобового сопротивления, м2

F=B⋅H,                                          (1.2)

где  B - колея передних колес автомобиля, м;

- H - высота автомобиля, м

F=1,349⋅1,440=1,94 м2;

υmax - максимальная скорость движения, м/с.

Следовательно, эффективная мощность двигателя при максимальной скорости движения автомобиля равна

Nev=1355⋅9,81⋅0,02⋅39+0,03⋅1,94⋅3930,9⋅103=49,9 кВт.

Для карбюраторного двигателя максимальная мощность двигателя равна:

Nemax=Nev0,912=54,7 кВт.

- 1.3 Внешняя скоростная характеристика двигателя

Зависимость текущих значений эффективности мощности двигателя Ne от угловой скорости вращения коленчатого вала ωe устанавливается формулой

Ne=Nmaxaωeωn+bωeωn2−cωeωn3,кВт,                  (1.3)

где  a,b,c – коэффициенты, зависящие от типа и конструкции двигателя. Для карбюраторного двигателя   а = в = с = 1.

Для угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя ωe=0.2ωn=117 радс получаем

Ne=54,7⋅117586+1175862− 1175863=12,7 кВт.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя значения эффективной мощности рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 1.2.

Текущее значение крутящего момента определяется выражением

M=Neωe, Н⋅м.                                (1.4)

Для угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя ωe=0.2ωn=117радс получаем

Me=12700117=108 H⋅м.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя значения крутящего момента рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Результаты расчета внешней скоростной характеристики двигателя.

| Параметр | Размерность | Значения параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ωe | c-1 | 117,20 | 234,40 | 351,60 | 468,80 | 586,00 | 703,20 |
| Ne | кВт | 12,6904 | 27,1312 | 40,6968 | 50,7616 | 54,7 | 49,8864 |
| Me | Н·м | 0,1083 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1083 | 0,0933 | 0,0709 |

По полученным значениям эффективной мощности и крутящего момента строим внешнюю скоростную характеристику двигателя (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Внешняя скоростная характеристика.

1.4 Расчет передаточных чисел трансмиссии

1.4.1 Передаточное число главной передачи

Передаточное число главной передачи определяется выражением

u0=ωevrкuкпвυmax,                                                     (1.5)

где  ωev - угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя при максимальной скорости, с-1. Принимаем ωev=ωmax=703радс;

uкпв - передаточное число высшей ступени. Принимаем uкпв=1;

- rк - радиус качения колеса

rк=λ⋅rн, мм,                                             (1.6)

где  λ - коэффициент деформации шины. Для шин высокого давления  λ=0,945..0,950. Принимаем λ=0,95;

rн - номинальный радиус колеса, мм, следовательно,  радиус качения колеса равен

rк=0,95⋅300=285мм.

- Следовательно, передаточное число главной передачи равно

u0=703⋅285⋅10−31⋅39=5,1.

1.4.2 Передаточные числа коробки передач

Передаточное число первой передачи, необходимое по условию преодоления максимального дорожного сопротивления определяется выражением

u1ψ=M⋅g⋅ψmax⋅rкМmax⋅u0⋅η,                                       (1.7)

где  Mmax - максимальный крутящий момент, развиваемый двигателем,Н⋅м;

ψmax - максимальный коэффициент дорожного сопротивления, лежащий в пределах ψmax=0,35..0,40. Принимаем ψmax=0,4;

Следовательно, передаточное число первой передачи из условия преодоления максимального дорожного сопротивления  равно

u1ψ=1355⋅9,81⋅0,4⋅285⋅10−3112⋅5,1⋅0,9=2,8.

Передаточное число первой передачи, определяемое из условия отсутствия буксования ведущих колес, определяется выражением

u1ϕ=Gϕ⋅ϕmax⋅rк⋅miMmax⋅u0⋅η,                                     (1.8)

где  Gϕ - сцепной вес автомобиля, Н. Для заднеприводных автомобилей

Gϕ=M2⋅g,                                           (1.9)

где  M2 - масса, приходящаяся на тележку автомобиля, кг. Тогда сцепной вес равен

Gϕ=740⋅9,81=7260 H;

ϕmax - максимальный коэффициент сцепления с дорогой. Для асфальтобетонного покрытия ϕmax=0,7..0,8. Принимаем ϕmax=0,8;

mi - коэффициент  перераспределения  реакций.  Для  задней  оси  mi=1,2..1,3.

Принимаем mi=1,3.

Следовательно, передаточное число первой передачи из условия отсутствия буксования ведущих колес автомобиля равно

u1ϕ=7260⋅0,8⋅285⋅10−3⋅1,3112⋅5,1⋅0,9=4.

Передаточное число первой передачи, определенное из условия обеспечения минимальной устойчивой скорости, определяется выражением

u1υ=ωmin⋅rкu0⋅υmin,                                            (1.10)

где  ωmin - минимальная устойчивая угловая скорость коленчатого вала двигателя, радс;

υmin - минимально устойчивая скорость движения автомобиля. υmin=1,0..1,4мс

Принимаем υmin=1,4мс.

Следовательно, передаточное число первой передачи из условия обеспечения минимальной устойчивой скорости движения автомобиля равно

u1υ=117⋅285⋅10−35,1⋅1,4=4,64.

Принимаем передаточное отношение первой передачи равным u1=4,64.

Передаточное отношение четвертой передачи принимаем равным единице, т. е. u4=1.

Тогда передаточное отношение второй передачи определяется выражением

u2=4u13.                                                     (1.11)

u2=44,643=2,78.

Передаточное отношение третьей передачи определяется выражением

u3=4u12.                                                      (1.12)

u3=44,642=1,67.

- 2 Поверочный тяговый расчет автомобиля

- 2.1 Расчет кинематической скорости автомобиля по передачам

Кинематическая скорость автомобиля в функции угловой скорости коленчатого вала двигателя определяется выражением

υi=ωe⋅rкu0⋅ui,мс.                                            (2.1)

Для первой передачи при частоте вращения коленчатого вала ωe=117радс находим кинематическую скорость движения автомобиля

υ1=117⋅285⋅10−35,1⋅4,64=1,4 мс.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения кинематической скорости движения автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в табл. 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты расчета внешней скоростной характеристики двигателя, скоростной, тяговой и динамической характеристик и графиков ускорений автомобиля

| Параметр |  | Размерность | Значения параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ωe |  | с-1 | 117,20 | 234,40 | 351,60 | 468,80 | 586,00 | 703,20 |
| Ne |  | кВт | 12,6904 | 27,1312 | 40,6968 | 50,7616 | 54,7 | 49,8864 |
| Me |  | Н·м | 0,1083 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1083 | 0,0933 | 0,0709 |
| Первая передача | υ1 | м/с | 1,40 | 2,80 | 4,20 | 5,60 | 7,00 | 8,40 |
|  | PT1 | кН | 8,1581 | 8,7207 | 8,7207 | 8,1581 | 7,0329 | 5,3450 |
|  | PB1 | кН | 0,00114 | 0,0046 | 0,0103 | 0,0183 | 0,0286 | 0,0411 |
|  | PC1 | кН | 8,1570 | 8,7162 | 8,7105 | 8,1398 | 7,0043 | 5,3039 |
|  | D1 | - | 0,6136 | 0,6557 | 0,6553 | 0,6124 | 0,5269 | 0,3990 |
|  | j1 | м/с2 | 2,4861 | 2,6623 | 2,6605 | 2,4807 | 2,1230 | 1,5872 |
|  | 1/j1 | с2/м | 0,4022 | 0,3756 | 0,3759 | 0,4031 | 0,4710 | 0,6300 |
| Вторая передача | υ2 | м/с | 2,34 | 4,67 | 7,01 | 9,34 | 11,68 | 14,01 |
|  | PT2 | кН | 4,8908 | 5,2281 | 5,2281 | 4,8908 | 4,2162 | 3,2043 |
|  | PB2 | кН | 0,0032 | 0,0127 | 0,0286 | 0,0509 | 0,0795 | 0,1144 |
|  | PC2 | кН | 4,8876 | 5,2154 | 5,1995 | 4,8399 | 4,1367 | 3,0899 |
|  | D2 | - | 0,3677 | 0,3924 | 0,3912 | 0,3641 | 0,3112 | 0,2325 |
|  | j2 | м/с2 | 2,2521 | 2,4119 | 2,4041 | 2,2289 | 1,8862 | 1,3761 |
|  | 1/j2 | с2/м | 0,4440 | 0,4146 | 0,4160 | 0,4487 | 0,5302 | 0,7267 |
| Третья передача | υ3 | м/с | 3,90 | 7,79 | 11,69 | 15,58 | 19,48 | 23,37 |
|  | PT3 | кН | 2,9320 | 3,1342 | 3,1342 | 2,9320 | 2,5276 | 1,9210 |
|  | PB3 | кН | 0,0088 | 0,0354 | 0,0796 | 0,1415 | 0,2211 | 0,3183 |
|  | PC3 | кН | 2,9232 | 3,0989 | 3,0546 | 2,7905 | 2,3065 | 1,6026 |
|  | D3 | - | 0,2199 | 0,2331 | 0,2298 | 0,2099 | 0,1735 | 0,1206 |
|  | j3 | м/с2 | 1,6115 | 1,7181 | 1,6912 | 1,5311 | 1,2376 | 0,8107 |

Продолжение таблицы 2.1

|  | 1/j3 | с2/м | 0,6205 | 0,5821 | 0,5913 | 0,6531 | 0,8080 | 1,2335 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Четвертая передача | υ4 | м/с | 6,50 | 13,00 | 19,49 | 25,99 | 32,49 | 38,99 |
|  | PT4 | кН | 1,7577 | 1,8790 | 1,8790 | 1,7577 | 1,5153 | 1,1516 |
|  | PB4 | кН | 0,0246 | 0,0984 | 0,2214 | 0,3937 | 0,6151 | 0,8858 |
|  | PC4 | кН | 1,7331 | 1,7805 | 1,6575 | 1,3641 | 0,9002 | 0,2659 |
|  | D4 | - | 0,1304 | 0,1340 | 0,1247 | 0,1026 | 0,0677 | 0,0200 |
|  | j4 | м/с2 | 0,9756 | 1,0071 | 0,9253 | 0,7302 | 0,4217 | 0,0000 |
|  | 1/j4 | с2/м | 1,0251 | 0,9930 | 1,0807 | 1,3695 | 2,3711 | #### |

По полученным значениям строим график зависимости кинематической скорости автомобиля от угловой скорости коленчатого вала двигателя (рис.2.1).

- Рисунок 2.1 – График кинематической скорости автомобиля

- 2.2 Тяговая характеристика автомобиля

Касательная сила тяги на ведущих колесах автомобиля  определяется выражением

PT=Me⋅ui⋅u0⋅ηrк,кН.                                      (2.2)

Для движения автомобиля на первой передаче при скорости вращения коленчатого вала двигателя ωe=117радс определяем значение касательной силы тяги на ведущих колесах

PT=108⋅4,64⋅5,1⋅0,9285⋅10−3=8158H=8,158 кH.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения касательной силы тяги на ведущих колесах автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1.

Сила сопротивления воздуха при движении автомобиля определяется выражением

PB=Kв⋅F⋅υ2⋅10−3,кН.                                (2.3)

Для движения автомобиля со скоростью υ=1,4 мс сила сопротивления воздуха равна

PB=0,3⋅1,94⋅1,42⋅10−3=0,00114 кН.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения силы сопротивления воздуха рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1.

Свободная сила тяги автомобиля определяется выражением

PC=PT−PB,кН.                                      (2.4)

Для соответствующих значений касательной силы тяги на ведущих колесах автомобиля и силы сопротивления воздуха определяем свободную силу тяги

PC=8,158−0,00114=8,157 кН.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения свободной силы тяги рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1. По полученным значениям строим тяговую характеристику автомобиля (рисунок 2.2).

- Рисунок 2.2 – Тяговая характеристика автомобиля

- 2.3 Динамическая характеристика автомобиля

- Динамический фактор автомобиля определяется выражением

D=PCMg.                                                   (2.5)

Для соответствующего значения свободной силы тяги определяем значение динамического фактора автомобиля

D=8,157⋅1031355⋅9,81=0,614.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения динамического фактора автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1. По полученным значениям строим динамическую характеристику автомобиля (рис.2.3).

- Рисунок 2.3 – Динамическая характеристика автомобиля

- 2.4 Характеристики разгона автомобиля

- 2.4.1 Ускорение автомобиля

- Ускорение автомобиля во время разгона определяется выражением

ji=∂υ∂t=Di−ψVδi⋅g, мс2                                (2.6)

где δi – коэффициент учета вращающихся масс

δi=1+σ1+σ2ui2,                                            (2.7)

где σ1=0,03..0,05 σ2=0,04..0,06 для одиночных автомобилей при номинальной мощности. Принимаем σ1=0,05 и σ2=0,06.

Следовательно, коэффициент учета вращающихся масс для первой передачи равен

δ1=1+0,05+0,06⋅4,642=2,34;

для второй передачи

δ2=1+0,05+0,06⋅3,42=1,74;

для третьей передачи

δ3=1+0,05+0,06⋅1,842=1,25;

для четвертой передачи

δ4=1+0,05+0,06⋅12=1,11;

Следовательно, для движения автомобиля на первой передаче при угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя ωе=117радс ускорение автомобиля равно

ji=0,614−0,022,34⋅9,81=2,49 мс2.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения ускорения автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1. По полученным значениям строим график ускорений автомобиля (рисунок 2.4).

- Рисунок 2.4 – График ускорений автомобиля

- 2.4.2 Время разгона автомобиля

- Из выражения (2.6) находим

∂T=∂υj.                                                         (2.7)

Интегрируя, находим время разгона автомобиля

T=υi−1υi∂υj=1jυi−1υi∂υ.                                                 (2.8)

Вычисление времени разгона по выражению (2.8) осуществляем с использованием графика обратных ускорений, для построения которого по данным ускорений ji в таблице 2.1 вычислим обратные ускорения 1/ji до скорости 0,9υmax . Данные вычисления обратных ускорений сводим в таблицу 2.1 и строим график обратных ускорений (рисунок 2.5).

- Рисунок 2.5 – График обратных ускорений автомобиля

Площадь на графике обратных ускорений, ограниченная сверху кривыми 1/ji, осью скоростей снизу и прямыми υ =υ0 и υ =0,9υmax, согласно выражению (2.8), представляет собой время разгона автомобиля от скорости υ0 до скорости 0,9υmax. Для его определения весь диапазон скорости разбиваем на шесть интервалов.

Считая, что в каждом интервале скорости разгон автомобиля происходит с обратным ускорением, определенным выражением

1jср=121ji−1+1ji, с2м                                   (2.9)

то, следовательно, время разгона автомобиля от скорости υ0 до скорости 0,9υmax  рассчитываем по выражению

ti=1jсрυi−υi−1, с                                       (2.10)

Для соответствующих значений ускорений ji-1  и ji получаем среднее обратное ускорение равно

1jср=12⋅12,49+12,66=0,39 с2м

и время разгона в интервале

t1=0,39⋅4,2−1,4=1,34 c.

Для остальных интервалов разгона автомобиля среднее обратное ускорение в интервале и время разгона автомобиля в интервале вычисляем аналогично, и результаты вычислений сводим в таблицу 2.2.

Полное время разгона автомобиля от скорости υ0 до скорости 0,9υmax определяется выражением

T=i=16ti,c.                                                   (2.11)

T=3,8+13,5+36,4+163,4+667,5=884,6 c

- 2.4.3 Путь разгона автомобиля

- Скорость движения автомобиля определяется выражением

υ=∂S∂t,                                                      (2.12)

откуда

∂S=υ∂t.                                                     (2.13)

- Интегрируя, получаем

S=ti−1tiυ∂t=υti−1ti∂t.                                            (2.14)

Считая, что в каждом интервале времени разгона, соответствующим интервалам скорости, движение автомобиля происходит со средней скоростью, определенной по формуле

υср=0.5υi−1+υi,                                            (2.15)

путь его разгона в интервале равен

Si=υсрti.                                                    (2.16)

Таблица 2.2 – Результаты расчета времени и пути разгона автомобиля.

| Номер интервала разгона |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Скорость в начале интервала | υi-1 | м/с | 1,4 | 4,2 | 8,4 | 12,5 | 23,4 |
| Скорость в конце интервала | υi | м/с | 4,2 | 8,4 | 12,5 | 23,4 | 35,1 |
| Обратное ускорение в начале интервала | 1/ji-1 | с2/м | 0,4 | 0,38 | 0,43 | 0,62 | 1,2 |
| Обратное ускорение в конце интервала | 1/ji | с2/м | 0,38 | 0,63 | 0,6 | 1,23 | 2,7 |
| Среднее обратное ускорение | 1/ji ср | с2/м | 0,39 | 0,51 | 0,52 | 0,93 | 1,95 |
| Время разгона в интервале | t | с | 1,34 | 2,14 | 2,2 | 8,74 | 22,82 |
| Полное время разгона | T | с | 1,34 | 3,48 | 6,73 | 15,47 | 38,29 |
| Средняя скорость в интервале | υi ср | м/с | 2,8 | 6,3 | 10,5 | 18 | 29,25 |
| Путь разгона в интервале | Sj | м | 3,8 | 13,5 | 36,4 | 163,4 | 667,5 |
| Полный путь разгона | S | м | 3,8 | 17,3 | 53,7 | 217,1 | 884,6 |

Для первого интервала средняя скорость движения автомобиля равна

υср=0,5⋅1,4+4,2=2,8мс,

а путь разгона автомобиля равен

Si=2,8⋅1,34=3,8м.

Для остальных интервалов разгона автомобиля среднюю скорость движения  в интервале и путь разгона автомобиля в интервале вычисляем аналогично, и результаты вычислений сводим в таблицу 2.2.

По данным таблицы 2.2 строим график времени и пути разгона автомобиля (рисунок 2.6).

- Рисунок 2.6 – График времени и пути разгона автомобиля

- 3 Топливно-экономический расчет автомобиля

Топливно-экономическая характеристика представляет зависимость путевого расхода топлива от скорости движения автомобиля при различных коэффициентах дорожного сопротивления.

При установившемся движении путевой расход топлива определяется выражением

QS=100⋅ge⋅NЗ3.6⋅ρ⋅υ⋅η, л100км,                        (3.1)

где  ge – удельный расход топлива, г/(кВт·ч);

NЗ – мощность, затрачиваемая на движение автомобиля, кВт;

ρ – плотность топлива.

Расчет топливно-экономической характеристики осуществляется с использованием данных расчета тягово-динамических характеристик автомобиля.

3.1 Расчет баланса и степени использования мощности

Расчет баланса мощности автомобиля выполняется на высшей передаче при двух значениях коэффициента дорожного сопротивления. Для этого при расчетных значениях угловой скорости коленчатого вала двигателя принятых в тягово-динамическом расчете и соответствующих им значениях скорости автомобиля вычисляются мощность, подводимая к ведущим колесам автомобиля; мощность, необходимая для преодоления дорожного сопротивления и мощность, необходимая для преодоления сопротивления воздуха.

Мощность, подводимая к ведущим колесам автомобиля, определяется выражением

NT=Neη, кВт.                                      (3.2)

Для угловой скорости коленчатого вала двигателя ωе=117радс и соответствующему ей значению эффективной мощности находим значение мощности, подводимой к ведущим колесам

NT=12,7⋅0,9=11,43 кВт.

Мощность, необходимая для преодоления сопротивления воздуха, определяется выражением

NB=PBυ, кВт.                                       (3.3)

Для угловой скорости коленчатого вала двигателя ωе=117 радс и соответствующему ей значению силы сопротивления воздуха находим значение мощности, идущей на преодоление сопротивления воздуха

NB=0,0246⋅6,5=0,16 кВт.

Мощность, необходимая для преодоления дорожного сопротивления, определяется выражением

ND=PDυ=Mgψυ10−3, кВт.                              (3.4)

Расчет мощности, необходимой для преодоления дорожного сопротивления выполним для двух значений коэффициента дорожного сопротивления:

ψ=ψV=0,02

и

ψ'=ψV+0,005=0,02+0,005=0,025.

Для скорости движения автомобиля υ = 6,5 м/с и коэффициента дорожного сопротивления ψ = 0,02 мощность, необходимая для преодоления дорожного сопротивления равна

ND=1355⋅9,81⋅0,02⋅6,5⋅10−3=1,728 кВт.

- Мощность, затрачиваемая на движение автомобиля

NЗ=NB+ND, кВт.                                       (3.5)

Для соответствующих значений мощностей, затрачиваемых на преодоление сопротивления воздуха и дорожного сопротивления, мощность, затрачиваемая на движение автомобиля равна

NЗ=0,16+1,728=1,888 кВт.

Для остальных значений скорости вращения коленчатого вала двигателя (скорости движения автомобиля) значения мощности, подводимой к ведущим колесам автомобиля; мощностей, идущих на преодоление сопротивления воздуха и дорожного сопротивления, а так же  мощности, затрачиваемой на движение автомобиля, находим аналогично,  результат вычислений сводим в таблицу 3.1 и строим графики мощностного баланса автомобиля (рисунок 3.1)

- Степень использования мощности определяется выражением

И=NЗNT.                                               (3.6)

Для соответствующих значений мощностей, затраченной на движение автомобиля и подводимой к ведущим колесам определяем степень использования мощности

И=1,88811,43=0,17.

Степень использования угловой скорости коленчатого вала двигателя определяется выражением

E=υiυmax=ωeiωN.                                              (3.7)

Для скорости вращения коленчатого вала двигателя ωе=117радс степень использования угловой скорости коленчатого вала двигателя равна

E=117586=0,2.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя значения степеней использования мощности и угловой скорости коленчатого вала двигателя находим аналогично, и результаты вычислений сводим  в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Результаты расчета баланса мощности и расхода топлива

| Параметр |  | Размерность | Значения параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ωе |  | с-1 | 117,20 | 234,40 | 351,60 | 468,80 | 586,00 | 703,20 |
| υ5 |  | м/с | 6,50 | 13,00 | 19,49 | 25,99 | 32,49 | 38,99 |
| Ne |  | кВт | 12,6904 | 27,1312 | 40,6968 | 50,7616 | 54,7 | 49,8864 |
| NT |  | кВт | 11,4214 | 24,4181 | 36,6271 | 45,6854 | 49,23 | 44,8978 |
| NB |  | кВт | 0,1599 | 1,2790 | 4,3166 | 10,2321 | 19,9845 | 34,5332 |
| ψ=ψV=0.02 | ND | кВт | 1,7274 | 3,4549 | 5,1823 | 6,9097 | 8,6372 | 10,3646 |
|  | NЗ | кВт | 1,8873 | 4,7339 | 9,4989 | 17,1418 | 28,6216 | 44,8978 |
|  | И | - | 0,1652 | 0,1939 | 0,2593 | 0,3752 | 0,5814 | 1,0000 |
|  | КИ | - | 2,1466 | 1,9964 | 1,6968 | 1,3031 | 0,9521 | 1,0000 |
|  | Е | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
|  | КЕ | - | 1,0893 | 0,9954 | 0,9570 | 0,9623 | 1,0000 | 1,0585 |
|  | ge | г/(кВт·ч) | 454,566 | 386,328 | 315,663 | 243,784 | 185,092 | 205,769 |
|  | Qs | л/100км | 5,5822 | 5,9499 | 6,5035 | 6,7978 | 6,8942 | 10,0189 |
| ψ=ψV+0.005= 0.025 | ND | кВт | 2,1593 | 4,3186 | 6,4779 | 8,6372 | 10,7964 | 12,9557 |
|  | NЗ | кВт | 2,3192 | 5,5976 | 10,7945 | 18,8692 | 30,7809 | 47,4889 |
|  | И | - | 0,2031 | 0,2292 | 0,2947 | 0,4130 | 0,6252 | 1,0577 |
|  | КИ | - | 1,9507 | 1,8271 | 1,5590 | 1,2084 | 0,9224 | 1,0269 |
|  | Е | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
|  | КЕ | - | 1,0893 | 0,9954 | 0,9570 | 0,9623 | 1,0000 | 1,0585 |
|  | ge | г/(кВт·ч) | 413,074 | 353,575 | 290,035 | 226,055 | 179,316 | 211,299 |
|  | Qs | л/100км | 6,2335 | 6,4390 | 6,7905 | 6,9387 | 7,1829 | 10,8820 |

Рисунок 3.1 – График мощностного баланса автомобиля на высшей передаче

3.2 Расчет расходов топлив

- Удельный расход топлива определяется выражением

ge=geNKИKЕ, гкВт⋅ч,                               (3.8)

где geN – удельный расход топлива при максимальной мощности, г/(кВт·ч), принимаемый на 5…10% больше минимального удельного расхода;

КИ – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода топлива в зависимости от степени использования мощности, определяемый по формуле

KИ=3,27−8,22⋅И+9,13⋅И2−3,18⋅И3;                    (3.9)

КЕ – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода топлива в зависимости от степени использования угловой скорости коленчатого вала                двигателя, определяемый по формуле

KE=1,25−0,99⋅E+0,98⋅E2−0,24⋅E3.                  (3.10)

Для соответствующих значений степени использования мощности и степени использования угловой скорости коленчатого вала двигателя находим значение коэффициентов: KИ=3,27−8,22⋅0,165+9,13⋅0,1652−3,18⋅0,1653=2,15;

KE=1,25−0,99⋅0,2+0,98⋅0,22−0,24⋅0,23=1,089,

а также соответствующий удельный расход топлива

ge=194,4⋅2,15⋅1,089=454,6 г(кВт⋅ч).

Остальные значения удельного расхода топлива находим аналогично и результаты вычислений сводим в таблицу 3.1.

- По выражению (3.1) рассчитываем путевой расход топлива

QS=100⋅454,6⋅1,893,6⋅720⋅6,5⋅0,9=5,582л100км.

Остальные значения путевого расхода топлива при различных скоростях движения находим аналогично,  результат вычислений сводим в таблицу 3.1, а также строим топливно-экономическую характеристику автомобиля (рисунок 3.2).

- Рисунок 3.2 – Топливно-экономическая характеристика автомобиля

4 Описание конструкции тормозной системы

Тормозная система автомобиля ВАЗ-2101 по своему назначению и выполняемым функциям разделяется на рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью, запасная остановку автомобиля с необходимой эффективностью при выходе из строя рабочей тормозной системы, а стояночная служит для удержания стоящего автомобиля. Ее можно использовать и как аварийную при выходе из строя рабочей или запасной тормозных систем. Рабочая тормозная система имеет двухконтурный раздельный гидравлический привод на тормозные механизмы передних и задних колес, что значительно повышает безопасность движения автомобиля. При отказе одного из контуров другой используется в качестве запасной тормозной системы, т. е. она является частью рабочей тормозной системы.

Тормозные механизмы колес смонтированы непосредственно в колесах автомобиля. Они предназначены для создания сопротивления движению автомобиля. Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из суппорта 5 в сборе с рабочими цилиндрами, двух тормозных колодок, пальцев крепления колодок и трубопроводов. Суппорт отлит из высокопрочного чугуна. Он крепится к фланцу поворотного кулака вместе с защитным кожухом и поворотным рычагом. В суппорте выполнены радиусный паз для размещения тормозного диска и два поперечных паза, в которых расположены тормозные колодки. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих колесных цилиндра. Точное расположение цилиндров относительно суппорта обеспечивается пружинными фиксаторами. При установке цилиндра в паз суппорта фиксатор под действием пружины заходит в специальный боковой паз суппорта. Корпус рабочего цилиндра отлит из алюминиевого сплава. В цилиндре расположен стальной полый поршень, уплотненный резиновым кольцом. Оно расположено в канавке цилиндра и служит не только для уплотнения зазора, но и для возврата поршня в исходное положение при растормаживании. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком, наружная кромка которого удерживается на буртике цилиндра, а внутренняя кромка охватывает посадочный поясок поршня. Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубкой. Во внешний цилиндр ввернут штуцер для прокачки привода передних тормозов, во внутренний - штуцер для подвода жидкости. Поршни упираются в тормозные колодки, на которые наклеены фрикционные накладки. Колодки установлены на направляющих пальцах, которые удерживаются от осевого смещения шплинтами, а чтобы не было вибраций колодок на пальцах, применяются пружины, прижимающие колодки к пальцам. Под головки пальцев установлены пружины. При торможении поршни под давлением жидкости выдвигаются из колесных цилиндров и увлекают за собой уплотнительные кольца, которые при этом скручиваются. При растормаживании, когда давление в приводе падает, поршни за счет упругой деформации колец вдвигаются обратно в цилиндры. При этом накладки тормозных колодок будут находиться в легком соприкосновении с тормозным диском. При износе накладок, когда зазор в тормозном механизме увеличивается, в приводе создается большее давление жидкости, чтобы создать тормозной момент. Под действием давления жидкости поршни проскальзывают относительно колец и занимают новое положение в цилиндрах, которое обеспечивает оптимальный зазор между диском и колодками.

1 - диск тормоза; 2 - защитный кожух; 3 - штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 4 - соединительная трубка цилиндров; 5 – шплинт; 6 - фиксатор цилиндра; 7 - палец крепления колодок тормоза; 8 - уплотнительное кольцо поршня; 9 – поршень; 10 - защитный колпачок поршня; 11 - фрикционная накладка колодки; 12 - пружины пальцев крепления колодок; 13 - колесный цилиндр; 14 - прижимная пружина колодки; 15 - тормозные колодки; 16 - суппорт тормозного механизма.

- Рисунок 4.1 - Тормозной механизм переднего колеса.

- 5 Функциональный и прочностной расчеты тормозов

- Функциональное назначение любого тормозного устройства – создавать силы трения, причем, как можно большие. Оценка любого механизма, и в том числе тормозного, производиться по его функциональным и прочностным возможностям.

- Функциональными возможностями тормоза характеризуется его способность развивать момент трения, величина которого в основном зависит от коэффициента трения фрикционной пары, геометрических размеров и приводных усилий.

- Под функциональным расчетом тормоза понимается определение тормозного момента и других параметров, обеспечивающих его работу.

- Рисунок 5.1 – К расчету момента трения.

- Определим максимально возможный момент трения переднего тормоза, исходя из условия полного использования сцепления с дорогой:

- M=ϕ⋅zm⋅gn⋅Lb+ϕ⋅h=0,8⋅0,2851355⋅9,812⋅2,4241,4+0,8⋅0,6=1175 H

- Где φ – коэффициент сцепления шин с дорогой, z – радиус качения колеса, m – масса машины, g – ускорение свободного падения, b – расстояние от передней оси до центра масс машины, h – высота центра масс машины, L – база машины, n – число колес с тормозами.

- Из расчетов вытекает, что тормоза машины должны развивать момент трения близкий  рассчитанной величине: М = 1175 Н.

- Принимаем максимальное удельное давление, действующее на накладку равным: Рс = 2500 кН.

- Найдем усилие, с которым накладка прижимается к диску в рассчитываемом переднем однодисковом тормозе, имеющем следующие данные: диаметр поршня гидроцилиндра d = 0,048 м; давление в гидроцилиндре q = 7845 кН/м2 = 7,845 МПа; коэффициент трения µ = 0,4.

- N=qπ⋅d24=78453,14⋅0,04824=14,2 кН

- Тогда площадь одной накладки будет равна

- S=Npc=14,22500=0,00568 м2

- Исходя из известных параметров: площадь одной накладки S = 0,00568 м2; внутренний радиус поверхности трения r =0, 07725 м; наружный радиус поверхности трения R = 0,12425 м; найдем угол α (рисунок 5.2).

- Рисунок 5.2 – К расчету дискового тормоза.

- α=SRc⋅(R−r)=0,005680,10075⋅(0,12425−0,07725)=1,1995 рад =68,7°,

- где Rc=R−r2=0,12425+0,077252=0,10075 м - средний радиус трения.

- Находим момент трения, развиваемый рассчитываемым передним однодисковым тормозом равным

- M=μ⋅NR+r=0,4⋅14,2⋅0,12425+0,07725=1,144 кН⋅м

- Расчет пальцев крепления колодок тормоза.

- Рассчитаем пальцы крепления колодок тормоза по напряжениям среза.

- Допускаемые напряжения среза [τ] = 80 Н·мм2.

- Напряжения среза в поперечном сечении пальцев равны:

- τ=2МS⋅D, где

- М – тормозной момент;

- D – диаметр, на котором лежат пальцы крепления колодок;

- S – площадь поперечного сечения пальца.

- S = π*r2,

- где r – радиус пальца.

- Учитывая, что количество пальцев n равно 4, получим:

- τ=2Мπ⋅r2⋅D⋅n=2⋅1144⋅1033,14⋅3,52⋅260⋅4=57 H⋅мм2

- Так как τ < [τ], условие прочности выполняется.

- 6 Техническая характеристика автомобиля

- Таблица 6.1 – Техническая характеристика автомобиля

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полная масса автомобиля, кг | 1355 |
| Собственная масса, кг | 955 |
| Длина автомобиля, м | 4,073 |
| Колея передних колес, м | 1,349 |
| Высота, м | 1,44 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 54,7 |
| Номинальная угловая скорость вращения коленчатого вала, рад/с | 586 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 116 |
| Рабочий объем цилиндров двигателя, см3 | 1200 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Размер шин | 155-330 |
| Передаточные числа коробки передач: - я передача - я передача - я передача - я передача | 4,64 2,78 1,67 1 |
| Передаточное число главной передачи | 5,1 |
| Максимальная скорость движения автомобиля, км/ч | 140 |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 8 |

Заключение

В результате проделанного курсового проекта был выполнен расчет автомобиля с разработкой передних колесных тормозов. В качестве прототипа был выбран автомобиль ВАЗ-2101.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки (ПЗ) и графической части (ГЧ). Пояснительная записка в краткой форме излагает и раскрывает тему курсовго проекта, содержит расчет тягово-динамических характеристик автомобиля. Куда входят внешняя скоростная характеристика, расчет передаточных чисел трансмиссии и кинематической скорости автомобиля по передачам, а также характеристики динамики разгона автомобиля. Также был произведен расчет топливно-экономической характеристики автомобиля: расчет баланса и степени использования мощности, расчет расходов топлива. Во второй части курсового проекта были разработаны передние тормоза. Также была описана конструкция и принцип действия тормозов, составлена техническая характеристика автомобиля.

Графическая часть состоит из 2-х листов формата А1 и одного листа формата А2, включает: графическое отражение тягово-динамического и топливно-экономического расчетов; сборочный чертеж разработанного переднего тормозного механизма а также рабочие чертежи тормозного диска и фрикционной накладки.

Список литературы

1 Михайловский Е.В., К.Б.Серебряков, Е.Я.Тур. Устройство автомобиля. – 5-е изд., перераб. и доп.. – М.: Машиностроение, 1985. – 352 с., ил.

2 Автомобили. Конструкция, нагрузочные режимы, рабочие процессы, прочность агрегатов автомобиля/Н.А.Бухарин, В.С.Прозоров, М.М.Щукин; Под ред. Н.А.Бухарина. – Л.: Машиностроение, 1973. – 504 с.

3 Анохин В.И. Отечественные автомобили. – М.: Машиностроение, 1977.–592с.

4 Краткий автомобильный справочник НИИАТ.  - М.:Транспорт,1983. - 224 с.

5 Шасси автомобиля. Атлас.