Министерство  образования   Республики Беларусь

Министерство образования Российской Федерации

Белорусско-Российский Университет

Кафедра “ Техническая эксплуатация автомобилей ”

Курсовая работа

по дисциплине :   “ Автомобили”

на тему: “Расчет автомобиля с разработкой (модернизацией) переднего дискового тормоза

Пояснительная записка

Выполнил студент гр. АХ:

Проверил  преподаватель :

Могилев2003 г.

1 Проектировочный тяговый расчет автомобиля

Все формулы в разделе используются из [3].

Исходные данные:

а) максимальная скорость движения- 22 м/с;

б) полная масса- 975 кг;

в) полная масса на приводную ось-  480 кг;

г) колея передних колес -1.21 м;

д) высота автомобиля -1.35 м;

е) номинальный радиус колеса- 0.26 м.

1.1 Расчет максимальной мощности двигателя

Эффективная мощность двигателя при максимальной скорости определяется выражением :

Nev=Mgψvυ+KвFυmax3η*103,кВт,                                        (1.1)

где  η - коэффициент полезного действия трансмиссии. Для автомобилей с колесной формулой 2×4 η=0.85...0.92. Принимаем η=0.85;

M- полная масса автомобиля, кг;

ψv - коэффициент дорожного сопротивления, лежащий в пределах ψV=0.011...0.033. Принимаем  ψv=0.02;

Kв - коэффициент сопротивления воздуха, H⋅c2/м4. Для легковых автомобилей Kв=0.15÷0.35H⋅c2/м4. Принимаем Kв=0.2H⋅c2/м4;

F - площадь лобового сопротивления:

F=B⋅H,м2 ,                                                     (1.2)

где  B - колея передних колес автомобиля, м;

H - высота автомобиля,

F=1.21*1.35=1.6335м2;

υmax - максимальная скорость движения, м/с.

Следовательно, эффективная мощность двигателя при максимальной скорости движения автомобиля равна:

Nev=975*9.81*0.02*22+0.2*1.6335*2230.85*103=9.04кВт;

Определяем максимальную мощность двигателя  при максимальной скорости движения автомобиля:

Nmax=NeaωeωN+bωeϖN2−cωeωN3 ,кВт,

где Nmax - максимальная эффективная мощность двигателя , кВт	;

ωN - значение угловой скорости вращения коленчатого вала, соответствующее Nmax, рад/с;

a,b,c- коэффициенты, зависящие от типа и конструкции двигателя. Для

карбюраторных ДВС a=b=c=1.

Для карбюраторных ДВС ωеωN=1.2.

Получаем:

Nmax=9.041.2+1.22−1.23=9.9кВт.

1.2 Выбор прототипа

По заданному классу и виду автомобиля, заданной максимальной скорости  движения автомобиля, а также найденным значениям номинальных мощности и номинального момента двигателя из [1] в качестве прототипа к проектируемому автомобилю выбираем ВАЗ-1111 техническая характеристика которого приведена в таблице 1.1.

Таблица  1.1- Техническая характеристика автомобиля АЗЛК-2335

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Масса автомобиля, кг: полная | 975 |
| Распределение полной массы автомобиля по осям, кг: на переднюю ось (ведущую) на заднюю ось (ведомую) | 480 495 |
| Максимальная скорость движения автомобиля, км/ч | 130 |
| Контрольный расход топлива при движении с полной нагрузкой и скоростью 90 км/ч, л/100км | 4.5 |
| Высота автомобиля, м | 1.35 |
| Колея автомобиля, м | 1.21 |
| База автомобиля, м | 2.18 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 190 |
| Колесная формула | 2×4 |

1.3 Внешняя скоростная характеристика двигателя

Зависимость текущих значений эффективности мощности двигателя Ne от угловой скорости вращения коленчатого вала ωe устанавливается формулой:

Ne=Nmaxaωeωn+bωeωn2−cωeωn3,кВт,                              (1.3)

где  a,b,c – коэффициенты, зависящие от типа и конструкции двигателя. Для карбюраторного двигателя a=1; b=1; c=1.

Для угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя ωe=0.2ωn=116рад/с получаем:

Ne=9.9116580+1165802−1165803=2.2968кВт.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя значения эффективной мощности рассчитываем аналогично и результаты сводим в таблицу 1.2.

Текущее значение крутящего момента определяется выражением:

M=Neωe, кНм.                                                  (1.4)

Для угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя ωe=0.2ωn=116рад/с получаем:

Me=2.2968116=0.0198кH⋅м.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя значения крутящего момента рассчитываем аналогично и результаты сводим в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Результаты расчета внешней скоростной характеристики двигателя

| Параметр | Размерность | Значения параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ωe | c-1 | 116 | 232 | 348 | 464 | 580 | 696 |
| Ne | кВт | 2.2968 | 4.91 | 7.37 | 9.19 | 9.9 | 9.03 |
| Me | кН·м | 0.0198 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0198 | 0.0171 | 0.013 |

По полученным значениям эффективной мощности и крутящего момента строим внешнюю скоростную характеристику двигателя (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Внешняя скоростная характеристика двигателя

1.4 Расчет передаточных чисел трансмиссии

1.4.1 Передаточное число главной передачи

Передаточное число главной передачи определяется выражением:

u0=ωevrкuкпвυmax,                                               (1.5)

где  ωev - угловая скорость коленчатого вала двигателя при максимальной скорости , с-1. Принимаем ωev=ωmax=696рад/с;

uкпв - передаточное число высшей ступени коробки передач. Принимаем                              uкпв=1;

rк - радиус качения колеса:

rк=λrн, м,                                                (1.6)

где  λ - коэффициент деформации шины. Для шин низкого давления

λ=0,930÷0,935. Принимаем λ=0.935;

rн - номинальный радиус колеса , м.

Cледовательно,  радиус качения колеса равен:

rк=0.935∗0.26=0.243м.

Следовательно, передаточное число главной передачи равно:

u0=696*0.2431*22=7,71.

1.4.2 Передаточные числа коробки передач

Передаточное число первой передачи, необходимое по условию преодоления максимального дорожного сопротивления определяется выражением:

u1=MgψmaxrкМmaxu0η103,                                                (1.7)

где  Mmax - максимальный крутящий момент, развиваемый двигателем, кНм;

ψmax - максимальный коэффициент дорожного сопротивления, лежащий в пределах ψmax=0.2...0.3. Принимаем ψmax=0.2.

Следовательно, передаточное число первой передачи из условия преодоления максимального дорожного сопротивления  равно:

u1ψ=975*9.81*0.2*0.243470.0215*7.71*0.85*103=3.36.

Передаточное число первой передачи, определяемое из условия отсутствия буксования ведущих колес, определяется выражением:

u1ϕ=GϕϕmaxrкmiMmaxu0η103,                                         (1.8)

где  Gϕ - сцепной вес автомобиля, Н. Для переднеприводных автомобилей:

Gϕ=M1g,Н,                                                 (1.9)

где  M1 - масса , приходящаяся на переднюю ось автомобиля. Тогда сцепной вес равен:

Gϕ=480*9.81=4708.8H,

ϕmax - максимальный коэффициент сцепления с дорогой. Для асфальтобетонного покрытия ϕmax=0.7÷0.8. Принимаем ϕmax=0.8;

mi - коэффициент  перераспределения  реакций.  Для  передней  оси  mi=0.7...0.8. Принимаем mi=0.7.

Следовательно, передаточное число первой передачи из условия отсутствия буксования ведущих колес автомобиля равно:

u1ϕ=4708.8*0.8*0.24347*0.70.0215*7.71*0.85*103=4,629.

Передаточное число первой передачи, определенное из условия обеспечения минимальной устойчивой скорости, определяется выражением:

u1υ=ωminrкu0υmin,                                                  (1.10)

где  ωmin - минимальная устойчивая угловая скорость коленчатого вала двигателя;

υmin - минимально устойчивая скорость движения автомобиля. υmin=1.0...1.4м/с. Принимаем υmin=1.4м/с.

Следовательно, передаточное число первой передачи из условия обеспечения минимальной устойчивой скорости движения автомобиля равно:

u1υ=116∗0.243477.71∗1.4=2.6168.

Принимаем передаточное отношение первой передачи равным:

u1=3.36.

Передаточное отношение четвертой передачи принимаем равным :

u4=1.

Тогда передаточное отношение второй передачи определяется выражением:

u2=3u12=33.362=2.24.                                 (1.11)

Передаточное отношение третьей передачи определяется выражением:

u3=u1=33.36=1.5.                                    (1.12)

2 Поверочный тяговый расчет автомобиля

2.1 Расчет кинематической скорости автомобиля по передачам

Кинематическая скорость автомобиля в функции угловой скорости коленчатого вала двигателя определяется выражением:

υi=ωerкu0ui, м/c.                                                   (2.1)

Для первой передачи при частоте вращения коленчатого вала ωe=117.2рад/c находим кинематическую скорость движения автомобиля:

υ1=116∗0.2243477.71∗3.36=1.09мс.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения кинематической скорости движения автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты расчета внешней скоростной характеристики двигателя, скоростной, тяговой и динамической характеристик и графиков ус-

корений автомобиля

| Параметр |  | Размерность | Значения параметров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ωe |  | С-1 | 116 | 232 | 348 | 464 | 580 |  | 696 |
| Ne |  | кВт | 2.297 | 4.91 | 7.37 | 9.19 | 9.9 |  | 9.0288 |
| Me |  | Н·м | 0.0198 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0198 | 0.0171 |  | 0.013 |
| Первая передача | υ1 | м/с | 1.09 | 2.18 | 3.27 | 4.36 | 5.45 |  | 6.55 |
|  | PT1 | кН | 1.7895 | 1.913 | 1.913 | 1.7895 | 1.5427 |  | 1.1725 |
|  | PB1 | кН | 0.00039 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0062 | 0.0097 |  | 0.014 |
|  | PC1 | кН | 1.7891 | 1.9114 | 1.9095 | 1.7833 | 1.533 |  | 1.1585 |
|  | D1 | - | 0.1871 | 0.1998 | 0.1996 | 0.1864 | 0.1603 |  | 0.1211 |
|  | j1 | м/с2 | 1.0155 | 1.0932 | 1.0919 | 1.0118 | 0.8527 |  | 0.6147 |
|  | 1/j1 | с2/м | 0.9848 | 0.9148 | 0.9158 | 0.9884 | 1.1728 |  | 1.6269 |
| Вторая передача | υ2 | м/с | 1.63 | 3.27 | 4.9 | 6.53 | 8.17 |  | 9.8 |
|  | PT2 | кН | 1.1950 | 1.2774 | 1.2774 | 1.1950 | 1.0302 |  | 0.7829 |
|  | PB2 | кН | 0.0009 | 0.0035 | 0.0078 | 0.014 | 0.0218 |  | 0.0314 |
|  | PC2 | кН | 1.1942 | 1.2739 | 1.2696 | 1.1811 | 1.0084 |  | 0.7516 |
|  | D2 | - | 0.1248 | 0.1332 | 0.1327 | 0.1235 | 0.1054 |  | 0.0786 |
|  | j2 | м/с2 | 0.7903 | 0.8532 | 0.8498 | 0.78 | 0.6439 |  | 0.4415 |
|  | 1/j2 | с2/м | 1.2653 | 1.172 | 1.1768 | 1.282 | 1.5529 |  | 2.2648 |
| Третьперя едача | υ3 | м/с | 2.45 | 4.89 | 7.34 | 9.79 | 12.23 |  | 14.68 |
|  | PT3 | кН | 0.798 | 0.8531 | 0.8531 | 0.798 | 0.6879 |  | 0.5228 |
|  | PB3 | кН | 0.002 | 0.0078 | 0.0176 | 0.0313 | 0.0489 |  | 0.0704 |
|  | PC3 | кН | 0.7961 | 0.8452 | 0.8355 | 0.7667 | 0.6391 |  | 0.4524 |
|  | D3 | - | 0.0832 | 0.0884 | 0.0873 | 0.0802 | 0.0668 |  | 0.0473 |
|  | J3 | м/с2 | 0.5337 | 0.5771 | 0.5685 | 0.5079 | 0.3952 |  | 0.2305 |
|  | 1/j3 | с2/м | 1.8736 | 1.7327 | 1.759 | 1.9691 | 2.5305 |  | 4.3387 |
| Четвертая передача | υ4 | м/с | 3.66 | 6.733 | 10.99 | 14.65 | 18.32 |  | 22.00 |
|  | PT4 | кН | 0.5329 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5329 | 0.4594 |  | 0.3491 |
|  | PB4 | кН | 0.0044 | 0.0175 | 0.0395 | 0.0702 | 0.1096 |  | 0.1578 |
|  | PC4 | кН | 0.5285 | 0.5521 | 0.5302 | 0.4627 | 0.3498 |  | 0.1913 |
|  | D4 | - | 0.0553 | 0.0577 | 0.0554 | 0.0484 | 0.0366 |  | 0.0200 |
|  | j4 | м/с2 | 0.3144 | 0.3364 | 0.316 | 0.2531 | 0.1478 |  | 0,0000 |
|  | 1/j4 | с2/м | 3.1804 | 2.9724 | 3.1647 | 3.951 | 6.7671 |  | - |

По полученным значениям строим график зависимости кинематической скорости автомобиля от угловой скорости коленчатого вала двигателя (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – График кинематической скорости автомобиля

2.2 Тяговая характеристика автомобиля

Касательная сила тяги на ведущих колесах автомобиля  определяется выражением:

PT=Meuiu0ηrк, кН.                                                 (2.2)

Для движения автомобиля на первой передаче при скорости вращения коленчатого вала двигателя ωe=116рад/c определяем значение касательной силы тяги на ведущих колесах:

PT=0.0198*3.36*7.71*0.850.243474=1.7895кH.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения касательной силы тяги на ведущих колесах автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1.

Сила сопротивления воздуха при движении автомобиля определяется выражением:

PB=KвFυ210−3, кН.                                                     (2.3)

Для движения автомобиля со скоростью υ=1.09м/с сила сопротивления воздуха равна:

PB=0.2*1.6335*1.092*10−3=0.00039кН.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения силы сопротивления воздуха рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1.

Свободная сила тяги автомобиля определяется выражением:

PC=PT−PB, кН.                                                  (2.4)

Для соответствующих значений касательной силы тяги на ведущих колесах автомобиля и силы сопротивления воздуха определяем свободную силу тяги:

PC=1.7895−0.00039=1.7891кН.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения свободной силы тяги рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1. По полученным значениям строим тяговую характеристику автомобиля (рисунок 2.1).

Рисунок 2.2 – Тяговая характеристика автомобиля

2.3 Динамическая характеристика автомобиля

Динамический фактор автомобиля определяется выражением:

D=PC*103Mg,                                                    (2.5)

Для соответствующего значения свободной силы тяги определяем значение динамического фактора автомобиля:

D=1.7891*103975*9.81=0.1871.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения динамического фактора автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1. По полученным значениям строим динамическую характеристику автомобиля (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Динамическая характеристика автомобиля

2.4 Характеристики разгона автомобиля

2.4.1 Ускорение автомобиля

Ускорение автомобиля во время разгона определяется выражением:

ji=∂υ∂t=Di−ψVδig,м/c2,                                         (2.6)

где δi – коэффициент учета вращающихся масс:

δi=1+σ1+σ2ui2,                                            (2.7)

где σ1=0.03...0.05, σ2=0.04...0.06 для одиночных автомобилей при номинальной мощности. Принимаем σ1=0.03 и σ2=0.04.

Следовательно, коэффициент учета вращающихся масс для первой передачи равен:

δ1=1+0.03+0.04*3.362=1.482;

для второй передачи:

δ2=1+0.03+0.04*2.242=1.24;

для третьей передачи:

δ3=1+0.03+0.04*1.52=1.12;

для четвертой передачи:

δ4=1+0.03+0.04*12=1.07.

Следовательно, для движения автомобиля на первой передаче при угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя ωе=116рад/с ускорение автомобиля равно :

ji=0.1871−0.021.4829.81=1.0155м/с2.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя и высших передач значения ускорения автомобиля рассчитываем аналогично, и результаты сводим в таблицу 2.1. По полученным значениям строим график ускорений автомобиля (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – График ускорений автомобиля

2.4.2 Время разгона автомобиля

Из выражения (2.6) находим:

∂T=∂υj,                                                    (2.8)

Интегрируя, находим время разгона автомобиля:

T=υi−1υi∂υj=1jυi−1υi∂υ,                                              (2.9)

Вычисление времени разгона по выражению (2.8) осуществляем с использованием графика обратных ускорений, для построения которого по данным ускорений ji в таблице 2.1 вычислим обратные ускорения1/ji до скорости 0.9υmax . Данные вычисления обратных ускорений сводим в таблицу 2.1 и строим график обратных ускорений (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – График обратных ускорений автомобиля

Площадь на графике обратных ускорений, ограниченная сверху кривыми 1/ji, осью скоростей снизу и прямыми υ =υ0 и υ =0.9υmax согласно выражению (2.8), представляет собой время разгона автомобиля от скорости υ0 до скорости 0.9υmax. Для его определения весь диапазон скорости разбиваем на шесть интервалов.

Считая что в каждом интервале скорости разгон автомобиля происходит с обратным ускорением, определенным выражением:

1jср=121ji−1+1ji,с2м,                                   (2.10)

то, следовательно, время разгона автомобиля от скорости υ0 до скорости 0.9υmax  рассчитывается по выражению:

ti=1jсрυi−υi−1,с.                                         (2.11)

Для соответствующих значений ускорений ji-1  и ji получаем среднее обратное ускорение равно:

1jср=120.9848+0.914=0.9494с2/м,

и время разгона в интервале:

t1=0.9494*2.73−1.09=1.56c.

Для остальных интервалов разгона автомобиля среднее обратное ускорение в интервале и время разгона автомобиля в интервале вычисляем аналогично, и результаты вычислений сводим в таблицу 2.2.

Полное время разгона автомобиля от скорости υ0 до скорости 0.9υmax определяется выражением:

T=i=16ti=1.56+2.84+5.37+15.22+37.07=62c.                    (2.12)

2.4.3 Путь разгона автомобиля

Скорость движения автомобиля определяется выражением:

υ=∂S∂t,                                                       (2.13)

откуда

∂S=υ∂t.                                                       (2.14)

Интегрируя получаем:

S=ti−1tiυ∂t=υti−1ti∂t.                                              (2.15)

Считая, что в каждом интервале времени разгона, соответствующем интервалам скорости, движение автомобиля происходит со средней скоростью, определенной по формуле:

υср=0.5υi−1+υi, м/с,                                      (2.16)

путь его разгона в интервале равен:

Si=υсрti,м.                                                  (2.17)

Для первого интервала средняя скорость движения автомобиля равна:

υср=0.51.09+2.73=1.91м/с,

а путь разгона автомобиля равен:

Si=1.91*1.56=2.98м.

Для остальных интервалов разгона автомобиля среднюю скорость движения  в интервале и путь разгона автомобиля в интервале вычисляем аналогично, и результаты вычислений сводим в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты расчета времени и пути разгона автомобиля

| Номер интервала разгона |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость в начале интервала | υi-1 | м/с | 1.09 | 2.73 | 5.45 | 8.96 | 14.3 |
| Скорость в конце интервала | υi | м/с | 2.73 | 5.45 | 8.96 | 14.3 | 19.8 |
| Обратное ускорение в начале интервала | 1/ji-1 | с2/м | 0.9848 | 0.914 | 1.1728 | 1.88 | 3.81 |
| Обратное ускорение в конце интервала | 1/ji | с2/м | 0.914 | 1.1728 | 1.88 | 3.81 | 9.67 |
| Среднее обратное ускорение | 1/ji ср | с2/м | 0.9494 | 1.043 | 1.53 | 2.85 | 6.74 |
| Время разгона в интервале | ti | с | 1.56 | 2.84 | 5.37 | 15.22 | 37.07 |
| Полное время разгона | T | с | 1.56 | 4.4 | 9.77 | 25 | 62.07 |
| Средняя скорость в интервале | υi ср | м/с | 1.91 | 4.1 | 7.2 | 11.63 | 17.05 |
| Путь разгона в интервале | Sj | м | 2.98 | 11.6 | 38.7 | 177 | 632 |
| Полный путь разгона | S | м | 2.98 | 14.58 | 53.5 | 230.3 | 862.3 |

По данным таблицы 2.2 строим график времени и пути разгона автомобиля    (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – График времени и пути разгона автомобиля

# 3 Топливно-экономический расчет автомобиля

Топливно-экономическая характеристика представляет зависимость путевого расхода топлива от скорости движения автомобиля при различных коэффициентах дорожного сопротивления.

При установившемся движении путевой расход топлива определяется выражением:

QS=100geNЗ3.6ρυη, л/100км,                                         (3.1)

где  ge – удельный расход топлива, г/(кВт·ч);

NЗ – мощность, затрачиваемая на движение автомобиля, кВт;

ρ – плотность топлива, принимаемая для бензина равной 730кг/м3.

Расчет топливно-экономической характеристики осуществляется с использованием данных расчета тягово-динамических характеристик автомобиля.

3.1 Расчет баланса и степени использования мощности

Расчет баланса мощности автомобиля выполняется на высшей передаче при двух значениях коэффициента дорожного сопротивления. Для этого при расчетных значениях угловой скорости коленчатого вала двигателя принятых в тягово-динамическом расчете и соответствующих им значениях скорости автомобиля вычисляются мощность, подводимая к ведущим колесам автомобиля; мощность, необходимая для преодоления дорожного сопротивления и мощность, необходимая для преодоления сопротивления воздуха.

Мощность, подводимая к ведущим колесам автомобиля, определяется выражением:

NT=Neη,кВт.                                                (3.2)

Для угловой скорости коленчатого вала двигателя ωе=116рад/си соответствующему ей значению эффективной мощности находим значение мощности, подводимой к ведущим колесам:

NT=2.2968*0.85=1.95228кВт.

Мощность, необходимая для преодоления сопротивления воздуха, определяется выражением:

NB=PBυ,кВт.                                                (3.3)

Для угловой скорости коленчатого вала двигателя ωе=117,2радси соответствующему ей значению силы сопротивления воздуха находим значение мощности, идущей на преодоление сопротивления воздуха :

NB=0.0044*3.66=0.0161кВт.

Мощность, необходимая для преодоления дорожного сопротивления, определяется выражением:

ND=PDυ=Mgψυ⋅10−3,кВт.                                    (3.4)

Расчет мощности, необходимой для преодоления дорожного сопротивления выполним для двух значений коэффициента дорожного сопротивления:

ψ=ψV=0.02

и

ψ'=ψV+0.005=0.02+0.005=0.025.

Для скорости движения автомобиля υ=3,32 м/с и коэффициента дорожного сопротивления ψ=0.02 мощность, необходимая для преодоления дорожного сопротивления равна:

ND=975*9.81*0.02*3.66*10−3=0.7008кВт.

Мощность, затрачиваемая на движение автомобиля:

NЗ=NB+ND.                                               (3.5)

Для соответствующих значений мощностей, затрачиваемых на преодоление сопротивления воздуха и дорожного сопротивления, мощность, затрачиваемая на движение автомобиля равна:

NЗ=0.0161+0.7008=0.7169кВт.

Для остальных значений скорости вращения коленчатого вала двигателя (скорости движения автомобиля) значения мощности, подводимой к ведущим колесам автомобиля, мощностей, идущих на преодоление сопротивления воздуха и дорожного сопротивления, а так же  мощности, затрачиваемой на движение автомобиля, находим аналогично,  результат вычислений сводим в таблицу 3.1 и строим графики мощностного баланса автомобиля (рисунок 3.1).

Степень использования мощности определяется выражением:

И=NЗNT.                                                  (3.6)

Для соответствующих значений мощностей, затраченной на движение автомобиля и подводимой к ведущим колесам определяем степень использования мощности:

И=0.71691.9523=0.3672.

Степень использования угловой скорости коленчатого вала двигателя определяется выражением:

E=υiυmax=ωeiωN.                                            (3.7)

Для скорости вращения коленчатого вала двигателя ωе=116рад/с степень использования угловой скорости коленчатого вала двигателя равна:

E=116580=0.2.

Для остальных значений угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя значения степеней использования мощности и угловой скорости коленчатого вала двигателя находим аналогично и результаты вычислений сводим  в таблицу 3.1.

## Таблица 3.1 – Результаты расчета баланса мощности и расхода топлива

| Параметр |  | Размер- ность | Значения параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ωе |  | с-1 | 116 | 232 | 348 | 464 | 580 | 696 |
| υ5 |  | м/с | 3.66 | 7.33 | 10.99 | 14.65 | 18.32 | 22 |
| Ne |  | кВт | 2.2968 | 4.91 | 7.37 | 9.1872 | 9.9 | 9.03 |
| NT |  | кВт | 1.952 | 4.174 | 6.26 | 7.81 | 8.42 | 7.67 |
| NB |  | кВт | 0.0161 | 0.129 | 0.434 | 1.03 | 2.01 | 3.4696 |
| Ψ=ψV=0.02 | ND | кВт | 0.7 | 1.402 | 2.1024 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
|  | NЗ | кВт | 0.717 | 1.53 | 2,54 | 3.83 | 5.512 | 7.675 |
|  | И | - | 0.367 | 0.3666 | 0.405 | 0.491 | 0.655 | 1.0000 |
|  | КИ | - | 1.325 | 1.3269 | 1.227 | 1.059 | 0.909 | 1.0000 |
|  | Е | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
|  | КЕ | - | 1.089 | 0.9954 | 0.9570 | 0.9623 | 1.0000 | 1.0585 |
|  | ge | г/(кВт·ч) | 311.81 | 285.3 | 253.63 | 220.173 | 196.40 | 228.63 |
|  | Qs | л/100км | 2.73 | 2.667 | 2.62 | 2.577 | 2.646 | 3.574 |
| ψ=ψV+0.005=0.025 | ND | кВт | 0.876 | 1.752 | 2.628 | 3.50 | 4.38 | 5.256 |
|  | NЗ | кВт | 0.892 | 1.88 | 3.062 | 4.532 | 6.388 | 8.726 |
|  | И | - | 0.457 | 0.451 | 0.489 | 0.58 | 0.759 | 1.137 |
|  | КИ | - | 1.1169 | 1.129 | 1.062 | 0.953 | 0.90 | 1.053 |
|  | Е | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
|  | КЕ | - | 1.0893 | 0.9954 | 0.9570 | 0.9623 | 1.0000 | 1.0585 |
|  | ge | г/(кВт·ч) | 262.78 | 242.75 | 219.46 | 198.087 | 194.45 | 240.66 |
|  | Qs | л/100км | 2.86 | 2.789 | 2.737 | 2.743 | 3.036 | 4.277 |

Рисунок 3.1 – График мощностного баланса автомобиля на высшей передаче

3.2 Расчет расходов топлива

Удельный расход топлива определяется выражением:

ge=geNKИKЕ, г/(кВт·ч),                                          (3.8)

где geN – удельный расход топлива при максимальной мощности, г/(кВт·ч), принимаемый на 5…10% больше минимального удельного расхода;

КИ – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода топлива в зависимости от степени использования мощности, определяемый по форму-             ле:

KИ=3.27−8.22И+9.13И2−3.18И3,                                      (3.9)

КЕ – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода топлива в

в  зависимости от степени использования угловой скорости коленчатого вала двигателя, определяемый по формуле:

KE=1.25−0.99E+0.98E2−0.24E3.                                 (3.10)

Для соответствующих значений степени использования мощности и степени использования угловой скорости коленчатого вала двигателя находим значение коэффициентов:

KИ=3.27−8.22*0.3672+9.13*0.36722−3.18*0.36723=1.3252;

KE=1.25−0.99*0.2+0.98*0.22−0.24*0.23=1.0893,

а также удельный соответствующий удельный расход топлива:

ge=216*1.3252*1.0893=311.81г/(кВт⋅ч).

Остальные значения удельного расхода топлива находим аналогично и результаты вычислений сводим в таблицу 3.1.

По выражению (3.1) рассчитываем путевой расход топлива

QS=100311.81∗0.71693.6∗730∗3.36∗0.85=2.731л100км.

Остальные значения путевого расхода топлива при различных скоростях движения находим аналогично,  результат вычислений сводим в таблицу 3.1, а также строим топливно-экономическую характеристику автомобиля (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Топливно-экономическая характеристика автомобиля

4 Описание конструкции переднего дискового тормоза автомобиля

ВАЗ-1111

Тормозной механизм передних колес автомобилей ВАЗ-1111 дискового   ти-    па с  автоматической регулировкой  зазора между колодками и тормозным диском.

Привод рабочего тормоза у автомобиля ВАЗ-1111 гидравлический.

Тормозной механизм передних колес (рисунок 4.1) состоит суппорта 12 в сборе с рабочими цилиндрами, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16

соединительных пальцев 8 и трубопроводов.

Суппорт крепиться к кронштейну 11 двумя болтами 9 , которые стопорятся

Отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь

крепится к фланцу поворотной цапфы 10 вместе с защитным кожухом 13 и пово- ротным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит

тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта два окна с направляющими пазами, в которых установ- лены два противолежащих цилиндра 17.

В каждом цилиндре расположен поршень 3 , который уплотняется упру- гим резиновым кольцом 6. Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжи- мает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резино-

вым колпачком 7.

Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2. Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 для прокачки контура привода передних

тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода жидкости.

Поршень 3 в тормозные колодки 16 , на которые наклеены фрикционные

накладки 5. Колодки установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружина-

ми 15. Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14.

Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными

штифтами.

При торможении поршни под давлением жидкости выдвигаются из ко- лесных цилиндров и поджимают тормозные колодки к тормозному диску. При

движении поршни увлекают за собой уплотнительные кольца 6 , которые при

этом скручиваются. При растормаживании, когда давление в приводе падает,

поршни за счет упругой деформации колец  вдвигаются обратно в цилиндры.

При этом накладки 5 будут находиться в легком соприкосновении с диском 18.

При износе накладок, когда зазор в тормозном механизме увеличива- ется, поршни под давлением жидкости проскальзывают относительно колец 6

и занимают новое положение в цилиндрах, которое обеспечивает оптимальный

зазор между колодками и диском.

1 — штуцер прокачки; 2 — трубопровод; 3 — поршень ; 4 — пружинный    фиксатор; 5 —фрикционные накладки; 6 — резиновое кольцо; 7 —рези-новый колпачок; 8—соединительные пальцы; 9-болты крепления суппорта;

10-поворотная цапфа; 11-кронштейн; 12-суппорт; 13-защитный кожух; 14-шплинты; 15-пружины; 16-тормозные колодки; 17-колесный тормозной цилиндр; 18-тормозной диск.

Рисунок 4.1-Тормоз передний дисковый

Необходимо также отметить, что фрикционные накладки присоединены к колодкам путем склеивания, что более технологично по сравнению с заклепками.

5 Функциональный и прочностной расчет тормозной системы

5.1 Расчет максимально возможного тормозного момента

Прежде чем проектировать тормоза мобильных машин необходимо знать величину максимально возможного тормозного момента, который может быть реализован в определенных условиях эксплуатации машины и уже потом, с учетом найденной величины максимально возможного реализуемого момента, приступить к проектированию тормозов.

Из рассмотрения сил, действующих на мобильную машину при установившемся торможении на горизонтальном участке дороги (рисунок 5.1), определяем максимальные моменты трения переднего и заднего тормозов проектируемой машины, исходя из условия полного использования сцепления шин с дорогой:

M1 =(φּrּmּg/(n1ּL))ּ(b+φּh), Нּм,                                            (5.1)

M2=(φּrּmּg/(n2ּL))ּ(a-φּh), Нּм,                                             (5.2)

где М1 , М2 - максимально возможные моменты трения передних и задних тормозов соответственно в случае одновременного торможения всеми колесами автомобиля;

φ - коэффициент сцепления шин с дорогой, φ = 0.8;

r - радиус качения колеса,        r= 0.2435 м ;

т  - масса автомобиля,       т = 975 кг;

а = 1.1068 м, b = 1.0732 м, h = 0.6374 м - координаты центра масс автомобиля;

L  - база автомобиля,       L = 2.18 м;

n1, п2 - число колес с тормозами, соответственно, на передней и задней осях.

M1=0.8⋅975⋅9.81⋅0.24352⋅2.18⋅(1.0732+0.8⋅0.6374)=675.84H⋅м;

M1=0.8⋅975⋅9.81⋅0.24352⋅2.18⋅(1.1068−0.8⋅0.6374)=254.8H⋅м.

Таким образом , как видно из проведенных расчетов , момент трения на задних колесах меньше чем на передних.

Рисунок 5.1 – Силы, действующие на мобильную машину при торможении на горизонтальном участке дороги

Полученные формулы позволяют определить требуемые моменты трения, которые должны развивать проектируемые тормоза автомобиля для полного использования сцепления шин с дорогой и , тем самым, обеспечения максимальной эффективности торможения.

5.2 Расчет основных геометрических параметров тормозов

Для определения основных геометрических параметров однодискового переднего тормоза воспользуемся формулой для расчета величины тормозно- го момента:

М1=2μNRc,Нм,                                                      (5.3)

где μ−коэффициент трения, μ=0.4;                                                                                                      Rc− средний радиус трения;                                                                                  N− сила прижимающая накладку к диску ,

N=qd2π4, Н,                                                         (5.4)

где q -  давление жидкости в гидроприводе тормозов;

d – диаметр тормозного цилиндра , м;

Принимаем средний радиус трения Rc = 0.093 м. Давление жидкости в гидроприводе для автомобилей q = 8 – 9 МПа. Принимаем q = 9 МПа. Из выра-жения (5.3) определяем силу прижимающюю накладку к диску :

N=M12μ⋅Rc,                                                             (5.5)

N=675.840.093⋅2⋅0.4=9083.87H.

Из выражения (5.4) определяем диаметр тормозного цилиндра:

d=4Nqπ ,                                                                          (5.6)

d=4⋅9083.879⋅106⋅3.14=0.036м.

Основным показателем для окончательного выбора размеров фрикцион-

ных накладок является максимальная удельная нагрузка, создаваемая в контак-те поверхностей трения тормоза

p=NF,Нсм2 ,                                                         (5.7)

где F – площадь поверхности трения накладки.

Для дисковых тормозов допустимое значение удельной нагрузки на накладку не должно превышать 500 Н/cм2. Принимаем р=400Нсм2.  Тогда  из выраже-ния (5.7) площадь поверхности трения накладки равна

F=Np,см2,                                                   	     (5.8)

F=9083.87400=22.7см2.

Площадь поверхности трения накладки можно определить по форму-

ле (5.9)

F=α⋅Rc(R−r),                                                    (5.9)

где  α - центральный угол кольцевого сегмента накладки;

R ,r – наружный и внутренний радиусы кольцевого сегмента накладки.

Для определения R и r составим систему уравнений:

F=α⋅Rc(R−r).                                              (5.10)

Приняв α=400=0.698рад, получаем

0.00227=0.698⋅0.093⋅(R−r) ,

откуда:

R=0.1105мr=0.0755м   .

Для определения диаметра главного цилиндра воспользуемся отноше-

нием

ic=dгцd ,                                                             (5.11)

где dгц− диаметр главного цилиндра, м;

d- диаметр колесного цилиндра, м.

Принимая ic= 3 и получаем

dгц=icd=0.036⋅3=0.108 м.

5.3 Расчет показателей эффективности тормозов

Эффективность тормозов оценивается в основном тормозным путем и установившемся замедлением. Приравнивая силу инерции автомобиля и суммарную тормозную силу, найдем выражение для установившегося замедления:

j = φ • g = 0.8 • 9.81 = 7.848 м/с2,                              (5.12)

Максимально возможный путь торможения с начальной скоростью     60 км/ч  при гидравлическом приводе тормозов рассчитывают по формуле:

S=0.125V0 +V02   /(2ּj), м ,                                               (5.13)

где  S - тормозной путь, м;

V0 - начальная скорость торможения, м/с;

V0 = 60 км/ч = 16.66 м/c;

S=0.125ּ16.66+16.662/2ּּ 7.845 = 19.8 м.

Полученное выражение справедливо для случая одновременного торможения передними и задними колесами автомобиля.

5.4 Расчет показателей энергоемкости тормозов

Способность тормозов поглощать и быстро рассеивать накопленное тепло, без существенного снижения эффективности действия, называется энергоемкостью, о которой судят, косвенно, по удельной работе трения тормозов и приросту температуры за одно торможение на фрикционные нак-ладки.

Процесс интенсивного торможения продолжается весьма краткое время, поэтому пренебрегают теплоотдачей в окружающую среду и в соседние, нерабочие участки диска. Тогда удельная работа трения тормоза выразится как:

L=0.051Z1V02/ 2F ,                                              (5.14)

где  Z1 - нормальная реакция дороги  при торможении на колеса;

V0 - начальная скорость торможения, V0 = 16.66 м/c;

F- площадь накладок рассчитываемого тормоза. Расчитываем нормальную реакцию дороги на переднее колесо:

Z=(Мg/(2L))(b+φh),                                               (5.15)

Из ранее приведенных расчетов следует, что наиболее нагружженным является передний тормоз. Определим для него удельную работу трения:                 Z 1=(975 ּ9.81/(2ּ2.18))ּ(1.0732+0.8ּ0.637)=3469.4 Н.

Lm= 0.051ּ3469.4ּ (16.66)2 / (2ּ 0.00227) = 1081 Н • м/см2 < 2000 Н • м/см2.

Пренебрегая теплоотдачей в окружающую среду, можно считать что  вся работа трения превращается в тепло. Тогда прирост температуры диска

за одно торможение выразится, как

Δt=0.051Zυ02mc,C,	     (5.16)

где  m – масса кольцевой части диска, непосредственно примыкающей к по-верхности трения,

m=π(R2−r2)b⋅ρ,кг,	(5.17)

где R,r – наружный и внутренний радиусы поверхности трения диска, м;

b – толщина диска, м;

р – плотность материала диска, для стали  р = 7.83  кг/м3;

c – теплоемкость материала диска, для стали с=0.46⋅103Дж/кгС.

m=3.14(0.11052−0.07552)0.008⋅7830=1.28кг;

Δt=0.051⋅3469.4⋅16.6621.28⋅0.46⋅103=70C<80C.

5.5 Прочностной расчет тормозов

Достаточная жесткость деталей барабанного тормоза, и прежде всего барабана и колодок, является непременным условием для обеспечения его надежности, стабильности и эффективности торможения.

Считаем тормозной барабан (рисунок 5.2) достаточно жестким, если выполняется условие:

W=2*108*((P*h*f(a)/(c*E*sin2α))*U(γi)*(R3/(L*H03))<=0,0016*R,               (5.15),

где W - максимальный статистический прогиб свободного края тормозного барабана;

Р – разжимная сила , Н;

c - расстояние между центрами вращения барабана и поворота колодки, мм;

Е-модуль Юнга,E = 1,6 х 1011 н/м2;

а - половина угла охвата колодки, а = 45°;

R - радиус средней окружности;

L - длина оболочки;

Н0 - толщина оболочки;

R0-опорноезначение,R0=0,25м.

Рисунок 5.2 - Геометрические параметры тормозного барабана

L=75 мм, L’=17 мм, H=5 мм, H0=10 мм , H0’=5 мм, R=150 мм , r=35 мм.

Вычисляем значения γ, по следующим формулам:

γ1=H/R0=0,02,    (5.16),

γ2=r/R0=0,136,    (5.17),

γ3=R/R0=0,6,    (5.18),

γ4=L/R0=0,3,    (5.19),

γ5=H0/R0=0,04,    (5.20),

γ6=L’/R0=0,068,    (5.21),

γ7=H0’/R0=0,1,    (5.22),

где r0 - опорное значение средней окружности цилиндрической части тормозного барабана.

Далее определим U(γi) по выражению:

U(γi)=0,0146/ (γ1* γ4)-0,002994/ (γ1* γ3)-1,93* γ2+1,893* γ22-0,5293/ γ2* γ3-1,924* γ3+0,5576* *γ22+0,1089* γ2+1,852* γ7+1,58 , (5.23).

Подставляем значения γi в выражение (5.23):

U(γi)=-6,7.

Половина угла охвата накладки тормоза  а=45°, поэтому f(a) определяется по формуле:

f(a)=sin2a/2+(cos4a-1)/4+(2/π)*((9/4)*cos3a-cos a/3-1/9-(a*sin3a)/3),    (5.24).

Подставляя значение а=45° в выражение (5.24) получаем f(a)=-0.00001324.

Подставим значение в выражение (5.15). Условие жесткости выполняется:

W=0.235MM <0,0016* 150 = 0,24 мм.