ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВДОАМ г. МОСКВЫ

# ПАМЯТКА

автолюбителя по безопасности движения

(Обнаружение и устранение часто встречающихся неисправностей

в автомобиле)

Прочти, изучи, используй, храни в автомашине. Систематически наблюдай за работой двигателя, шасси и состоянием кузова, сразу устраняй обнаруженные недостатки, что предохранит от непредвиденных происшествий и позволит длительное время нормально эксплуатировать автомобиль.

Материал подготовлен Советом ВДОАМ Минстроя СССР

Назаренко В. Н., Лапинский А. Н., Лобачев Ю. А., Тимофеев Н. Д., Козлов В. В.

Москва — 1979

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Таблица № 1. Двигатель

Таблица № 2. Система питания

Таблица № 3. Системы охлаждения и смазки, глушитель

Таблица № 4. Система зажигания

Таблица № 5. Источники тока. Стартер

Таблица № 6. Освещение и сигнализация. Контрольно-измерительные приборы

Таблица № 7. Определение неисправностей в двигателе, системах питания, водоохлаждения и смазки по показаниям контрольно-измерительных приборов

Таблица № 8. Рулевое управление

Таблица № 9. Сцепление. Коробка передач. Карданная передача. Задний мост. Крепление в автомобиле

Таблица № 10. Тормозная система

Таблица № 11. Передняя и задняя подвески

Таблица № 12. Колеса и шины

Таблица № 13. Кузов (двери, капот, крышка багажника и др.)

Таблица № 14. Кузов (покраска, герметичность, стекла)

## Введение

Водителю автомобиля приходится сталкиваться с появлением в процессе эксплуатации различных неисправностей, причинами которых, как правило, являются: неплотности в контактах электроцепей, в соединениях отдельных частей трубопроводов, отсутствие смазки и др.

Хотя узлы современных отечественных автомобилей являются долговечными и надежными, контролировать= их работу доступными для автолюбителя средствами по показаниям приборов, осмотром, на слух, на ощупь совершенно необходимо.

Работа по проведению указанных профилактических мероприятий требует затраты сравнительно небольшого количества времени и, если она производится систематически, то это позволяет удлинить срок службы автомашины и предохранить ее от различных неожиданностей и в конечном счете значительно уменьшить и время и средства, которые понадобятся для замены или капитального ремонта вышедших из строя частей автомобиля.

В памятке необходимый материал сведен в таблицы (см. оглавление), причем в каждой из них (кроме таблицы № 7) в столбце 2 указывается как проявляет себя та или другая неисправность, в столбце 3 — какие основные причины могут вызвать данную неисправность, а в столбце 4 — что надо сделать.

Так как, в памятке указывать подробные рекомендации для каждого класса легкового автомобиля не представляется возможным, то советуем автолюбителю по каждой позиции заранее проставить страницы из заводской инструкции, приложенной к принадлежащему ему автомобилю, где можно найти практические советы или переписать их в памятку.

В целях проверки исправности и правильности регулировки агрегатов ходовой части автомобиля, рекомендуется 1 — 2 раза в сезон определять величину пути наката.

Для «Москвичей» и «Жигулей» накат со скоростью 50 км/час на ровной, горизонтальной асфальто-бетонной дороге при безветренной погоде с выключенным двигателем должен быть не менее 450 м, для других классов автомобилей эту величину надо брать из инструкции по эксплуатации или определять опытным путем.

В случае если эта величина не будет достигнута, необходимо искать причины и устранять неисправности вызвавшие такое отклонение, пользуясь при этом рекомендациями данной памятки (см. таблицы № 8 — № 12).

При составлении памятки использованы инструкции по эксплуатации отечественных легковых автомобилей, материалы, опубликованные в журнале «За рулем» и бюллетене «За безопасность движения», а также учтен опыт группы автолюбителей.

В составлении памятки принимали участие:

Назаренко В. Н., Лапинский А. Н., Лобачев Ю. А., Тимофеев Н. Д., Козлов В. В.

Таблица № 1

ДВИГАТЕЛЬ

| Неисправности п/п. | Основные причины | Рекомендации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. При нормально работающем стартере и заряженной аккумуляторной батарее двигатель не запускается. | Неправильный пуск двигателя. | Водитель допускает переобогащение смеси в карбюраторе см. примечание 1. |  |
|  | Отсутствует подача бензина. | См. таблицу № 2. |  |
|  | Не работает система зажигания. Нет искры. | См. таблицу № 4. |  |
|  | Неисправности криво-шипно-шатунного механизма. | См. § 4 этой таблицы. |  |
|  | Неисправности в газораспределительном механизме. | См. § 5 этой таблицы. |  |
| Двигатель глохнет при остановках. На больших и средних оборотах работает нормально. | Засорение жиклера холостого хода. | Продуть жиклер холостого хода. См. таблицу № 2. |  |
| Двигатель не запускается в очень сырую погоду или после проезда по мокрой дброге, лужам, мойки машины. | Замыкание на массу элементов системы высокого напряжения, обильно смоченных водой. | Протереть крышку распределителя, наконечники и изоляторы свечей, провода высокого напряжения и так же низкого напряжения и посмотреть нет ли в них разрыва. |  |
| Двигатель не запускается, в карбюраторе и глушителе, слышны хлопки. | Перепутаны провода высокого напряжения от прерывателя-распределителя к свечам зажигания. Неправильно установлено зажигание. | Проверить, установить правильно. |  |
|  | Обеднение смеси. | Отрегулировать карбюратор. |  |
| 2. Перебои в работе двигателя. Регулярные перебои (двигатель «троит» — особенно это заметно по выхлопу) . | Не работает одна из свечей. | См. таблицу № 4. |  |
| № п/п Неисправности | Основные причины | Рекомендации |  |
| Двигатель при работе на малых оборотах трясется. В пути теряется его мощность. | Неисправность в механизмах газораспределения и шатунно-криво-шипном. | См. § 4.5 этой таблицы. |  |
| Нерегулярные перебои в разных цилиндрах. | Неисправность в системе зажигания. | См. таблицу № 4. |  |
|  | Неисправность в подаче бензина (топливн. насос, карбюратор, загрязнение фильтра). | См. таблицу № 2. |  |
|  | Обогащенная смесь. | См. таблицу № 2. |  |
|  | Обедненная смесь. | См. таблицу № 2. |  |
|  | Подсос- охлаждающей жидкости через неплотности в прокладке головки блока или коллектора газораспределителя. | Подтянуть головку блока газораспределителя или .заменить прокладки. |  |
| Нерегулярные перебои, при этом образуется выхлоп в глушителе или карбюраторе. | 1. Негерметичность клапанов. 2. Обедненная смесь. | 1. Проверить регулировку клапанов. Если это не дает эффекта, то снять головку блока, осмотреть клапаны, притереть, заменить неисправные |  |
|  |  | 2. Отрегулировать карбюратор |  |
| Перебои при торможении, при поворотах, на неровной дороге. | Дефекты зажигания: мал зазор в контакте прерывателя, ослабло крепление распределителя зажигания. | Проверить зазор между контактами. Проверить крепление распределителя зажигания, устранить дефекты. |  |
| Перебои при длительном движении. | Неисправность свечей. | Проверить, неисправные заменить. См. таблицу № 4. |  |
| Двигатель глохнет, как только выключается стартер. | Перегорело добавочное сопротивление катушки зажигания (это не относится к «Жигулям», у которых нет добавочного сопротивления). | Соединив клеммы ВК и ВКБ на катушке можно проехать некоторое время на автомобиле. В автомобиле целесообразно иметь запас- |  |
| п/п Неисправности | Основные причины | Рекомендации |  |
|  |  | ную катушку зажига ния и ее поставить или в добавочном сопро тивлении соединить перегоревшие концы. |  |
| 3. Двигатель заметно теряет свою мощность (хуже «тянет») , стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости близка к 100°С Перегрев двигателя. | При работе в тяжелых, условиях. | Водитель не должен ехать на высоких передачах с большой подачей бензина, а надо переходить на более пониженные передачи. |  |
|  | Неправильно установлено зажигание. | Проверить установку зажигания. См. таблицу № 4. |  |
|  | Обедненная горючая смесь | См. таблицу № 2. |  |
|  | Недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения | См. таблицу № 3. |  |
|  | Замерзание воды в радиаторе | Прогреть радиатор. |  |
|  | Обрыв или ослабление вентиляторного ремня | Подтянуть ремень или заменить его. |  |
|  |  | Если заменить нечем, то ехать с большими остановками, давая возможность двигателю охлаждаться |  |
|  | Выход из строя термостата | Находясь в пути его снять, по приезде в гараж поставить новый |  |
|  | Образование большого слоя накипи в каналах системы охлаждения | Произвести очистку системы от накипи. См. таблицу № 3. |  |
| 4. Кривошипно-шатунный механизм снижение компрессии (нарушение герметичности) | Слабая затяжка головки блока, прорыв его прокладки, износ поршней, цилиндров и др. | Надо проверить величину компрессии. |  |
|  |  | Подтянуть головку блока, если это не дает эффекта, то сменить прокладку блока, остальной ремонт возможен в мастерской. |  |
| № п/п Неисправности | Основные причины | Рекомендации |  |
|  | Заклинивание, приго-рание поршневых колец, износ цилиндров, поломка поршневых колец | Пригорание поршневых колец можно устранить так: — залить в отверстия свечей 25 — 30 гр смеси керосина и очищенного спирта (по 50%); |  |
|  |  | — после выдержки в течение 8 — 10 часов двигателю дать проработать 10 — 15 минут; |  |
|  |  | — масло заменить.- Если это не даст эффекта, необходим ремонт в условиях мастерской. |  |
| Различные шумы в механизме См. примечание 2 | Износ деталей механизма. См. примечание 2 | Необходим ремонт в условиях мастерских. |  |
| 5. Газораспределительный механизм Частый металлический стук хорошо прослушиваемый на малых оборотах | Недопустимо большой тепловой зазор у клапанов | Произвести регулировку клапанов. |  |
| Небольшие хлопки в карбюраторе и глушителе. | Недопустимо малые зазоры у клапанов. | — » — |  |
| Стук, скрежет при работе или выход из | Износ, поломка деталей механизма. | Необходима разборка механизма и ремонт. |  |
| строя. |  | Замена изношенных деталей. |  |

Примечание к таблице № 1:

I. Водителю нужно помнить:

Летом воздушную заслонку можно не закрывать и при заводке педаль газа нажимать до предела, не маневрируя ею, а после заводки несколько отпустить.

Весной и осенью закрывать воздушную заслонку частично.

Зимой воздушную заслонку держать закрытой незначительное (несколько минут) время. Попробовать 2 — 3 раза запустить двигатель. Если двигатель не удалось запустить, то произвести проверку подачи бензина и наличие искры. Если то и другое есть, то надо сняв-воздушный фильтр с карбюратора продуть цилиндры при помощи поворота коленвала рукояткой. Зимой, в особенно холодную погоду, могут потребоваться и дополнительные меры для запуска двигателя (разогрев воды, масла, буксировка другим автомобилем).

При запуске двигателей различных марок необходимо учитывать их особенности, указанные, как правило, в инструкциях по эксплуатации. Каждый автолюбитель должен приспособиться к запуску двигателя своего автомобиля.

II. Определение неисправностей в кривошипно-шатунном механизме по звуку:

JL Звонкий стук при разогреве двигателя, исчезающий после разогрева — износ поршней цилиндров;

2. Звонкий стук при работе двигателя на всех режимах — износ верхних головок шатунов и поршневых пальцев;

3. Глухой стук, усиливающийся при резком увеличении числа оборотов — износ коренных подшипников;

4. То же, но прослушиваемый через стенку блока цилиндров — износ шатунных подшипников;

5. Сильный металлический звук и падение давления масла — выплавление вкладышей коренных и шатунных подшипников.

III. Рекомендации по сохранению долговечности двигателя:

1. Употреблять только те марки бензинов, которые рекомендуют заводские инструкции. Ни в коем случае не устраивать приспособлений, якобы позволяющих применять бензин с пониженным октановым числом. При применении бензина с более высоким октановым числом необходимо устанавливать более позднее зажигание (см. таблицу 4).

2. Применять следующие марки моторных масел:

— при наезде до 40 — 60,0 тыс. км использовать только марки масел, указанные в инструкции;

— при наезде более 40 — 60,0 тыс. км и отсутствии большого расхода масла использовать марки, рекомендованные инструкциями или авиационные с такими же показателями вязкости;

— после того, как обнаружится увеличенный расход масла, использовать летом масло автомобильное или авиационное повышенной на один класс вязкости, зимой — летнее или авиационное с повышенной вязкостью;

— при движении в условиях, способствующих перегреву двигателя (горные, грунтовые дороги), использовать масло следующее по классу вязкости.

3. При замене масла в двигателе, с целью удаления шлама, промывать систему смазки моющими маслами. Для этого, после слива разогретого масла из картера двигателя и фильтров его очистки, плотно закрыть соответствующие сливные пробки и залить 2 — 2,5 литра моющего масла. Запустить двигатель и дать ему возможность, при небольших оборотах коленчатого вала, проработать 10 — 15 минут. После этого слить это масло, заменить фильтрующий элемент и залить свежее моторное масло.

4. Не допускать работу двигателя при пониженной и повышенной (более 100° G) температуре охлаждающей жидкости. При запуске двигателя в летнее время меньший его износ получается в том случае, если водитель не злоупотребляет дроссельной заслонкой, держит воздушную заслонку открытой, 2 — 3 минуты прогревает двигатель на месте, после чего начинает медленное движение, не перегружая двигатель. Нагрузку на двигатель можно увеличивать после того, как температура охлаждающей жидкости поднимется до 40° С.

5. Для долговечности двигателя необходимо при движении правильно выбирать передачи в коробке скоростей, имея в виду, что работа двигателя «внатяг» на режиме максимального момента, когда начинается вибрация (дрожание) двигателя способствует быстрому износу. Резкое изменение числа оборотов коленчатого вала, неравномерная работа двигателя (разгон-накат) значительно увеличивают износ.

6. За работой двигателя надо наблюдать систематически, целесообразно в этом отношении пользоваться памяткой «Технические требования и техническое обслуживание автомобиля», составленной Советом ВДОАМ Минстроя СССР.

7. Как показывает опыт, пользование диагностическими приборами при техобслуживании намного увеличивает долговечность агрегатов, автомобиля.

8. С двигателем следует обращаться по принципу: «Не мешать ему работать», то есть разборку его производить при крайней необходимости, специально для притирки клапанов двигатель не разбирать и таковую после 35 — 40,0 тыс. км не производить.

Таблица № 2

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Правила движения запрещают движение автомобиля если подтекает топливо из системы питания

| N п/п Неисправности | Основные причины | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 . Отсутствует подача бензина в двигатель. | Разъединение, засорение, подсос в топливопроводах, засорение приемного устройства в бензобаке. | По отдельным участкам последовательно проверить исправность узлов системы пита ния. |
|  | Засорение фильтра карбюратора, жиклеров в нем. Неисправности в топливном насосе (подсос воздуха, прорыв диафрагмы, загрязнение, поломка пружин клапанов, износ последних). | См. примечание. |
| 2. Прекратилась подача бензина в жаркую погоду в пути и при частых остановках. | Образовавшиеся в отстойнике топливного насоса пары бензина создают давление, которое не может преодолеть насос. | Облить отстойник во дои или обложить мокрой тряпкой, под качать бензин. Если это не дает эф фекта, то действовать по § 1 |
| В холодную погоду двигатель завелся, заглох и запускается с трудом Горячий двигатель запускается с трудом | Утечка или испарение бензина из топливной камеры | Подкачать бензин прр помощи ручного при вода бензонасоса |
|  | Высокий уровень бензина в топливной камере. | Проверить установку поплавка в карбюра торе |
| 3. Из системы вытекает бензин, что определяется по запаху, наличию мокрых пятен | Неплотности в соединениях, течь в баке, топливопроводе | Осмотреть, соединение подтянуть, участки вы шедших из строя топ ливопроводов заме нить, бак снять, заде лать отверстие эпок сидной смолой или от дать в ремонт |
| 4. После непродолжительной стоянки автомобиля бензина в карбюраторе не оказывается | Неплотности в соединениях карбюратора, в системе от карбюратора до насоса вклю-- чительно | Подтянуть соединение |
| №№ Неисправности | Основные причины | Рекомендации |
| 5. Хлопки из карбюратора, двигатель плохо тянет, перегревается | Недостаточна подача топлива в карбюратор, засорение его жиклеров и фильтра | См. § 1 этой таблицы |
|  | Подсос воздуха из-за неплотностей между карбюратором и впускным коллектором и последнего с головкой блока цилиндров | Проверить, подтянуть |
|  | Низкий уровень в топливной камере, застревание поплавка в верхнем положении | Проверить, исправить |
| 6. Двигатель глохнет на малых оборотах, при выключении сцепления и остановках | Неправильная регулировка карбюратора для работы на малых оборотах | Отрегулировать |
|  | Засорение системы холостого хода | Продуть топливный жиклер и каналы системы холостого хода. Раз в 2 года карбюратор надо промыть (подержать) в ацетоне |
| 7. Двигатель неустойчиво работает на средних и больших оборотах, а на малых — нормально | Засорение жиклеров карбюратора или системы бензопровод-бензонасос Если при быстром нажатии на акселератор автомобиль резко подается вперед — ищите неисправность в карбюраторе | Устранить дефекты. См. примечание |
| 8. Черный дым, выхлопы в глушителе, перерасход топлива (богатая рабочая смесь). | Излишняя подача водителем порции бензина (переобогащение смеси). | Не допускать излишних нажатий на педаль газа, не держать при движении воздушную заслонку закрытой |
|  | Неисправности в карбюраторе (повышенный уровень бензина в поплавковой камере, застревание поплавка | Снять карбюратор и проверить |
| N п/п Неисправности | Основные причины | Рекомендации |
|  | в нижнем положении, износ экономайзера неправильное положение воздушной заслонки). |  |
| 9. Двигатель внезапно заглох | Заедание иглы поплавковой камеры (определяется по сильному запаху бензина под капотом или шипению испаряющегося бензина) | Слить бензин из поплавковой камеры и постучать по верхней ее части деревянной ручкой молотка или отвертки |
|  |  | Попробовать запустить двигатель. Если не запускается, -то надо разобрать карбюратор, устранить дефект |

Примечание к таблице № 2:

Последовательность операции (после каждой проверять подачу бензина).

1. Осмотреть элементы (трубопроводы, шланги) системы питания и места их соединения и устранить обнаруженные дефекты (замена, подтяжка хомутов и др.).

2. Проверить подачу бензина к карбюратору:

— снять воздушный фильтр и включением системы привода от педали сцепления убедиться поступает ли бензин в дифузор из жиклера;

— снять шланг (топливопровод), идущий от топливного насоса с карбюратора и убедиться появится ли струя бензина при подкачке ручным рычагом или от заводной ручки..

3. Подтянуть крепление верхней части топливного насоса и продуть трубопровод от последнего к карбюратору.

4. Отсоединить шланг, идущий от топливного насоса к бензобаку, продуть ручным насосом этот участок системы. Выход пузырей воздуха в бензобаке (определяется на слух) будет свидетельствовать о том, что дефектов нет.

5. Просмотреть, при необходимости очистить фильтр карбюратора, продуть жиклеры.

6. Проверить не загрязнен, ли отстойник (верхняя часть) топливного насоса.

7. Снять топливный насос, разобрать, устранить дефекты. В автомобиле желательно иметь запасной.

Таблица №3

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, СМАЗКИ, ГЛУШИТЕЛЬ

| Неисправности | Основные причины |  | Рекомендации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Уровень жидкости в радиаторе систематически падает | Подтекание в спускных кранах, в местах соединений системы, в радиаторе, в водяной помпе |  | Осмотреть. Дефекты устранить подтяжкой стяжных хомутов, болтов крепления фланцев, запаять радиатор, сменить сальник в водяной помпе. |  |
| 2. Температура охлаждающей жидкости выше нормы | Мал уровень охлаждающей жидкости |  | Долить |  |
|  | Пробуксовка ремня водяной помпы вентилятора |  | Проверить натяг ремня. Привести к норме |  |
|  | Засорение, образование толстого слоя накипи в системе |  | Промыть систему, освободить ее от накипи (см. памятку технические требования и техническое обслуживание автомобиля). |  |
|  | Поломка крыльчатки водяной помпы. |  | Заменить |  |
|  | Неисправность термостата (не полное открытие и в результате слабая циркуляция жидкости через радиатор |  | Заменить термостат |  |
|  | Жалюзи не полностью (или совсем) не открываются |  | Устранить дефект |  |
|  | Неисправности в смазке, питании, зажигании |  | См. таблицу № 2, № 4 |  |
| 3. Температура охлаждающей жидкости ниже нормы | Не закрыты жалюзи |  | Проверить, закрыть. При обнаружении дефекта устранить |  |
|  | Неисправен термостат (не закрывается основной клапан) |  | Заменить термостат |  |
|  | В морозную погоду закрытые жалюзи не обеспечивают нужную температуру |  | Поставить тепловой чехол снаружи облицовки радиатора или перед последним — щит из картона или фанеры |  |
| Неисправности |  | Основные причины | Рекомендации |  |
| 4. Уровень масла уменьшается, заметны масляные пятна на двигателе и его агрегатах. |  | Утечка масла в соединениях трубопроводов, в прокладках, сальниках | Просмотреть. Найти места утечки, подтя нуть крепления, заменить сальники, про кладка, Двигатель снаружи очистить |  |
| 5. Уровень масла повышается, масло разжижается |  | Попадание жидкости охлаждения через неплотности в прокладках в картер двигателя. | Подтянуть прокладки а если этого недостаточно, заменить |  |
| 6. Двигатель потребляет майла больше нормы |  | Неисправности в мас-лосъемных кольцах. | Заменить |  |
| 7. Давление масла ниже нормы |  | Мало масла в системе | Долить |  |
|  |  | Разжижение масла Неправильно работает датчик Износ деталей двигателя (вкладыши шатуна и колен, вала, масляный насос, его редуктор) Неисправность редукционного клапана мас-лонасоса | Заменить масло Проверить, см. табл № 7 Проверить, устранить заменить Можно заменить на более густое масло |  |
| 8. Повышенное давление масла |  | Избыточная вязкость масла | Заменить |  |
|  |  | Загрязнение маслопроводов Неисправность редукционного клапана | Промыть всю систему жидким маслом Снять, отремонтировать |  |
| 9. На выхлопном коллекторе, трубе и глушителе образовалась копоть, слышен характерный звук вы-ходящих из выхлопной системы газов в подкапотном пространстве и из под днища. |  | Неплотности в соединениях отдельных частей | Подтянуть соединения |  |
|  |  | Образовались трещины, отверстия в выхлопной трубе, глушителе | Заменить |  |
|  |  | Отделилась перегородка в глушителе | Заменить глушитель |  |
| N. Неисправности п/п | Основные причины |  | Рекомендации |  |
|  | Вышло из строя крепление глушителя |  | Починить, ездить с этими неисправностями нельзя |  |
| 10. Из глушителя идет черный дым и слышны выстрелы | Переобогащение рабочей смеси |  | См. табл. № 2 |  |
| 11. После проезда по неровной местности или при движении задним ходом двигатель заглох и не заводится | Засорилось выходное отверстие выхлопной трубы |  | Прочистить |  |

Таблица №4

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

| N п/п Неисправности |  | Основные причины |  |  | Рекомендации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Топливо в карбюратор подается нормально, аккумуляторная батарея не разряжена, однако, двигатель не за пускается - нет искры |  | Неисправности в первичной (низковольтной) и вторичной (высоковольтной) цепи |  |  | Проверить плотность контактов сетей первичной цепи и надежность посадки в » гнездах высоковольтных проводов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контакты подтянуть на обесточенных цепях |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверить внешним осмотром не повреждена ли изоляция, особо обратить внимание на высоковольтные провода нет ли где-либо короткого замыкания на массу или повреждение изоляции. Неисправные заменить |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверить наличие, мощность искры. См. примечание № 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверить первичную цепь. См. примечание № 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверить вторичную цепь и конденсатор. См. примечание №№ 3 и 5. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверить работу прерывателя-распределителя. См. примечание № 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверить работу свечей. См. примечание № 6 |  |  |  |  |  |
| Неисправности |  |  | Основные причины |  |  | Рекомендации |  |  |  |  |
| 2. Топливо в карбюратор подается нормально, искра слабая, при работе стартера резко падает накал электролампочек, двигатель не запускается |  |  | Аккумуляторная батарея имеет низкое напряжение, длительное время не работала и в ней произошел саморазряд |  |  | См. таблицу № 5 Запуск двигателя можно произвести при помощи заводной ручки,. При этом надо соединить (где есть добавочное сопротивление на катушке зажигания) клеммы ВК и ВКБ коротким куском провода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Можно осуществить запуск двигателя от другого автомобиля: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | — соединив аккумуляторы обоих автомобилей между собой параллельно (одноименными полюсами); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | — при буксировке, включив третью скорость |  |  |  |  |
| 3. На скорости около 60 км при резком нажатии на педаль газа, появляются сильно звенящие звуки, увеличивающиеся (уменьшающиеся) в зависимости от числа оборотов двигателя (появляется детонация — быстрое возгорание топлива) |  |  | Раннее зажигание |  |  | Проверить правильность первичной установки зажигания Чтобы установить более позднее зажигание, надо произвести поворот корпуса прерывателя-распределителя по отношению «0» (отметки на неподвижной пластине) по направлению знака « — » на одно деление и проверить на ходу правильность установки (поворот против часовой стрелки) |  |  |  |  |
| 4. На скорости около 60 км при резком нажатии на педаль газа появляются слабые звуки (детонационные) |  |  | Нормальное зажигание |  |  | Проверять не менее двух раз в сезон (год) |  |  |  |  |
| Неисправности |  | Основные причины |  |  | Рекомендации |  |  |  |  |  |
| 5. На этой же скорости при резком нажатии на педаль газа детонационных звуков не появляется. Двигатель дает медленный разгон |  | Позднее зажигание |  |  | Проверить правильность первичной установки зажигания. « Чтобы установить более раннее зажигание, надо произвести поворот корпуса прерывателя-распределителя по отношению «О» (отметки на неподвижной пластине) по направлению знака «+» на одно деление (по часовой стрелке) и проверить на ходу правильность установки |  |  |  |  |  |
| 6. Перебои в зажигании. Двигатель работает неритмично | Мал зазор между толкателями клапанов и коромыслами |  |  | Отрегулировать |  |  |  |  |  |  |
|  | Ослабло крепление прерывателя-распределителя на головке блока |  |  | Подтянуть крепление, . проверить установку зажигания |  |  |  |  |  |  |
|  | Износились сочленения или сам приводной валик |  |  | Заменить |  |  |  |  |  |  |
|  | Повреждена изоляция, недостаточны контакты в электросетях |  |  | Проверить, устранить дефекты |  |  |  |  |  |  |
|  | Неисправности в прерывателе-распределителе (окисление, обго-рание, неправильная регулировка контактов, замыкание молоточка на массу и др.) |  |  | Исправить. См. примечание № 4 к этой таблице |  |  |  |  |  |  |
|  | Неисправности конденсатора |  |  | Проверить, исправить. См. примечание № 3 и № 5 к этой таблице |  |  |  |  |  |  |
|  | Неисправности в катушке зажигания |  |  | Проверить, исправить. См. примечание №№ 3 и 5 этой таблицы |  |  |  |  |  |  |
|  | Неисправности в свечах зажигания |  |  | Проверить, исправить. См. примечание № 6 к этой таблице |  |  |  |  |  |  |
| N п/п Неисправности | Основные причины |  |  | Рекомендации |  |  |  |  |  |  |
| 7. Двигатель детонирует, плохо тянет | Лопнула пружина в центробежном регуляторе прерывателя-распределителя |  |  | Проверить, заменить. См. примечание № 4 к этой таблице |  |  |  |  |  |  |
| 8. При длительном непрерывном движении автомобиля с большой скоростью возникают перебои в работе двигателя | Вероятнее всего, что это указывает на неисправность свечей |  |  | Заменить свечи |  |  |  |  |  |  |
| 9. При торможении, на поворотах, при езде на неровной дороге наблюдаются перебои в работе двигателя | Малый зазор в прерывателе, ослабло крепление распределителя зажигания на двигателе. Нарушились контакты в цепи н/напря-жения |  |  | Проверить, исправить дефекты |  |  |  |  |  |  |

Примечание к таблице № 4:

1. Проверка интенсивности искрообразования (мощности искры).

Снять крышку распределителя, поворотом при помощи заводной ручки, плотно .сомкнуть контакты прерывателя. Вынуть провод высокого напряжения из центрального гнезда крышки распределителя. Включить зажигание. Одной рукой держа провод высокого напряжения на расстоянии около 50 мм от наконечника, приблизить последний на 4 — 8 мм к массе, а пальцем другой руки несколько раз отвести подвижной контакт. При этом: наличие хорошей искры с характерным треском будет свидетельствовать о достаточной интенсивности искрообразования; отсутствие искры или недостаточное искрение — о неисправностях в первичной (низкое напряжение) или вторичной (высокое напряжение) цепях.

Для «Жигулей» проверку наличия искры следует проводить на свечном проводе распределителя, а не на центральном.

2. Проверка исправности первичной цепи.

а) Снять крышку распределителя. Заводной ручкой приблизить контакты прерывателя. Включить зажигание, пальцем одной руки отвести и придерживать подвижной контакт прерывателя, другой рукой несколько раз соединить и разъединить его (контакт) при помощи куска провода (отверткой) с корпусом прерывателя-распределителя. При этом наличие искры при разъединении будет свидетельствовать о исправности первичной цепи, отсутствие искры — о неисправности этой цепи.

б) В последнем случае надо проверять целостность звеньев этой цепи, каждого звена в отдельности. Для этого надо снять крышку распределителя, заводной ручкой разъединить контакты, включить зажигание и переносную лампу одним концом присоединить к массе, а другим концом поочередно подключать:

— к включателю стартера. Если лампа не горит, то значит нет подачи питания к стартеру, надо исправить проводку;

— к входной клемме замка зажигания. Лампа не горит — ток не поступает к замку. Исправить дефект;

— к выходной клемме замка зажигания. Лампа не горит — не исправен замок. Заменить или исправить дефекты;

— к входной клемме катушки зажигания. Лампочка не горит — не исправен участок рети до катушки. Исправить дефект;

— к выходной клемме катушки зажигания. Лампочка не горит — не исправна катушка и изоляция подвижного контакта (замыкание на массу). Катушку, рычажок подвижного контакта заменить;

— к клемме низкого напряжения прерывателя. Лампочка не горит — разрыв сети между катушкой зажигания и прерывателем-распределителем, неисправность в изоляции подвижного контакта (замыкание на массу). Сеть исправить, рычажок заменить.

3. Проверка исправности вторичной цепи (первичная должна быть уже исправлена). Выполнить операции, указанные в первом примечании. Отсутствие искры на конце высоковольтного провода свидетельствует о неисправности во вторичной цепи, конденсатора и катушки зажигания. В этом случае нужно проверить токопровод, идущий от катушки зажигания, конденсатор (см. примечание 5) или поставить новый. Если опять не будет искры, заменить катушку зажигания.

4. Проверка исправности прерывателя-распределителя. Снять крышку распределителя, протереть (особенно тщательно контакты). При наличии трещин заменить.

Проверить исправлен ли центробежный регулятор (загрязнение, исправность пружин).

Снять ротор, протереть (особенно контакты). При наличии трещин заменить. Проверить плотность контактов, отсутствие пробоев в проводнике конденсатора. Прочистить контакты прерывателя надфилем или мелкой шкуркой. Проверить зазор в контактах, при полном разводе он должен быть равен 0,35 — 0,45 мм. Убедиться, что рычажок подвижного контакта не замыкает на массу (см. примечание 26).

Осмотреть нет ли в каких-либо местах (токопроводов) следов подгорания, повреждения изоляции. Неисправные заменить.

5. Проверка исправности конденсатора.

а) Проверить крепление к корпусу прерывателя-распределителя, надежность электрических контактов.

б) Исправность самого конденсатора производится так:

Снять крышку прерывателя, отсоединить конденсатор от корпуса прерывателя, протереть. Плотно уложить (чтобы замыкал на массу) на головку блока проводником вверх. Заводной ручкой плотно совместить контакты прерывателя и включить зажигание. Взявшись за высоковольтный провод как указано в примечании 1, и его конец подвести на близкое расстояние (1 — 2 мм) к проводу конденсатора. 3 — 4 раза размыкая пальцем другой руки контакты, зарядить конденсатор. Выключить зажигание. Если при поднесении проводника конденсатора образуется искра и характерный треск, то конденсатор можно считать исправным. В противном случае надо ставить новый конденсатор.

6. Проверка исправности свечей зажигания.

а) Предварительно проверить исправность проводов высокого напряжения и надежность их крепления в гнездах.

б) Если одна из свечей не работает (двигатель «троит»), то обнаружить ее можно следующим образом. На неполностью прогретом двигателе неисправная свеча, более холодная чем остальные. На полностью прогретом двигателе необходимо при работе на малых оборотах поочередно снимать с каждой свечи карболитовый наконечник. Неисправной будет та свеча, при отключении которой перебои в работе двигателя не увеличиваются.

Свечу вывернуть, осмотреть, на ней не должно быть трещин. О работе свечи судят по ее внутренней поверхности. Сухая поверхность свидетельствует о нормальной работе, слегка влажная — о том, что имели место перебои в зажигании, имеет на поверхности следы масла, бензина — свеча не работала. В исправной свече проверить зазор. Неисправную заменить.

Свечи завертывать с осторожностью. Первые два-три витка торцовый ключ поворачивать вручную, а после, когда свеча «пойдет» по резьбе — воротком.

Таблица № 5

ИСТОЧНИКИ ТОКА. СТАРТЕР

| N п/п Неисправности |  |  |  |  | Основные причины |  |  | Рекомендации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аккумуляторная батарея не дает ток требуемых параметров или полностью вышла из строя |  |  |  |  | Окислились выводные штыри и клеммы проводов |  |  | Снять клеммы с выводных штырей, зачистить мелкой шкуркой и под клеммы подложить прокладки из фетра, смазанные маслом |  |  |
| Признаки неисправности: — слабый звуковой сигнал; — стартер еле прокручивается; . — резкое падение яркости лампочек при включении стартера; |  |  |  |  | Произошел саморазряд батареи. |  |  | Проверить плотность, напряжение, подзарядить батарею или при помощи зарядного устройства или форсированно работающим двигателем. Очистить поверхность батареи, протереть 10% раствором нашатырного спирта |  |  |
| — отсутствие тока в сети |  |  |  |  | Понизился уровень электролита (поверхность сухая) |  |  | Долить дистиллированной воды |  |  |
|  |  |  |  |  | Понизился уровень электролита (на поверхности следы жидкости, трещины в банке батареи) |  |  | Добавить в банки электролит, а при наличии трещин, предварительно отремонтировать аккумуляторную батарею |  |  |
|  |  |  |  |  | Вышла из строя одна из банок батареи |  |  | Если это случилось в пути, отсоединить эту банку от остальных, а соседние соединить между собой |  |  |
| N п/п |  | Неисправности |  | Основные причины |  |  | Рекомендации |  |  |  |
|  |  |  |  | Отскочил выводной штырь |  |  | Соединить клемму с основанием штыря самонарезным винтом. По приезде в гараж аккумуляторная батарея с трещинами, с неработающей банкой, отскочившим штырем подлежит замене. |  |  |  |
| 2. |  | Генератор и реле-регулятор Признаки неисправности: |  | Неплотные контакты в подключении приборов к сети генератор-аккумулятор |  |  | Прочистить контакты, устранить неплотности в них |  |  |  |
|  |  | — амперметр не показывает зарядки, разрядки, контрольная лампа не гаснет; — колебание стрелки амперметра; |  | Замасливание загрязнение контактных колец, щеток генератора |  |  | Проверить работу генератора. Переносная лампа присоединенная одной клеммой к массе генератора, а другой к его клемме со знаком «+» должна гореть и менять степень накала при изменении числа оборотов |  |  |  |
|  |  | — при средних оборотах может свидетельствовать о замасливании, загрязнении коллектора генератора, а сильные колебания на любом режиме работы могут возникать от загрязнения контактов регулятора напряжения в реле-регуляторе. |  | Не плотные контакты, ослабление пружин, неправильно отрегулированы зазоры и др. в реле-регуляторе |  |  | Если этого нет, то надо зачистить контактные кольца и щетки генератора. При отсутствии эффекта генератор подлежит ремонту |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Если генератор исправен, а в аккумуляторе при работающем двигателе слышно кипение электролита, то реле-регулятор подлежит ремонту |  |  |  |
| 3. |  | Стартер. При нормально заряженной аккумуляторной батареи стартер не включается или не дает должных оборотов и двигатель не запускается |  | Окисление, загрязнение контактов в подводящей сети, а также в замке зажигания Нарушение контактов между щетками и коллектором якоря стартера |  |  | Проверить, зачистить. Опробовать действие Снять защитную ленту, проверить состояние коллектора, щеток. Зачистить |  |  |  |
| N п/п | Неисправности |  | Основные причины |  |  | Рекомендации |  |  |  |  |
|  |  |  | Нарушение контактов в тяговом реле, износ зубьев, нарушение регулировки в сочленениях и др. |  |  | Стартер подлежит ремонту |  |  |  |  |
|  | Якорь стартера вращается, двигатель не заводится |  | Неисправность бёндик-са (муфта включения стартера) Л |  |  | Разобрать стартер промыть бендикс в бензине. Устранить неисправности или заменить. |  |  |  |  |

Таблица № 6

ОСВЕЩЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Правила движения запрещают в темное время или в условиях недостаточной видимости движение, если не горит минимум левая фара и левый габаритный фонарь

| N п/п | Перечень г неисправностей | Основные причины | Рекомендации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ни одна лампочка не зажигается | Не подключен аккумулятор | Подключить аккумулятор |  |
|  |  | Не исправен аккумулятор | См. § 1 таблицы № 5 |  |
|  |  | Перегорела вставка плавкого предохранителя | Вставить новый предохранитель |  |
| 2. | Не горит та или другая лампочка | Ослабло крепление цоколя лампочки, перегорела лампочка, нет контактов в соединении проводов, обрыв проводов | Проверить плотно ли сидит лампочка в гнезде, исправна ли она, надежны ли контакты и после проверить электроцепь. Исправить дефекты |  |
| 3. | Не горит «Стоп» — сигнал | Ослабло крепление цоколя лампочек и включателя сети «Стоп» Перегорела лампочка, нет контактов сети. Повреждена сеть | Последовательно проверить контакты крепления штырьков включателя «Стоп» сигнала, лампочек, исправность последних, а также саму электрическую сеть. Устранить дефекты |  |
| 4. | Фары плохо освещают дорогу | Загрязнение стекол, нарушение контактов в электросети, не горит одна -из лампочек, неправильно установлены направления световых пучков фар | Устранить дефекты, отрегулировать установку фар |  |
| 5. | Не горят фонари заднего хода | Ослабление крепления цоколя лампочек, перегорела сама лампочка, нет контакта в сети, не работает включатель (расположен на коробке передач) | Провести работу по § 2 этой таблицы. Прочистить контакты включателя, усилить плотность его посадки (подтянуть ключом). Если это не дает эффекта, то заменить включатель |  |
| 1« g-p | Перечень неисправностей | Основные причины | Рекомендации |  |
| 6. | Не четко работает или вышли из строя включатель зажигания, переключатель света, не работают электродвигатели стеклоочистителя, отопителя, опрыскивателя, нет эффекта мигания сигналов | Нарушены, загрязнены контакты электросетей, включателей и у электродвигателей. Выход из строя включателей, электродвигателей и реле поворотов | Проверить целостность вставок плавковых предохранителей, контактов, прочистить последние. Проверить включатели электродвигателей и если это не дает эффекта, то неисправные заменить или отремонтировать, предварительно сняв их. |  |
|  |  |  | Проверку произвести переносной лампой (одну клемму лампы присоединить к массе, а другую к клемме проверяемого участка электроцепи) |  |
| 7. | Не работают контрольно-измерительные приборы или один из них | Нарушены, загрязнены контакты электросетей, не работают сами приборы, датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива в баке. Заедание в перемещении поплавка в бензобаке, в приводе спидометра | Проверить целостность электросетей, предохранителей, датчиков, привод спидометра, работу поплавка в бензобаке и наконец самих приборов. Неисправные детали заменить |  |
| 8. | Спустя несколько секунд после включения освещения или сигнализации система отключается, при .этом слышен слабый звук от работы отключающего реле | Замыкание на «массу» одного из элементов системы | Последовательно проверить целостность электросистемы, найти место замыкания и устранить неисправность |  |

Таблица № 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ДВИГАТЕЛЕ, В СИСТЕМАХ ПИТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

| N п/п | Наименование приборов |  | Показатели приборов |  | Характер и место неисправности |  | Что делать |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Указатель температуры охлаждающей жидкости |  | Температура ниже нормы |  | Переохлаждение двигателя |  | См. таблицу № 3 |  |  |
|  |  |  | Температура выше нормы Резкое падение температуры |  | Перегрев двигателя Вышел из строя датчик или сам прибор, нет контактов в электросети |  | См. таблицу № 1 и 3 Проверить, устранить. Проверить уровень охлаждающей жидкости |  |  |
|  |  |  | Резкое повышение температуры |  | Оборвался ремень у вентилятора |  | Осмотреть, заменить ремень |  |  |
|  |  |  | При разной погоде и дорожных условиях заметное изменение температуры охлаждающей жидкости. |  | Неисправен термостат |  | Заменить термостат |  |  |
| 2. | Указатель давления масла |  | Давление ниже нормы |  | Неисправности в системе смазки Потеря вязкости масла из-за попадания в него бензина или перегрева |  | См. таблицу № 3 Сменить смазку. Не допускать перегрева двигателя |  |  |
|  |  |  | Давление выше нормы |  | Неисправность в системе смазки |  | См. таблицу № 3 |  |  |
|  |  |  | Резкое падение давления |  | Вытекло частично или полностью масло |  | Установить место течи. Устранить дефект. Долить масло |  |  |
|  |  |  |  |  | Вышел из строя датчик, неисправности в системе смазки |  | Проверить уровень, вывернуть датчик. Если при вращении колен, вала от рукоятки из места посадки датчика будет выбиваться сильная струя, то датчик не исправен. Заменить. При неисправностях в системе смазки движение на автомобиле продолжать нельзя |  |  |
| 3. | Указатель уровня топлива |  | Показывает неправильно при полном или частично заполненном топливном баке |  | Неисправности самого прибора или электроцепи Неисправности в передвижении поплавка и датчике |  | Последовательно проверить целостность электроцепи, исправность поплавка, датчика и прибора. Дефекты устранить |  |  |
| 4 | Амперметр |  | Стрелка длительное время не показывает заряд при нормально работающем двигателе и не перемещается при разных режимах его ра боты |  | Неисправности в генераторе и реле регул яторе |  | См. таблицу № 5 |  |  |
|  |  |  | Стрелка показывает разряд при форсированно работаю щем двигателе |  | Генератор или реле - регулятор вышли из строя |  | См. таблицу № 5 |  |  |
|  |  |  | Стрелка при пуске двигател показывает сначала болыпо ток, а после малый |  | Дефекты в аккумуляторе |  | См. таблицу № 5 |  |  |
| N п/п |  | Наименование приборов |  | Показатели приборов |  | Характер и место неисправности |  | Что делать |  |
|  |  |  |  | Небольшие колебания стрелки при средних оборотах двигателя |  | Загрязнение коллектора генератора |  | См. таблицу № 5 |  |
|  |  |  |  | Значительные колебания стрелки при работе двигателя |  | Загрязнение контактов регулятора напряжения в реле-регуляторе |  | См. таблицу № 5 |  |
|  |  |  |  | При резком нажатии на педаль газа стоящего автомобиля, стрелка медленно перемещается |  | Ослабло натяжение вентиляторного ремня |  | Подтянуть вентиляторный ремень |  |

Таблица № 8

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Правилами движения запрещается движение автомобиля, если нарушено крепление рулевого управления

| N п/п | Неисправности | Основные причины | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | При покачивании рулевого колеса перпендикулярно плоскости его вращения оно перемещается на рулевой колонке | Ослабло крепление рулевого колеса | Подтянуть гайку, крепящую рулевое колесо |
| 2. | Для начала разворота передних колес руль надо повернуть на значительный угол, больший, чем положено по инструкции (большой свободный ход рулевого колеса) | Ослабление крепления картера рулевого механизма и сошки руля | Проверить и подтянуть болты крепления |
|  |  | Нарушена регулировка рулевого механизма | Отрегулировать при помощи регулировочного винта |
|  |  | Ослабло крепление или износились шаровые соединения рулевых тяг | Подтянуть крепление. Износившиеся шаровые соединения подлежат замене |
|  |  | Износ ролика у червяка или подшипников в рулевом механизме | Неисправные детали заменить |
| 3. | Руль туго поворачивается | Отсутствие масла в картере рулевого механизма | Долить масла |
|  |  | Неправильная регулировка или износ подшипников в картере рулевого механизма | Отрегулировать при помощи регулировочного винта. Неисправные детали заменить |
|  |  | Неисправности, заедания в правой или левой поворотных стойках | Осмотреть, устранить неисправности |
| 4. | При повороте руля слышен стук, несильный удар | Ослабление крепления рулевой колонки и рулевой сошки | Крепление подтянуть |
|  |  | Ослабление регулировки картера рулевого механизма | Подтянуть болты крепления картера. Отрегулировать редуктор рулевого механизма |
|  |  | Отсутствие смазки в картере | Долить масло |
|  |  | Люфт в рулевых тягах | Устранить |
| 5. | Вибрация руля учащается при увеличении скорости | Погнут диск переднего колеса | Колесо и покрышку заменить, отремонтировать |
|  |  | Покрышка имеет значительные дефекты |  |
|  |  | Нарушена балансировка колес | Отбалансировать колеса на стенде |
| 6. | На большой скорости на ровной дороге рулевое колесо вырывается из рук и стремится резко повернуться | Слабая затяжка поворотных стоек | Подтянуть |
|  |  | Повышенный зазор в резьбовых шарнирах подвески | Подтянуть |
|  |  | Износ шарниров рулевых тяг | Заменить |
|  |  | Большой дисбаланс передних колес | Отрегулировать |
|  |  | Нарушена регулировка наклона оси одной из передних стоек | Отрегулировать в условиях мастерской |

Таблица №9

СЦЕПЛЕНИЕ, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА, ЗАДНИЙ МОСТ, КРЕПЛЕНИЯ В АВТОМОБИЛЕ

Правилами движения при поврежденном или вибрирующем карданном вале движение автомобиля запрещается

| N п/п | Неисправности | Основные причины |  |  | Рекомендации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неисправности в гидравлическом приводе сцепления | Попадание воздуха в систему, подтекание жидкости в системе. Неполнота заполнения бачка, неисправности в главном и рабочем цилиндрах |  |  | См. § 1 таблицы 10 |  |  |  |  |
| 2. | При включенной передаче нормально работающем двигателе и отпущенной (не нажатой) педали сцепления автомобиль двигается необычно медленно или даже совсем не двигается. Усиление от ведущего к ведомому диску передается неполностью (пробуксовка сцепления) | Отсутствие свободного хода педали сцепления (вилки привода сцепления) |  |  | Отрегулировать свободный ход педали |  |  |  |  |
|  |  | Сильный износ, замасливание накладок ведомого диска, ослабление натяжных пружин его и др. |  |  | Требуется снять сцепление и устранить неисправности |  |  |  |  |
| 3. | При выжиме сцепления слышен слабый свист или шипение | Износился выжимной подшипник |  |  | Проверить, при необходимости заменить |  |  |  |  |
| 4. | Педаль сцепления нажата, передача усилий от ведущего к ведомому диску продолжается. Сцепление ведет. Иногда это сопровождается дрожанием педали | Увеличен свободный ход педали сцепления |  |  | Отрегулировать свободный ход педали |  |  |  |  |
|  |  | В гидропривод попал воздух |  |  | Удалить воздух из системы. Заполнить систему тормозной жидкостью до нормы |  |  |  |  |
|  |  | Нарушение регулировки сцепления, перекосы пяты, коробление ведомого диска и др. |  |  | Снять механизм сцепления с машины, устранить неисправности |  |  |  |  |
| 5 | Нажатая педаль сцепления не поднимается (не отходит от пола) |  |  | Вышла из строя натяжная пружина педали |  |  | Поставить новую |  |  |
| 6 | Рывки и удары при трогании машины, шум и треск в сцеплении |  |  | Неисправности деталей сцепления (поломка, перекосы диска или пяты и др.) |  |  | Снять с машины, отремонтировать |  |  |
| 7 | Незначительный шум в. картере коробки передач |  |  | Недостаточно или отсутствует масло в коробке передач |  |  | Проверить, долить |  |  |
| 8 | Шум в картере коробки передач, нечеткое включение передач. Одна из передач не включается, самопроизвольное выключение передач |  |  | Разрегулировались тяги управления коробки передач, износились резиновые втулки в сочленениях |  |  | Проверить, отрегулировать, втулки заменить |  |  |
|  |  |  |  | Износ и поломка зубьев, выход из строя подшипников, колец синхронизаторов, их пружин и др. |  |  | Коробку снять и отремонтировать |  |  |
| 9. | При внешнем осмотре заметны следы вытекающего из коробки передач масла Уровень масла в коробке систематически снижается |  |  | Вышли из строя сальники, прокладки |  |  | Заменить вышедшие из строя |  |  |
| 10. | При небольшой скорости и движении накатом по ровной дороге слышен шум в карданной передаче |  |  | Ослабли крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни главной передачи |  |  | Подтянуть крепление |  |  |
| 11. | Значительный шум в карданной передаче, вибрация при движении |  |  | Износ игольчатых подшипников, сочленений, погнутость вала и др. |  |  | Снять с автомобиля, отремонтировать |  |  |
| 12. | При трогании с места слышен стук |  |  | Ослабло крепление коробки передач и карданного вала |  |  | Подтянуть крепления |  |  |
| 13. | Повышенный шум, :тук при движении в заднем мосту |  | Износ в сочленении шестерен, подшипников и др. |  |  | Разобрать, заменить неисправные детали |  |  |  |
| 14. | Стук при каждом нажатии и отпускание педали газа |  | Ослабло крепление двигателя, коробки передач к нему, фланца карданного вала, затяжка стремянок рессор, а для «Жигулей» реактивных тяг |  |  | Немедленно остановиться и последовательно проверить под.-тяжку креплений перечисленных узлов |  |  |  |

Таблица № 10

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Правила движения запрещают движение автомобиля если эффективность рабочего тормоза ниже установленных норм

| N п/п | Неисправности | Основные причины |  |  |  | Рекомендации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Педаль тормоза от легкого нажатия опускается вниз. Эффект торможения слабый | Попадание воздуха в тормозную систему |  |  |  | Удалить воздух, про качав всю систему |  |  |  |
|  |  | Подтекание жидкости в соединениях системы |  |  |  | Внимательно просмотреть места соединения всех звеньев (шланги трубки) тормозной системы. Неплотности устранить |  |  |  |
|  |  | Подтекание через манжеты главного и колесных тормозных цилиндров |  |  |  | Заменить манжеты |  |  |  |
|  |  | Недостаточный уровень жидкости в питательном бачке (банках) |  |  |  | Долить до нормы |  |  |  |
| 2. | Педаль тормоза жесткая, но только после двухкратного нажатия можно получить нормальный эффект торможения | Попадание воздуха в систему |  |  |  | Удалить воздух из системы |  |  |  |
|  |  | Недостаточен уровень жидкости в питательном бачке (бачках) |  |  |  | Долить до нормы |  |  |  |
| 3. | Педаль жесткая. Эффект торможения достаточен, но машину при торможении уводит в сторону | Замасливание одного из передних или задних колес тормозных колодок и барабанов. Замасливание может произойти из-за протекания масла сквозь сальники или утечки тормозной жидкости из цилиндров |  |  |  | Колодки и барабаны промыть в бензине, высушить |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заменить неисправные сальники и тормозные манжеты |  |  |  |
|  |  | Наличие воздуха в одном из тормозных цилиндров |  |  |  | Выявить, устранить неисправность, прокачать тормозную систему |  |  |  |
| N п/п | Неисправности |  | Основные причины |  | Рекомендации |  |  |  |  |
| 4. | Педаль жесткая, а эффективность торможения слабая |  | Замасливание колодок и тормозных барабанов у нескольких колес |  | См. § 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | После проезда по водной преграде или луже отсырели тормозные накладки |  | После намокания накладок тормозных колодок ехать с осторожностью, легко притормаживая, до полного их высыхания |  |  |  |  |
| 5. | Тормозные колодки после прекращения нажатия на педаль не полностью отходят от тормозных барабанов. Происходит притормаживание на ходу |  | Обрыв или ослабление натяжных пружин колодок |  | Заменить пружины |  |  |  |  |
|  |  |  | Неисправности главного тормозного цилиндра (заедание поршня, засорение компенсационных отверстий) |  | Устранить неисправности в главном тормозном цилиндре |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручной тормоз перетянут |  | Проверить, отвести колодки задних барабанов немного внутрь или ослабить трос привода |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие (мал) свободного хода педали тормоза |  | Отрегулировать |  |  |  |  |
| 6. | На ходу один или несколько тормозных барабанов греются |  | Обрыв или ослабление натяжных пружин тормозных колодок |  | Пружины заменить |  |  |  |  |
|  |  |  | Заедание поршня колесного тормозного цилиндра |  | Устранить неисправность |  |  |  |  |
|  |  |  | Загрязнение стенок колесного тормозного цилиндра |  | Протереть зеркало тормозных цилиндров |  |  |  |  |
| 7. | К педали тормоза надо приложить большое усилие, чтобы ее опустить |  | Разбухание резиновых манжет в результате применения несоответствующей марки тормозной жидкости |  | Неисправные манжеты и тормозную жидкость заменить |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Засорение системы |  |  | Промыть систему |  |  |
|  |  |  |  | Неисправности гидровакуумного усилителя |  |  | Устранить неисправности |  |  |
| 8. | Ручной тормоз затянут. -Эффект торможения слабый |  |  | Тормозные колодки отошли внутрь барабана |  |  | С помощью эксцентриковых регулировочных винтов подтянуть колодки к барабану |  |  |
|  |  |  |  | Значительный износ тормозных барабанов и накладок колодок |  |  | Заменить |  |  |
|  |  |  |  | Растянулись тросы привода тормоза |  |  | Подтянуть трос |  |  |

Таблица № 11

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКИ

| N | Неисправности | Основные причины | Рекомендации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | При движении по ровной дороге автомашину уводит то вправо, то влево, трудно держать руль | Ослабло крепление шарниров в рулевых тягах. Значительные люфты в шарнирных соединениях тяги | Ехать нельзя. Просмотреть гайки, крепящие шарниры, их подтянуть. Люфты устранить или заменить шарниры |  |
| 2, | Автомобиль при движении на ровной дороге уводит в сторону | Неодинаковое давление в передних колесах | Проверить давление, довести до нормы |  |
|  |  | Неправильная установка (развал) передних колес | Проверить, устранить неисправность |  |
|  |  | Нарушение регулировки наклона стоек передних колес | Отрегулировать в условиях мастерской |  |
|  |  | Деформация рычагов подвески | Отремонтировать рычаги после постановки на место, проверить установку передних колес |  |
| 3. | Автомобиль заносит даже при плавных поворотах | Ослабло давление в одном из задних колес, прокол камеры | Проверить, заменить колесо |  |
| 4. | Осмотр автомашины, стоящей на ровной площадке со стороны бамперов, показывает, что одна из ее сторон выше другой. На ходу слышен стук | Неодинаковая осадка или поломка пружины передней подвески Неодинаковая осадка рессор или поломка одного из листов рессоры | Заменить неисправную, лучше поставить две новые пружины Рессору заменить (лучше две). При одном поломанном листе можно доехать до гаража, поставив скрутки на рессору |  |
| 5. | При покачивании кузова стоящей машины у места расположения пружин передней подвески, рессор, амортизаторов слышны стуки, скрипы, обнаруживается медленное затухание вибрации | Вышли из строя резиновые втулки в местах крепления амортизаторов | Заменить втулки |  |
|  |  | Поломка пружины передней подвески | Заменить |  |
|  |  | Поломка одного из листов рессор | Заменить |  |
|  | При движении автомобиля по неровной дороге или через трещины в асфальте слышны стуки, скрипы | Листы рессоры трутся друг о друга | Произвести смазку |  |
|  |  | Выход из строя буферов (отбоя, сжатия в заднем мосту) | Заменить на исправные или отремонтировать |  |
|  |  | Люфт в шаровых шарнирах передней подвески | Устранить |  |
|  |  | Ослабление затяжки или износе сайлен-блоков. Неисправность амортизаторов | Подтянуть, неисправные заменить Заменить на исправные или отремонтировать |  |
| 6. | При движении на небольшой скорости накатом на ровной дороге слышен небольшой равномерный металлический скрежет со стороны передних колес | Отсутствие смазки или износ подшипников передних колес | Проверить, смазать или заменить подшипник |  |
| 7. | При боковом наезде на препятствие слышен удар | Большой люфт в подшипнике передних колес | Немедленно остановиться и подтянуть гайку крепления ступицы к поворотной стойке |  |
|  |  | Выход из строя подшипников | Заменить подшипники |  |
| 8. | При торможении слышен глухой стук | Ослабление затяжки болтов, крепящих тормозные щиты, люфт в шарнирах передней подвески | Немедленно остановиться, проверить, устранить дефект |  |

Таблица № 12

КОЛЕСА. ШИНЫ

Правила движения запрещают движение автомобиля, если ненадежно крепление колеса на ступице

| N п/п | 1 Неисправности | Основные причины | Рекомендации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Имеются признаки недостаточного давления в камере (ведет машину, явно видно, что шина имеет большой прогиб по сравнению с другими) | Пропускает ниппель. Прокол камеры | Перед выездом из гаража проверить давление во всех колесах. После накачки камеры штуцер смочить водой (слюной). При наличии пузырьков устранить дефект. На штуцер надеть колпачек. Неисправную камеру заменить |  |  |
| 2. | Шины равномерно изношены. Глубина протектора менее 1 мм | Длительная эксплуатация | Шины подлежат замене |  |  |
| 3. | Изношена средняя часть протектора | Излишнее по сравнению с нормативным давлением в камере | Снизить давление в камере |  |  |
| 4. | Изношены наружные кромки протектора | Недостаточное давление в камере по сравнению с нормативным | Довести давление в камере до нормы |  |  |
| 5. | Изношена внутренняя или внешняя кромка протектора | Неправильно отрегулированы углы установки передних колес | Исправить, надо проверять раз в сезон |  |  |
|  |  | Колеса несбалансированы | Провести динамическую балансировку колес. Проводить раз в сезон |  |  |
| 6. | На протекторе отдельные части изношены больше, чем другие. Износ в виде «пятен» | Не подтянут подшипник колеса. Люфты в сочленениях передней подвески, дисбаланс колеса | Подтянуть подшипник, проверить наличие люфтов в сочленениях передней подвески. В мастерской или у себя в гараже проверить правильность установки передних колес и провести их балансировку |  |  |
|  |  | Погнут диск колеса | Исправить или поставить новый. Вынуть камеру, поч-инить или поставить новую. |  |  |
| 7. | Протектор проколот, из камеры вышел полностью или частично воздух | Наезд на гвоздь или острый предмет |  | Посторонний предмет удалить. При разрыве корта шину отдать в ремонт |  |
| 8. | Повреждена боковая часть шины | Механическое повреждение |  | При небольших повреждениях шину можно отремонтировать в мастерской |  |
| 9, | На боковой поверхности появились радикальные или кольцевые трещины, местное вздутие | Старение резины. Длительное нахождение на солнце способствует этому. Механическое повреждение |  | Без ремонта эксплуатировать покрышку нельзя. Бока шины рекомендуется натирать специальным составом (имеется в продаже) |  |
| 10. | При переезде через трещины на асфальте слышен слабый звенящий звук | Неплотная посадка колпаков |  | Повернуть колпак на колесе или снять колпак и подать внутрь отогнувшийся край колпака. Заменить колпак |  |
| 11. | При движении с небольшой скоростью накатом по асфальту слышен звук, похожий на пошлепывание | Шины неравномерно изношены |  | Немедленно остановиться. Устранить причину неравномерного износа, при сильном неравномерном износе шину заменить |  |
| 12. | При трогании или движении с небольшой скоростью по асфальту накатом слышится периодически повторяющийся слабый звук (поскрипывание) | Ослабло крепление диска |  | Немедленно остановиться. Подтянуть гайки крепления диска |  |
| 13. | На скорости 50 — 60 км. при движении на ровной дороге появились признаки дисбаланса переднего колеса, (дрожание рулевого колеса, вибрация передней части автомобиля и др.) | Отслаивание протектора, разрыв корда, образование «шишки» на шине |  | Немедлено остановиться, тщательно осмотреть передние колеса, неисправное заменить |  |

Таблица № 13

КУЗОВ (двери, капот, крышка багажника и др.)

| N п/п | Неисправности | Основные причины | Рекомендации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не открывается капот | Заедание троса в оплетке, выход из строя деталей крепления, обрыв троса | Освободить оболочку тяги у ручки открывания капота и потянуть за нее. Если капот все же не открывается, то из-под мотора (для. Москвича) или через воздухоза-борную решетку (у Жигулей) проводом с загнутым концом оттянуть крючок из зацепления замка |  |
| 2. | Не открывается крышка багажника (при открывании из салона) | Заедание троса в оплетке. Обрыв троса. Выход из строя деталей крепления | Проверить не вышло ли из строя (оборвалось) крепление троса в салоне. |  |
|  |  |  | Снять обивку, которая расположена за задним сидением. Через открывшиеся окна в этой части кузова отвинтить гайки крепления заднего сидения и снять последнее |  |
|  |  |  | Через салон отжать крючок и открыть крышку. Исправить дефекты |  |
| 3. | Не открывается и не закрывается дверь в салон или неплотно закрывается (на одну защелку) | Неисправны защелки | Ехать нельзя. Сняв внутреннюю облицовку двери исправить защелку (удлинить или укоротить толкатель, идущий от кнопки ручки) |  |
| 4. | На ходу двери вибрируют | Отошли винты крепления (защелок или петель). Возможен перекос дверей | Подтянуть винты, при необходимости сместить подвижные части креплений. Если есть перекос, его устранить |  |
| N п/п | Неисправности | Основные причины | Рекомендации |  |
| 5. | Не работает стеклоподъемник в дверях | Неисправность ручки открывания | Проверить, устранить неисправность |  |
|  |  | Неисправность в механизме открывания. Обрыв или заедание троса. Коррозия в трущихся частях | Снять внутреннюю облицовку двери, установить дефект, исправить |  |
| 6. | Не открываются, не закрываются жалюзи радиатора | Обрыв троса. Выход из строя крепления троса | Осмотреть привод жа-люзей радиатора, устранить неисправности. Выполнить до выезда из гаража |  |
| 7. | Бамперы при приложении усилии покачиваются или на ходу вибрируют | Отошли гайки крепления | Подтянуть |  |

Таблица № 14

КУЗОВ (покраска, герметичность стекла)

Правила движения запрещают при наличии осадков движение на автомобиле, если не работает как минимум стеклоочиститель со стороны водителя

| N п/п | Неисправности |  | Основные причины | Рекомендации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | На лаковом и антикоррозийном покрытиях появились повреждения |  | Атмосферное воздействие, механическое повреждение | См. .памятку — уход за кузовом |  |
| 2. | На стеклах кузова и фар появились царапины, трещины |  | Механическое воздействие, температурные напряжения. Выступающие над резиновой частью детали стеклоочистителя образовали царапины на лобовом стекле | Стекла с трещинами заменить новыми. Щетки исправить. Стекла с царапинами отшлифовать |  |
| 3. | В кузов и багажник попадает вода (мокрые пятна, небольшие лужи на полу салона, багажника, на полках у переднего и заднего стекол салона, на боковых поверхностях следы проникания воды) |  | Дефекты в уплотнителях дверей, стекол, крышке багажника, отверстия в полу и передней стенке салона, багажника | Установить места проникания воды (см. примечание) , дефектные места заделать (см. ниже, а также памятку по уходу за кузовом) и произвести проверку на герметичность |  |
|  |  |  | Вода, занесенная неочищенной обувью или мокрыми предметами, или попавшая при мойке машины | Следить за тем, чтобы в салон и багажник не заносилась вода и грязь, после мойки машины надо осмотреть пол, убрать воду (в том числе из-под ковриков) просушить салон, багажник |  |
| 4. | Дефекты в уплотнении переднего и зад- з него стекол салона |  | Резиновые прокладки отошли от кузова или стекла | «Шнур» (диаметр 2 — 4 мм) из герметика вдвинуть в дефектное место или произвести ремонт в мастерской |  |
| N п/п |  | Неисправности | Основные причины | Рекомендации |  |
| 5. |  | Дефекты в уплотняющих резиновых прокладках дверей, крышке багажника | Прокладки отклеились | Перед ремонтом проверить положение дверей, крышки по отношению к кузову (нет ли перекоса). Небольшие участки приклеить клеем 88, а если большие, то поставить новую прокладку |  |
|  |  |  | Старение резины уплотнительных прокладок | На небольшом участке — заменить уплотнитель, а на стороне, где расположены петли, можно наклеить полоску мягкой резины 2 — 4 мм толщиной и шириной до 15 мм. При повреждении значительных участков — заменить уплотнение целиком |  |
| 6, |  | Отверстия, трещины в полу багажника, салона, в передней стенке салона и воздухозаборнике | Потерялись пробки от технологических отверстий. Разошлись швы в соединениях кузова. Механические повреждения | Отверстия заделать «герметикой» или пластичной оконной замазкой и наклеить в этом месте кусок изолирующего материала (стеклоткань на грунте ГФ-020, гидроизол или клеенку на битумной мастике или др.) |  |
| 7. |  | Течь в форточке передней двери и в задних фонарях | Неплотность прилегания. Старение резины | Подтянуть крепление фонарей. У форточки отогнуть внутрь машины упорную планку запора. Если эффекта не дает, заменить резиновые уплотнители |  |
| 8. |  | Течь в направляющих дверных стекол | Старение уплотняющего материала направляющих | Заменить |  |
| 9. |  | Течь и разрушение краски кузова у молдингов | Ослабление крепления молдингов | Подложить слой тонкой резины (не губчатой) в местах крепления молдингов. Лаковое покрытие восстановить |  |

Примечание. Определение дефектов в герметичности кузова производится так.

Из лейки или шланга (не сильной струей) поливать подозреваемое место в течение, не менее 5 минут. При этом сначала производить испытание нижних участков.

Проверка неплотностей в притворах дверей и крышке багажника может производиться также путем нанесения слоя мела на уплотнитель. Отсутствие при плотном закрытии дверей и крышки следов мела на притворе будет свидетельствовать о неплотности в этом месте.

Для проверки герметичности передней стенки салона и днища надо снять коврики и шумопоглощающие прокладки и струей направленной снизу, главным образом, в места соединения элементов кузова. Проникание воды в салон будет свидетельствовать о наличии неплотностей и отверстий.

Проверка неплотностей в воздухозаборнике производится одновременно с передней стенкой салона подачей несильной струи воды (при наличии крышки сначала под нее).

OCR Pirat