Министерство Образования Республики Беларусь

Могилёвский государственный технический университет

Кафедра: “Техническая эксплуатация автомобилей”

# Курсовая работа

по дисциплине “Автомобильные перевозки. Дорожные условия. Безопасность движения.”

Тема: ”Организация грузовых автомобильных перевозок.

Выполнил: студент гр.

Проверил:

Могилёв 2002

Министерство Образования Республики Беларусь

Могилёвский государственный технический университет

Кафедра: “Техническая эксплуатация автомобилей”

# Курсовой проект

Тема: ”Организация автомобильных перевозок. Моделирование транспортных сетей.”

##### Пояснительная записка

Выполнил: студент гр.

Проверил:

Могилёв 2002

Содержание

Стр.

### Введение…………………………………………………………..3

- Моделирование транспортных сетей и определение кратчайших расстояний……………..………………………...4

  - Составление модели транспортной сети и разработка исходного варианта……....…………………………………5

  - Улучшение исходного варианта сети и определение кратчайших расстояний…………………………………...10

  - Определение маршрутов и показателей транспортной сети………………………………………………………….15

- Закрепление потребителей груза за поставщиками при оптимальных грузопотоках…………………………………...17

  - Составление первоначального базисного распределения….....................................................………...18

  - Выбор маршрутов…………………………………………..22

Заключение……………………………………………….....35

Список использованных источников…………………...…36

Приложение А (обязательное) –Программа Rast_Var......................................................................………37

Приложение Б (обязательное) –Программа

#### Gruz.........................................................................……........38

#### Приложение В – закрепление автомобилей за маршрутам.............................................................……….....39

#### Введение

Автомобильный транспорт – важнейшая из отраслей народного хозяйства. Рост объёма перевозок требует совершенствования организации транспортного процесса и на базе этого – повышение эффективности автомобильных перевозок, что в значительной степени определяется подготовкой квалифицированных инженеров, владеющих научной теорией. Такая теория рассматривает закономерности, присущие транспортному процессу и методу их оптимизации.

В первой части курсовой работы решается задача оптимизации автомобильных перевозок, связанная с моделированием транспортных сетей и определения кратчайших расстояний.

Во второй части проводится маршрутизация перевозок. Целью данного раздела является приобретение навыков в составлении оптимальных маршрутов по закреплению потребителей груза за поставщиками, выбора и распределения подвижного состава.

С целью контроля правильности решения задачи курсовой работы, совершенствования навыков работы с ПЭВМ необходимо также решить задачи, используя разработанные программы и получить результаты расчётов, и проанализировать их путём сравнения с расчётами, полученными вручную.

1. Моделирование транспортных сетей и определение кратчайших расстояний.

Вариант 40

Рисунок 1.1. – Общая схема транспортной сети

1.1. Составление модели транспортной сети и разработка исходного варианта

На основании полученного варианта задания строим модель транспортной сети (рисунок 1.1.), с указанием на ней расстояний между соседними пунктами. Участки сети, имеющие односторенне движение, отмечены стрелками, направленными в сторону разрешенного движения.

Далее разрабатываем исходный вариант, для чего строим таблицу расстояний между соседними пунктами (таблица1.1.).

Таблицу исходного и оптимального вариантов строим следующим образом: … сначала заносим расстояния lij  между соседними точками от каждой точки Pi до всех точек Pj, соседних с Pi.Каждой точке Pj соответствует некоторое число, равное расстоянию от точки Pi до точки Pj. При составлении таблицы 1.1 принимается движение от Pi к Pj прямым, а от Pj к Pi – обратным.

Будем рассматривать клетки i – с заполненными расстояниями lij,и если для некоторой клетки li уже определено, а lj – нет, то оно может быть определено по выражению:

lj = li + lij                     (1.1)

а результат заносится в клетки   lj   левого столбца и   li - верхней строки таблицы 1.1.

Если в j – ой строке имеется несколько lij, и при этом соответствующие li уже найдены, то находим lj, определяемые наименьшей суммой возможных li по формуле:

li = min(li + lij)            1.2

Принимаем пункт Р1 за начальный:

l1 = 0

Для пункта P2:

l2 = l1 + l1-2 = 0 + 28 = 28

Для пункта P3:

l3 = l1-2 + l2-3 = 28 + 22 = 50

Для пункта P4:

l4 = l1 + l1-4 = 0 + 30 = 30

l4 = l1-3 + l3-4 = 50 + 23 = 73

Принимаем l4 = 30

Для пункта P5:

l5 = l1 + l1-5 = 0 + 42 = 42

l5 = l1-4 + l4-5 = 30 + 20 = 50

Принимаем l4 = 42

Для пункта P6:

l6 = l1-2 + l2-6 = 28 + 32 = 60

l6 = l1-3 + l3-6 = 50 + 35 = 85

Принимаем l6 = 60

Для пункта P7:

l7 = l1-2 + l2-7 = 28 + 45 = 73

l7 = l1-3 + l3-7 = 50 + 30 = 80

l7 = l1-6 + l6-7 = 60 + 30 = 90

Принимаем l7 = 73

Для пункта P8:

l8 = l1-3 + l3-8 = 50 + 38 = 88

l8 = l1-4 + l4-8 = 30 + 35 = 65

l8 = l1-7 + l7-8 = 73 + 27 = 100

Принимаем l8 = 65

Для пункта P9:

l9 = l1-4 + l4-9 = 30 + 44 = 74

l9 = l1-5 + l5-9 = 42 + 40 = 82

l9 = l1-8 + l8-9 = 65 + 25 = 90

Принимаем l9 = 74

Для пункта P10:

l10 = l1-9 + l9-10 = 74 + 20 = 94

Принимаем l10 = 94

Для пункта P11:

l11 = l1-6 + l6-11 = 60 + 40 = 100

Принимаем l11 = 100

Для пункта P12:

l12 = l1-7 + l7-12 = 73 + 46 = 119

l12 = l1-11 + l11-12 = 100 + 38 = 138

Принимаем l12 = 119

Для пункта P13:

l13 = l1-8 + l8-13 = 65 + 47 = 112

l13 = l1-9 + l9-13 = 74 + 39 = 113

l13 = l1-12 + l12-13 = 119 + 42 = 1161

Принимаем l13 = 112

Для пункта P14:

l14 = l1-8 + l8-14 = 65 + 46 = 111

l14 = l1-9 + l9-14 = 74 + 25 = 99

l14 = l1-10 + l10-14 = 94 + 31 = 125

l14 = l1-13 + l13-14 = 112 + 24 = 136

Принимаем l14 = 99

Для пункта P15:

l15 = l1-11 + l11-15 = 100 + 33 = 133

l15 = l1-12 + l12-15 = 119 + 30 = 149

Принимаем l15 = 133

Для пункта P16:

l16 = l1-12 + l12-16 = 119 + 28 = 147

l16 = l1-13 + l13-16 = 112 + 40 = 152

l16 = l1-15 + l15-16 = 133 + 40 = 173

Принимаем l16 = 147

Для пункта P17:

l17 = l1-6 + l6-17 = 60 + 43 = 103

l17 = l1-11 + l11-17 = 100 + 16 = 116

l17 = l1-15 + l15-17 = 133 + 26 = 159

Принимаем l17 = 103

Для пункта P18:

l18 = l1-15 + l15-18 = 133 + 35 = 168

l18 = l1-17 + l17-18 = 103 + 87 = 190

Принимаем l18 = 168

Для пункта P19:

l19 = l1-13 + l13-19 = 112 + 28 = 140

l19 = l1-16 + l16-19 = 147 + 16 = 163

Принимаем l19 = 140

Для пункта P20:

l20 = l1-15 + l15-20 = 133 + 31 = 164

l20 = l1-16 + l16-20 = 147 + 46 = 193

l20 = l1-18 + l18-20 = 168 + 99 = 267

Принимаем l20 = 164

Для пункта P21:

l21 = l1-19 + l19-21 = 140 + 75 = 215

l21 = l1-20 + l20-21 = 164 + 68 = 232

Принимаем l21 = 215

Таблица 1.1 – Исходный и оптимальный варианты

| пункты Pj | Расстояния | Пункты Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 |
|  | li lj | 0 | 28 | 29 | 30 | 50 | 60 | 73 | 65 | 74 | 87 | 100 | 115 | 112 | 99 | 133 | 158 (156) | 129 | 168 | 140 | 164 | 215 |
| P1 | 0 | --- | 28 | 29 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | 28 | 28 | --- | 22 | --- | --- | 32 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | 29 | 29 | 22 | --- | 23 | --- | 35 | 30 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | 30 | 30 | --- | 23 | --- | 20 | --- | --- | 35 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5 | 50 | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | 40 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P6 | 60 | --- | 32 | 35 | --- | --- | --- | 30 | --- | --- | --- | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | 43 | --- | --- | --- | --- |
| P7 | 73 | --- | 45 | --- | --- | --- | 30 | --- | 27 | --- | --- | 33 | 48 | 66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P8 | 65 | --- | --- | 38 | 35 | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | 50 | --- | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P9 | 74 | --- | --- | --- | 44 | 40 | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | 39 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P10 | 87 | --- | --- | --- | --- | 37 | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P11 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | 40 | 33 | --- | --- | --- | --- | 38 | --- | --- | 33 | --- | 16 | --- | --- | --- | --- |
| P12 | 115 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 50 | --- | --- | 38 | --- | 42 | --- | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P13 | 112 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66 | 47 | 39 | --- | --- | 42 | --- | 24 | --- | 46 | --- | --- | 28 | --- | --- |
| P14 | 99 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46 | 25 | 31 | --- | --- | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P15 | 133 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 | 30 | --- | --- | --- | 40 | 26 | 35 | --- | 31 | --- |
| P16 | 158 (156) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46 | --- | 40 | --- | --- | --- | 16 | 46 | --- |
| P17 | 103 (129) | --- | --- | --- | --- | --- | 43 | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | --- | --- | 26 | --- | --- | 87 | --- | --- | --- |
| P18 | 168 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | --- | 87 | --- | --- | 99 | --- |
| P19 | 140 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | --- | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | 75 |
| P20 | 164 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 46 | --- | 99 | --- | --- | 66 |
| P21 | 215 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75 | 66 | --- |

  - Улучшение исходного варианта сети и определение кратчайших расстояний.

Полученные значения расстояний от пункта P1 до Pj (левый столбец li и верхняя строка li таблицы 1.1) проверим на оптимальность, т.е. выполним возможное улучшение исходного варианта с целью оптимизации маршрутов. Для этого, начиная со строки P1 , сравним разности lj и li с соответствующими значениями, при этом возможны случаи:

lj - li <= lji         (1.3)

lj - li > lji           (1.4)

Для клеток, в которых выполняется условие(1.3), lj и li оставляем без изменения. При выполнении условия (1.4) произведём улучшение варианта по формуле:

lj’ = li  + lji         (1.5)

и затем исправляем li в соответствующем столбце до тех пор, пока не получим выполнение условия (1.3).

Для столбца P1:

l2 – l1  = 28 – 0 = 28 = l2-1 = 28

l4 – l1  = 29 – 0 = 29 = l4-1 = 29

l5 – l1  = 30 – 0 = 30 = l5-1 = 30

Для столбца P2:

l1 – l2  = 0 – 28 = -28 < l1-2 = 28

l3 – l2  = 29 – 28= 1 < l3-2 = 22

l6 – l2  = 60 – 28 = 32 = l6-2 = 32

l7 – l2  = 73 – 28 = 45 = l7-2 = 45

Для столбца P3:

l1 – l3  = 0 – 29 = -29 < l1-3 = 29

l2 – l3  = 28 – 29 = -1 < l2-3 = 22

l4 – l3  = 30 – 29 = 1 < l4-3 = 23

l6 – l3  = 60 – 29 = 31 < l6-3 = 35

l8 – l3  = 65 – 29 = 36 < l8-3 = 38

Для столбца P4:

l1 – l4  = 0 – 30 = - 30 < l1-4 = 30

l3 – l4  = 29 – 30 = -1< l3-4 = 23

l5 – l4  = 50– 30 = 20 = l5-4 = 20

l8 – l4  = 65 – 30 = 35 = l8-4 = 35

l9 – l4  = 74 – 30 = 44 = l9-4 = 44

Для столбца P5:

l1 – l5  = 87 – 50 =  37 = l1-5 = 37

l4 – l5  = 30 – 50 = - 20< l4-5 = 20

l9 – l5  = 74 – 50 = 24 < l9-5 = 40

Для столбца P6:

l2 – l6  = 28 – 60 = - 32 < l2-6 = 32

l3 – l6  = 29 – 60 = -31 < l3-6 = 35

l7 – l6  = 73 – 60 = 13 < l7-6 = 30

l11 – l6  = 100 – 60 = 40 = l11-6 = 40

l17 – l6  = 103 – 60 = 43 = l17-6 = 43

Для столбца P7:

l2 – l7  = 28 – 73 = - 45 < l2-7 = 45

l3 – l7  = 29 – 73 = -44 < l3-7 = 30

l8 – l7  = 60 – 73 = -13 < l12-7 = 30

l12 – l7  = 100 – 73 =  27 = l12-7 = 33

Для столбца P8:

l3 – l8  = 29 – 65 = -36 < l3-8 = 38

l7 – l8  = 30 – 65 = -35 < l7-8 = 35

l9 – l8  = 73 – 65 = 8 < l9-8 = 27

l13 – l8  = 115 – 65 = 50 = l13-8 = 50

l14 – l8  = 99 – 65 = 34 < l13-8 = 48

Для столбца P9:

l4 – l9  = 30 – 74 = -44 < l4-9 = 44

l5 – l9  = 50 – 74 = -24 < l5-9 = 40

l8 – l9  = 65 – 74 = -9 < l8-9 = 25

l10 – l9  = 87 – 74 = 13<  l10-9 = 20

l13 – l9  = 112 – 74 = 38 < l13-9 = 39

l14 – l9  = 99 – 74 = 25 = l14-9 = 25

Для столбца P10:

l9 – l10  = 50– 87 = -37 < l9-10 = 37

l14 – l10  = 74 – 87 = -13 < l14-10 = 20

l12 – l10=99 – 87=12 < l12-10  = 31

Для столбца P11:

l6 – l11  = 60 – 100 = - 40 < l6-11 = 40

l12 – l11  = 73 – 100 = --27 < l12-11 = 33

l15 – l11  = 115 – 100 = 15 < l15-11 = 38

l17 – l11  = 133 – 100 = 33 = l17-11 = 33

l18 – l11  = 103 – 100 = 3 < l18-11 = 18

Для столбца P12:

l7 – l12  = 73 – 115 = - 48 < l7-12 = 48

l8 – l12  = 65 – 115 = - 50 < l8-12 = 50

l11 – l12  = 100 – 115 = - 15 < l11-12 = 38

l13 – l12  = 112 – 115 = - 3 < l13-12 = 42

l15 – l12  = 133 – 115 = 18 < l15-12 = 30

Для столбца P13:

l7 – l13  = 73 – 112 = - 39 < l7-13 = 66

l8 – l13  = 115 – 112 = 3 < l8-13 = 42

l9 – l13  = 74 – 112 = - 38 < l9-13 = 39

l12 – l13  = 158 – 112 = 46 = l12-13 = 46

l14 – l13  = 99 – 112 = -13 < l14-13 = 24

l19 – l13  = 140 – 112 = 28 = l19-13 = 28

Для столбца P14:

l8 – l14  = 65 – 99 = - 34 < l8-14 = 48

l9 – l14  = 74 – 99 = - 25 < l9-14 = 25

l10 – l14  = 87– 99 = - 12 < l10-14 = 31

l13 – l14  = 112 – 99 = 13 < l13-14 = 24

Для столбца P15:

l11 – l15  = 100 – 133 = - 33 < l11-15 = 33

l12 – l15  = 115 – 133 = - 18 < l12-15 = 30

l16 – l15  = 158 – 133 = 25 < l16-15 = 40

l17 – l15  = 103 – 133= -30 < l17-15 = 26

l18 – l15  = 168 – 133 = 35 = l18-15 = 35
l20 – l15  = 164 – 133= 31 = l20-15 = 31

Для столбца P16:

l12 – l16  = 112 – 158 = - 46 < l12-16 = 46

l13 – l16  = 133 – 158 = - 25 < l13-16 = 40

l15 – l16  = 140 – 158 = - 18 < l15-16 = 16

l20 – l16  = 164 – 158 = 8 < l20-16 = 46

Для столбца P17:

l6 – l17  = 60 – 103 = - 43 < l6-17 = 43

l11 – l17  = 100 – 103 = - 3 < l11-17 = 18

l15 – l17  = 133 – 103 = 30 > l15-17 = 26

Производим корректировку

l15 = l1-17 + l17-15 = 103 + 26 = 129

129-103=26=26

168-103=65<87

Продолжаем расчёт исходя из корректировки

Для столбца P15:

l11 – l15  = 100 – 129 = - 29 < l11-15 = 33

l12 – l15  = 119 – 129 = - 10 < l12-15 = 30

l16 – l15  = 147 – 129 = 18 < l16-15 = 40

l17 – l15  = 103 – 129= -26 < l17-15 = 26

l18 – l15  = 168 – 129 = 39 > l18-15 = 35

Производим корректировку

l15 = l1-18 + l18-15 = 129 + 35 = 164

Продолжаем расчёт исходя из корректировки

Для столбца P15:

l18 - l15 = 164 - 129 = 35 = l18-15 = 35

l20 - l15 = 164 - 129 = 35 > l15-18 = 31

Производим корректировку

l20 = l1-15 + l15-20 = 129 + 31 = 160

Продолжаем расчёт исходя из корректировки

Для столбца P15:

L20 - l15 = 160 - 129 = 31 = l20-15 = 31

Для столбца P16:

l12 – l16  = 119 – 147 = - 28 < l12-16 = 28

l13 – l16  = 112 – 147 = - 35 < l13-16 = 40

l15 – l16  = 129 – 147 = - 18 < l15-16 = 40

l19 – l16  = 140 – 147 = - 7 < l19-16 = 16

l20 – l16  = 160 – 147 = 13 < l20-16 = 46

Для столбца P17:

l6 – l17  = 60 – 103 = - 43 < l6-17 = 43

l11 – l17  = 100 – 103 = - 3 < l11-17 = 16

l15 – l17  = 129 – 103 = 26 > l15-17 = 26

l18 – l17  = 164 – 103 = 61 > l18-17 = 87

Для столбца P18:

l15 - l18 = 129 - 164 = - 35 < l15-18 = 35

l17 - l18 = 103 - 164 = - 61 < l17-18 = 87

l20 - l18 = 160 - 164 = - 4 < l20-18 = 99

Для столбца P19:

l13 - l19 = 112 - 140 = -28 < l13-19 = 28

l16 - l19 = 147 - 140 = 7 < l16-19 = 16

l21 - l19 = 215 - 140 = 75 = l21-19 = 75

Для столбца P20:

l15 - l20 = 129 - 160 = - 35 < l15-20 = 31

l16 - l20 = 147 - 160 = - 13 < l16-20 = 46

l21 - l20 = 215 - 160 = 55 < l21-20 = 68

Для столбца P21:

l19 - l21 = 140 - 215 = - 75 < l19-21 = 75

l20 - l21 = 160 - 215 = -55 < l20-21 = 68

Таким образом, все расстояния от точки P1 ко всем остальным соответствует условию оптимальности. Кратчайшие расстояния приведены в таблице1.1 в левом столбце и верхней строке, соответственно lj и li.

1.3. Определение маршрутов и показателей транспортной работы.

По результатам расчётов оптимизации маршрутов можно определить кратчайшие расстояния от точки P1 до любой другой, построить схему оптимальных маршрутов от точки P1 и до всех остальных, определить показатели транспортной работы.

В нашем случае будем рассматривать маршрут l1 – l21 . Наименьшая его длина равна 215 км.

Следуя в обратном порядке, составляем кратчайший маршрут. Для этого начиная с точки P21, по расчетам пункта 1.1 выбираем точку, сумма километража до которой будет минимальной. Для точки P21 данной точки является точка P19. Для точки P19 таковой точкой является P13. Для P13– точка P8. Для точки P8 – точка P4. Для точки P4 – точка P1. Таким образом составляем кратчайший маршрут:

P1 --- P4 --- P8 --- P13 --- P19 --- P21

Изобразим его графически (рисунок 1.2), используя модель транспортной сети (рисунок 1.1).

P1

30км

P3

35	км									P21

P

47км

75км

P13		28км

Рисунок 1.2 – Схема маршрута.                          	P19

Затем выполним расчёт показателей на данном маршруте.

Исходные данные:

- автомобиль КамАЗ 5320;

- номинальная грузоподъёмность – 8т;

- груз- сыпучие;

- фактическая загрузка – 8 т на маршрутах: P1 – P4 , P13 – P19 – P21 на маршрутах P4 – P8 – 4 т, на маршруте P8 – P13 - порожний;

- техническая скорость – 50 км/ч;

- время погрузки – разгрузки – 0,264 мин.

Определим коэффициент использования пробега:

 = lегlе=30+35+28+75215=168215=0,781

где lег – пробег гружёного автомобиля за ездку, км

le – общий пробег автомобиля за ездку, км .

Коэффициент статического использования грузоподъёмности:

ст = qфq=2840=0.7

где qф – фактическая загрузка, т ;

q – номинальная загрузка, т.

Коэффициент динамического использования грузоподъёмности:

д = Peq∗lег=30q+35q+28q+75q168q=0.89

где Pe – фактическая транспортная работа за ездку, тּкм.

Объём перевозки на маршруте:

Qe = q * ст = 8*1+8*05+8*1+8*1= 28 Т

Грузооборот  за ездку:

Pe = 	q * д * lег = 8*0,89*215=1196,16 ТКМ

Часовая производительность:

Qч = q∗γст∗β∗υlег+υ∗β∗Tп−р=8∗0,7∗0,781∗50168+50∗0,781∗0,264=1,2 т/ч

Pч = q∗γд∗β∗υ∗lегlег+υ∗β∗Tп−р=8∗0,89∗0,781∗50∗168168+50∗0,781∗0,264=262,4т*км/ч

2. Закрепление потребителей груза за поставщиками при оптимальных грузопотоках.

Целью данного раздела является приобретение навыков в составлении оптимальных маршрутов по закреплению потребителей груза за поставщиками, выбора и распределения подвижного состава.

Сформулированная нами цель представляет собой классическую транспортную задачу линейного программирования. Рассмотрим методику её решения на упрощённом примере.

Заявки на перевозки, род груза и расстояния приведены в таблице 2.1. Здесь, дан объём поставок от грузоотправителя Ai к грузополучателю Bj в тоннах, а в правом верхнем углу – расстояние lij между пунктами в км.

Таблица 2.1 – Заявки на перевозки грузов и расстояния.

| Грузополучатель Bj | Род груза и его количество |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уголь | Песок | Гравий | Щебень | Уголь | Песок | Гравий |
|  | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
|  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| B1 | 15 28 | 9 | 8 | 12 | 14 | 13 | 12 |
| B2 | 18 40 | 6 | 10 | 8 | 12 | 8 | 14 |
| B3 | 10 | 4 54 | 15 | 15 | 8 | 4 | 8 |
| B4 | 15 | 15 | 25 | 16 | 15 | 14 | 22 36 |
| B5 | 8 | 13 | 14 60 | 16 | 16 | 15 | 18 |
| B6 | 6 | 16 | 6 | 8 72 | 16 | 25 | 20 |
| B7 | 4 | 4 | 14 | 12 84 | 8 | 14 | 10 |
| B8 | 10 | 13 | 8 | 12 | 12 56 | 6 | 24 |
| B9 | 6 | 9 | 10 | 14 | 12 80 | 14 | 16 |
| B10 | 8 | 10 | 9 | 14 94 | 16 | 12 | 14 |
| B11 | 9 | 19 | 7 | 9 | 20 | 8 | 13 76 |

2.1. Составление первоначального базисного распределения.

Сотавляем таблицу 2.2 (матрицу) по закреплению маршрутов методом абсолютного двойного предпочтения. Для этого отмечаем звёздочками клетки по столбцам и строкам, имеющие наименьшие расстояния. В первую очередь заносим корреспонденцию в отмеченные двумя звёздочками клетки, затем одной звёздочкой и, наконец, в другие клетки с наименьшим расстоянием. Загружают корреспонденциями Qij клетки в порядке возрастания в них lij.

Объём корреспонденции Qij, заносимый в клетку ji определяют как минимум объёма по строке и объёма по столбцу с учётом ранее назначенных других перевозок.

Qij = (Qi , Qj)

Затем определяют число загруженных клеток базисного распределения:

N = m + n – 1

где m – число строк

n – число столбцов

N = 11 + 6– 1 = 16

После этого подсчитаем количество занятых клеток в таблице 2.2 и сравним его с рассчитанным. Эти числа совпадают, а это значит что вспомогательные величины (потенциалы) определяются.

Определим вспомогательные величины:

если из расстояния каждой i –ой строки вычесть Ui и из расстояний каждого j –го столбца Uj , то относительной оценкой любой клетки может вместо lij служить параметр Uij.

Uij = lij - Uj - Ui

Принимая для загруженных  клеток Uij = 0, определяем значения Ui и Uj:

Полученные значения расчётов заносим в таблицу 2.2.

Определим Uij (оценочный параметр) для всех  свободных клеток и полученные значения записываем в левом верхнем углу таблицы 2.2. Причём должно выполняться условие для свободной клетки:

Uij >= 0

В нашем случае это условие выполняется для всех клеток.

Для проверки оптимальности распределения определим вспомогательные величины Ui и Uj, а затем определим оценочные параметры Uij, определив предварительно N и, сравнив его значения с m+n-1 . значения этих величин приведены в таблице 2.2. Отсутствие Uij < 0 говорит  том, что закрепления потребителей за поставщиками является оптимальным.

Таблица 2.2 – Первоначальный и улучшенный вариант базисного распределения

|  | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| B1 | 0 | +11 15 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 24 |
| B2 | -4 | +18 18 | +3 6 | +7 10 | - 8 40 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 54 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 36 | +5 22 |
| B5 | 4 | - 8 58 | +2 13 | +3 14 | - 16 2 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 72 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 | - 8 84 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 56 | +2 12 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 10 | - 9 54 | +1 10 | 0 14 | 0 12 16 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 60 | 0 14 | +4 16 | - 14 34 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 76 | +13 20 | +4 13 |

2.2. Выбор маршрутов.

Для выбора маршрутов используем метод совмещённых планов. Для этого дополнив таблицу 2.2. данными об объёмах перевозок от поставщика Ai к потребителю  Bj, получим таблицу совмещённого плана 2.5.

Таблица 2.5. – Совмещённый план.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| B1 | 0 | +11 15 28 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 24 |
| B2 | -4 | +18 18 40 | +3 6 | +7 10 | - 8 40 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 54 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 54 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 36 | +5 22 36 |
| B5 | 4 | - 8 58 | +2 13 | +3 14 60 | - 16 2 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 72 72 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 84 | - 8 84 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 56 | +2 12 56 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 10 | - 9 54 | +1 10 | 0 14 | 0 12 16 80 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 60 | 0 14 94 | +4 16 | - 14 34 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 76 | +13 20 | +4 13 76 |

Количество тонн груза, на каждом маятниковом маршруте (таблица 2.5), используемом для клеток, где имеется объём перевозок и возврат авто – тонн, определяется меньшей из двух цифр в этих клетках. Результаты сводим в таблицу 2.7.

Таблица 2.6. – Определение маятниковых маршрутов.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| B1 | 0 | +11 15 28 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 24 |
| B2 | -4 | +18 18 40 | +3 6 | +7 10 | - 8 40 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 54 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 54 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 36 | +5 22 36 |
| B5 | 4 | - 8 58 | +2 13 | +3 14 60 | - 16 2 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 72 72 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 84 | - 8 84 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 56 | +2 12 56 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 10 | - 9 54 | +1 10 | 0 14 | 0 12 16 80 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 60 | 0 14 94 | +4 16 | - 14 34 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 76 | +13 20 | +4 13 76 |

Таблица 2.7. – Маятниковые маршруты.

| Маршрут | Длина маршрута, км | Объём перевозок, т |
| --- | --- | --- |
| А4 – В6 – А4 | 16 | 72 |
| А5 – В9 – А5 | 24 | 16 |

Таблица 2.8. –Выбор кольцевого маршрута 1.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| B1 | 0 | +11 15 28 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 24 |
| B2 | -4 | +18 18 40 | +3 6 | +7 10 | - 8 40 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 54 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 54 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 36 | +5 22 36 |
| B5 | 4 | - 8 58 | +2 13 | +3 14 60 | - 16 2 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 84 | - 8 84 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 56 | +2 12 56 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 10 | - 9 54 | +1 10 | 0 14 | 0 12 64 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 60 | 0 14 94 | +4 16 | - 14 34 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 76 | +13 20 | +4 13 76 |

Первый кольцевой маршрут А4 – В10 – А7 – В11 – А4 – 34 тонны.

Таблица 2.9. –Выбор кольцевого маршрута 2.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| B1 | 0 | +11 15 28 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 24 |
| B2 | -4 | +18 18 40 | +3 6 | +7 10 | - 8 40 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 54 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 54 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 36 | +5 22 36 |
| B5 | 4 | - 8 58 | +2 13 | +3 14 60 | - 16 2 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 84 | - 8 84 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 56 | +2 12 56 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 10 | - 9 54 | +1 10 | 0 14 | 0 12 64 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 60 | 0 14 60 | +4 16 | - 14 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 42 | +13 20 | +4 13 42 |

Второй кольцевой маршрут А4 – В7 – А5– В8 – А4 – 56 тонн.

Таблица 2.10. –Выбор кольцевого маршрута 3.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| B1 | 0 | +11 15 28 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 24 |
| B2 | -4 | +18 18 40 | +3 6 | +7 10 | - 8 40 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 54 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 54 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 36 | +5 22 36 |
| B5 | 4 | - 8 58 | +2 13 | +3 14 60 | - 16 2 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 28 | - 8 28 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 | +2 12 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 10 | - 9 54 | +1 10 | 0 14 | 0 12 64 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 60 | 0 14 60 | +4 16 | - 14 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 42 | +13 20 | +4 13 42 |

Третий кольцевой маршрут А3 – В5 – А4 – В10 – А3 – 2тонны.

Таблица 2.11. –Выбор кольцевого маршрута 4.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| B1 | 0 | +11 15 28 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 24 |
| B2 | -4 | +18 18 40 | +3 6 | +7 10 | - 8 40 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 54 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 54 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 36 | +5 22 36 |
| B5 | 4 | - 8 58 | +2 13 | +3 14 58 | - 16 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 28 | - 8 28 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 | +2 12 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 10 | - 9 54 | +1 10 | 0 14 | 0 12 64 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 58 | 0 14 58 | +4 16 | - 14 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 42 | +13 20 | +4 13 42 |

Четвёртый кольцевой маршрут А1 – В1 – А7 – В11 – А4 – В7 – А5 – В9 – А1 – 10 тонн.

Таблица 2.12. –Выбор кольцевого маршрута 5.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| B1 | 0 | +11 15 18 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 14 |
| B2 | -4 | +18 18 40 | +3 6 | +7 10 | - 8 40 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 54 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 54 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 36 | +5 22 36 |
| B5 | 4 | - 8 58 | +2 13 | +3 14 58 | - 16 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 18 | - 8 18 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 | +2 12 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 | - 9 54 | +1 10 | 0 14 | 0 12 54 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 58 | 0 14 58 | +4 16 | - 14 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 32 | +13 20 | +4 13 32 |

Пятый кольцевой маршрут А1 – В2 – А4 – В10 – А3 – В5 – А1 – 40 тонн.

Таблица 2.13. –Выбор кольцевого маршрута 6.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| B1 | 0 | +11 15 18 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 14 |
| B2 | -4 | +18 18 | +3 6 | +7 10 | - 8 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 54 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 54 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 36 | +5 22 36 |
| B5 | 4 | - 8 18 | +2 13 | +3 14 18 | - 16 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 18 | - 8 18 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 | +2 12 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 | - 9 54 | +1 10 | 0 14 | 0 12 54 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 18 | 0 14 18 | +4 16 | - 14 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 32 | +13 20 | +4 13 32 |

Шестой кольцевой маршрут А2 – В3– А7 – В4 – А5 – В9 – А2– 36 тонн.

Таблица 2.14. –Выбор кольцевого маршрута 7.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| B1 | 0 | +11 15 18 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 14 |
| B2 | -4 | +18 18 | +3 6 | +7 10 | - 8 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 18 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 18 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 | +5 22 |
| B5 | 4 | - 8 18 | +2 13 | +3 14 18 | - 16 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 18 | - 8 18 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 | +2 12 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 | - 9 18 | +1 10 | 0 14 | 0 12 18 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 18 | 0 14 18 | +4 16 | - 14 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 32 | +13 20 | +4 13 32 |

Седьмой кольцевой маршрут А1 – В1– А7 – В11 – А4 – В10 – А3 – В5– А1 14 тонн.

Таблица 2.15. –Выбор кольцевого маршрута 8.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| 1 | 0 | +11 15 4 | +2 9 | +1 8 | - 12 4 | +4 4 | - 12 |
| B2 | -4 | +18 18 | +3 6 | +7 10 | - 8 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 18 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 18 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 | +5 22 |
| B5 | 4 | - 8 4 | +2 13 | +3 14 4 | - 16 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 18 | - 8 18 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 | +2 12 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 | - 9 18 | +1 10 | 0 14 | 0 12 18 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 4 | 0 14 4 | +4 16 | - 14 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 18 | +13 20 | +4 13 18 |

Восьмой кольцевой маршрут А1 – В1– А4 – В10 – А3 – В5 – А1– 4 тонны.

Таблица 2.16. –Выбор кольцевого маршрута 9.

| грузополучатель | Грузоотправитель Ai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 |
|  |  | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| 1 | 0 | +11 15 | +2 9 | +1 8 | - 12 | +4 4 | - 12 |
| B2 | -4 | +18 18 | +3 6 | +7 10 | - 8 | +6 12 | +6 14 |
| B3 | -4 | +10 10 | +1 4 18 | +12 15 | +7 15 | +2 8 | - 8 18 |
| B4 | 5 | +6 15 | +3 15 | +13 25 | -1 16 | - 15 | +5 22 |
| B5 | 4 | - 8 | +2 13 | +3 14 | - 16 | +2 16 | +2 18 |
| B6 | -4 | +6 6 | +13 16 | +3 6 | 0 8 | +10 16 | +12 20 |
| B7 | -2 | +2 4 | +11 4 | +11 14 | +2 12 18 | - 8 18 | 0 10 |
| B8 | 0 | +6 10 | +6 13 | +1 8 | 0 12 | +2 12 | +12 24 |
| B9 | 2 | - 6 | - 9 18 | +1 10 | 0 14 | 0 12 18 | +2 16 |
| B10 | 2 | +2 8 | +1 10 | - 9 | 0 14 | +4 16 | - 14 |
| B11 | -3 | +8 9 | +15 19 | +3 7 | - 9 18 | +13 20 | +4 13 18 |

Девятый кольцевой маршрут А2 – В3– А7 – В11 – А4 – В7 – А5 – В9 – А2 –  18 тонн.

Таким образом процесс составления маршрутов закончен, так как в  матрице не осталось ни одной загрузки.	Далее для каждого маршрута необходимо определить коэффициент использования пробега.

β=lегlоб

Для кольцевого маршрута №1:

β=lегlоб=(14+13)(14+14+13+9)=2750=0,54

Для остальных маршрутов коэффициент определяется аналогично. Результаты вычислений заносим в таблицу 2.17.

Затем, в качестве примера, проведём расчёт величин, которые необходимо нам определить для маршрута №1, а  остальные расчёт проведём аналогично и значения сведём в таблицу 2.17.

Исходя из того, что на первом маршруте необходимо перевезти 34 тонны, то выберем для этого автомобиль КрАЗ 256 Б1. Грузоподъёмность его 12 тонн. Зная время погрузки-разгрузки на маршруте (Tп-р = 14 мин) и техническую скорость (Vт  = 60 км/ч) определим эксплуатационную скорость на маршруте:

VЭГ = LмаршLмаршVт+Tп−р∗Ζ=5050 50−12∗260=35,71км/ч

Следовательно, время работы автомобиля:

Tm = tоб * n = 5035,71∗3=4,2ч

где n – число оборотов на маршруте

n=Qq∗γ      n=3412=2.83

Определим расход топлива на маршруте

P = Q * д *  lег = 12*1*27 = 324 т/км

QИ = qл∗Lмарш100+Hд∗P100+0,25∗Z=12∗50100+1,3∗324100+0.25∗1,3=12,98л

Таблица 2.17. –Итоговая таблица выбора маршрутов и перевозки грузов по оптимальному варианту.

| № п/п | Lш, Км | Q, т | Марка ПС | q, авто т | Аэ | Vэ, Км/ч |  | Кол-во оборотов за смену | Tм, час | Q,л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 24 | 16 | КамАЗ-5511 | 10 | 1 | 32,41 | 0,5 | 2 | 1,41 | 3,41 |
| 9 | 75 | 18 |  |  |  | 34,72 | 0,54 | 2 | 4,32 | 13,8 |
| 5 | 71 | 40 | КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8527 | 14 | 1 | 33,4 | 0,64 | 3 | 6,3 | 19,06 |
| 8 | 72 | 4 | САЗ-3504 | 2,25 | 1 | 42,8 | 0,59 | 2 | 2,87 | 6,88 |
| 3 | 53 | 2 |  |  |  | 46,6 | 0,52 | 1 | 1,13 | 2,95 |
| 2 | 44 | 56 | КамАЗ 5320 с прицепом ГКБ-8527 | 14 | 1 | 32,8 | 0,54 | 4 | 5,3 | 10,4 |
| 7 | 94 | 14 |  |  |  | 34,4 | 0,59 | 1 | 2,73 | 24,29 |
| 10 | 16 | 72 | ЗИЛ-ММЗ-554М с прицепом ГКБ-819 | 10,5 | 1 | 32,3 | 0,5 | 7 | 3,4 | 3,61 |
| 4 | 87 | 10 |  |  |  | 35,6 | 0,59 | 1 | 2,44 | 21 |
| 1 | 50 | 34 | КрАЗ-256 В1 | 12 | 1 | 35,71 | 0,54 | 3 | 4,2 | 12,98 |
| 6 | 10 | 36 |  |  |  | 35,0 | 0,54 | 3 | 6 | 18,27 |

Заключение

В результате расчёта курсовой работы были получены следующие результаты:

- Составлена модель транспортной сети и рассчитаны кратчайшие расстояния, что позволит сэкономить время на передвижение, а, следовательно, затраты на эксплуатацию подвижного состава.

- Получен опыт в ведении расчётов показателей транспортной сети, что позволит более эффективно использовать подвижной состав и его ресурсы

- Получены теоретические навыки по выбору маршрутов (кольцевых или маятниковых), что позволит быстро и своевременно обеспечить потребителей необходимым количеством продукции при минимальных затратах.

В результате полученных данных провели анализ и сравнение с полученными данными  при расчёте на ЭВМ, и получили, что расчеты, проведённые вручную, практически совпадают, что говорит о достоверности наших расчётов, а, следовательно, о подтверждении и закреплении знаний, полученных в процессе работы.

Список использованных источников

- Ванцукевич В.Ф., Седуков В.Н. «Автомобильные перевозки»: учеб. для сред. учеб. заведений – Минск. Вышэйшая школа. 1988-264 с.656 УДК

- Воркут А.И, «Грузовые автомобильные перевозки»: Учеб. пособие для ВУЗов –Киев: Виша школа. 1979 – с. 399

- Тростянецкий Б.Л, «Автомобильные перевозки. Задачник.»: Учеб. пособие для автотранспортных техникумов – М.:Транспорт, 1988 с. 238, 656 УДК.