Общие положения

Методические указания содержат основные аспекты по выбору оптимального подвижного состава для грузовых и пассажирских перевозок при выполнении контрольной работы и технико-экономическом обосновании дипломного проекта.

1. Исходные данные

В таблице 1 представлены исходные данные для выполнения контрольной работы.

Таблица 1 – Исходные данные

| Показатель | Обозначение | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Вид груза |  |  |
| Количество перевозимого груза (пассажиров), т (чел) | Q |  |
| Среднее расстояние ездки, км | l |  |
| Категория условий эксплуатации |  |  |

2. Содержание работы по определению оптимального подвижного состава

По номенклатуре грузов, объему и условиям перевозок предварительно выбираются три конкурентные марки подвижного состава.

2.1 Критерии выбора оптимальной марки подвижного состава

Наиболее экономически целесообразная марка автомобиля выбирается по критерию минимума годовых неизменных затрат (ЗГ) и по производительности транспортной единицы (П).

Годовые неизменные затраты определяются из выражения:

ЗГ=И+КР+ЕН⋅К,					(1)

где И – текущие эксплуатационные расходы на содержание автомобилей (без амортизационных отчислений), млн.р.;

КР – коэффициент реновации основных средств, КР=1ТС (ТС – средний срок службы основных средств (5…9 лет));

ЕН – норматив приведения разновременных затрат и результатов, ЕН = 0,13…0,17;

К – единовременные затраты (капиталовложения), млн.р.

Принятие ЗГ в качестве критерия выбора лучшего варианта обусловлено тем, что объем перевозок и грузооборот по всем вариантам тождественны.

Производительность транспортной единицы в расчете на 1 т грузоподъемности (на 1 чел пассажировместимости) определяется из выражения:

П=QАСП⋅q,						(2)

где   Q – годовой объем перевозок грузов (пассажиров);

АСП – списочное количество единиц подвижного состава;

q – грузоподъемность (пассажировместимость) транспортной единицы, т (чел).

2.2 Выбор и расчет исходных данных для определения оптимальной марки подвижного состава

Исходные данные для расчетов делятся на 2 группы: общие для всех вариантов и данные, относящиеся к каждому из вариантов.

Перечень исходных данных приведен в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Данные, общие для всех вариантов

| Наименование | Обозначение | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1. Годовой объем перевозок, т (чел) | Q | задается |
| 2. Среднее расстояние ездки, км | l | задается |
| 3. Время пребывания автомобиля в наряде, ч | ТН | задается |
| 4. Техническая скорость, км/ч | VT |  |
| 5. Коэффициент использования пробега | β | задается |
| 6. Коэффициент выпуска автомобилей на линию | αв | задается |
| 7. Коэффициент транспортно-заготовительных расходов | αТ3 | 1,03…1,05 |
| 8. Продолжительность смены, ч | ТСМ | задается |
| 9. Коэффициент учета премий и доплат | КПР | 1,4 |
| 10. Коэффициент дополнительного расхода топлива | Кд | [2] |
| 11. Коэффициент приведения | ЕН | 0,13…0,17 |
| 12. Количество рабочих дней АТП | ДР | задается |
| 13. Поправочные коэффициенты к нормативу удельных капиталовложений, учитывающие: - способ хранения подвижного состава - условия эксплуатации | К4 К5 | таблица А4 таблица А5 |
| 14. Коэффициент накладных расходов | КНР | - |

Таблица 3 – Данные по вариантам

| Наименование | Обозначение | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1. Грузоподъемность (пассажировместимость) транспортной единицы, т (чел) | q | [1] |
| 2. Коэффициент использования грузоподъемности (пассажировместимости) | γ | задается |
| 3. Время простоя под погрузкой – разгрузкой, мин | tПР | приложение Б |
| 4. Месячная тарифная ставка водителя, тыс.р. | СМ | формула 3 |
| 5. Цена транспортной единицы, млн. р. | ЦТЕ | по данным рынка |
| 6. Коэффициент реновации | КР | КР = 1/ТС (ТС – срок службы основных средств, лет) |
| 7. Норма расхода топлива на 100 км пробега, л | НКМ | [2] |
| 8. Норма расхода топлива на 100 ткм транспортной работы, л | НТКМ | бензин – 2 л, дизельное топливо – 1,3 л |
| 9. Норма расхода топлива на одну ездку, л | НЕ | 0,25 л – для самосвалов, 0 – для других типов ПС |
| 10. Общее количество ездок (для самосвалов) | ne | формула 4 |
| 11. Цена за 1 л топлива, тыс.р. | ЦТ | по данным рынка |
| 12. Коэффициент, учитывающий затраты на смазочно-обтирочные материалы | КСМ | 0,15…0,17 для бензиновых двигателей; 0,1…0,13 для дизельных двигателей |
| 13. Поправочные коэффициенты к нормативу капиталовложений, учитывающие: - тип подвижного состава - количество прицепов - среднесуточный пробег | К1 К2 К3 | таблица А1 таблица А2 таблица А3 |
| 14. Коэффициент отчислений от заработной платы | КО | 0,4 |
| 15. Норма затрат на ТО и ремонт подвижного состава на 1000 км пробега, % | НР | таблица В1 |
| 16. Цена шины, тыс.р. | ЦШ | по данным рынка |
| 17. Норма износа шин в % на 1000 км пробега от стоимости шины | НШ | таблица Г1 |
| 18. Норма удельных капиталовложений в ПТБ предприятия на один автомобиль, млн.р. | Куд | таблица Д1 |
| 19. Количество ходовых колес | nх | [1] |

Месячная тарифная ставка водителя определяется по формуле

СМ=С1⋅КТ,					(3)

где  С1 – месячная тарифная ставка первого разряда, тыс.р. (принимается по данным АТП);

КТ – тарифный коэффициент водителя (приложение Е).

Количество ездок самосвалов за год

ne=Qq⋅γ,						(4)

где  Q – годовой объем перевозок, т;

q – грузоподъемность автомобиля, т;

γ – коэффициент использования грузоподъемности.

2.3 Расчет годовых неизменных затрат

Предварительно рассчитывается годовой грузооборот (пассажирооборот)

P=Q⋅l						(5)

Затем определяются показатели по каждому из трех вариантов:

Годовой пробег автомобилей

L=Pq⋅γ⋅β.						(6)

Среднесуточный пробег

lCC=Lαв⋅ДР⋅АСП				(7)

Списочное количество транспортных единиц

AСП=Q⋅l+0,0167⋅tПР⋅VT⋅βДP⋅αв⋅q⋅γ⋅TH⋅VT⋅β.			(8)

Численность водителей

ЧВ=TH⋅AСПТCM.					(9)

Капитальные вложения по предприятию

K=KПС+KПТ,					(10)

где  КПС – капитальные вложения в подвижной состав, млн. руб.;

КПТ – капитальные вложения в производственно-техническую базу.

KПС=αТЗ⋅ЦTE⋅AСП,					(11)

KПТ=Kуд⋅K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅AСП.			(12)

Текущие эксплуатационные расходы на содержание автомобилей

И=ЗП+О+Т+М+R+Ш+НР,			(13)

где  ЗП – заработная плата водителей

ЗП=12⋅СМ⋅ЧВ⋅КПР;					(14)

О – отчисления от заработной платы водителей

O=KO⋅ЗП;						(15)

Т – затраты на топливо для автомобилей

а) для бортовых

T=HКМ⋅L⋅+HTKM⋅P100⋅Kд⋅ЦТ,			(16)

б) для самосвалов

T=HKM⋅L100+ne⋅He⋅Kд⋅ЦT;			(17)

М – затраты на смазочные материалы

M=KCM⋅T;						(18)

R – затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава

R=HP⋅ЦТЕ⋅αТЗ⋅L100⋅1000;					(19)

Ш – затраты на износ и ремонт шин

Ш=НШ⋅ЦШ⋅αТЗ⋅nX⋅L100⋅1000;				(20)

НР – накладные расходы

HP=KНP⋅ЗП.					(21)

Годовые неизменные затраты определяются по формуле 1.

При получении расчета годовых неизменных затрат по трем вариантам необходимо сделать выбор оптимальной марки подвижного состава.

Приложение А

Таблица А1 – Коэффициенты корректирования нормативов удельных капитальных вложений для предприятий автомобильного транспорта по типу подвижного состава (К1)

| Тип подвижного состава | Грузоподъемность, т | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили общего назначения |  |  |
| Особо малой грузоподъемности | 0,3-1,0 | 0,51 |
| Малой грузоподъемности | 1,0-3,0 | 0,73 |
| Средней грузоподъемности | 3,0-5,0 | 1,0 |
| Большой грузоподъемности | 5,0-8,0 | 1,28 |
| Особо большой грузоподъемности | Свыше 8,0 | 1,9 |
| Самосвалы |  |  |
| Большой грузоподъемности | 5 и выше | 0,97 |
| Внедорожные (БелАЗ) | 27-40 | 4,00 |
| Автобусы |  |  |
| Особо малого класса | - | 0,39 |
| Малого класса | - | 0,53 |
| Среднего класса | - | 0,80 |
| Большого класса | - | 1,00 |
| Особо большого класса | - | 1,71 |
| Легковые автомобили |  |  |
| Малого класса | - | 0,82 |
| Среднего класса | - | 1,00 |

Таблица А2 – Коэффициенты корректирования нормативов удельных капитальных вложений для предприятий автомобильного транспорта по наличию прицепного состава (К2)

| Наименование автомобиля | Количество прицепного состава, % | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили общего назначения | 0 25 50 75 100 | 1,00 1,17 1,33 1,44 1,52 |

Таблица А3 – по среднесуточному пробегу (К3)

| Пробег, км | Грузовой автомобиль | Автобус | Легковой автомобиль |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,69 | 0,69 | 0,67 |
| 150 | 0,81 | 0,78 | 0,78 |
| 200 | 0,91 | 0,90 | 0,91 |
| 250 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 300 | 1,10 | 1,09 | 1,11 |
| 350 | 1,19 | 1,16 | 1,17 |

Таблица А4 – по способу хранения (К4)

| Способ хранения | Автотранспортные предприятия для |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | грузового автомобиля | автобуса | легкового автомобиля |
| Открытый без подогрева | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Открытый с подогревом | 1,12 | 1,09 | - |
| Одноэтажный | 1,30 | 1,27 | 1,45 |
| Многоэтажный | 1,28 | - | 1,35 |

Таблица А5 – по категории условий эксплуатации (К5)

| Категория условий эксплуатации | Тип автомобиля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | грузовой автомобиль | автобус | легковой автомобиль |
| I | 0,88 | 0,83 | 0,88 |
| II | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| III | 1,21 | - | - |

Приложение Б

Таблица Б1 – Нормы времени простоя автомобилей-самосвалов при механизированной погрузке – разгрузке навалочных грузов

| Наименование груза | Способ погрузки | Емкость ковша | Нормы времени простоя в минутах на 1 т груза для автомобилей-самосвалов грузоподъемностью, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-9 | 9-10 | 10-12 | 12-15 | 15-20 |
| Строительные (песок, земля, щебень и т.п.) | экскаватором | до 1 м3 1-3 м3 св. 3 м3 | 2,66 1,88 - | 2,1 1,4 1,15 | 1,97 1,25 1,03 | 1,88 1,2 0,98 | 1,75 1,03 0,84 | - 0,91 0,74 | - 0,82 0,67 | - 0,75 0,61 | - 0,68 0,54 | - 0,52 0,41 |
| Вязкие грузы (глина, сырая порода) | экскаватором | до 1 м3 1-3 м3 св. 3 м3 | 3,1 2,43 - | 2,5 1,8 1,35 | 2,25 1,61 1,26 | 2,14 1,54 1,2 | 2,1 1,32 1,05 | - 1,16 0,95 | - 1,05 0,9 | - 0,69 0,83 | - 0,86 0,75 | - 0,7 0,6 |
| Зерновые | бункером, зернопогрузчиком |  | 2,16 | 1,6 | 1,43 | 1,36 | 1,21 | 1,07 | 0,97 | 0,89 | 0,83 | 0,78 |
| Овощи | комбайном |  | 4,04 | 3,62 | 3,3 | 3,16 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,55 | 2,5 | 2,4 |
| Асфальт, бетон и др. массы | бункером смесителем |  | 2,8 5,95 | 2,6 5,61 | 2,5 5,55 | 2,35 5,32 | 2,32 5,3 | 2,2 5,0 | 2,1 4,95 | 1,91 4,59 | 1,85 4,55 | 1,8 4,5 |

Таблица Б2 – Нормы времени простоя бортовых автомобилей при механизированном способе погрузки-разгрузки навалочных грузов

| Наименование груза | Норма времени простоя в минутах на 1 т груза для бортовых автомобилей грузоподъемностью, т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | св. 1,5 до 3 | св. 3 до 5 | св. 5 до 7 | св. 7 до 10 | св. 10 до 15 | св. 15 до 20 | св. 20 |
| Зерновые | 2,7 | 2,36 | 1,97 | 1,85 | 1,7 | 1,6 | 1,48 |
| Овощи | 4,85 | 4,2 | 3,54 | 3,32 | 3,02 | 2,85 | 2,64 |

Таблица Б3 – Нормы времени простоя  бортовых автомобилей при погрузке и разгрузке кранами, погрузчиками и другими аналогичными механизмами грузов, упакованных и без упаковки, не требующих специальных устройств

| Грузоподъемность автомобиля, т | Масса груза при однократном подъеме механизмом, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | св. 1 до 3 | св. 3 до 5 | св. 5 |
| св.1,5 до 3 | 8,5 | 5,47 | - | - |
| св. 3 до 5 | 7,4 | 4,7 | 3,0 | - |
| св. 5 до 7 | 6,5 | 3,95 | 2,5 | 2,1 |
| св. 7 до 10 | 6,2 | 3,7 | 2,38 | 2,0 |
| св. 10 до 15 | - | 3,41 | 2,23 | 1,85 |
| св. 15 до 20 | - | 3,0 | 1,9 | 1,7 |
| св. 20 | - | 2,77 | 1,75 | 1,55 |

Таблица Б4 – Нормы времени простоя бортовых автомобилей и контейнеровозов при погрузке или разгрузке контейнеров механизированным способом

| Масса контейнера, т | Норма времени простоя автомобиля при погрузке или разгрузке одного контейнера, мин |
| --- | --- |
| до 1,25 | 4,0 |
| св. 1,25 до 5 | 7,0 |
| св. 5 до 20 | 10,0 |
| св. 20 до 30 | 12,0 |

Таблица Б5 – Нормы времени простоя бортовых автомобилей и фургонов общего назначения при погрузке и разгрузке вручную грузов навалочных, упакованных и без упаковки

| Грузоподъемность автомобиля, т | Норма времени, мин | Грузоподъемность автомобиля, т | Норма времени, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 23,4 | 4,5 | 10,3 |
| 1,0 | 22,3 | 5,0 | 10,2 |
| 2,0 | 17,6 | 6,0 | 8,5 |
| 2,5 | 14,1 | 7,0 | 7,6 |
| 3,0 | 13,9 | 7,5 | 7,2 |
| 3,5 | 12,0 | 8,0 | 7,0 |
| 4,0 | 10,5 |  |  |

Приложение В

Таблица В1 – Нормы затрат на ТО и ремонт подвижного состава на 1000 км пробега

| Модель | Норма затрат, % |
| --- | --- |
| Легковые: Москвич ВАЗ ГАЗ | 0,2…0,21 0,2…0,21 0,16…0,17 |
| Грузовые: УАЗ ГАЗ ЗИЛ УРАЛ МАЗ КамАЗ КрАЗ ЕрАЗ БелАЗ | 0,38…0,42 0,39..0,4 0,37…0,5 0,36…0,39 0,26…0,33 0,19…0,26 0,28…0,32 0,29…0,31 0,33…0,55 |
| Автобусы: МАЗ Икарус ЛАЗ | 0,22…0,25 0,18…0,21 0,27…0,29 |

Примечание: Для самосвалов нормы затрат выше, чем для бортовых автомобилей.

Приложение Г

Таблица Г1 – Средние нормы износа шин в процентах на 1000 км пробега от стоимости шины

| Модель | Норма износа, % | Модель | Норма износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ, ГЗСА | 1,3 | Москвич | 1,39 |
| ЗИЛ | 1,39 | ГАЗ («Волга») | 1,67 |
| КамАЗ | 1,08 | РАФ, ЕрАЗ | 1,67 |
| МАЗ | 1,08 | УАЗ | 1,43 |
| Урал | 1,39 | Мерседес, Вольво, Татра | 1,08 |
| ПАЗ | 1,3 |  |  |
| ЛАЗ | 1,11 | Рено | 0,83 |
| ЛиАЗ | 1,25 | Ивеко | 0,83 |
| Икарус | 1,25 | Скания | 0,83 |
| ВАЗ | 1,39 | Прицепы и полуприцепы | 1,08 |

Приложение Д

Таблица Д1 – Нормативы удельных капитальных вложений для автотранспортных предприятий (на 1 списочный автомобиль)

| Списочное количество автотранспортных средств | Норматив удельных капитальных капвложений, тыс. у.е. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАП | АП | предприятия для легкового автомобиля |
| 100 | 7,68 | 13,98 | 5,32 |
| 200 | 6,00 | 11,73 | 4,64 |
| 300 | 5,04 | 9,71 | 4,18 |
| 400 | 4,47 | 8,97 | 3,91 |
| 500 | 4,23 | 8,22 | 3,68 |

Приложение Е

Таблица Е1 – Тарифные коэффициенты для водителей грузовых, легковых автомобилей и автобусов

| Грузоподъемность, т | Группы водителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| до 0,5 | - | 2,08 | 2,12 |
| 0,5-1,5 | 2,08 | 2,12 | 2,22 |
| 1,5-3,0 | 2,12 | 2,22 | 2,29 |
| 3,0-5,0 | 2,22 | 2,29 | 2,36 |
| 5,0-7,0 | 2,29 | 2,36 | 2,40 |
| 7,0-10,0 | 2,36 | 2,40 | 2,48 |
| 10,0-20,0 | 2,40 | 2,48 | 2,59 |
| 20,0-40,0 | 2,59 | 2,59 | 2,68 |
| Примечания 1 I группа – водители бортовых автомобилей и автомобилей-фургонов общего назначения; II группа – водители специализированных и специальных автомобилей: самосвалов, цистерн, фургонов, рефрижераторов, контейнеровозов, пожарных, технической помощи, снегоочистительных, поливочно-моечных, автокранов, седельных тягачей с полуприцепами; III группа – водители автомобилей по перевозке цемента, ядохимикатов, гниющего мусора и других. 2 Часовые тарифные ставки для водителей автомобилей-самосвалов БелАЗ-548, автомобилей-рефрижераторов при перевозке скоропортящихся грузов, устанавливаются на позицию выше по грузоподъемности. |  |  |  |

Таблица Е2 – Легковые автомобили

| Класс легкового автомобиля | Рабочий объем двигателя, л | Коэффициент |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие | Легковые такси в городах с численностью населения 500 тыс. чел. и более |
| Особо малый и малый | до 1,8 | 2,08 | 2,22 |
| Средний | от 1,8 до 3,5 | 2,12 | 2,29 |
| Большой | 3,5 и более | 2,22 | 2,36 |

Таблица Е3 - Автобусы

| Класс автобуса | Габаритная длина автобуса, м | Коэффициент |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие | При работе на городских экскурсионных маршрутах в городах с численностью населения 500 тыс. чел. и более |
| Особо малый | до 5 |  | 2,48 |
| Малый | а) от 5 до 6,5 б) от 6,5 до 7,5 | 2,44 2,53 | 2,53 2,63 |
| Средний | от 7,5 до 9,5 | 2,63 | 2,72 |
| Большой | а) от 9,5 до 11 б) от 11 до 12 в) от 12 до 15 г) от 15 до 18 и более | 2,72 2,85 2,96 3,11 3,24 | 2,85 2,96 3,11 3,24 3,35 |

Список литературы

1. Краткий автомобильный справочник. – М.: Транспорт, 1983. – 220 с.

2. Сборник норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобили и тракторную технику Республики Беларусь. – Мн., НПО «Транстехника», 1996. – 25 с.