# Министерство образования Республики Беларусь

Министерство образования Российской Федерации

Государственное учреждение высшего профессионального образования

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра  «Безопасность жизнедеятельности»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОГО

ГИДРОПРИВОДА

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е    У К А З А Н И Я

к выполнению курсовой работы

по дисциплине

«Гидравлика, пневматика и гидропневмоприводы»

(для студентов-заочников специальности

Т 04.02.00 – “Эксплуатация транспортных средств”)

Могилев 2003

УДК 621.221                                                   Составил: к.т.н., доцент Мрочек В.И.

Проектирование объемного гидропривода. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, пневматика и гидропневмоприводы» (для студентов-заочников специальности Т 04.02.00 – “Эксплуатация транспортных средств”). Могилев: Белорусско-Российский университет, 2003. – 32 с.

Изложены вопросы выбора основных устройств, построения принципиальных схем, выполнения основ расчета объемного гидропривода.

Одобрено кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»                                            «___»  ___________ 2003  г., протокол №___

Рецензент                                                   	  к.т.н., доцент Коваленко Н.А.

Редактор                                                                               Червинская А.Т.

Рекомендовано к опубликованию комиссией

Ответственный за выпуск                     Мрочек В.И.

Проектирование объемного гидропривода

©      Составление                               Владимир Иванович Мрочек, 2003

Белорусско-российский  университет

Подписано к печати______________________. Заказ № _____________.

Тираж __________ экз.   Объем ____________ усл. п.л.   Формат 60 × 84 ‌ ‌‍1/16.

Отпечатано в лаборатории офсетной печати БРУ.

212005, Могилев, ул. Ленина, 70

# Содержание

Введение………………………………………………………………………..

- Общие положения……………………………………………………………...

- Основные сведения о гидроприводах…………………………………….

1.2  Задание на проектирование……………………………………………….

2  Основы проектирования гидропривода……………………………………….

- Анализ условий и режимов работы гидропривода……………………...

- Выбор гидродвигателей и насоса………………………………………..

- Выбор гидроаппаратуры…………………………………………………..

- Выбор кондиционеров рабочей жидкости………………………………

- Разработка принципиальной схемы……………………………………...

- Выбор трубопроводов…………………………………………………….

- Выбор рабочей жидкости…………………………………………………

- Определение КПД гидропривода…………………………….…………..

- Анализ теплового режима гидропривода………………………………..

3  Пример проектирования объемного гидропривода…………………………..

3.1 Задание на проектирование

3.2 Основы проектирования

4 Требования к оформлению курсовой работы…………………………………

Список литературы…………………………………………………………….

Введение

При проектировании гидропривода необходимо:

- руководствоваться требованиями ГОСТ и других нормативных документов;

- использовать международную систему единиц СИ.

Пояснительную записку (ПЗ) следует оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. В данном разделе приведены основные требования этого документа.

Для оформления ПЗ используют писчую бумагу формата А4. Текст должен быть набран от руки или напечатан на принтере (через одинарный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman высотой 14 пт).

Все листы ПЗ, включая графики, схемы, таблицы и приложения (кроме титульного листа и технического задания на проектирование) должны содержать стандартную рамку и иметь сквозную нумерацию страниц. Титульный лист и техническое задание на проектирование не нумеруются, но при подсчете числа страниц считаются соответственно первым и вторым листами. Основную надпись третьей страницы (Содержание) оформляют по ГОСТ 2.104 (форма 2), а остальных страниц – по ГОСТ 2.104 (форма 2а).

При рукописном способе ПЗ выполняют чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм.

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк должно быть не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10 мм. Абзацы в тексте начинают с отступом, равным 12,7 мм.

Названия заголовков разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце. Переносы слов в названиях заголовков не допускаются. Наименования разделов «Содержание», «Введение» и «Список литературы» располагают симметрично тексту (в центре). Каждый новый раздел следует начинать с новой страницы. Расстояние между заголовком и текстом при наборе ПЗ на компьютере должно составлять два интервала, а при выполнении рукописным способом – 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – один интервал, а при выполнении рукописным способом – 8 мм.

Перед каждой позицией перечисления требований, положений и т.п. ставят дефис или при необходимости ссылки в тексте ПЗ строчную букву, после которой ставится скобка. При этом перечисления записывают с абзаца, но со строчной буквы и разделяют между собой точкой с запятой.

При использовании формул, научно-технических положений, стандартов и др. данных необходимо делать ссылку на литературный источник, указывая его номер из списка литературы в квадратных скобках.

Формулы записывают в общем виде с новой строки с абзацного отступа. Если формула одна, и требуется пояснение символов, входящих в формулу, то за формулой ставят запятую, а если пояснений символов не требуется, то ставят точку. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют точкой с запятой. При этом за последней формулой ставят либо запятую – если необходима расшифровка символов формул, либо точку.

Все формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (2.7). Нумерация формул, таблиц, иллюстраций в пределах подразделов не допускается. Пояснения символов, входящих в формулы, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться словом «где» (без двоеточия после него), затем ставят пробел и приводят обозначение символа, и после через дефис дают описание физического смысла символа с указанием его размерности.

Иллюстрации (рисунки и графики) и таблицы располагают в записке непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. Нумерацию иллюстраций и таблиц выполняют в пределах раздела или всей записки арабскими цифрами. Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под рисунком, например, первый рисунок второго раздела подписывается как Рисунок 2.1 – Схема гидравлическая принципиальная. При необходимости перед названием иллюстрации помещают подрисуночный текст, поясняющий содержание иллюстрации.

Названия таблиц располагают сверху, начиная с их левого верхнего угла, например, четвертая таблица второго раздела подписывается как Таблица 2.4 – Результаты исследований.

На все иллюстрации и таблицы в тексте должны быть даны ссылки, при этом слова «Рисунок» и «Таблица» пишутся полностью, например: «из рисунка 2.1 следует…», «в таблице 2.6 приведены…».

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют заголовки ее граф и боковик. При делении таблицы на части допускается заголовки ее граф или боковик заменять номерами ее граф и (или) строк. При этом нумеруют (арабскими цифрами) также и графы и (или) строки первой части таблицы. Название «Таблица 2.4 – Результаты исследований» указывают один раз на первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы 2.1».

Приложения оформляют как продолжение ПЗ. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его обозначения (прописными буквами русского алфавита, начиная с буквы А), а под ними в круглых скобках указывают вид приложения (обязательное, рекомендуемое или справочное). Далее с новой строки симметрично тексту записывают с прописной буквы заголовок приложения. При ссылках на приложения в тексте следует писать, например, «в соответствии с приложением А…».

1 Общие положения

1.1 Основные сведения о гидроприводах

В курсовой работе рассматриваются вопросы проектирования объемных гидроприводов.

Объемным гидроприводом называется совокупность объемных гидромашин, гидроаппаратуры, гидролиний (трубопроводов) и вспомогательных устройств, предназначенная для передачи и преобразования движения посредством жидкости [2].

Объемной называется гидромашина, рабочий процесс которой основан на попеременном заполнении рабочей камеры жидкостью и вытеснении ее из рабочей камеры. Гидромашина может иметь одну или несколько рабочих камер. К объемным гидромашинам относятся насосы и гидродвигатели (гидроцилиндры, гидромоторы и поворотные гидродвигатели), а также гидроаккумуляторы.

Гидроаппаратура - это устройства управления гидроприводом и средства защиты его от чрезмерно высоких и низких давлений жидкости. К гидроаппаратуре относятся гидрораспределители, клапаны различного назначения и дроссели.

Вспомогательными устройствами служат так называемые кондиционеры рабочей жидкости, обеспечивающие ее качество и состояние. Это различные отделители твердых частиц, в том числе фильтры, теплообменники (охладители и нагреватели жидкости), гидробаки.

Более подробные и полные сведения о гидроприводах приведены в работах [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ].

1.2 Задание на проектирование

Задание на проектирование выдается преподавателем каждому студенту индивидуально. В задании указываются следующие исходные данные:

1) назначение гидропривода;

2) количество и тип (по характеру движения выходных органов) гидродвигателей;

3) нагрузки в приводе и скорости перемещения рабочих органов;

4) режим работы и климатические условия, при которых будет эксплуатироваться гидропривод;

5) возможность совместной работы гидродвигателей привода различных рабочих органов.

Кроме указанных, могут быть заданы и другие условия, например, ход штоков гидроцилиндров, характеристики изменения нагрузки на штоках, характеристики изменения КПД гидромашин и др.

В задании также указывается содержание и примерный объем пояснительной записки.

2 Проектирование гидропривода

2.1 Анализ условий и режимов работы гидропривода

Проектирование необходимо начинать с уяснения условий и режимов работы проектируемого гидропривода.

В большинстве случаев гидропривод содержит несколько гидродвигателей, которые связаны с различными рабочими органами. Причем управление каждым рабочим органом (технологическим процессом) осуществляется соответствующим контуром гидропривода. Иногда для управления одним рабочим органом используются два и более гидродвигателя, которые должны работать синхронно.

Для выбора насоса, оценки КПД, анализа теплового режима и определения других характеристик проектируемого гидропривода необходимо знать, как во времени должны работать гидродвигатели различных контуров: последовательно, одновременно (совместно) или еще как-то. Такую информацию содержит циклограмма работы гидропривода, на которой во времени в течение цикла показывают продолжительность каждой операции. Особое внимание необходимо обращать на то, требуется ли обеспечение одновременной работы нескольких контуров. Этот режим при выполнении расчетов является наиболее сложным.

Расчет гидропривода в течение технологического цикла работы является часто задачей достаточно трудоемкой, поскольку цикл включает множество операций, а при переходе от одной операции к другой изменяется структура системы. Учитывая указанные трудности, при проектировании гидроприводов часто используется упрощенный подход, в соответствии с которым расчет осуществляется при выполнении гидросистемой основной технологической операции – рабочего хода. Учет же работы гидропривода на других режимах осуществляется с помощью коэффициентов:  кд – использования номинального давления и кн – продолжительность работы под нагрузкой, характеризующих режим работы гидропривода [ 3 ].

В процессе проектирования необходимо учитывать условия, при которых будет эксплуатироваться гидропривод. К ним относятся прежде всего температурные условия. Однако могут быть оговорены и другие условия, например, возможность работы в контакте с агрессивными средами, повышенной запыленности, требования пожарной безопасности и др.

2.2 Выбор гидродвигателей и насоса

Технико-экономические показатели проектируемого гидропривода в значительной степени зависят от принятого номинального давления  pном. Значения  pном (МПа) согласно ГОСТ 12445-80 принимают равными: 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50 и т.д. Номинальное давление выбирают исходя из номенклатуры и технических характеристик используемого гидрооборудования, главным образом насосов и гидромоторов.

В объемных гидроприводах мобильных машин наибольшее распространение получили шестеренные и аксиально-поршневые гидромашины. Номинальные давления шестеренных гидромашин достигают 16...20 МПа, а аксиально-поршневых – 32 МПа и более.

Основные требования к выбору гидродвигателей – обеспечение требуемых усилий и моментов на рабочих органах, а также заданных скоростей и частот вращения.

2.2.1 Выбор гидроцилиндра. Для выбора гидроцилиндра необходимо определить диаметр поршня при котором гидроцилиндром при принятом давлении в гидросистеме  рном  будет развиваться требуемое усилие.

Наибольшее применение в гидроприводах находят гидроцилиндры двустороннего действия с односторонним штоком. Главное рабочее движение такого гидроцилиндра может осуществляться при подаче рабочей жидкости под давлением либо в поршневую полость (выдвижение штока), либо в штоковую полость (втягивание штока).

Диаметр гидроцилиндра двустороннего действия с односторонним штоком при работе на выдвижение штока равен:

D=2⋅FНАГ[π⋅ηМЦ⋅рП−рШψ],                                                                    (2.1)

а при работе на втягивание штока

D=2⋅FНАГ[π⋅ηМЦ⋅рШψ−рП],                                                                   (2.2)

где Fнaг  –  усилие на штоке, Н;

ηМЦ – механический КПД гидроцилиндра;

рп   – давление в поршневой полости, Па;

рш   – давление в штоковой полости, Па;

ψ  – коэффициент мультипликации, численно равен отношению площадей поршневой полости к штоковой полости гидроцилиндра,

ψ=D2(D2−d2);

d  – диаметр штока.

Наиболее часто применяются гидроцилиндры c ψ = 1,33 и ψ = 1,65.

Значение механического КПД гидроцилиндра находится в пределах 0,93...0,97 и зависит от диаметра гидроцилиндра и типа уплотнения [ 3 ].

Значение давления на входе гидроцилиндра (в формуле (2.1 ) – рп, а в формуле (2.2) – рш ) принимают равным (0,90...0,95) рном.  Давление на выходе гидроцилиндра (в формуле (2.1) – рш, а в формуле (2.2) – рп ) определяется величиной потерь от гидроцилиндра до бака. На данном этапе величину этого давления можно принять равной ( 0,05…0,10 ) рном.

После вычисления диаметр гидроцилиндра округляют до значения, регламентируемого ГОСТ 6540-68. Ход поршня выбирается из условия обеспечения функционирования приводимого механизма или выполнения заданной технологической операции. С целью предупреждения потери продольной устойчивости гидроцилиндра ход поршня ( h ) ограничивается следующим выражением:     h  < 15D.

Гидроцилиндры выбирают с учетом требований ГОСТ 6540-68 и ГОСТ 12447-80, а также рекомендаций работ  [ 4, 5, 6 ].

Согласно ГОСТ 16514-96 для гидроцилиндров со скоростью перемещения поршня более 0,3 м/с должны быть предусмотрены тормозные (демпфирующие) устройства, обеспечивающие плавное, без ударов о крышку, торможение поршня в конце хода.

При работе гидроцилиндра на выдвижение штока для получения заданной скорости v поршня в поршневую полость с площадью Sп следует подать теоретический расход

QП.Т.=v⋅SП.                                                                                     (2.3)

Одновременно из штоковой полости гидроцилиндра с площадью SШ будет вытесняться теоретический расход

QШ.Т.=v⋅SШ=v⋅SПψ.                                                                                               (2.4)

Такой же расход QШ.Т. следует подавать в штоковую полость гидроцилиндра при работе на втягивание штока. При этом из поршневой полости будет вытесняться расход QП.Т..

Действительный расход в напорной линии насоса, предназначенный для питания гидроцилиндра, работающего, например, на выдвижение штока, равен:

QЦ=QП.Т./ηО.Ц,,                                                                                        (2.5)

где ηО.Ц – объемный КПД, учитывающий утечки рабочей жидкости в гидроцилиндре и в устройствах, соединяющих гидроцилиндр с насосом, прежде всего в распределителе.

Если работают синхронно, например, два цилиндра, то расход в напорной линии насоса определяется как сумма расходов, необходимых для питания каж-дого цилиндра.

При работе цилиндра на втягивание штока   QЦ=QШ.Т./ηО.Ц.

Значение ηО.Ц определяют как произведение объемных КПД цилиндра, гидрораспределителя и других устройств с учетом рекомендаций, приведенных в работе [ 3 ].

2.2.2 Выбор гидромотора. Для выбора гидромотора необходимо определить мощность на валу рабочего органа, связанного с выбираемым гидромотором:

NР=MС⋅ω,                                                                                             (2.6)

где  Мс –  момент сопротивления, Н·м;

ω – угловая скорость рабочего органа;

n – частота вращения, мин.

Значения  Мс  и  n  указаны в задании.

В большинстве случаев на мобильных машинах применяются низкомоментные гидромоторы (аксиально-поршневые, шестеренные и др.), которые соединяют с рабочими органами через редукторы. Поэтому требуемая полезная мощность гидромотора равна:

Nм.тр.=NР/ηР,,                                                                                   (2.7)

где ηp – КПД редуктора.

Значение   ηp   на данном этапе можно принять несколько заниженным, например, равным 0,9 ,  а в дальнейшем его уточнить.

По найденному значению Nм.тр.из работ [ 1, 4, 6, 7, 8 ] находят наиболее близкий по мощности гидромотор. При этом номинальная мощность выбранного гидромотора должна быть равна или больше Nм.тр. Затем необходимо определить момент на валу выбранного гидромотора:

Мм=Vo⋅∆рг.м. ηГ.М./ (2π),                                                             (2.8)

где  Vo – рабочий объем гидромотора, м3;

∆рг.м.  – перепад давления на гидромоторе,   ∆рг.м. = рг.м.вх –  рг.м.вых.,   Па;

ηГ.М. – гидромеханический КПД гидромотора;

рг.м.вх ,  рг.м.вых  – давления соответственно на входе и выходе гидромотора.

В связи с ограниченным перечнем гидромоторов чаще всего номинальная мощность выбранного гидромотора выше мощности на рабочем органе Np, а это значит, что выбранный гидромотор будет недогружен по отношению к номинальным значениям либо по моменту, характеризуемому ∆рг.м., либо по частоте вращения  nм, либо и по  ∆рг.м. и nм одновременно. Задача определения режима работы гидромотора является оптимизационной, в результате решения которой определяются ∆рг.м. и nм, соответствующие максимальному КПД гидромотора ηМ. Для решения этой задачи необходимо знать для выбираемого гидромотора зависимости ηМ от ∆рг.м. и nм. Такая информация в литературе, как правило, отсутствует. Поэтому часто используется упрощенный подход, в соответствии с которым полагается, что ηМ – величина постоянная, равная значению на номинальном режиме работы, и не зависящая от ∆рг.м. и nм. При выборе гидромоторов аксиально-поршневого типа следует, однако, учитывать, что их недогрузка (в процентном выражении по отношению к номинальным значениям) по моменту хуже, чем одинаковая недогрузка по частоте вращения, так как сопровождается большим снижением ηМ. Поэтому нужно стремиться как можно более полно загрузить гидромотор по моменту. Перепад давления на гидромоторе  ∆рг.м.  и номинальное давление в гидросистеме должны быть связаны следующим образом:    ∆рг.м. = (0,8...0,9) pном.

После вычисления Ммопределяется передаточное число редуктора, устанавливаемого между гидромотором и рабочим органом:

up=МсМм⋅ηр,                                                                                             (2.9)

Значение КПД редуктора ηр в формуле (2.9) необходимо уточнить и принять равным:

ηр=η1пz,                                                                                                 (2.10)

где z – число ступеней в редукторе;

η1п – КПД одной пары зацепления с учетом потерь в подшипниках.

Для редуктора с цилиндрическим зубчатым зацеплением η1п= 0,98. Число пар зацеплений в редукторе зависит от его передаточного числа. Ориентировочное значение передаточного числа редуктора определяется по формуле (2.9) при ηр=1. При передаточных числах до 8 используются одинарные редукторы, т.е. z = I. Для передаточных чисел: 8...40   –   z = 2;    40...250  –  z = 3.

Частота вращения вала гидромотора (требуемая) равна:

nм = n up,                                                                                     (2.11)

Величина  nм  не должна превышать номинальной частоты вращения вала гидромотора.

Если момент на валу гидромотора Мм , вычисленный по формуле (2.8), окажется равным Мс, то в этом случае нет необходимости в установке редуктора.

При Mм > Мс следует, используя формулу (2.8), определить перепад давления на гидромоторе ∆рг.м , приняв Mм = Мс.   При необходимости между гидромотором и рабочим органом в экономически обоснованных случаях может быть установлен мультипликатор ( редуктор с up < l ).

В соответствии с изложенной методикой осуществляется подбор всех гидромоторов, устанавливаемых в проектируемом гидроприводе.

Если в гидроприводе от одного насоса предусмотрена совместная работа нескольких гидродвигателей, включенных параллельно, то нужно стремиться обеспечить равенство перепадов давлений на всех гидродвигателях.

Действительный расход рабочей жидкости через гидромотор:

QМ=Vo⋅nМηо.м.,                                                                               (2.12)

где  ηо.м. – объемный КПД гидромотора.

Действительный расход в напорной линии насоса, предназначенный для питания всех одновременно работающих гидромоторов

QМ.сум=i=1nQМ.i/ηО.i,,                                                                              (2.13)

где  ηО.i– объемный КПД, учитывающий утечки рабочей жидкости в распределительном устройстве, установленном между насосом и i-ым гидромотором;

n – число одновременно работающих гидромоторов.

2.2.3 Выбор гидронасоса. При выборе гидронасоса учитывают принятое номинальное давление в проектируемом гидроприводе рном, а также величину расхода рабочей жидкости в напорной линии насоса Qнап., требуемого для питания  всех  одновременно  работающих гидродвигателей.

В общем случае:

Qнап=Qц.сум+Qм.сум.                                                                            (2.14)

Для сложных многоконтурных многорежимных гидроприводов Qнап определяют на всех режимах работы. При выборе насоса используется максимальное значение Qнап..

Требуемая подача насоса Qн равна расходу в напорной линии, т. е. Qн=Qнап.

Если требуемая подача значительно изменяется в зависимости от режима работы, то для обеспечения движения ведомых звеньев с заданными характе-ристиками иногда целесообразно использовать регулируемый насос или создавать двухпоточный гидропривод, т. е. обеспечивать раздельное питание гидродвигателей от двух независимых насосов.

В некоторых случаях для обеспечения требуемой подачи в однопоточном гидроприводе устанавливают параллельно два насоса. При этом с целью унификации желательно использовать однотипные гидромашины.

Подача насоса равна:

Qн= ηО.Н.⋅VО⋅nН,                                                                                          (2.15)

где  ηО.Н. – объемный КПД насоса;

VО – рабочий объем насоса, м3;

nн  – частота вращения вала насоса, с-1.

Насос можно выбрать из литературы [ 1, 4, 6, 7, 8 ]. При этом нужно стремиться к тому, чтобы номинальные подача и давление насоса были как можно ближе к требуемому расходу в напорной линии Qнап. и номинальному давлению в гидроприводе pном , но не меньше их.

Частота вращения вала выбранного насоса должна удовлетворять условию nmin< nн< nном, где  nmin и nном  –  соответственно минимальная и номинальная частота вращения вала насоса.

В отдельных случаях при проектировании гидравлических систем частота вращения вала привода насоса может быть регламентирована ГОСТ 12446-80.

2.3 Выбор гидроаппаратуры

Выбор гидроаппаратов осуществляется с учетом их функционального назначения по номинальным значениям давления и расхода (условному проходу Dу). При этом учитываются также и другие характеристики, такие как вязкость и тонкость фильтрации рабочей жидкости, потери в гидроаппаратах и др.

2.3.1 Гидрораспределители. Проектируемые гидроприводы чаще всего содержат несколько гидродвигателей, установленных в различных контурах, управление которыми может осуществляться на основе одной из трех следующих схем: параллельной, последовательной, индивидуальной. Основным элементом, обеспечивающим реализацию одной из указанных выше схем управления, является гидрораспределитель.

Вопросы реализации рассмотренных схем управления подробно рассмотрены в работах [ 4, 6 ].

На мобильных чаще всего используются трех- и четырехпозиционные гидрораспределители с несколькими регулирующими элементами золотникового типа, которые обеспечивают следующие рабочие режимы: «подъем», «принудительное опускание», «нейтральная» позиция, «плавающая» позиция. При переключении гидрораспределителя в позицию «плавающая» обе полости гидроцилиндра сообщаются между собой.

Важным требованием, которое необходимо учитывать при проектировании гидропривода, является обеспечение при установке золотников гидрораспределителя в позицию «нейтральная» разгрузки  насоса, что достигается соединением напорной линии насоса со сливом, вследствие чего уменьшается давление в напорной линии насоса, а, следовательно, и отбор мощности на привод насоса.

По конструктивному исполнению различают гидрораспределители моноблочные и секционные.

Регулирующие элементы в моноблочном гидрораспределителе расположены в одном корпусе.

Секционные гидрораспределители собирают из секций. Конфигурация гидрораспределителя определяется его функциональным назначением. Вопросы, касающиеся построения и обозначения секционных гидрораспределителей подробно рассмотрены в работе [ 4 ].

Выбор гидрораспределителей осуществляется на основе работ [ 4, 6, 8 ].

2.3.2 Гидроклапаны. Для предохранения гидравлической системы от чрезмерно высоких давлений устанавливают предохранительные клапаны. Иногда необходимо поддерживать давление в гидросистеме на постоянном уровне. Решается эта задача путем установки переливных клапанов. Предохранительные и переливные клапаны могут иметь одинаковое конструктивное исполнение. При этом они могут быть прямого и непрямого действия.

В гидравлической схеме могут использоваться обратные клапаны, обеспечивающие пропускание потока жидкости в одном направлении, а также управляемые обратные клапаны – гидрозамки. Различают гидрозамки односторонние и двусторонние. Односторонние гидрозамки служат для запирания одной из полостей (чаще всего гидроцилиндра). Двусторонний гидрозамок позволяет надежно запереть обе полости гидроцилиндра и зафиксировать его шток в определенном положении.

Для понижения давления в отводящей линии используют редукционные клапаны, которые тоже могут быть прямого и непрямого действия.

Выпускаемые промышленностью клапаны можно выбрать из работ [ 4, 5, 6 ].

2.3.3 Гидродроссели. Для получения требуемых характеристик функционирования гидроприводов в схемах часто используют элементы, которые называются гидродросселями. В случае, когда необходимо в гидролинии обеспечить постоянство расхода независимо от давления в ней, используют регулятор расхода.

Для обеспечения синхронизации движений выходных звеньев в гидроприводе могут быть использованы устройства, которые называют делителями потока.

Названные, а также  многие  другие  устройства  можно выбрать из работ [ 4, 5, 6 ].

2.4 Выбор кондиционеров рабочей жидкости

2.4.1 Гидробак. Основное функциональное назначение гидробака –размещение объема жидкости, необходимого для работы гидросистемы. При проектировании бака должны быть обеспечены нормальные условия всасывания и деаэрация рабочей жидкости. Вместимость бака мобильной машины Vном  назначается в 1,5...2,0 раза больше суммарной вместимости всех элементов гидросистемы (полостей гидроцилиндров, трубопроводов, фильтров, гидроаккумуляторов и т.д.), но не менее 0,3 минутной подачи насоса. Бак заполняется рабочей жидкостью примерно на 0,8Vном. Двадцать процентов свободного объема предназначено для компенсации температурного расширения рабочей жидкости, а также обеспечения воздуховыделения.

Значения номинальных вместимостей  Vном в дм3 гидробаков в соответствии с ГОСТ 12448-80 должны выбираться из следующего ряда: 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 125; 160; 200; 250; 320 и т.д. В соответствии с указанным рядом выбираются также объемы гидроаккумуляторов, пневмоаккумуляторов и ресиверов.

Размеры и форма бака тесно связаны с температурным режимом в гидроприводе, поскольку через стенки бака в окружающую среду передается значительная часть тепловой энергии, выделяемой в процессе функционирования гидросистемы. Для баков, выполненных в форме цилиндра, куба и параллелепипеда, наибольшую площадь охлаждения S имеет бак, изготовленный в виде параллелепипеда. Площадь охлаждения S определяется размером поверхности бака, контактирующей с маслом.

2.4.2 Теплообменники. Теплообменники предназначены для обеспечения в гидроприводе требуемого температурного режима. Решение о необходимости установки теплообменника принимается в процессе выполнения анализа теплового режима гидропривода. При этом также определяют и площадь поверхности охлаждения.

Теплообменники устанавливают обычно на сливе, где рабочая жидкость имеет наибольшую температуру.

2.4.3 Фильтры. Срок службы гидравлических устройств в значительной мере зависит от качества очистки рабочей жидкости. Исследованиями установлено, что при повышении тонкости фильтрации жидкости в гидравлической системе с 20...25 мкм до 5 мкм увеличивается срок службы насосов более чем в 10 раз, а гидроаппаратуры в 5...7 раз.

В соответствии с требованиями к тонкости очистки жидкостей различают фильтры грубой, нормальной, тонкой и особо тонкой очистки, задерживающие частицы загрязнителя с условным диаметром соответственно более 100, 10, 5 и 1 мкм.

Различают фильтры линейные и встроенные. Линейные фильтры устанавливают в трубопроводы. Встроенные фильтры устанавливают в крышки гидробаков.

При проектировании гидропривода важное значение имеет определение места установки фильтра. Наиболее эффективной является установка фильтра на всасывании насоса, так как в этом случае очищается весь поток жидкости на входе в гидросистему. Однако в этом случае при загрязнении фильтра в процессе эксплуатации и увеличении вследствие этого потерь во всасывающем трубопроводе может нарушиться работоспособность насоса из-за наступления кавитации.

Установка фильтра в напорной линии насоса позволяет эффективно очищать рабочую жидкость, но при этом увеличивается масса фильтра, корпус которого в этом случае находится под воздействием высоких давлений.

Поэтому на мобильных машинах в гидроприводах с разомкнутой циркуляцией чаще всего применяется полнопоточная фильтрация рабочей жидкости на сливе.

В гидроприводах с замкнутой циркуляцией фильтр чаще всего устанавливают в напорной линии насоса подпитки.

Выбор фильтра осуществляется по номинальному расходу рабочей жидкости в месте установки, а также необходимой для данного гидропривода тонкости фильтрации. Следует учитывать также, номинальное давление, на которое рассчитан фильтр.

Технические характеристики линейных фильтров приведены в работе [1]. Фильтры с цилиндрическими бумажными фильтроэлементами изготавливают по ОСТ 22-883-75 и ТУ 22-4974-81 для установки в сливных гидролиниях. Линейные фильтры по ТУ 22-5530-83 устанавливают в напорных линиях, а по ТУ 22-4163-78 – в напорных линиях систем подпитки.

Потери давления на фильтре с увеличением вязкости рабочей жидкости возрастают. Вязкость же увеличивается при понижении температуры. Поэтому при разработке принципиальной схемы гидропривода фильтр на сливе рекомендуется устанавливать перед теплообменником.

2.5 Разработка принципиальной схемы гидропривода

Гидравлическая принципиальная схема содержит информацию об элементной базе, связях между элементами и дает представление о принципах работы гидропривода. Выбор элементной базы осуществляется с учетом рекомендаций, изложенных выше, а также рекомендаций работ [ 3, 5 ]. Разрабатываемая схема должна быть простой и содержать минимальное количество элементов.

При вычерчивании схемы необходимо руководствоваться следующими стандартами:

- ГОСТ 2.704-76 "Правила выполнения гидравлических и пневматических схем;

- ГОСТ 2.780-96 "Обозначения условные графических, элементы гидравлических и пневматических сетей";

- ГОСТ 2.781-96 "Обозначения условные графические. Аппаратура распределительная и регулирующая гидравлическая и пневматическая";

- ГОСТ 2.782-96 "Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и пневматические";

- ГОСТ 2.784-96 "Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов";

- ГОСТ 2.721-74 "Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения".

Каждый элемент на схеме должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение (ГОСТ 2.704-76). Порядковые номера присваиваются в соответствии с последовательностью расположения элементов на схеме сверху вниз и слева направо. Если на схеме имеется только один элемент данного типа, то порядковый номер допускается не ставить.

Гидравлические устройства на схеме рекомендуется изображать так, чтобы передача энергии осуществлялась снизу вверх. Цилиндры и распределители желательно располагать в горизонтальном положении. Гидролинии проводятся, по возможности, без перекрещивания. Все устройства изображаются в нейтральном положении.

Технические характеристики гидравлических устройств приводятся в отдельной таблице на чертеже схемы гидравлической принципиальной или в приложении к чертежу. При вычерчивании схемы по международным стандартам (ISO) технические характеристики каждого устройства приводятся на схеме рядом с графическим изображением этого устройства.

Правила вычерчивания гидравлических схем достаточно подробно рассмотрены в работе [ 6 ].

В данном подразделе необходимо на основе гидравлической принципиальной схемы дать описание гидропривода. При этом следует указать типы используемых в схеме устройств, их назначение и связи, в также пояснить принцип действия системы.

2.6 Выбор трубопроводов

Выбор трубопроводов (определение типов, длин, диаметров, видов соединений) зависит от номинального давления в гидроприводе, назначения трубопровода, пространственного расположения соединяемых узлов, условий эксплуатации машины и других факторов.

В зависимости от назначения различают всасывающие, сливные и напорные трубопроводы.

Важнейшими параметрами трубопровода являются внутренний и наружный диаметры. Определение внутреннего диаметра трубопровода осуществляется в результате принятия компромиссного решения, так как увеличение диаметра сопровождается уменьшением потерь энергии в гидроприводе и одновременным увеличением массы.

Определение диаметров осуществляется на основе опыта, накопленного при проектировании гидроприводов. Считается, что скорость потока рабочей жидкости будет оптимальной в том случае, когда потери в трубопроводах не превышают 5…10 %  от  рном. Исходя из этого требования определены ограничения на скорости течения жидкости в трубопроводах. Ориентировочная максимальная скорость течения жидкости: во всасывающих трубопроводах  1,2 м/с; сливных – 2 м/с; напорных при давлениях до 2,5 МПа – 2,5, до 10 МПа – 4, до 16 МПа – 5, свыше 25 Мпа – 6,2 м/с.

Таким образом, зная расход жидкости в линии Q и задаваясь рекомендуемой скоростью vрек, определяют диаметр трубопровода dтр.. При этом исходят из того, что Q=Vрек⋅SТР, а     dтр=4Qπ⋅Vрек;   Sтр – площадь сечения трубопровода.

Известны также и другие способы предварительного определения диаметров трубопроводов. В частности, для гидроприводов, имеющих умеренное климатическое исполнение (У), диаметры трубопроводов можно определить по таблице Г.1, приведенной в приложении Г работы [ 1 ].

С понятием внутренний диаметр трубопровода тесно связана другая важная характеристика трубопроводов и гидроаппаратов –  условный проход DУ.

Условный проход DУ в соответствии с ГОСТ 16516-80 – это диаметр круга с площадью равной площадью характерного сечения, округленный до ближайшего значения из установленного ряда.

Соотношения диаметров с условными проходами приведены в работе [1].

Используя один ив приведенных выше подходов, определяют диаметры трубопроводов на всех участках. Участки отмечают на расчетной схеме гидропривода. При разбиении схемы на участки используются два признака: назначение трубопровода (всасывающий, напорный, сливной) и величина расхода. Изменение назначения трубопровода или величины расхода приводит к появлению нового участка. Трубопровод, расположенный на входе в насос – всасывающий. Трубопроводы, соединяющие насос с гидрораспределителями и гидрораспределители с гидродвигателями – напорные, а соединяющие распределители с баком – сливные. Все участки нумеруются, например, первый участок обозначают 1' - 1", второй – 2' - 2’’ и т.д. Первая цифра в обозначении (со штрихом) соответствует началу, а вторая цифра (с двумя штрихами) – концу участка. Начало и конец участка обозначается на схеме. Характеристики и параметры трубопроводов сводят в таблицу.

Для соединения узлов гидропривода могут использоваться жесткие и эластические трубопроводы. Тип трубопровода выбирают в зависимости от назначения и режима работы гидросистемы с учетом таких факторов как вибропрочность, герметичность, масса, компенсация монтажных перекосов и т.д.

Жесткие трубопровода для гидроприводов машин в основном изготавливают из цельнотянутых труб (ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9567-75), выполненных из сталей 10 и 20. Для гидросистем низкого давления могут быть применены сварные трубы (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10707-80), а для линий управления и подключения контрольных приборов – медные трубы (ГОСТ 11383-75).

Толщина стенки трубы δ (мм) определяется из условия обеспечения прочности при заданном номинальном давлении:

δ=рном⋅dтр2⋅δ ,                                                                                        (2.16)

где  [δ] –  допустимое напряжение для материала трубы, МПа.

Толщину стенок цельнотянутых труб можно определить также по таблицам [ 3 ].

В качестве эластичных трубопроводов используются резинотканевые рукава, а также рукава высокого давления с металлической оплеткой, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 10362-76, ГОСТ 18698-79, ГОСТ 6286-73 и другими нормативными документами.

2.7 Выбор рабочей жидкости

При выборе рабочей жидкости необходимо учитывать температуру окружающей среды, требования по вязкостям и рекомендации по маркам применяемых масел заводов-изготовителей важнейших устройств (гидронасосов и гидромоторов). Вопросы выбора рабочих жидкостей подробно изложены в работах [ 1, 3, 4, 5 и др.].

2.8 Определение КПД гидропривода

КПД гидропривода определяют при выполнении рабочей операции из следующего выражения:

η=NПNН,                                                                                                     (2.17)

где NП  – полезная мощность;

NН – мощность насоса (подводимая к насосу).

Полезная мощность при работе гидроцилиндра

NП=FНАГ⋅υ,                                                                                             (2.18)

где FНАГ – нагрузка на штоке;

υ – скорость выполнения операции.

Полезная мощность при работе гидромотора:

NП=ММ⋅ω,                                                                                            (2.19)

где ММ – момент на валу гидромотора, Н·м;

ω – угловая скорость вала гидромотора, рад/с.

Мощность насоса:

NН=(рВЫХ+рВХ)⋅QНηН,                                                                         (2.20)

где рВЫХ – давление на выходе насоса (вакуумметрическое), Па;

рВХ – давление на входе в насос, Па;

QН – подача насоса, м3/с;

ηН – КПД насоса.

Величина давления на входе в насос:

рВХ=ΔрДЛ+ΔрМ,                                                                                 (2.21)

где ΔрДЛ – потери давления на трение по длине во всасывающем трубопроводе;

ΔрМ – потери давления в местных сопротивлениях, расположенных во всасывающем трубопроводе.

Величина давления на выходе насоса равна суммарным потерям давления в сети, на которую работает насос, и может быть определена из следующего выражения:

рВЫХ=ΔрЦ(ГМ)+i=1nΔрДЛ.i+i=1nΔрM.i+j=1SΔрГА.j,                            (2.22)

где ΔрЦ(ГМ)– потери давления на гидродвигателе (цилиндре или гидромоторе), Па   (эти потери затрачиваются прежде всего на преодоление внешней нагрузки, а также гидравлических и механических сопротивлений внутри гидродвигателя, n – число участков);

∆рдл.i – потери давления на трение по длине на i-ом участке, Па;

∆рм.i – потери давления в местных сопротивлениях, расположенных на i-ом участке, Па;

∆ра.j – потери давления в j-ом гидроаппарате (S – количество гидроаппаратов), Па.

Потери давления на гидроцилиндре

ΔрЦ=FНАГηМЦ⋅SЭ,,                                                                                       (2.23)

где SЭ – эффективная площадь полости цилиндра (при работе на выдвижение штока Sэ  = Sп, а при работе на втягивание Sэ  = Sш ).

Потери давления на гидромоторе определяются из уравнения (2.8):

ΔрГМ=ММ⋅2⋅πηГМ⋅V0,                                                                                     (2.24)

При параллельном включении гидродвигателей (например, двух гидроцилиндров или двух гидромоторов) потери давления определяют на одном из двигателей, на втором – потери будут такими же.

Потери давления на трение по длине

ΔpДЛ.i=λ⋅lidi⋅ρ⋅υi22,                                                                                 (2.25)

где  – коэффициент гидравлического трения;

li  и  di – длина и диаметр i-ого участка, м;

  –  плотность жидкости, кг/м3;

υi –  средняя скорость жидкости на i-oм участке,  м/с;

g –  ускорение свободного падения,     g = 9,81 м/с2.

Потери давления в местных сопротивлениях

ΔрМ.i=0,5⋅ζi⋅ρ⋅υi2,                                                                               (2.26)

где ζi – суммарный коэффициент местных сопротивлений, расположенных на i-ом участке.

Потери давления в гидроаппаратах (гидрораспределителях, гидрозамках фильтрах и т.п.) определяют из справочной литературы. Следует отметить, что иногда при выполнении расчетов гидроаппараты рассматривают как местные сопротивления и потери давления на них определяют, используя уравнение (2.26). В этом случае необходимо знать для данного гидроаппарата значение ζ.  Формула (2.22) справедлива, если на всех участках системы проходят одинаковые расходы жидкости. Указанное условие выполняется в тех случаях, когда не учитывают утечки в гидроаппаратах, а в качестве гидродвигателей используются гидромоторы или гидроцилиндры с двусторонним штоком. Если в контуре установлен гидроцилиндр с односторонним штоком, то при работе цилиндра на выдвижение штока давление на выходе насоса равно:

рВЫХ=ΔрЦ+i=1kΔрДЛ.i+i=1nΔрM.i+j=1lΔpAj+i=1mΔpДЛ.i/ψ+ +i=1mΔpMi/ψ+j=1PΔpAj/ψ,              (2.27)

где k – число участков, расположенных между насосом и той полостью гидроцилиндра, к которой подключается насос (в данном случае это поршневая полость);

l – число гидроаппаратов, установленных между насосом и поршневой по-лостью цилиндра;

m – число участков между штоковой полостью гидроцилиндра и гидробаком;

р – число гидроаппаратов, установленных на участках, соединяющих штоковую полость цилиндра с гидробаком;

ψ – коэффициент мультипликации гидроцилиндра.

Гидрораспределитель является гидроаппаратом, через который рабочая жидкость проходит дважды (в цилиндр и из цилиндр на слив). В справочной литературе, как правило, приводят потери давления на распределителе, определенные при двойном прохождении через него жидкости. При выполнении расчетов потери давления на распределителе учитывают один раз на одном из участков, расположенных между гидронасосом и цилиндром.

При работе гидроцилиндра на втягивание штока давление на выходе насоса:

рВЫХ=ΔрЦ+i=1qΔрДЛ.i+i=1qΔрМ.i+j=1rΔрAj+i=1tψ⋅ΔрДЛ.i+ +i=1tψ⋅ΔpM.i+j=1Zψ⋅ΔpAj,           (2.28)

где q – число участков между насосом и штоковой полостью цилиндра;

r – число гидроаппаратов, установленных между насосом и штоковой по-лостью гидроцилиндра;

t – число участков между поршневой полостью цилиндра и гидробаком;

z – число гидроаппаратов, установленных на участках, соединяющих поршневую полость цилиндра с гидробаком.

2.9 Анализ теплового режима гидропривода

В процессе функционирования гидропривода часть передаваемой в нем механической энергии переходит в тепловую, что сопровождается ростом температуры рабочей жидкости. Переход энергии из механической в тепловую обусловлен наличием гидравлических сопротивлений, а также вызван объемными и механическими потерями.

Как известно, с увеличением температуры уменьшается вязкость рабочей жидкости. Это может привести к значительному увеличению объемных потерь в гидроприводе, нарушению режима смазки поверхностей трения, интенсификации окислительных процессов в рабочей жидкости и процессов выделения смолистых осадков.

Тепловой поток Ф, выделяемый в гидроприводе, эквивалентен потерям  мощности:

Ф = (1 – η )·N.                                                                                          (2.29)

Обычно технологический цикл работы гидропривода включает n операций с различным уровнем теплового потока Фi.

Для упрощения расчетов тепловой режим считают стационарным со средним за цикл уровнем теплового потока:

ФСР=Фi⋅τiτЦ,                                                                                                                              (2.30)

где τi – продолжительность i-oй операций,

τЦ – продолжительность цикла.

Очевидно, что для определения ФСР по формуле (2.30) необходимо знать  Qi   и  τi   для каждой операции, а также продолжительность технологического цикла  τц. Это требует выполнения расчетов гидропривода на всех режимах работы в течение цикла. С целью упрощения ФСР определяют по формуле:

ФСР=(1−η)⋅kН⋅kД⋅N,                                                                   (2.31)

где kН – коэффициент продолжительности работы гидропривода,

kД – коэффициент использования номинального давления.

Значения  kН и  kД приведены в работах [ 3, 6 ].

Тепловой анализ гидропривода основывается на уравнении теплового баланса, которое для стационарного режима имеет следующий вид:

ФСР=ФОТВ,                                                                                                 (2.32)

где ФСР – тепловой поток, передаваемый в окружающую среду.

ФОТВ=α⋅Ас⋅(tж−tо),                                                                                    (2.33)

где α – среднее  значение  коэффициента  теплопередачи, Вт/(м2 · оС);

АС – суммарная площадь поверхности теплообмена, м2 (охлаждаемая поверхность гидробака, трубопроводов, насоса, гидродвигателей и других устройств);

tЖ – температура рабочей жидкости, °С;

tО   – температура окружающей среды, °С.

Охлаждаемая поверхность гидробака  AБ - это та часть его поверхности, которая контактирует с рабочей жидкостью. На этапе, когда неизвестна форма бака, AБ в м2 можно приближенно определить из следующей зависимости [ 3 ]:

АБ=0,065⋅VМ23,                                                                                          (2.34)

где VМ – объем масла, дм3.

Среднее значение коэффициента теплопередачи:

α=j=1mαj⋅AjAo,                                                                                           (2.35)

где αj,Aj – коэффициент теплопередачи и площадь поверхности теплообмена  j-ого элемента гидропривода;

m – количество элементов в гидроприводе, через: стенки которых осуществляется теплообмен с внешней средой. Для гидросистем тракторов часто принимают α= 13,5…17,5 Вт/(м2 · °С).

Из уравнения (2.43) при  ФСР=ФОТВ определяют температуру рабочей жидкости tЖ и сравнивают ее с допустимой tЖ.ДОП. При этом температура окружающей среды  tО  принимается максимальной  tО.MAX, определяемой условиями эксплуатации проектируемой машины.

Допустимое значение температуры рабочей жидкости  tЖ.ДОП определяется минимальным значением вязкости, при которой рекомендуется эксплуатировать насосы и гидромоторы. Часто принимают  tЖ.ДОП = 60...70 °С.

В случае tЖ>tЖ.ДОП необходимо увеличить площадь поверхности теплооб-мена, путем оребрения поверхности гидробака или установки теплообменника.

При оребрении поверхности гидробака уравнение  теплового баланса принимает следующий вид:

ФСР=k⋅(AС+AОР)⋅(tЖ−tО),                                                                    (2.36)

Площадь поверхности оребрения  АОР определяется из уравнения (2.36) при   tЖ = tЖ.ДОП  и  tО= tО.MAX.

При невозможности обеспечения теплового баланса при tЖ ≤ tЖ.ДОП за счет оребрения гидробака принимается решение о необходимости установки теплообменника.

Уравнение теплового баланса для стационарного режима при установке теплообменника имеет следующий вид:

ФСР=α⋅АС(tЖ−tО)+αТ⋅АТ(tЖ−tО),                                                 (2.37)

где αТ – коэффициент теплопередачи теплообменника, Вт/(м2 · оС);

АТ – площадь поверхности теплоотдачи теплообменника, м2.

Коэффициент теплопередачи для теплообменника αТ (Вт/(м2 · °С)) в условиях принудительного обдува можно приближенно определить из следующих зависимостей [6]:

при   υВ< 5 м/с - αТ= 6,15 + 4,17υВ;

при  υВ > 5 м/с - αТ= 7,5υВ0,78;

где υВ- скорость обдува.

Из уравнения (2.37) при  tЖ = tЖ.ДОП  и  tО= tО.MAX  определяют  АT и подбирают тип теплообменника [ 4 ]. При выборе теплообменника необходимо также учитывать расход жидкости, проходящей через него. При работе машин в условиях отрицательных температур может оказаться, что тепловой баланс обеспечивается при очень низких значениях температуры рабочей жидкости, При этом, также как и в случае чрезмерного повышения температуры, может нарушиться работоспособность гидропривода. Объясняется это увеличением потерь на трение по длине трубопроводов, нарушением условий, при которых возможна бескавитационная работа насосов и обеспечиваются требуемые режимы смазки поверхностей трения. Для обеспечения работоспособности гидропривода в этом случае необходимо предусмотреть установку маслоподогревателя.

# 3 Пример проектирования объемного гидропривода

В приводимом ниже примере рассмотрены лишь основные моменты выполнения основ проектирования объемного гидропривода. Описательная часть, связанная с пояснением и обоснованием принимаемых решений (которая должна присутствовать в пояснительной записке) либо отсутствует либо сильно сокращена.

  - Задание на проектирование

Необходимо спроектировать объемный гидропривод по следующим исходным данным:  число гидроцилиндров – 1;  нагрузка на штоке  Fнаг = 80 кН;  скорость перемещения штока  v = 0,1 м/с; ход штока гидроцилиндра  h = 0,8 м; число гидромоторов – 1; момент сопротивления на рабочем органе  Мс = 650  Н·м; частота вращения вала рабочего органа  n = 440 об/мин; режим работы гидропривода – средний; температура окружающей среды  + 35 °С; совмещение операций не требуется.

  - Основы проектирования

    - Анализ условий и режимов работы гидропривода. Гидропривод содержит два исполнительных устройства: гидроцилиндр и гидромотор. В задании указаны условия нагружения гидроцилиндра, момент сопротивления на рабочем органе, приводимом во вращение гидромотором, а также скорость перемещения штока гидроцилиндра и частота вращения вала рабочего органа. Режим работы гидропривода – средний.

На рисунке 3.1 приведена циклограмма работы проектируемого гидропривода.

Рисунок 3.1 – Циклограмма работы гидропривода

Из приведенной циклограммы видно, что в гидроприводе отсутствует совмещение операций, т. е. цилиндр и гидромотор одновременно не работают, а работают раздельно.

Температура окружающей среды, при которой должна быть обеспечена работоспособность системы   + 35 °С.

3.2.2 Выбор номинального давления. Принимаем номинальное давление в системе  рном = 20 МПа  (это давление на выходе насоса). Выбираемые в дальнейшем насос, гидромотор и другая аппаратура должны быть работоспособны при принятом давлении.

3.2.3 Выбор гидроцилиндра. Принимаем, что гидроцилиндр двухстороннего действия с односторонним штоком работает на выдвижение штока. Тогда диаметр цилиндра необходимо определять по формуле:

D=2FНАГπ⋅ηМЦpП−рШТ/ψ=280⋅1033,14⋅0,970,95⋅20⋅106−0,05⋅20⋅106/1,65=75,6⋅10−3 м.	В соответствии с ГОСТ 6540-68 диаметр цилиндра округляем в большую сторону. Принимаем D = 80 · 10 -3  м   (80 мм).

При вычислении диаметра механический КПД цилиндра принят равным ηмц = 0,97 [ 3 ],  коэффициент мультипликации  ψ = 1,65.

Принимая объемные КПД цилиндра, распределителя, гидрозамка равными единице (не учитываем утечки рабочей жидкости на этих устройствах), определим подачу насоса, требуемую для питания гидроцилиндра:

QЦ=υ⋅SП=υ⋅π⋅D2/4=0,1⋅3,14⋅80⋅10−32/4=0,502⋅10−3 м3с.

Примечание: если бы в задании были указаны два цилиндра, которые работают синхронно, то при определении Qц полученное выше значение необходимо было бы удвоить.

3.2.4 Выбор гидромотора. Определим мощность на рабочем органе:

NР=MС⋅ω=MС⋅π⋅n/30=650⋅3,14⋅440/30=29935 Вт.

Считаем,  что гидромотор  с рабочим органом будет соединен через редуктор. Тогда требуемая мощность гидромотора равна

NМ.ТР=NР/ηН=29935/0,9=33261 Вт.

По найденному значению Nм.тр из работ [1, 4, 6, 7, 8] выбираем наиболее близкий по мощности гидромотор, например, нерегулируемый аксиально-пор-шневой гидромотор типа 310.25. Из таблицы Б.3 [1] выпишем основные технические показатели этого гидромотора: рабочий объем – 112 см3, номинальное давление на входе – 20 МПа, частота вращения номинальная – 20 с-1 (минимальная – 1 с-1), номинальный расход – 140 л/мин,  номинальный крутящий момент – 338,8 Н·м,  номинальная эффективная мощность  –  41,7  кВт, гидромеханический КПД – 0,95, полный КПД – 0,91, тонкость фильтрации – 25 мкм.

Момент на валу гидромотора

MM=V0⋅Δpм⋅ηГМ/2⋅π=112⋅10−6⋅18⋅106⋅0,95/2⋅3,14=304,97 Н⋅м.

При вычислении  Мм  перепад давления на гидромоторе принят равным ∆рм = 0,9 рном = 0,9·20·106  = 18·106 Па  (рном – номинальное давление в системе).

Передаточное число редуктора:

uР=MС/MM⋅ηР=650/304,97⋅0,98=2,17.

При определении передаточного числа КПД редуктора принят равным 0,98, так как MС/MM=650/304,9=2,13. Так как  2,13 < 8, то редуктор одинарный (имеет одну пару зацепления,    ηр = η1ПZ = 0,98 ).

Частота вращения вала гидромотора nМ=n⋅uР=440⋅2,17=954,8 обмин = 15,91 обс.

Действительный расход рабочей жидкости через гидромотор:

QМ=V0⋅nМ/ηО.М=112⋅10−6⋅15,91/0,96=1,86⋅10−3 м3с.

Примем объемные КПД устройств, установленных между насосом и гидромотором, равными 1, тогда действительный расход рабочей жидкости в напорной линии насоса, необходимый для питания мотора, равен 1,86·10-3 м3/с.

3.2.5 Выбор гидронасоса. В связи с тем, что гидроцилиндр и гидромотор одновременно не работают (что видно из циклограммы рабочего процесса) подача насоса при работе гидроцилиндра должна быть равной  0,502⋅10−3 м3с, а при работе гидромотора 1,86⋅10−3 м3с.

Для обеспечения указанных подач целесообразно использовать регулируемый насос, например аксиально-поршневой насос типа 207.25  [ 1 ]. Основные характеристики этого насоса следующие: номинальная подача 122 л/мин (2,03 · 10-3 м3/с); номинальное давление на выходе 20 МПа;  КПД на номинальном режиме: полный – 0,91, объемный – 0,95. Насос подходит по номинальному давлению, так как принятое номинальное давление в системе равно номинальному давлению насоса. Диапазон изменения подачи выбранного насоса  охватывает требуемые значения, необходимые для питания цилиндра и мотора.

3.2.6 	Выбор гидрораспределителей. Проектируемая система содержит два контура управления. В одном контуре установлен гидроцилиндр, а во втором – гидромотор. Так как не требуется одновременная работа цилиндра и гидромотора, то реализуем в системе индивидуальную схему управления. В нейтральной позиции распределителей предусмотрим разгрузку насоса. Для управления двумя контурами необходимо, чтобы распределитель имел два золотника. В корпусе распределителя может быть установлен также предохранительный клапан. Конструктивное исполнение распределителя может быть секционным или моноблочным. Установим в проектируемую систему секционный распределитель [ 4, стр. 118 – 123 ], содержащий четыре секции. Обозначения и характеристики секций следующие: 20 – напорная с обратным клапаном и предохранительным клапаном прямого действия; 01 – рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами (используем для управления гидроцилиндром); 05 – рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами, с блоком предохранительных клапанов (используем для управления гидромотором); 30 – сливная.

Обозначение гидрораспределителя: Р25×25-20-01-05-30 (условный проход 25 мм, номинальное давление – 25 МПа). Условный проход будет уточнен после определения диаметров трубопроводов. Потери давления на распределителе:  при управлении гидромотором  ∆ррм = 0,4  МПа,  а при управлении гидроцилиндром  ∆рЦ  = 0,1 МПа.

3.2.7 Выбор гидрозамка. В линию управления поршневой полостью цилиндра установлен односторонний гидрозамок типа 541.12 [6](условный проход 12 мм, номинальный расход 1,05·10-3 м3/с, номинальное давление 25 МПа).

3.2.8 Выбор гидробака. Требуемая максимальная подача насоса составляет 1,86·10-3 м3/с =111,6 дм3/мин. Объем гидробака должен составлять не менее 0,3 минутной подачи насоса, то есть Vном = 0,3·111,6 = 33,48 дм3. С учетом требований ГОСТ 12448-80 округляем полученное значение объема бака и принимаем номинальную вместимость гидробака Vном= 40 дм3. Бак заполняется рабочей жидкостью на 0,8 Vном , то есть объем масла в баке Vм= 0,8·40 = 32 дм3.

3.2.9 Выбор теплообменника. Необходимость установки теплообменника в проектируемой системе будет выявлена при проведении теплового анализа гидропривода.

3.2.10 Выбор фильтра. Наиболее дорогостоящими устройствами проектируемой системы являются гидромотор и гидронасос. Заводы изготовители этих устройств рекомендуют обеспечить тонкость фильтрации 25 мкм. Установим в проектируемой системе полнопоточный фильтр на сливе рабочей жидкости [ 1 ].  Обозначение  фильтра: 1.1.50 – 25 (ост 22-883-75). Технические характеристики фильтра:  Dу = 50 мм,  Qном = 250 дм3/мин,  δ = 25 мкм, рном = 0,63 МПа, потеря давления ∆рном = 0,11 МПа. Учитывая, что при работе гидромотора через фильтр будет проходить наибольший расход, равный 111,6 дм3/мин, потеря давления на фильтре составит ∆рф = 111,6⋅0,11/250=0,05 МПа.

3.2.11 Разработка принципиальной схемы. Схема гидравлическая принципиальная приведена на рисунке 3.2. В курсовой работе эту схему необходимо привести на листе графической части. Схема вычерчивается в соответствии с требованиями ГОСТ (см. п 2.5). Описание устройства и принципа действия гидропривода приводится в пояснительной записке.

Рисунок 3.2 – Схема гидравлическая принципиальная

3.2.12 Выбор трубопроводов. Выбор трубопроводов сводится к определению их внутренних диаметров, длин, толщины стенок, выбору типа трубопровода. На рисунке  3.3, а   приведена расчетная схема гидропривода.

Определим диаметр всасывающего трубопровода на участке 1/ - 1//. Рекомендуемая скорость жидкости во всасывающем трубопроводе  Vрек=1,2 м/с.   Максимальный  расход  жидкости  на этом  участке Q=1,86·10-3 м3/с (при работе гидромотора). Диаметр всасывающего трубопровода

dтр=4Qπ⋅Vрек=4⋅1,86⋅1033,14⋅1,2=44,4⋅10−3м=44,4 м.

Аналогично выполняются расчеты диаметров трубопроводов на всех остальных участках.

Если через рассматриваемый участок трубопровода проходят различные расходы, то при определении диаметра используется наибольший расход. Так, например, через участки   1/ - 1//,  2/  - 2//,   7/ - 7//   проходит при работе гидроцилиндра один расход, а при работе гидромотора – другой (более высокий). При выдвижении штока гидроцилиндра на участке  3/ - 3//  расход равен 0,502·10-3 м3/с, а на участке  4/ - 4//   расход меньше в ψ раз (ψ – коэффициент мультипликации гидроцилиндра). В связи с тем, что при втягивании штока гидроцилиндра расход на участке  4/ - 4//  будет равным 0,502·10-3 м3/с, при определении диаметров участков  3/ - 3//  и  4/ - 4//  принят одинаковый расход –  0,502·10-3 м3/с.

Вычисленные диаметры трубопроводов необходимо округлить до значений, регламентируемых ГОСТ  [ 6 ].

Длинами участков необходимо задаться.

Результаты расчетов трубопроводов приведены в таблице 3.1

а)                                                                                  б)

Рисунок 3.3, а  – Расчетная схема гидропривода;

б  – Расчетная схема гидропривода при работе гидромотора

3.2.13 Выбор рабочей жидкости. Температурные условия эксплуатации гидропривода +35°С. Следовательно, применяемые масла должны обеспечить работоспособность гидропривода при указанных значениях температуры окружающей среды. С целью снижения эксплуатационных затрат в качестве рабочей жидкости выбираем всесезонное минеральное масло марки ВМГЗ [ 1 ]  (плотность ρ = 865 кг/м3, кинематическая вязкость масла ВМГЗ при температуре  60 °С  равна 8·10-6 м2/с. Учитывая, что минимальное значение кинематической вязкости для выбранного гидронасоса 207.25 равно 8·10-6 м2/с, предельное значение рабочей температуры масла будет 60 °С.

Таблица 3.1 – Результаты расчета трубопроводов

| Номер участка | Тип трубопровода | Рекомен-дуемая скорость жидкос-ти, м/с | Расход жидкости Qi, м3/с | Вычисленный диаметр трубопро- вода, мм | Принятый диаметр di, мм | Длина трубо-провода li, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ - 1// | всасывающий | 1,2 | 1,86·10-3 | 44,4 | 46 | 0,5 |
| 2/ - 2// | напорный | 5,5 | 1,86·10-3 | 20,7 | 21 | 1 |
| 3/ - 3// | -//- | -//- | 0,502·10-3 | 10,8 | 11 | 2 |
| 4/ - 4// | -//- | -//- | 0,502·10-3 | 10,8 | 11 | 2 |
| 5/ - 5// | -//- | -//- | 1,86·10-3 | 20,7 | 21 | 2,5 |
| 6/ - 6// | -//- | -//- | 1,86·10-3 | 20,7 | 21 | 2,5 |
| 7/ - 7// | сливной | 2 | 1,86·10-3 | 34,4 | 34 | 1,2 |

3.2.14 Определение КПД гидропривода. При работе гидромотора КПД гидропривода будет ниже, чем при работе гидроцилиндра. Это объясняется тем, что КПД гидромотора ниже, чем КПД гидроцилиндра (у выбранного гидромотора КПД равен 0,91). В связи с этим определим КПД гидропривода на режиме, когда работает гидромотор.

Расчетная схема гидропривода при работе гидромотора представлена на рисунке  3.3, б  (на схеме сохранены обозначения,  принятые на рисунке 3.3, а).

КПД  гидропривода  будем  определять  при температуре масла, равной 60 °С. Далее результаты расчетов будут использованы при анализе теплового режима гидропривода.

Вначале определим численные значения суммарных коэффициентов местных сопротивлений участков ζi. В связи с отсутствием конструктивных схем трубопроводов, так как конструкция гидропривода в курсовой работе не разрабатывается, необходимо задаться типами местных сопротивлений, расположенных на каждом участке. Условно примем, что на каждом участке расположено по 2 – 3 местных сопротивления (на самом деле в реальной конструкции местных сопротивлений на участке может быть значительно больше). На участке может быть и несколько однотипных сопротивлений. Так, например, будем считать, что на участке  1/  - 1//  (всасывающий трубопровод) расположены два местных сопротивления: вход в трубу (ζвх = 1) и резкий поворот трубы на 90º (колено) (ζк = 1,1). Тогда суммарный коэффициент местного сопротивления для участка  1/  - 1//    ζ1 = ζвх + ζк = 1 + 1,1 = 2,1. численные значения коэффициентов местных сопротивлений приведены в работах [ 3, 4, 6 и др.].

Результаты расчетов суммарных коэффициентов местных сопротивлений для остальных участков, через которые протекает рабочая жидкость, приведены в таблице 3.2.

В случае выполнения расчетов гидропривода на режиме работы гидроцилиндра следовало бы определить также значения ζi и для остальных участков  (3/  - 3//  и  4/  - 4// ).

Рассмотрим методику определения потерь давления в местных сопротивлениях и на трение по длине, например, на участке 1/  - 1//.

Таблица 3.2 – Результаты определения суммарных коэффициентов местных сопротивлений ζi

| Номер участка | Типы местных сопротивлений | Значение коэффициента местного сопротивления ζi | Коли-чество | Значение ζi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ - 1// | вход в трубу | 1 | 1 | 2,1 |
|  | колено | 1,1 | 1 |  |
| 2/ - 2// | штуцер | 0,15 | 2 | 5,4 |
|  | угольник | 2 | 2 |  |
|  | колено | 1,1 | 1 |  |
| 5/ - 5// | угольник | 2 | 2 | 4,3 |
|  | штуцер | 0,15 | 2 |  |
| 6/ - 6// | угольник | 2 | 2 | 4,3 |
|  | штуцер | 0,15 | 2 |  |
| 7/ - 7// | штуцер | 0,15 | 4 | 1,6 |
|  | выход в гидробак | 1 | 1 |  |

При работе гидромотора по всем участкам (включая и 1/  - 1// ) проходит расход жидкости Q1 = 1,86·10-3  м3/с. Длина и диаметр участка 1/  - 1//  следующие:    l1 = 0,5 м.;  d1 = 46 мм  (таблица 3.1).

Расчеты выполняем при максимальной рабочей температуре рабочей жидкости (ВМГЗ) tж = 60 ºС. Значение вязкости при этой температуре  ν = 8·10-6 м2/с, плотность ρ = 865 кг/м3.

Средняя скорость рабочей жидкости на участке 1/  - 1// :

υ1=4⋅Q1/(π⋅d12)=4⋅1,86⋅10−3/(3,14⋅(46⋅10−3)2)=1,11 мс.

Для определения коэффициента гидравлического трения вычислим число Рейнольдса:

Re=υ1⋅d1/ν=1,11⋅46⋅10−3/(8⋅10−6)=6382,5.

Режим течения турбулентный. Значение λ найдем по формуле Блазиуса:

λ=0,3164/Re0,25=0,3164/6382,50,25≈0,035.

Тогда потери давления на трение по длине на участке 1/  - 1// :

Δрдл.1=λ⋅l1d1⋅ρ⋅υ122=0,035⋅0,546⋅10−3⋅865⋅1,1122≈203 Па.

Потери давления в местных сопротивлениях из уравнения (2.26):

Δрм.1=0,5⋅ζ1⋅ρ⋅υ12=0,5⋅2,1⋅865⋅1,112=909 Па.

Суммарные потери давления на участке 1/  - 1// :

Δрсум.1=Δрдл.1+Δрм.1=203+909=1112 Па.

Давление на входе в насос (вакуумметрическое):

Δрвх=Δрсум.1=1112 Па.

Аналогично определены потери давления в гидравлических сопротивлениях для всех остальных участков. Результаты расчетов приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Потери давления в гидравлических сопротивлениях при

работе гидромотора

| Номер участка | Расход Qi, м3/с | Скорость жидкости υi, м/с | Значение Re | Значение λ | Потери давления, Па |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Δрдл.i | Δрм.i |
| 1/ - 1// | 1,86·10-3 | 1,11 | 6382,5 | 1,035 | 203 | 909 |
| 2/ - 2// | -//- | 5,37 | 14096,3 | 0,029 | 17223 | 67349 |
| 5/ - 5// | -//- | 5,37 | 14096,3 | 0,29 | 43058 | 53629 |
| 6/ - 6// | -//- | 5,37 | 14096,3 | 0,29 | 43058 | 53629 |
| 7/ - 7// | -//- | 2,05 | 8712,5 | 0,033 | 2117 | 2908 |

Значения di , li  и  ζi , необходимые для выполнения расчетов, для соответствующих участков приведены в таблицах 3.1 и 3.2.

Потери давления на гидромоторе определяются из уравнения (2.24)  (эти потери равны перепаду давления на гидромоторе, принимаемому при выборе гидромотора):

ΔрГ.М=Мм⋅2⋅π/(ηГ.М⋅V0)=304,97⋅2⋅3,14/(0,95⋅112⋅10−6)=18⋅10−6 Па.

Потери давления на гидроаппаратах следующие: на гидрораспределителе  Δрр = 0,4·106 Па; на фильтре  Δрф = 0,05·10-6 Па.

Давление на выходе гидронасоса:

рвых=ΔрГ.М+Δрдл.2+Δрдл.5+Δрдл.6+Δрдл.7+Δрм.2+Δрм.5+Δрм.6+Δрм.7++Δрр+Δрф=18⋅106+17223+43058+43058+2117+67349+53629++53629+2908+0,4⋅106+0,05⋅106=18732971 Па.

Из уравнения (2.20):

NН=(рвых+рвх)⋅QН/ηН=(18732971+1112)⋅1,86⋅10−3/0,91=38,29 кВт.

Полезная мощность гидропривода при работе мотора из уравнения (2.19):

NП=Мм⋅ω=Мм⋅uр⋅π⋅n/30=304,97⋅2,17⋅3,14⋅44030=30,477 кВт.

Полезная мощность на рабочем органе меньше на величину потерь в редукторе (таким образом, потери в редукторе не учитываются при определении КПД гидропривода).

КПД гидропривода:

η=NП/NH=30,477/38,29=0,796.

3.2.15 Тепловой анализ гидропривода. Для среднего режима работы значения кд и кн следующие [3]: кд=0,4 – 0,7; кн=0,3 – 0,5. Примем кд=0,55, а кн=0,4.

Среднее значение теплового потока за технологический цикл:

Фср=(1−η)⋅kН⋅kД⋅NН=(1−0,796)⋅0,4⋅0,55⋅38,29≈1,718 кВт.

С целью упрощения расчетов считаем, что тепловая энергия передается в окружающую среду только через стенки бака, т.е. АС = АБ .

Охлаждаемая поверхность гидробака

АБ=0,065⋅VM23=0,065⋅3223=0,66 м2.

Тепловой поток, передаваемый в окружающую среду:

ФОТВ=α⋅АБ⋅(tЖ−tО)=15⋅0,66⋅60−35=247,5 кВт.

Коэффициент теплопередачи α принят равным α = 15 Вт/(м2 · ºС).

Таким образом, при температуре рабочей жидкости tЖ = 35 ºС  и  окружающей среды  tО = 35 ºС через стенки бака в окружающую среду передается 0,2475 кВт. Необходимо же передавать ФСР = 1,718 кВт. Вводя оребрение бака, охлаждаемую поверхность можно увеличить до 35 %, но это решение не позволит обеспечить требуемый температурный режим. Для обеспечения температуры масла tЖ = 60 ºС  при температуре окружающей среды tО = 35 ºС необходимо установить теплообменник с принудительным обдувом. Примем скорость обдува VВ = 10 м/с.

Тогда коэффициент теплопередачи теплообменника:

αТ=7,5⋅VB0,78=7,5⋅100,78=45,2 Вт(м2⋅°С).

Используя уравнение (2.37), определим площадь поверхности теплоотдачи теплообменника:

АТ=ФСР−α⋅АБ⋅(tЖ−tО)αТ⋅(tЖ−tО)=1718−15⋅0,66⋅(60−35)45,2⋅(60−35)=1,3 м2.

Таким образом, на сливе (после фильтра) необходимо установить теплообменник с принудительным обдувом и площадью поверхности теплоотдачи  АТ = 1,3 м2 (теплообменник необходимо показать на схеме гидравлической принципиальной).

# Список литературы

- Проектирование объемного гидропривода. Методические  указания по курсовому и дипломному проектированию для студентов специальностей Т 04.01.00 – “Проектирование и производство транспортных средств” и  Т 04.02.00 – “Эксплуатация транспортных средств”. Могилев: ММИ, 1998. – 52 с.

- Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для вузов/Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.

- Юшкин В.В. Основы расчета объемного гидропривода. – Мн.: Выш. шк., 1982. – 93 с.

- Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильных машин: Справочник - М.: Машиностроение, 1983. – 301 с., ил.

- Гидравлические агрегаты тракторов и сельскохозяйственных машин: Каталог. – М.: ЦНИИТЭИавтосельхозмаш, 1990. – Ч. 2. – 245 с.

- Щемелев А.М. Проектирование гидропривода машин для земляных работ. – Могилев: ММИ, 1995 – 322 с.

- Гидропневмоавтоматика и гидропривод мобильных машин. Объемные гидро- и пневмомашины и передачи: Учеб. пособие для вузов/А.Ф. Андреев, Л.В. Барташевич, Н.В. Богдан и др.; Под ред. В.В. Гуськова. – Мн.: Выш. шк., 1987. – 310 с.

- Гидравлические агрегаты тракторов и сельскохозяйственных машин: Каталог. – М.: ЦНИИТЭИавтосельхозмаш, 1990. – Ч. 1. – 137 с.