# Введение

В современном народном хозяйстве и промышленности широко используется большой парк гидравлических машин, работа которых состоит во взаимном преобразовании энергии жидкости и механической энергии, в транспортировке жидкости и в передаче усилий с помощью жидкости внутри машин, механизмов и между различными устройствами. К гидравлическим  машинам относятся насосы, гидравлические двигатели (гидравлические турбины и гидромоторы) и гидропередачи (гидроприводы).

Причиной широкого использования гидравлических машин является ряд преимуществ перед редукторным или канатно-блочным приводом. Этими преимуществами являются:

- Плавность и равномерность движения рабочих органов.

- Возможность получения больших  передаточных отношений.

- Возможность бесступенчатого регулирования скоростей в широком диапазоне.

- Простота преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и возвратно-поворотное.

- Малый момент инерции, обеспечивающий быстрое реверсирование.

- Четкость стандартизации и унификации основных элементов.

- Небольшой вес и малые габариты  гидрооборудования.

- Высокий КПД.

- Практическая мгновенность передачи командных импульсов.

- Простота предохранительных  устройств и их высокая надежность.

- Легкость управления и регулирования.

- Самосмазываемость оборудования.

В машинах гидропривод применяется для привода рабочего оборудования, гусеничного и колесного ходового оборудования, выносных опор, рулевого управления. В одних машинах гидропривод используется только для привода рабочего оборудования, а у других насосная станция обеспечивает гидропривод всех механизмов.

Задачей данной курсовой работы является изучение, посредством проектирования объёмного гидропривода, принципов построения гидроприводов, характеристик гидравлических устройств, физического понимания процессов, протекающих в гидроприводах, методик функционального анализа.

## 1. Анализ условий и режимов работы гидропривода

Проектирование   необходимо   начинать   с   уяснения   условий   и режимов работы проектируемого гидропривода.

В данном случае гидропривод содержит один гидромотор и два гидроцилиндра, которые связаны с различными рабочими органами. Причем управление каждым рабочим органом (технологическим процессом) осуществляется соответствующим контуром гидропривода.

Для выбора насоса, оценки КПД, анализа   теплового  режима и определения других характеристик проектируемого гидропривода необходимо знать, как во времени должен работать   гидродвигатель и гидроцилиндры различных контуров: последовательно, одновременно (совместно) или еще как-то. Такую информацию содержит циклограмма работы гидропривода, на которой во времени в течение цикла показывают продолжительность каждой операции. Моделирование гидропривода при выполнении каждой операции в течение технологического цикле позволяет определить все необходимые параметры и характеристики. Циклограмма гидропривода представлена на рисунке 1.1:

Nп

Цил.1

обр.

ход.

Цил.2

обр.

ход

М

Цил 1

раб.

ход.

Х.Х.

Х.Х.

Цил.2

раб.

ход.

Х.Х.

Х.Х.

t

Рисунок 1.1 - Циклограмма гидропривода

В процессе проектирования необходимо учитывать условия, при которых будет эксплуатироваться гидропривод. К ним относятся, прежде всего, температурные условия. Однако, могут быть оговорены и другие условия, например, возможность работы в контакте с агрессивными средами, повышенная запыленность, требования пожарной безопасности и др.

2. Выбор гидромашин, гидроаппаратов и кондиционеров рабочей жидкости

Значение Рном (МПа) согласно ГОСТ 12445-80 и технических характеристик используемого гидрооборудования  принято равным 16 МПа.

2.1 Выбор гидроцилиндров

Для выбора гидроцилиндров необходимо определить диаметр поршня, при котором гидроцилиндры при принятом давлении в гидросистеме Рном будут развивать требуемое усилие.

В данной работе  два гидроцилиндра, следовательно:

1) Диаметр первого гидроцилиндра двустороннего действия с односторонним штоком при работе на выдвижение штока равен:

D=2⋅Fнагπ⋅ηмц⋅Рп−Ршψ;

где  Fнаг - усилие на штоке, Н;

ηмц= 0,97 - механический КПД первого гидроцилиндра;

Рп=0,05*Pном=0,05*16*106=0,8*106 Па - давление в поршневой полости;

Рш - давление в штоковой полости, Па;

ψ=1,33 - коэффициент мультипликации, ψ=D2(D2−d2);

d1 - диаметр штока.

В результате получаем:

D1=2⋅1110003,14⋅0,9715,2−0,81,33⋅106=0,1 (м)

По ГОСТу выбираем ближайший больший диаметр D1 = 100мм.

При работе первого гидроцилиндра на выдвижение штока для получения данной скорости и поршня в поршневую полость с площадью Sn1 следует подать теоретический расход:

Qп.т.1 = V1*Sп1; Sп1 = π⋅D124 = 0,00785 (м²),

Qп.т.1 = 0,09*0,00785 = 0,0007065 (м³/с).

Одновременно из штоковой полости первого гидроцилиндра с площадью Sш1 будет вытесняться теоретический расход:

Qш.т.1 = V1*Sш1; Sш1=SП1ψ = 0,0059 (м²),

Qш.т.1 = 0,09*0,0059 = 0,000531 (м³/с).

Такой же расход Qш.т. следует подавать в штоковую полость первого гидроцилиндра при работе на втягивание штока. При этом из поршневой полости будет вытесняться расход Qп.т.

2) Диаметр второго гидроцилиндра двустороннего действия с односторонним штоком при работе на выдвижение штока найдем аналогично:

D2=2⋅Fнаг2π⋅ηмц⋅Рп2−Рш2ψ=2⋅800003.14⋅0.97⋅(15,2−0,81,65)⋅106=0.084 (м)

По ГОСТу выбираем ближайший больший диаметр D2 = 80 мм.

Qп.т.2 = V2*Sп2; Sп2=π⋅D224 = 0,005 (м²),

Qп.т.2 = 0,11*0,005 = 0,00055 (м³/с).

Qш.т.2 = V2*Sш2; Sш2 = SП2ψ = 0,00303 (м²),

Qш.т.2 = 0,11*0,00303 = 0,0003333 (м³/с).

Действительный расход напорной линии насоса, предназначенный для питания всех одновременно работающих гидроцилиндров:

Qц.сум. = Qш.т.1+Qш.т.2 = 0,000531+0,0003333=0,0008643(м³/с)=51,858 (л/мин).

2.2 Выбор гидромоторов

Для выбора гидромотора необходимо определить мощность на валу рабочего органа, связанного с выбираемым гидромотором:

Nр = Mc*ω,

где Mc — момент сопротивления, Н*м;

=πn/30 — угловая скорость рабочего органа;

n — частота вращения, мин–1 .

NP=645⋅3,14⋅30030 = 20263 (Вт).

Требуемая полезная мощность гидромотора равна:

Nм.тр=NPηР=202630,98=20677 (Вт),

где р — КПД редуктора.

Теперь подберем гидромотор. Предъявленным параметрам соответствует шестеренный гидромотор ГМШ50У-3.

Таблица 2.1 — Технические характеристики шестеренного гидромотора ГМШ50У-3.

| Показатель |  | ГМШ50У-3 |
| --- | --- | --- |
| Рабочий объем, см3 |  | 50 |
| Давление на входе, МПа | номинальное | 16 |
|  | максимальное | 20 |
| Давление на выходе, МПа | минимальное | 0 |
|  | максимальное | 10 |
| Частота вращения, с–1 | минимальная | 4,5 |
|  | номинальная | 32 |
|  | максимальное | 40 |
| Номинальный расход, л/мин |  | 101,1 |
| Крутящий момент, Нм | номинальный | 108 |
| Полезная номинальная мощность, кВт |  | 21,71 |
| КПД | гидромеханический | 0,92 |
|  | полный | 0,85 |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм |  | 25 |
| Масса, кг |  | 6,8 |

Определим момент на валу мотора:

Mм=V0⋅ΔpM⋅ηГМ2π=50⋅10−6⋅15,2⋅106⋅0,926,28=111 (Н*м),

где V0 — рабочий объем гидромотора, м;

pM— перепад давления на гидромоторе, Па;

ГМ — гидромеханический КПД гидромотора.

Определим передаточное число редуктора, устанавливаемого между рабочим органом и гидромотором:

UP = MCMM⋅ηP=645111⋅0,98 = 5,9.

Частота вращения вала гидромотора (требуемая) равна:

nм=n* UP=300*5,9=30 (об/с) = 1800 (об/мин)

Действительный расход рабочей жидкости через гидромотор:

Qм=V0⋅nMηOM=50⋅10−6⋅300.850.92 = 0,0016072 (м³/с),

где  ηOМ- объемный КПД гидромотора.

Действительный расход напорной линии насоса, предназначенный для питания двух гидромоторов:

Qм.сум.= Qм1+ Qм2 =0,0016072+0,0016072 = 0,0032144 (м³/с) = 193 (л/мин).

2.3 Выбор гидронасоса

При выборе гидронасоса учитывают принятое номинальное давление в проектируемом гидроприводе рном, а также величину расхода рабочей  жидкости в напорной линии насоса Qнап, требуемого для питания работающего гидроцилиндра или гидромотора.

Qнап = Qм.сум. = 0,0032144 (м³/с) = 193 (л/мин).

Этому расходу соответствует шестеренный насос НШ250-3.Полные параметры насоса приводятся в таблице 2.2.

Подача насоса равна:Qн=ηОН⋅VO⋅nН=0,94⋅0,00025⋅25=0,005875м3с

Таблица 2.2 — Технические характеристики шестеренного насоса НШ250-3.

| Показатель |  | НШ250-3 |
| --- | --- | --- |
| Рабочий объем, см3 |  | 250 |
| Давление на входе, МПа | номинальное | 0,08 |
|  | максимальное | 0,15 |
| Давление на выходе, МПа | номинальное | 16 |
|  | максимальное | 20 |
| Частота вращения, с–1 | минимальная | 16 |
|  | номинальная | 25 |
|  | максимальное | 32 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт |  | 106,2 |
| КПД | объемный | 0,94 |
|  | полный | 0,85 |
| Кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм2/с |  | 30…70 |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм |  | 25 |
| Масса,кг |  | 45,6 |

2.4 Выбор гидроаппаратуры

Гидрораспределители. Установим в проектируемую систему трехзолотниковый секционный распределитель Р25×16×20-2×01-05-30: условный проход 25мм, рном=16МПа, потери давления на распределителе ∆р = 0,65 МПа

Гидроклапаны. Для предохранения гидравлической системы от чрезмерно высоких давлений на выходе насоса установим предохранительно-перепускной клапан КП1 типа БГ52-15 с условным проходом 25 мм, диапазоном регулирования давления 10…32 МПа и номинальным расходом 140 л/мин. Клапан КП1 должен срабатывать при повышении давления в напорной линии выше 16 МПа на 5%. При этом происходит слив рабочей жидкости прямо в бак.

Клапан КП2 установлен в корпусе фильтра. Клапан открывается при перепаде давления 630 кПа. После гидронасоса установлен обратный клапан КО1 61300, служащий для предотвращения слива масла из гидросистемы. Условный проход 25 мм, номинальный расход 160 л/мин.

Данный гидропривод так же имеет два односторонних гидрозамка ЗМ типа 54112, которые обеспечивают протекание рабочей жидкости только в одном направлении. Это необходимо для фиксации штока в неподвижном положении. Обратный клапан должен отвечать следующим требованиям – номинальный расход 63 л/мин, условный проход 16мм.

Выбор кондиционеров рабочей жидкости. Гидробак. Основное функциональное назначение гидробака - размещение объема жидкости, необходимого для работы гидросистемы. Бак заполняется рабочей жидкостью примерно на 0,8Vном. Двадцать процентов свободного объема предназначено для компенсации температурного расширения рабочей жидкости, а также обеспечения воздуховыделения. Вместимость бака не менее 0,3 минутной подачи насоса.

Vном = 5,9⋅60⋅0.3=106,2(л),

Vн =Vном1.2=127,44(л).

С учетом требований ГОСТ 12448-80 округляем полученное значение объема бака и принимаем номинальную вместимость гидробака Vном= 125л. Бак заполняется рабочей жидкостью на 0.8Vном, то есть объем масла в баке Vм= 0.8·125 = 100 л.

Размеры и форма бака тесно связаны с температурным режимом в гидроприводе. Наибольшую площадь охлаждения S имеет бак, изготовленный в виде параллелепипеда.

Фильтры. Выбор фильтра осуществляется по номинальному расходу рабочей жидкости в месте установки, а также необходимой для данного гидропривода тонкой фильтрации. Учитывается также номинальное давление, на которое рассчитан фильтр. В данном случае выбираем фильтр: 1.1.50–25 (ост 22-883-75). Технические характеристики фильтра:Dу = 50 мм, Qном =250 дм3/мин, δ=25 мкм, рном=0,63 МПа, потеря давления ∆рном=0,11 МПа. Учитывая, что при работе гидромоторов через фильтр будет проходить наибольший расход, равный 193дм3/мин, потеря давления на фильтре: ∆рф=193*0,11/250=0,085 МПа.

3. Разработка принципиальной схемы гидропривода

Гидравлическая принципиальная схема содержит информацию об элементной базе, связях между элементами и дает представление о принципах работа гидропривода. При вычерчивании схемы руководствовались следующими стандартами:

-ГОСТ 2.704-96 "Правила выполнения гидравлических и пневматических схем”;

-ГОСТ 2.780-96 "Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и пневматических сетей";

-ГОСТ 2.781-96 "Обозначения условные графические. Аппаратура распределительная и регулирующая гидравлическая и пневматическая";

- ГОСТ 2.782-96  "Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и пневматические";

-ГОСТ 2.784-96 "Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов";

Каждый элемент на схеме имеет буквенно-цифровое позиционное обозначение (ГОСТ 2.704-96). Порядковые номера присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов на схеме сверху вниз и слева направо.

Гидравлические устройства на схеме изображены так, чтобы передача энергии осуществлялась снизу вверх. Цилиндры и распределители расположены в горизонтальном положении. Все устройства изображены в нейтральном положений.

Технические характеристики гидравлических устройств приведены в отдельной таблице на чертеже схемы гидравлической  принципиальной.

Данная гидравлическая  принципиальная схема содержит: 2 гидроцилиндра, работающих на выдвижение штока; шестеренный гидромотор ГМШ50У-3; обратный клапан (препятствует прохождению жидкости в обратном направлении); 2 односторонних гидрозамка (служат для запирания одной из полости (гидроцилиндров); 3 гидрораспределителя (служат для управления гидродвигателями).

Разработанная схема показана в графической части (лист 1).

4. Выбор трубопроводов

Выбор трубопроводов (определение типов, длин, диаметров, видов соединений) зависит от номинального давления в гидроприводе, назначения трубопровода, пространственного расположения соединяемых узлов, условий эксплуатации машины и других факторов.

Важнейшими параметрами трубопровода являются внутренний и наружный диаметры. Определение внутреннего диаметра трубопровода осуществляется в результате принятия компромиссного решения, так как увеличение диаметра сопровождается уменьшением потерь энергии в гидроприводе и одновременным увеличением массы.

Рисунок 4.1 – Расчетная схема гидропривода.

Предварительное определение диаметров   осуществляется  на основе опыта, накопленного при проектирование гидроприводов. Считается, что скорость потока рабочей жидкости будет оптимальной в том случае, когда потери в трубопроводах не превышают 5...10% от Рном. Исходя из этого требования, определены ограничения   на скорости  течения  жидкости в трубопроводах. Ориентировочная максимальная скорость течения жидкости; во всасывающих трубопроводах - 1,2 м/с; сливных - 2 м/с; напорных до 25 МПa - 5 м/с.

Таким образом, зная расход жидкости в линии Q и задаваясь рекомендуемой скоростью Vрек, определяют   диаметр   трубопровода dтр=2⋅Qπ⋅V,

где Q - расход жидкости в трубопроводе, м3/с;

V – скорость течения жидкости, м/с.

Таблица 4.1 - Результаты расчётов диаметров   трубопровода

| № участка | Тип труб. | Vp, м/с | Q, м3/с | dтр, м | dтр прин, м | l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ - 1// | всасывающий | 1,2 | 0,0059 | 0,079 | 0,079 | 1 |
| 2/ - 2// | напорный | 5 | 0,0059 | 0,039 | 0,039 | 1 |
| 3/ - 3// | напорный | 5 | 0,00071 | 0,0134 | 0,014 | 1,5 |
| 4/ - 4// | напорный | 5 | 0,00071 | 0,0134 | 0,014 | 1,5 |
| 5/ - 5// | напорный | 5 | 0,00055 | 0,012 | 0,012 | 2 |
| 6/ - 6// | напорный | 5 | 0,00055 | 0,012 | 0,012 | 2 |
| 7/ - 7// | напорный | 5 | 0,0032 | 0,029 | 0,03 | 1,5 |
| 8/ - 8// | напорный | 5 | 0,0032 | 0,029 | 0,03 | 1,5 |
| 9/ - 9// | сливной | 2 | 0,0032 | 0,045 | 0,045 | 1,5 |

5. Выбор рабочей жидкости

Жидкость в гидроприводе является рабочим телом и служит для передачи механической энергии от вала насоса к выходному звену (валу или штоку гидродвигателя). Наряду с указанной основной, жидкость выполняет еще и ряд дополнительных функций, таких как смазка и охлаждение пар трения, удаление из контактных зон продуктов изнашивания, защита от коррозии и др.

При выборе жидкости учитывается ее эксплуатационные свойства и условия эксплуатации проектируемого гидропривода.

Рабочая жидкость, используемая в гидроприводах мобильных машин, должна иметь высокую смазывающую способность; пологую температурно-вязкостную характеристику; низкую упругость насыщенных паров; стабильные физические и химические свойства (длительный срок хранения и службы); высокий объемный модуль упругости; хорошую теплопроводность; высокие  диэлектрические  качества;   высокую температуру воспламенения. Кроме того, они должны обладать высокой противопенной стойкостью, исключающей образование воздушно-масляной суспензии; стойкостью к окислению; не образовывать смолистых осадков; быть нейтральным к материалам, из которых изготавливаются детали приводов; нетоксичными и взрывоопасными. Также необходимо учитывать стоимость рабочих  жидкостей.

К выбору рабочей жидкости   необходимо относиться   также ответственно, как и к выбору других элементов гидропривода, таких как насос, гидромотор и т.д.

В гидроприводах мобильных машин в качестве рабочих жидкостей используются минеральные масла, изготавливаемые на нефтяной основе путем переработки нефти с последующим введением  специальных присадок, улучшающих те или иные качества.

Одним из важнейших свойств, которые необходимо учитывать при выборе рабочей жидкости является вязкость. Так как при использовании жидкостей с более высокой вязкостью снижается КПД гидропривода и ухудшаются условия работы самовсасывающихся насосов. С другой стороны при использовании жидкости с малой вязкостью возрастают внутренние и внешние утечки ( что ведёт к снижении объемного КПД гидропривода) и  возрастает опасность, нарушения гидродинамического режима смазки в узлах трения и увеличивается интенсивность износа. Поэтому в каждой гидросистеме наибольший КПД будет при использовании жидкости определенной вязкости.

В данном гидроприводе используется всесезонное минеральное масло марки ВМГЗ (плотность ρ = 865 кг/м3, кинематическая вязкость масла ВМГЗ при температуре  60 °С  равна 8·10-6 м2/с).

6. Определение КПД гидропривода

При работе гидромотора КПД гидропривода будет ниже, чем при работе гидроцилиндра. Это объясняется тем, что КПД гидромотора ниже, чем КПД гидроцилиндра. В связи с этим определим КПД гидропривода на режиме, когда работает гидромотор.

#### Рисунок 6.1-Расчетная схема гидропривода при работе гидромотора

КПД  гидропривода  будем  определять  при температуре масла, равной 60 °С. Значение вязкости при этой температуре  ν = 8·10-6 м2/с, плотность ρ = 865 кг/м3. Вначале определим численные значения суммарных коэффициентов местных сопротивлений участков ζi.

Таблица 6.1 - Значения коэффициента местного сопротивления

| Номер участка | Типы местных сопротивлений | Коэффициент местного сопротивления ζi | Коли-чество | Значение ζi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ - 1// | вход в трубу | 1 | 1 | 2,1 |
|  | колено | 1,1 | 1 |  |
| 2/ - 2// | штуцер | 0,15 | 2 | 5,4 |
|  | угольник | 2 | 2 |  |
|  | колено | 1,1 | 1 |  |
| 5/ - 5// | угольник | 2 | 2 | 4,3 |
|  | штуцер | 0,15 | 2 |  |
| 6/ - 6// | угольник | 2 | 2 | 4,3 |
|  | штуцер | 0,15 | 2 |  |
| 7/ - 7// | штуцер | 0,15 | 4 | 1,6 |
|  | выход в гидробак | 1 | 1 |  |

Для вычисления коэффициента гидравлического трения  λ  необходимо определить режим движения жидкости по числу Рейнольдса, которое определяется по формуле:                                 Re=V⋅dν,

где  ν - кинематическая вязкость жидкости.

## При ламинарном движении жидкости, когда  Re < 2320, λ определяется по формуле:   λ=75Re.

При турбулентном движении когда  Re > 2320, λ определяется по формуле:

λ=0,316Re.

Средняя скорость потока жидкости определяется по формуле:

V=4⋅Qπ⋅d.

Потери давления на трение по длине на участке определим по формуле:

Δpдл=λ⋅ld⋅ρ⋅υ22.

Потери давления в местных сопротивлениях определим из уравнения:

Δpм=0,5⋅ζ⋅ρ⋅υ2.

Суммарные потери давления на участке равны:

Δpсум=Δpдл+Δpм.

Результаты расчетов приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2– Потери давления в гидравлических сопротивлениях при работе гидромотора

| Номер участка | Расход Qi, м3/с | Скор. жид. υi, м/с | Значение Re | Значение λ | Потери давления, Па |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Δрдл.i | Δрм.i |
| 1/ - 1// | 0,0059 | 1,2 | 11850 | 0,03 | 238,8 | 1307,9 |
| 2/ - 2// | 0,0059 | 4,9 | 23888 | 0,025 | 6767,9 | 56075,4 |
| 5/ - 5// | 0,0032 | 4,5 | 16875 | 0,028 | 12141,1 | 37659,9 |
| 6/ - 6// | 0,0032 | 4,5 | 16875 | 0,028 | 12141,1 | 37659,9 |
| 7/ - 7// | 0,0032 | 2 | 11250 | 0,031 | 1769,4 | 2768 |

Потери давления на гидромоторе  (эти потери равны перепаду давления на гидромоторе, принимаемому при выборе гидромотора) определяются по формуле: Δp=MM⋅2⋅πηГМ⋅V0=111⋅6,280,92⋅250⋅10−6=3*106 (Па).

Потери давления на гидроаппаратах следующие: на гидрораспределителе  Δрр = 0,65 МПа; на фильтре  Δрф = 0,037 МПа.

Давление на выходе гидронасоса:

рвых=Δрг.м+Δрдл.2+Δрдл.5+Δрдл.6+Δрдл.7+Δрм.2+Δрм.5+Δрм.6+Δрм.7+Δрр+ +Δрф=3*106+6767,9+12141,1+12141,1+1769,4+1307,9+56075,4+37659,9+37659,9++0,65*106+0,037*106=3853982,7 (Па)

Мощность насоса:

NH=(pBЫХ+pBX)⋅QHηH=(3853982,7+1546,7)⋅0,00590.92=24,7 (кВт),

где   рвх=Δрдл.1+Δрм.1=1546,7 Па.

Полезная мощность гидропривода при работе мотора из уравнения:

NT=MM⋅ω=MM⋅up⋅π⋅n30=111⋅5,9⋅3.14⋅30030=20,6 (кВт).

КПД гидропривода: η=NTNH=20,624,7=0,83.

7. Тепловой анализ гидропривода

Неизбежным процессом нагревания сопровождается работа любого гидропривода, для контроля этого явления необходимо провести тепловой анализ гидропривода. Это явление вызвано переходом механической энергии в тепловую посредством гидравлических сопротивлений имеющих место в гидроприводе.

Среднее значение теплового потока за технологический цикл:

Фср=(1-η)*kн*kд*Nн=(1-0,83)*0,55*0,4*24,7=0,924 (кВт),

где  kн- коэффициент продолжительности работы гидропривода,

kд- коэффициент использования номинального давления.

Для среднего режима работы значения примем kд=0,55, а kн=0,4.

Запишем уравнение теплового баланса:

Фср=Фотв,

где Фотв- тепловой поток, передаваемый в окружающую среду.

Фотв=α*Sс*(tж-tо),

где  α=15 Вт/(м2 · ºС) - коэффициент теплопередачи,

Sс= Sб – суммарная площадь поверхности теплообмена.

Sб=0,065VM23=0,66 (м2).

Тогда,  Фотв=15*0,66*(60-35)=247,5(Вт)._

Таким образом, при температуре рабочей жидкости tЖ = 60 ºС  и  окружающей среды  tО = 35 ºС через стенки бака в окружающую среду передается 0,2475 кВт. Необходимо же передавать ФСР = 0,924 кВт. Вводя оребрение бака, охлаждаемую поверхность можно увеличить до 35 %, но это решение не позволит обеспечить требуемый температурный режим. Для обеспечения температуры масла tЖ = 60 ºС  при температуре окружающей среды tО = 35 ºС необходимо установить теплообменник с принудительным обдувом. Примем скорость обдува VВ = 10 м/с.

Тогда коэффициент теплопередачи теплообменника:

αт=7,5⋅VB0,78=7,5⋅100,78=45,2 Вт/(м2 · ºС).

Определим площадь поверхности теплоотдачи теплообменника:

ST=ФCP−α⋅SБ⋅(tЖ−tO)αT⋅(tЖ−tO)=1490−15⋅0,66⋅(60−35)45,2⋅(60−35)=1,1 (м2).

Таким образом, на сливе (после фильтра) необходимо установить теплообменник с принудительным обдувом и площадью поверхности теплоотдачи  SТ = 1,1 м2 .

Заключение

В процессе выполнения курсовой работы была разработана принципиальная схема, содержащая информацию об элементной базе, связях между элементами, представление о принципах работы гидропривода.

При разработке гидропривода были рассчитаны и выбраны следующие элементы: два гидроцилиндра (диаметрами 100 мм и 80 мм), гидромотор шестеренный гидромотор ГМШ50У-3. Для питания рабочих органов выбран насос шестеренный насос НШ250-3.

Для обеспечения соответствия разрабатываемого гидпривода проектному заданию, в гидросистеме дополнительно установлены следующие элементы: два клапана предохранительных не прямого действия БГ52-15, выполняющих роль предохранительных и переливных клапанов; обратный клапан 61300, предотвращающий слив масла из гидросистемы при неработающем насосе; распределитель секционный Р-25; два гидрозамка 54112, служащих для фиксации положения штоков гидроцилиндров; делитель потока. Дополнительно, для фильтрации масла установлен фильтр 1.1.50-25

Для обеспечения работоспособности гидропривода на всем заданном интервале температур, на основе температурного анализа, были рассчитаны параметры теплообменника, было получено значение КПД .

Разработанный гидропривод отвечает поставленным требованиям технического задания.

Список литературы

1 Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для вузов/ Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. - М.: Машиностроение, 1982. - 423 0.

2 Юшкин В.В. Основы расчёта объемного гидропривода. - Мн.: Выш. шк., 1982. - 93 с.

3 Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильных машин: Справочник - М.: Машиностроение, 1983. - 301 с.

4 Гидравлические агрегаты тракторов и сельскохозяйственных машин: Каталог - М.: ЦНИИТЭИавтосельхозмаш, 1990. - 4.2. - 245 с.

5 Щемелёв A.M. Проектирование гидропривода   машин   для земляных работ.  Могилев; ММИ, 1995. - 322 с.

6 Гидропневмоавтоматика и   гидропривод  мобильных  машин. Объемные гидро- и пневмомашины и передачи: Учеб. пособие для вузов А.Ф. Андреев, Л.В. Барташевич, Н.В. Богдан и др.; Под ред. В.В. Гуськова. -Ун.: Выш. шк., 1987. - 310 с.

7 Проектирование объемного гидропривода. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию для студентов специальностей Т 04.01.00 –“Проектирование и производство транспортных средств” и Т 04.02.00 –“Эксплуатация транспортных средств”. Могилев: ММИ, 1998.–52 с.

Содержание

Введние……………………………………………………………..……….…

1. Анализ условий и режимов работы гидропривда…………………………

2. Выбор гидромашин, гидроаппаратов и кондиционеров рабочей жидкости………………………………………………………………

3. Разработка принципиальной схемы………………………………….……

4. Выбор трубопроводов.............................……………………………….……

5. Выбор рабочей жидкости..........................…………………………….……

6. Определение КПД гидропривода……………………………………………

7. Тепловой анализ гидропривода..............……………..…………………. …

Заключение……………………………………………………………….……..

Список литературы………………….………………………………….………