Введение

В современном народном хозяйстве и промышленности широко используется большой парк гидравлических машин, работа которых состоит во взаимном преобразовании энергии жидкости и механической энергии, в транспортировке жидкости и в передаче усилий с помощью жидкости внутри машин, механизмов и между различными устройствами. К гидравлическим  машинам относятся насосы, гидравлические двигатели (гидравлические турбины и гидромоторы) и гидропередачи (гидроприводы).

Причиной широкого использования гидравлических машин является ряд преимуществ перед редукторным или канатно-блочным приводом. Этими преимуществами являются:

1 Плавность и равномерность движения рабочих органов.

2 Возможность получения больших  передаточных отношений.

3 Возможность бесступенчатого регулирования скоростей в широком диапазоне.

4 Простота преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и возвратно-поворотное.

5 Малый момент инерции, обеспечивающий быстрое реверсирование.

6 Четкость стандартизации и унификации основных элементов.

7 Небольшой вес и малые габариты  гидрооборудования.

8 Высокий КПД.

9 Практическая мгновенность передачи командных импульсов.

10 Простота предохранительных  устройств и их высокая надежность.

11 Легкость управления и регулирования.

12 Самосмазываемость оборудования.

В машинах гидропривод применяется для привода рабочего оборудования, гусеничного и колесного ходового оборудования, выносных опор, рулевого управления. В одних машинах гидропривод используется только для привода рабочего оборудования, а у других насосная станция обеспечивает гидропривод всех механизмов.

Задачей данной курсовой работы является изучение, посредством проектирования объёмного гидропривода, принципов построения гидроприводов, характеристик гидравлических устройств, физического понимания процессов, протекающих в гидроприводах, методик функционального анализа.

1 Анализ условий и режимов работы гидропривода

Проектируемый объемный гидропривод содержит три исполнительных органа — один гидроцилиндр и два гидромотора со следующими характеристиками:

а) Гидроцилиндр

Нагрузка на штоке изменяется по следующему закону:

| F = a1 + b1x + c1x2 |  |
| --- | --- |

где коэффициенты a1, b1 и c1, равны соответственно 55, 30, 28 кН/м2;

x — координаты поршня гидроцилиндра в метрах.

Ход штока гидроцилиндра 0.8 м; скорость штока гидроцилиндра 0.11 м/с.

б) Гидромоторы

Гидропривод содержит два синхронно работающих гидромотора, работа которых задана следующими параметрами:

М=230 Нм — момент сопротивления на валу рабочего органа.

n=570 мин–1 — частота вращения вала рабочего органа.

Гидромоторы реверсивные.

в) Режим работы гидропривода — средний (150 включений в час)

г) Температура внешней среды — –30…+30С.

2 Выбор гидромашин, гидроаппаратов и кондиционеров рабочей жидкости

Технико-экономические показатели проектируемого гидропривода зависят от принятого номинального давления pном. Исходя из номенклатуры и технических параметров гидромоторов и насосов, примем pном = 16 МПа. Это значение необходимо будет изменить, если характеристики гидрооборудования не будут удовлетворять техническому заданию.

2.1 Выбор гидроцилиндра

Для выбора гидроцилиндра необходимо определить диаметр поршня, при котором гидроцилиндром при принятом давлении в гидросистеме будет развиваться требуемое усилие.

Диаметр гидроцилиндра при работе на выдвижение штока равен:

| D=2⋅Fнагπ⋅ηмц⋅pп−pшψ | (2.1) |
| --- | --- |

где	Fнаг — усилие на штоке, Н;

мц — механический КПД гидроцилиндра;

рп — давление в поршневой полости, Па;

рш — давление в штоковой полости, Па;

 — коэффициент мультипликации;

Используя исходные данные, примем следующие значения параметров: Fнаг = 96.92 кН, мц = 0.95, рп = 0.9рном = 14.4 МПа, рп = 0.1рном = 1.6 МПа,  = 1.65.

Тогда требуемый минимальный диаметр гидроцилиндра

| D=2⋅96.92⋅1033.14⋅0.95⋅14.4⋅106−1.6⋅1061.66=0.098 |  |
| --- | --- |

Округляем вычисленный диаметр  гидроцилиндра  до значения регламентируемого ГОСТ 6540–68 получим D = 100 мм.

Для получения заданной

Так как скорость перемещения поршней не высока, то необходимость в демпфирующем устройстве отпадает.

При работе гидроцилиндра на выдвижение штока для получения заданной скорости поршня, в поршневую полость с площадью Sп = 78.5 см2 следует подать теоретический расход:

| Qп.т. = Sп = 0.1178.510-4 = 8.63510-4 м3/с = 51.81 л/мин | (2.2) |
| --- | --- |

2.2 Выбор гидромоторов

Для выбора гидромотора необходимо определить мощность на валу рабочего органа, связанного с выбираемым гидромотором:

| NC=MC⋅ω | (2.3) |
| --- | --- |

где	MC — момент сопротивления, Н*м;

 — угловая скорость рабочего органа, ω=πn30.

n — частота вращения, мин–1 .

| NC=MC⋅ω=230 3.14⋅50030=12043 Вт≈12 кВт |  |
| --- | --- |

Требуемая полезная мощность гидромотора равна:

| NМ.ТР.=NPηР=120.96=12.54 кВт | (2.4) |
| --- | --- |

где р — КПД редуктора.

Теперь подберем гидромоторы. Предъявленным параметрам соответствует нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор типа 210.16 (его  параметры приведены в таблице 2.1).

Таблица 2.1 — Технические характеристики аксиально-поршневого насоса 210.16

| Показатель |  | 210.16 |
| --- | --- | --- |
| Рабочий объем, см3 |  | 28.1 |
| Давление на входе, МПа | номинальное | 20 |
|  | максимальное | 32 |
| Частота вращения, с–1 | минимальная | 0.83 |
|  | номинальная | 32 |
|  | максимальное | 58.3 |
| Номинальный расход, л/мин |  | 56.8 |
| Крутящий момент, Нм | номинальный | 86.2 |
|  | страгивания | 73.3 |
| Номинальная эффективная мощность, кВт |  | 16.2 |
| КПД в номинальном режиме | гидромеханический | 0.965 |
|  | полный | 0.92 |
| Оптимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм2/с |  | 22…33 |
| Тонкость фильтрации, мкм |  | 40 |

Определим момент на валу мотора:

| MM=V0⋅ΔpM⋅ηГМ2π=28.1⋅10−6⋅0.9⋅16⋅106⋅0.9652π=62.146Нм | (2.5) |
| --- | --- |

где V0 — рабочий объем гидромотора, м;

pM = 0.9pном— перепад давления на гидромоторе, Па.

ГМ — гидромеханический КПД гидромотора.

Определим передаточное число редуктора, устанавливаемого между рабочим органом и гидромотором:

| uP=MCMM⋅ηP=23062.146⋅0.98=3.8 | (2.6) |
| --- | --- |

Частота вращения вала гидромотора (требуемая) равна:

| nM = nuP = 230/603.8 = 31.67 | (2.7) |
| --- | --- |

Действительный расход рабочей жидкости через гидромоторы:

| QM=2V0⋅nMηOM=228.1⋅10−6⋅31.670.92=1.934⋅10−3м3с | (2.8) |
| --- | --- |

2.3 Выбор гидронасоса

При выборе гидронасоса учитывают принятое номинальное давление в проектируемом гидроприводе рном, а также величину расхода рабочей жидкости в напорной линии насоса Qнап, требуемого для питания работающего гидроцилиндра или гидромотора. Так как принято условие, что в системе не могут одновременно работать более одного элемента, то Qнап будет равно максимальному требуемому расходу. Для данной схемы максимальный требуемый расход у гидромоторов:

| Qнап = QМ = 116 л/мин | (2.11) |
| --- | --- |

Этому расходу соответствует регулируемый аксиально-поршневой насос марки 207.25.

Полные параметры насоса приводятся в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Технические характеристики аксиально-поршневого насоса 207.25

| Показатель |  | 207.25 |
| --- | --- | --- |
| Рабочий объем, см3 |  | 107 |
| Давление на входе, МПа | номинальное | 20 |
|  | максимальное | 32 |
| Частота вращения, с–1 | минимальная | 6.3 |
|  | номинальная | 20 |
|  | максимальное | 36.7 |
| Номинальная подача, л/мин |  | 122 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт |  | 46.1 |
| КПД в номинальном режиме | объемный | 95 |
|  | полный | 91 |
| Продолжение таблицы 2.2 |  |  |
| Кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм2/с | оптимальная | 25 |
|  | минимальная | 8 |
|  | максимальная | 1500 |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм |  | 40 |
| Масса |  | 75 |

2.4 Выбор гидроаппаратуры

Для предохранения гидравлической системы от чрезмерно высоких давлений на выходе насоса установлен предохранительно-перепускной клапан КП1 типа БГ52-15 с условным проходом 25 мм, диапазоном регулирования давления 10…32 МПа и номинальным расходом 140 л/мин. Клапан КП1 должен срабатывать при повышении давления в напорной линии выше 16 МПа на 5%. При этом происходит слив рабочей жидкости прямо в бак.

После гидронасоса в напорной линии установлен обратный клапан КО1 61300, служащий для предотвращения слива масла из гидросистемы. Условный проход 25 мм, номинальный расход 160 л/мин.

Количество гидрораспределителей зависит от количества функций и режимов работы гидропривода.

Так как в одном контуре разрабатываемой гидросхемы предполагается установить два гидромотора, работающих одновременно, следовательно для этого достаточно секционного гидрораспределителя типа Р с условным проходом 25 мм, чтобы обеспечить три режима работы гидромотора: 1) вращение по часовой стрелке вала гидромотора, 2) вращение против часовой стрелки вала гидромотора, 3) нейтральное состояние.

Во втором контуре гидропривода, питающего гидроцилиндр, аналогично установим секционный, с управлением от рукоятки, с фиксатором гидрораспределитель типа Р с условным проходом 25 мм, чтобы обеспечить три режима работы гидроцилиндра: 1) выдвижение, 2) нейтральное состояние, 3) втягивание штока поршня под действием силы тяжести груза

Таблица 2.3 — Технические характеристики секционного распределителя

| Параметр |  | Р–25 |
| --- | --- | --- |
| Расход жидкости, л/мин | номинальный | 160 |
|  | максимальных | 200 |
| Давление, МПа | номинальное | 16 |
|  | максимальное | 17.5 |
| Внутренние утечки при нейтральном положении золотника и рном не более, см3/мин |  | 75 |
| Потери давления в двух секциях, МПа |  | 0.38 |

Данный гидропривод так же имеет обратный управляемый клапан ЗМ типа 61600, которые обеспечивают протекание рабочей жидкости только в одном направлении. Это необходимо для фиксации штока в неподвижном положении. Обратный клапан имеет следующие характеристики — номинальный расход 63 л/мин, условный проход 16мм.

В гидролинии мотора установлены два предохранительных клапана 520.20.20.01, с условным проходом 25 мм, диапазоном регулирования давления 10…32 МПа и номинальным расходом 250л/мин.

Кроме предохранительных клапанов, в гидролинии моторов установлены два делителя потока с обратными клапаном типа КДК, со следующими характеристиками: условный проход 32 мм, расход в прямом направлении 70–160 л/мин, номинальный расход через каждый обратный клапан 80 л/мин.

Клапан КП2 установлен в корпусе фильтра. Клапан открывается при перепаде давления 630 кПа.

2.5 Выбор кондиционеров рабочей жидкости

Бак является неотъемлемой частью любого гидропривода, так как в нем находится основной объем рабочей жидкости, поэтому к выбору гидробака следует отнестись достаточно серьезно. Неправильно подобранный гидробак может значительно повлиять на полный КПД гидропривода, а так же вывести из строя всю систему в результате неправильного охлаждения масла, плохого всасывания и деаэрации.

Вместимость бака мобильной машины Vном рассчитывается из зависимости 1,5..2,0Vсумм , где Vсумм — суммарный объем всех элементов гидропривода (полостей гидроцилиндров, трубопроводов, фильтров, гидромоторов и т.д.), но не менее 0,3 минутной подачи насосов. Бак должен заполняться не более чем на 0.8Vном. Оставшиеся 20% свободного объема пойдут на компенсацию температурного расширения рабочей жидкости, а так же для обеспечения деаэрации.

Проведем необходимые расчеты:

| Vном=0.3Qн=0.3122=36.6 л |  |
| --- | --- |

В итоге получаем бак с объемом  , в соответствии с ГОСТ 12448-80 номинальный объем бака будет составлять 63 литров, что вполне отвечает установленным требованиям.

Наличие в системе гидрофильтра в значительной степени увеличивает срок службы тех или иных устройств, что в целом улучшает экономические и эксплуатационные показатели.

Так как проектируемый гидропривод устанавливается на мобильных машинах с разомкнутой циркуляцией и имеет в наличии насос шестеренный и гидромотор, то целесообразней установить полнопоточную фильтрацию рабочей жидкости на сливе. Фильтр выберем по номинальному расходу на сливе (116 л/мин). Таким требованиям будет отвечать фильтр 1.1.50–25 с тонкостью очистки в 25 мкм, с условным проходом в 40 мм и номинальным расходом 250 л/мин.

Установка фильтра с такой тонкостью очистки увеличит срок службы гидроаппаратов

3 Разработка принципиальной схемы гидропривода

Гидравлическая принципиальная схема содержит информацию об элементной базе, связях между элементами и дает представление о принципах работы гидропривода.

Данная принципиальная схема позволяет производить следующие операции:

а) выдвижение штока первого гидроцилиндра и втягивание под действием внешней нагрузки отдельно от гидромотора;

б) вращение гидромотора по часовой стрелке отдельно от работы гидроцилиндров;

в) вращение гидромотора против часовой стрелки отдельно от работы гидроцилиндров;

Схема принципиальная гидравлическая приведена в графической части.

3.1 Описание схемы

Гидропривод с разомкнутой циркуляцией. Рабочая жидкость, совершив работу, из гидромотора поступает в гидробак, откуда вновь засасывается насосом.

Контур системы состоит из регулируемого насоса НР, подающего жидкость в гидроцилиндр Ц и гидромоторы М1 и М2 через распределители Р1 и Р2 с ручным управлением, возвращающиеся в начальное положение под действием пружин. В начальном положении распределители подают весь поток жидкости в бак (холостой ход). При установке распределителя Р1 в верхнее положение масло через золотник подается в штоковую полость цилиндра. Происходит втягивание штока. В нижнем положении Р1 масло через золотник подается в поршневую полость цилиндра и происходит выдвижение штока.

При верхнем положении распределителя Р2 осуществляется вращение гидромотора в одну сторону, при нижнем — в другую.

Для предохранения гидравлической системы от чрезмерно высоких давлений на выходе насоса установлен предохранительно-перепускной клапан КП1. В гидролинии моторов установлены блок предохранительных клапанов КП3 и КП4 и делители потока ДП1 и ДП2

Данный гидропривод так же имеет односторонний управляемый гидрозамок ЗМ обеспечивающий протекание рабочей жидкости только в одном направлении в линиях подвода масла к поршневой полости. Это необходимо для фиксации штока в неподвижном положении.

Для очистки рабочей жидкости установлен фильтр Ф с предохранительным клапаном КП2.

4 Выбор трубопроводов

Согласно принятому требованию по номинальному давлению в гидроприводе 16 МПа трубопровод выполним из цельнотянутых труб (ГОСТ 8734-75 ) из стали 20.Таким образом, зная расход жидкости на каждом участке и задаваясь рекомендуемой скоростью Vрек, определяем внутренний диаметр трубопровода dтр по формуле:

| dтр=4⋅Qπ⋅Vрек | (4.1) |
| --- | --- |

Определив внутренний диаметр трубопровода очень просто определить внешний диаметр предварительно задав толщину стенки. В данной курсовой работе внешний диаметр трубопровода был подобран в соответствии с ГОСТ 8734-75.

Номера расчетных участков указаны в приложении А. Характеристики трубопроводов приведены в таблице 4.1:

Таблица 4.1

| № участка | Назначение | Скорость допустимая,  м/с | Расход Q, л/мин | Условный диаметр Dусл, мм | Диаметр принятый по ГОСТу d, мм | Длинна участка L, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | всасывающий | 1.2 | 121 | 50 | 56 | 1 |
| 2 | напорный | 5 | 116 | 25 | 28 | 1 |
| 3 | напорный | 5 | 51 | 16 | 16 | 2 |
| 4 | напорный | 5 | 31 | 12 | 15 | 2 |
| 5 | напорный | 5 | 116 | 25 | 28 | 1 |
| 6 | напорный | 5 | 116 | 25 | 28 | 1 |
| 7 | сливной | 2 | 116 | 40 | 44 | 2 |

5 Выбор рабочей жидкости

Жидкость в гидроприводе является рабочем телом и служит для передачи механической энергии от вала насоса к выходному звену (валу гидромотора и штокам гидроцилиндров). Наряду с указанными функциями рабочая жидкость так же выполняет ряд дополнительных функций, а именно смазка, отдача тепла внешней среде, удаления из контактных зон продуктов изнашивании, защита от коррозии.

Рабочая жидкость, используемая в гидроприводах мобильных машин должна иметь высокую смазывающую способность; пологую температурную вязкостную характеристику; низкую упругость насыщенных паров; стабильные физические и химические свойства; высокий объемный модуль упругости; хорошую теплопроводность высокие диэлектрические качества; высокая температура воспламенения. Кроме того, она должна обладать высокой противопенной стойкостью, исключающей образование воздушно-маслянной суспензии; стойкость к окислению; не образовывать смолистых осадков; быть нейтральным к материалам, из которых изготавливаются детали привода, нетоксичными и взрывоопасными.

В гидроприводе мобильной машины в качестве рабочей жидкости используются минеральные масла, изготавливаемые на нефтяной основе путем переработки нефти с последующим введением специальных присадок, улучшающих те или иные свойства.

Учитывая выбранный тип машин (аксиально-поршневые) примем в качестве основного масла ВМГЗ (ТУ 38.101.479–86) для всесезонной эксплуатации. В качестве заменителя выберем масла АУ (ГОСТ 1642–75) и АУП (ТУ 38.101.1258–89).

Характеристики выбранных масел приведены в таблице 5.1

Таблица 5.1 — Характеристика минерального масла

| Показатель |  | Марка масла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВМГЗ | АУ | АУП |
| Плотность при 20С, кг/м3, не более |  | 865 | 894 | 874 |
| Вязкость кинематическая, сСт: при температуре С | 100 | 6 |  |  |
|  | 50 | 10 | 12..14 | 11..14 |
|  | 40 |  |  | 16..22 |
|  | 20 |  | 49 |  |
|  | 0 |  |  |  |
|  | -40 | 1500..1600 |  |  |
| Температура вспышки, С, не ниже |  | 135 | 163 | 145 |
| Температура застывания, С, не выше |  | -60 | -45 | -45 |

6 Разработка математического и программного обеспечения

Инженерные методы функционального анализа гидропривода основываются на поэлементном рассмотрении проектируемой системы. В основном придерживаются следующего порядка:

1. Выделение диссипативных элементов и соответственно на каждом определяются потери фазовой переменной типа потенциала (в нашем случае это — давление).

2. Определяются суммарные потери которые сравниваются с энергией подведенной к гидроприводу и соответственно в результате определим КПД всей системы

В данной курсовой работе реализована математическую модель, с помощью которой данный гидропривод рассматривается как единая сложная не линейная система находящаяся во взаимодействии с окружающей средой. Ниже приведена математическая инвариантная модель.

При составлении графической модели принципиальная схема претерпела ряд упрощений, чтобы математическая модель не оказалась весьма громоздкой и была легка в понимании, при условии сохранения основных физических свойств и характеристик.

Ниже приводятся математическая модель для системы, в которой гидромотор и гидроцилиндры работают не одновременно, а по отдельности.

6.1 Разработка графической модели

На основании исходной принципиальной схемы можно построить графическую модель данного гидропривода. В графической модели не будем указывать ряд гидроаппаратов таких как гидрораспределители, клапана и фильтр.

Число участков на исходной принципиальной схеме и на графической модели будет одинаковым, чтобы обеспечить возможность анализа на всасывании насосов и на сливе. Для каждого участка известен расход, местное сопротивление и т.д.

6.2 Разработка математической модели

Для упрощения расчетов и математической модели примем допущение, что шток гидроцилиндра возвращается в начальное положение под действием силы нагрузки моментально и в дальнейшем не будем учитывать эту операцию.

На основании разработанной графической модели создается математическая модель, с помощью которой описываются все процессы и операции происходящие в гидроприводе. Данная математическая модель включает основные уравнения:

1) уравнение насоса;

2) уравнение гидродвигателя;

3) уравнение баланса давления на участках;

4) уравнение баланса мгновенных объемных расходов.

Насос в модели представляют как источник потока. Его уравнение –это  уравнение подачи:

Уравнения гидродвигателей получают на основании уравнений равновесия. Такое уравнение для гидроцилиндра двустороннего действия с односторонним штоком при работе на выдвижение имеет следующий вид:

| pп=Fнагηмц⋅Sп+ршψ | (6.1) |
| --- | --- |

Уравнение гидромотора имеет вид:

| рм.вх=рм.вых+2π⋅МмV0⋅ηгм | (6.2) |
| --- | --- |

Уравнение баланса давлений для участка гидроцепи имеет следующий вид:

| рвх = рвых + рдл + рм + рга | (6.3) |
| --- | --- |

где 	рвх — давление на входе участка;

рвых — давление на выходе участка;

рдл — потери давления на трение по длине участка;

рм — потери давления в местных гидравлических сопротивлениях;

рга — потери давления в гидроаппаратах.

В общем случае уравнение баланса мгновенных объемных расходов имеет следующий вид:

| i=1nQпi=j=1kQoj | (6.4) |
| --- | --- |

где	Qпi — расход жидкости в i-ом трубопроводе в направлении к узлу;

i — количество трубопроводов, по которым жидкость подходит к узлу;

Qoj — расход жидкости в j-ом трубопроводе в направлении от узла;

j — количество трубопроводов, по которым жидкость движется в направлении от узла.

Данная математическая модель отражает работу гидропривода в режиме работы гидроцилиндра или гидромотора отдельно. Выходным параметром математической модели является КПД всего гидропривода, на основании которого мы можем судить о целесообразности использования тех или иных устройств.

Система (6.5) позволяет найти значение кинематической вязкости в зависимости от температуры в пределах от 30 до 150 градусов. В формулу для степени вязкость необходимо подставлять в стоксах.

| ν=ν5050tnn=lg(ν50)+2.7 | (6.5) |
| --- | --- |

Графические модели рассматриваемых режимов работы гидропривода приведены в приложении А

Математическая модель работы гидропривода на выдвижение штока гидроцилиндра:

| Qн=ηон⋅V0⋅nн рвых1=а11⋅Qн+а12⋅Qн2рвх7=а71⋅Qн+а72⋅Qн2рвх4=рвых4+а41⋅Qн+а42⋅Qн2 pвых3=Fнагηмц⋅Sп+рвх4ψ рвх3=рвых3+а31⋅Qн+а32⋅Qн2рвх2=рвых2+а21⋅Qн+а22⋅Qн2 | (6.6) |
| --- | --- |

Математическая модель работы гидропривода на вращение вала гидромотора:

| Qн=ηон⋅V0⋅nн рвых1=а11⋅Qн+а12⋅Qн2рвх7=а71⋅Qн+а72⋅Qн2рвх4=рвых4+а41⋅Qн+а42⋅Qн2 рвх5=рвых5+2π⋅МмV0⋅ηгм рвх5=рвых5+а51⋅Qн+а52⋅Qн2рвх2=рвых2+а21⋅Qн+а22⋅Qн2 | (6.7) |
| --- | --- |

Математическая модель работы гидросистемы на холостом ходу

| Qн=ηон⋅V0⋅nн рвых1=а11⋅Qн+а12⋅Qн2рвх7=а71⋅Qн+а72⋅Qн2рвх2=рвх7+а21⋅Qн+а22⋅Qн2 | (6.8) |
| --- | --- |

где аij — коэффициенты, которые находятся по формуле:

| ai1=44.56ν⋅l⋅ρd4 | (6.9) |
| --- | --- |
| ai2=0.81ρd4kξ⋅lid+ς | (6.10) |

Общий КПД гидропривода расчитывается по следующим формулам:

| Nн=рвх2+рвых1Qнηнηгп=NпNн | (6.11) |
| --- | --- |

6.3 Разработка программного обеспечения

Для решения поставленных задач были составлены программы с использованием возможностей прикладного математического пакета MathCAD; что обеспечило большую гибкость и универсальность в сравнении с иным не специализированным программным обеспечением.

Содержание программных блоков приведено в приложении Б.

6.4 Анализ теплового режима гидропривода

Неизбежным процессом нагревания сопровождается работа любого гидропривода, для контроля этого явления необходимо провести тепловой анализ гидропривода. Это явление вызвано переходом механической энергии в тепловую посредством гидравлических сопротивлений имеющих место в гидроприводе.

В математической модели приведена зависимость уменьшения кинематической вязкости от роста температуры рабочей жидкости, а это сказывается на работе всего механизма, его КПД, а именно увеличение объемных потерь в гидроприводе, нарушение режима смазки поверхностей трения, интенсификации окислительных процессов в рабочей жидкости и процессов выделения смолистых осадков.

Тепловой поток Ф, выделяемый в гидроприводе, эквивалентен потерям мощности:

| Ф=(1−η)⋅N | (6.12) |
| --- | --- |

Тепловой анализ гидропривода основывается на уравнении теплового анализа, которое для стационарного режима имеет следующий вид:

| Фср = Фотв | (6.13) |
| --- | --- |
| Фотв = Sc(tж – tо) | (6.14) |

где	Фотв — тепловой поток передаваемый в окружающую среду;

 — среднее значение коэффициента теплопередачи, 15 Вт/(м2С);

Sc — суммарная площадь поверхности теплообмена, Sc=0.065Vм23м2;

tж — температура рабочей жидкости, С;

tо — температура окружающей среды, С;

Расчеты показывают, что при самых неблагоприятных условиях эксплуатации температура масла превысит предельно допускаемую температуру и достигнет 135 С. Оребрение поверхности гидробака не решает проблемы, т.к. при отрицательных температурах окружающей среды рабочая жидкость будет слишком холодной, а следовательно вязкость её будет высока.

В результате проведенного теплового анализа приходим к выводу о необходимости установки дополнительного теплообменника. В качестве такого теплообменника наиболее целесообразно с функциональной точки зрения использовать радиатор с управляемым механизмом изменения активной площади обдува радиатора (например жалюзи) или отключаемым вентилятором.

Расчет по формуле (6.15) проведем для двух случаев — при максимальной и при минимальной температуре окружающего воздуха и, соответственно, для работающего на максимальную и минимальную мощность вентиляторе обдува масляного радиатора:

| Фотв = Sc(tж – tо) + тSт(tж – tо) |  |
| --- | --- |

где	т — коэффициент теплопередачи теплообменника, Вт/(м2С);

Sт — площадь поверхности теплоотдачи теплообменника, м2.

Подбор размеров радиатора и скорости обдува приведены в приложении. При минимальной температуре воздуха и не работающем вентиляторе в гидросистеме устанавливается 60С, при максимальной температуре — 70С.

Возможность отключения вентилятора позволит отказаться от установки маслоподогревателя, т.к. расчетная вязкость масла для минимальной температуре не превышает максимальную вязкость для насоса, а работа системы на холостом ходу позволит прогреть масло до рабочего диапазона 60…70С.

Управляя вентилятором в соответствии с текущей температурой масла добьемся надежного функционирования гидропривода во всем рабочем диапазоне температур.

7 Функциональный анализ гидропривода

Функциональный анализ прежде всего предназначен для оптимизации параметров гидропривода. Для этого необходимо задаться соответствующими входными и выходными параметрами.

Входными параметрами в данном гидроприводе будут положение штока гидроцилиндра, длина линий трубопровода, коэффициенты местного сопротивления, внутренние диаметры труб, а также температура рабочей жидкости.

Выходные параметры, по которым мы сможем судить об эффективности работы системы, будут КПД гидропривода, потери давления или напора и т.д.

Один из важнейших показателей гидропривода КПД. Для рассматриваемого гидропривода он равен при работе цилиндра на выдвижение штока (рабочий ход) равен 80%, а при работе мотора — 73%. Используя программы, установим что КПД гидропривода падает при росте температуры масла т.к вязкость масла уменьшается с увеличением температуры рабочей жидкости.

КПД гидропривода увеличивается на 4% по мере выдвижения штока гидроцилиндра из одного крайнего положения в другое.

Кроме этого, КПД гидропривода зависит от диаметра трубопровода. Из нее видно, что для того чтобы повысить КПД надо увеличить диаметр труб до 50 мм. Но после достижения диаметра 50 мм, КПД прекращает рост и дальнейшее увеличение диаметра бессмысленно. Практически этот метод повышения КПД применения не получит, так как для труб большего диаметра необходимо большее количество металла, а гидромашина будет иметь больший вес.

Другие два важных параметра — длинна линии и количество местных сопротивлений. Эти параметры имеют одинаковые зависимости — с увеличением длинны или с увеличением коэффициента сопротивления происходит падение КПД гидропривода.

Заключение

В процессе выполнения курсовой работы была разработана принципиальная схема, содержащая информацию об элементной базе, связях между элементами, представление о принципах работы гидропривода.

При разработке гидропривода были расчитаны и выбраны следующие элементы.

Один гидроцилиндр диаметром 100 мм, два гидромотора нерегулируемых типа 210.16. Для питания рабочих органов выбран насос регулириемый аксиально-поршневой типа 207.25.

Для обеспечения соответствия разрабатываемого гидпривода проектному заданию в гидросистеме дополнительно установлены следующие элементы: клапан предохранительный не прямого действия БГ52-15, выполняющего роль предохранительного и переливного клапана; обратный клапан 61300, предотвращающий слив масла из гидросистемы при не работающем насосе; распределитель секционный Р-25; гидрозамок 61600, служащий для фиксации положения штока гидроцилиндра; два предохранительных клапана 520.20.20.01 в линии питания моторов, два делителя потока с обратным клапаном КДК. Дополнительно, для фильтраци масла установлен фильтр1.1.50-25

Для обеспечения работоспособности гидрпривода на всем заданом интервале температур, на основе температурного анализа, были расчитаны параметры теплообменника.

На основании принципиальной схемы была разработана графическая модель, которая содержит минимальное количество элементов и значительно проще, чем принципиальная, а также математическая модель, с помощью которой был произведён функциональный анализ гидропривода. При этом гидропривод рассматривается как целостная сложная нелинейная система, взаимодействующая со внешней средой.

Технологический цикл гидропривода состоит из ряда операций. При переходе от одной операции к другой изменяется структура, а, следовательно, и математическая модель гидропривода. Однако, в следствии ограниченности возможностей, был рассмотрен случай выполнения гидроприводом основной операции технологического цикла – рабочий ход. В этом случае гидродвигатели преодолевают указанные в задании нагрузки, а рабочие органы, с которыми соединены гидродвигатели, должны перемещаться с заданными скоростями. Разработка математических моделей при выполнении гидроприводом других операций выполняется аналогично.

Для проведения расчетов был создан программный блок в интегрированной математической среде MathCAD.

Разработанный гидропривод отвечает поставленным требованиям технического задания, были получены значения КПД при влиянии различных факторов, проведён полный функциональный анализ, по которому были выбраны наиболее оптимальные параметры гидропривода.

Список литературы

1 Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для вузов /Т.М Башта, С.С Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – М.:Машиностроение,1982.-423 стр.

2 Юшкин В.В.Основы расчета объемного гидропривода.-Мн.:Выш.шк.,1982.-93стр.

3 Щемелев А.М. Проектирование гидропривода машин для земляных работ.-Могилев:ММИ, 1995,-322стр.

4 Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильных машин: Справочник – М.:Машиностроение.1983.-301 стр.

5 Гидропневматика и гидропривод мобильных машин. Объемные гидро- и пневмомашины и передачи: Учебное пособие для вузов/А.Ф.Андреев, Л.В. Барташевич и др. Под ред. В.В. Гуськова.-Мн.:Выш. шк.1987.- 310 стр.