Министерство образования Республики Беларусь

Могилевский государственный технический университет

#### Кафедра “БЖД”

Пояснительная записка

к курсовой работе по дисциплине

Гидравлика, пневматика и                               гидропневмопривод

## Выполнил ст. гр. АТ-001

_________Сковородкин

Руководитель:

_________ Мрочек В.И.

# Могилев 2002г.

1 Анализ условий и peжимов работы гидропривода

Проектирование   необходимо   начинать   с   уяснения   условий   и режимов работы проектируемого гидропривода.

В данном случае гидропривод содержит один гидродвигатель и два гидроцилиндра, которые связаны с различными рабочими органами. Причем управление каждым рабочим органом (технологическим процессом) осуществляется соответствующим контуром гидропривода.

Для выбора насоса, оценки КПД, анализа   теплового  режима и определения других характеристик проектируемого гидропривода необходимо знать, как во времени должен работать   гидродвигатель и гидроцилиндры различных контуров: последовательно, одновременно (совместно) или еще как-то. Такую информацию содержит циклограмма работы гидропривода, на которой во времени в течение цикла показывают продолжительность каждой операции. Моделирование гидропривода при выполнении каждой операции в течение технологического цикле позволяет определить все необходимые параметры и характеристики. Циклограмма гидропривода представлена на рисунке 1.1:

Nп

Цил.1

обр.

ход.

Цил.2

обр.

ход

М

Цил .1

раб.

ход.

Х.Х.

Х.Х.

Цил.2

раб.

ход.

Х.Х.

Х.Х.

t

Рисунок 1.1 - Циклограмма гидропривода

В процессе проектирования необходимо учитывать условия, при которых будет эксплуатироваться гидропривод. К ним относятся, прежде всего температурные условия. Однако, могут быть оговорены и другие условия, например, возможность работы в контакте с агрессивными средами, повышенная запыленность, требования пожарной безопасности и др.

2 Выбор гидромашин, гидроаппаратов и кондиционеров рабочей жидкости

Технико-экономические показатели проектируемого гидропривода в значительной степени зависят от принятого номинального  давления Рном. Значения Рном (МПа) согласно ГОСТ 12445-80 и технических характеристик используемого гидрооборудования  принято равным 16 МПа.

Основные требования к выбору гидродвигателей - обеспечение требуемых усилий и моментов на рабочих органах, а также заданных скоростей и частот вращения.

Выбор гидроцилиндров. Для выбора гидроцилиндров необходимо определять диаметр поршня, при котором гидроцилиндры при принятом давлении в гидросистеме Рном будут развивать требуемое усилие.

В данной работе  два гидроцилиндра, следовательно:

1) Диаметр первого гидроцилиндра двустороннего действия с односторонним штоком при работе на выдвижение штока равен:

D1=Fнаг1π⋅ηмц⋅Рп1−Рш1ψ;

Fнаг1=а0+в0⋅h1+c0⋅h12,

где  Fнаг1 - усилие на штоке, Н;

h1     -ход штока первого гидроцилиндра;

ηvw  - механический КПД первого гидроцилиндра;

Рп1    - давление в поршневой полости, Па;

Рш1    - давление в штоковой полости, Па;

ψ     - коэффициент мультипликации;

D 1    - диаметр штока.

Применим гидроцилиндр с   ψ =1,33.

Значение механического КПД первого  гидроцилиндра примем 0,96 {2}. 
       Значение давления на входе первого гидроцилиндра Рп принимаем равным 0,95Рном.

Давление на выходе первого гидроцилиндра   определяется величиной потерь   от   гидроцилиндра до бака, величину этого давления  примем равной  0,1Рном.

В результате получаем:

Fнаг1=39⋅103+30⋅103⋅0,6+40⋅103⋅0,6=81000Н=81кН;

D1=2⋅810003,14⋅0,9616,2⋅106−1,8⋅1061,33=0,085м.

По ГОСТу выбираем ближайший больший диаметр D = 90мм.

При работе первого гидроцилиндра на выдвижение штока для получения данной скорости и поршня в поршневую полость с площадью Sn1 следует подать теоретический расход:

Qп.т1.=v1⋅Sп1;

Sп1=π⋅D124;

Sп1=3.14⋅9024=6.35⋅10−3м2;

Qп.т.1=0,12⋅6,35⋅10−3=6.35⋅103м3с.

Одновременно из штоковой полости первого гидроцилиндра с площадью Sш1 будет вытесняться теоретический расход:

Qш.т.1=v1⋅Sш1;

Sш1=π⋅D124;

Sп1=1,256⋅10−3м2;

Qп.т.1=0,12⋅1,256⋅10−3=0,1507⋅10−3м3с..

Такой же расход Qш.т_ следует подавать в штоковую полость первого гидроцилиндра при работе на втягивание штока. При этом из поршневой полости будет вытесняться расход Qп.т.

Аналогично будем находить все параметры второго гидроцилиндра:

2) Диаметр второго гидроцилиндра двустороннего действия с односторонним штоком при работе на выдвижение штока равен:

D2=Fнаг2π⋅ηмц⋅Рп2−Рш2ψ;

Fнаг2=а1+в1⋅h2+c1⋅h22,

где  Fнаг2 - усилие на штоке, Н;

h2     -ход штока второго гидроцилиндра;

ηvw  - механический КПД второго гидроцилиндра;

Рп2    - давление в поршневой полости, Па;

Рш2    - давление в штоковой полости, Па;

ψ     - коэффициент мультипликации;

D 2    - диаметр штока.

Применим гидроцилиндр с   ψ =1,33.

Значение механического КПД второго  гидроцилиндра примем 0,96 {2}. 
       Значение давления на входе второго гидроцилиндра Рп принимаем равным 0,95Рном.

Давление на выходе второго гидроцилиндра   определяется величиной потерь   от   гидроцилиндра до бака, величину этого давления  примем равной  0,1Рном.

В результате получаем:

Fнаг2=85⋅103+0⋅0,7+0⋅0,7=85000Н=85кН;

D2=2⋅850003,14⋅0,9616,2⋅106−1,8⋅1061,33=0,087м.

По ГОСТу выбираем ближайший больший диаметр D = 90мм.

При работе второго гидроцилиндра на выдвижение штока для получения данной скорости и поршня в поршневую полость с площадью Sn2 следует подать теоретический расход:

Qп.т2.=v2⋅Sп2;

Sп2=π⋅D224;

Sп2=3.14⋅9024=6.35⋅10−3м2;

Qп.т.2=0,1⋅6,35⋅10−3=0.635⋅103м3с.

Одновременно из штоковой полости второго гидроцилиндра с площадью Sш2 будет вытесняться теоретический расход:

Qш.т.2=v2⋅Sш2;

Sш2=π⋅D224;

Sп2=0,126⋅10−3м2;

Qп.т.2=0,1⋅0,126⋅10−3=0,127⋅10−3м3с..

Такой же расход Qш.т_ следует подавать в штоковую полость второго гидроцилиндра при работе на втягивание штока. При этом из поршневой полости будет вытесняться расход Qп.т.

Действительный расход напорной линии насоса равен:

Qц.сум.=0,762⋅10−3+0,635⋅10−3+0,1507⋅10−3+0,127⋅10−30,9=1,86⋅10−3м3с;

Выбор гидромотора. Для выбора гидромотора необходимо определить мощность на валу рабочего органа, связанного с выбираемым гидромотором:

Np=M⋅ω;

где  М    - момент сопротивления, Нм;

ω - угловая скорость рабочего органа,ω=π⋅n30;

n   - частота вращения, мин-1 .

Получим:

Np=410⋅3.14⋅50030=21456,67Вт.

В большинстве случаев на мобильных машинах применяются низко-моментные гидромоторы, которые соединяют с рабочими органами через редукторы. Поэтому требуемая полезная мощность гидромотора равна:

Nм.тр.=Npηp;

где  ηр   - КПД редуктора.

Nм.тр.=21456,670,9=23,84кВт.

По найденному значению  Nм.тр.  из справочников, найдём наиболее близкий по мощности гидромотор. При этом номинальная мощность, выбранного гидромотора должна быть равна или больше Nм.тр. Берём регулируемый гидроматор аксиально-поршневой гидромотор 312.20… с  Nм.тр.= 26 кВт.

Затем  определим момент на валу выбранного гидромотора:

MM=V0⋅ΔpM⋅ηг.ь.2⋅π;

ΔрМ=рМ.вх.−рМ.вых.,Па;

где    V0  - рабочий объем гидромотора, м3;

ΔрМ- перепад давления на гидромоторе,

ηг.м.     - гидромеханический КПД гидромотора;

рМ.вх.ирМ.вых. -давление соответственно на входе и выходе гидромотора.

MM=56⋅10−6⋅16,2⋅106⋅0,952⋅3,14=137,26Н⋅м.

После вычисления Мм определяем  передаточное число редуктора, устанавливаемого между гидромотором и рабочим органом:

up=MMM⋅ηp;

up=410137,26⋅1=2.987.

Значение КПД   редуктора     в формуле      необходимо уточнить и принять равным:

ηр=η1пz;

где z - число ступеней в редукторе;

η1пz  -КПД одной пары зацепления с учетом потерь в подшипниках.

Для редуктора с цилиндрическим зубчатым зацеплением η1п=0,98. Число пар зацеплений в редукторе зависит от его передаточного  числа. Так как передаточное число до 8, то есть up=2.987,то z = 1 и ηр=0,98.

Следовательно

up=410137,26⋅0,98=3,048.

Частота вращения вала гидромотора ( требуемая ) равна:

nМ=n⋅up;

nМ=500⋅3,048=1523,99об.мин..

Величина nm не должна превышать номинальной частоты вращения вала гидромотора. Это условие выполняется.

Действительный расход рабочей жидкости через гидромотор:

QM=V0⋅nMηoM;

где  ηо.М.    - объемный КПД гидромоторов.

QM=56⋅10−6⋅250,91=0,0015м3с.

Выбор гидронасоса. При выборе гидронасоса учтём принятое номинальное давление в проектируемом гидроприводе Рном, а также величину расхода рабочей жидкости в напорной линии насосе Qнап.

Требуемая подача насоса Qн, равна расходу в напорной линии, т. е. Он= Онап.

Так как требуемая подача значительно изменяется в зависимости от режима работы, то для обеспечения движения ведомых звеньев с заданными характеристиками  используется  регулируемый насос.

Подача насоса равна:

Qн=ηо.н.⋅Vo⋅nн;

где   ηо.н.  - объёмный КПД насоса;

V0   - рабочий объем насоса, м3;

nн   - частота вращения вала насоса, с-1.

Насос можно выбрать  из справочной литературы. При этом нужно стремиться к тому, чтобы номинальные подача и давление насоса были как можно ближе к требуемому расходу в напорной линии Qнап и номинальному давления в гидроприводе Рном, но не меньше их.

Следовательно, выбираем регулируемый аксиально-поршневой насос типоразмера 207,25…. При этом расход в напорных линиях равен:

Qн=0.91⋅107⋅10−6⋅20=1.95⋅10−3м3с.

Выбор гидроаппаратуры. Выбор гидроаппаратов осуществляется с учетом их функционального назначения по номинальным значениям давления и расхода ( условному проходу Dy ). При этом учитываются также и другие характеристики, такие как вязкость и тонкость, фильтрации рабочей жидкости, потери в гидроаппаратах и др.

Гидрораспределители. Проектируемые гидропривод содержит один гидродвигатель. Основным элементом, обеспечивающим реализацию указанной выше схемы управления, является гидрораспределитель. В данном гидроприводе используются гидрораспределители с несколькими регулирующими элементами золотникового типа.

На мобильных машинах чаще всего используются трех- и четырах-позиционные гидрораспределители, которые обеспечивают следующие рабочие режимы: "подъем", Принудительное опускание", "нейтральная" позиция, "плавающая" позиция. При переключений гидрораспределителя в позицию "плавающая" обе полости гидроцилиндра сообщаются между собой.

Важным требованием, которое необходимо учитывать при проекти-рований гидропривода, является обеспечением при установке золотников гидрораспределители в позицию "нейтральная" разгрузки насоса, что достигается соединением напорной линии насоса со сливом, вследствие чего уменьшается давление в напорной линии насоса, а, следовательно, и отбор мощности на привод насоса.

По конструктивному исполнению используются гидрораспределители секционные.

Выбор гидрораспределителей осуществляется на основе использования работ ( 3, 5).

В результате выбираем моноблочный гидрораспределитель на 18 МПа

Р-160 – 42, где Dy = 25 мм, трехсекционный.

Гидроклапаны. Для предохранения гидравлической система от чрезмерно высоких давлений устанавливают предохранительные клапаны, в данном случае КП1, установленный после насоса.. Иногда необходимо поддерживать давление в гидросистеме на постоянном уровне (лист 1). Решается эта задача путем установки предохранительные клапанов около мотора, то есть КП3 и КП4 (лист 1). Предохранительные и переливные клапаны могут иметь одинаковое конструктивное исполнение, при этом они могут быть прямого и непрямого действия. В данной работе поставлен также КП2 около фильтра. Это объясняется тем, что если фильтр засорится, то клапан будет переливать масло в бак.

В гидравлической схеме используются обратные клапана, обеспечивающие пропускание потока жидкости в одном направлении, а также управляемые, обратные клапаны – гидрозамки (односторонние).

Выбор кондиционеров рабочей жидкости. Гидробак.    Основное    функциональное    назначение гидробака - размещение объема жидкости, необходимого для работы гидросистемы. При проектировании бака должны быть обеспечены нормальные условия всасывания и диаэрация рабочей  жидкости. Бак заполняется рабочей жидкостью примерно на 0,8Vном. Двадцать процентов свободного объема предназначено для компенсации температурного расширения рабочей жидкости, а также обеспечения воздуховыделения. Вместимость бака не менее 0,3 минутной подачи насоса.

Vном = 1,95⋅10−3⋅60000⋅0.3=35.1л.

Vн = Vном1.2=42.12л;

Так как объема в ГОСТ ах 42.12 л нет, принимаем ближайший больший 63 л.

Размеры и форма бака тесно связаны с температурным режимом в гидроприводе (поскольку через стенки бака в окружающую среду передается значительная часть тепловой энергии, выделяемой в процессе функционирования гидросистемы). Наибольшую площадь охлаждения S имеет бак, изготовленный в виде параллепипеда.

Теплообменники. Теплообменники предназначен для обеспечения в гидгоприводе требуемого температурного режима. Решение о необходимости установки теплообменника принимается в процесса выполнения анализа теплового режима гидропривода. При  этом также определяют и площадь поверхности охлаждения.

Теплообменники устанавливают обычно на сливе, где рабочая жидкость имеет наибольшую температуру.

Фильтры. Срок службы гидравлических устройств в значительной мере  зависит от качества очистки рабочей жидкости.

Установлено, что при повышении тонкости фильтрации жидкости в гидравлической системе с 20...25 мкм до 5 мкм увеличивается срок службы насосов более чем в 10 раз, а гидроаппаратуры в 5...7 раз.

В соответствии с требованиями к тонкости очистки жидкостей используем фильтры нормальной очистки, задерживающие частицы загрязнителя с условным диаметром более 10 мкм.

Выбор фильтра осуществляется по номинальному расходу рабочей жидкости в месте установки, а также необходимой для данного гидропривода тонкой фильтрации. Учитывается также номинальное давление, на которое рассчитан фильтр.

Используется фильтр с цилиндрическими бумажными фильтроэлэментами изготовленный по ГОСТ 22-883-75 и ТУ 22-4974-81 для установки в сливных гидролиниях.

В данном случае выбираем фильтр 1.2.40 – 25, тонкость фильтрации которого  25 мкм, номинальная подача Q = 160 м3/с; сетчатый.

3 Разработка принципиальной схемы гидропривода

Гидравлическая принципиальная схема содержит информацию об элементной базе, связях между элементами и дает представление о принципах работа гидропривода. При вычерчивании схемы руководствовались следующими стандартами:

-ГОСТ 2.704-96 "Правила выполнения гидравлических и пневматических схем”;

-ГОСТ 2.780-96 "Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и пневматических сетей";

-ГОСТ 2.781-96 "Обозначения условные графические. Аппаратура распределительная и регулирующая гидравлическая и пневматическая";

- ГОСТ 2.782-96  "Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и пневматические";

-ГОСТ 2.784-96 "Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов";

Каждый элемент на схеме имеет буквенно-цифровое позиционное обозначение (ГОСТ 2.704-96). Порядковые номера присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов на схеме сверху вниз и слева направо.

Гидравлические устройства на схеме изображены так, чтобы передача энергии осуществлялась снизу вверх. Цилиндры и распределители расположены в горизонтальном положении. Все устройства изображены в нейтральном положений.

Технические характеристики гидравлических устройств приведены в отдельной таблице на чертеже схемы гидравлической  принципиальной.

Данная гидравлическая  принципиальная схема содержит: 2 гидроцилиндра (работающий на выдвижение штока); 1регулируемый гидромотор аксиально-поршневого типа 312.20…; обратный клапан (препятствует прохождению жидкости в обратном направлении); 2 односторонних гидрозамка (служат для запирания одной из полости (гидроцилиндров)); 3 гидрораспределителя (служат для управления гидродвигателями).

Разработанная схема показана в графической части (лист 1).

4 Выбор трубопроводов

Выбор трубопроводов (определение типов, длин, диаметров, видов соединений) зависит от номинального давления в гидроприводе, назначения трубопровода, пространственного расположения соединяемых узлов, условий эксплуатации машины и других факторов.

В зависимости от назначения различают всасывавшие, сливные и напорные трубопровода.

Важнейшими параметрами трубопровода являются внутренний и наружный диаметры. Определение внутреннего диаметра трубопровода осуществляется в результате принятия компромиссного решения, так как увеличение диаметра сопровождается уменьшением потерь энергии в гидроприводе и одновременным увеличением массы. В решении задачи определения диаметров трубопроводов выделяется два этапа: предварительный и окончательный. Окончательное уточнение диаметров осуществляется на этапе функционального анализа в результате решения задачи параметрической оптимизации.

Предварительное определение диаметров   осуществляется  на основе опыта, накопленного при проектирование гидроприводов. Считается, что скорость потока рабочей жидкости будет оптимальной в том случае, когда потери в трубопроводах не превышают 5...10% от Рном. Исходя из этого требования определены ограничения   на скорости  течения  жидкости в трубопроводах.    Ориентировочная максимальная скорость течения жидкости; во всасывающих трубопроводах - 1.,2 м/с; сливных - 2 м/с; напорных до 25 МПa - 5 м/с.

Таким образом, зная расход жидкости в линии Q и задаваясь рекомендуемой скоростью Vрек, определяют   диаметр   трубопровода dтр:

dтр=2⋅Qπ⋅V;

Q - расход жидкости в трубопроводе, м3/с;

V – скорость течения жидкости, м/с.

Результаты расчётов представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1 - Результаты расчётов диаметров   трубопровода

| № участка | Тип труб. | Vp, м/с | Q, м3/с | dтр, м | dтр прин., м | l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1’ – 1” | всасыв. | 1,2 | 1,94710-3 | 0,045 | 0,050 | 1 |
| 2’ – 2” | напор. | 5 | 1,510-3 | 0,019 | 0,020 | 1 |
| 3’ – 3” | напор. | 5 | 3,8610-3 | 0,022 | 0,025 | 1,5 |
| 4’ – 4” | напор. | 5 | 3,8610-3 | 0,022 | 0,025 | 1,5 |
| 5’ – 5” | напор. | 5 | 1,8610-3 | 0,022 | 0,025 | 2 |
| 6’ – 6” | напор. | 5 | 1,8610-3 | 0,022 | 0,025 | 2 |
| 7’ – 7” | напор. | 5 | 1,510-3 | 0,019 | 0,020 | 1,5 |
| 8’ – 8” | напор. | 5 | 1,510-3 | 0,019 | 0,020 | 1,5 |
| 9’ – 9” | слив. | 2 | 1,94510-3 | 0,035 | 0,040 | 1 |

Вид местного сопротивления выбираем для каждого участка трубопровода,  выбираем значение коэффициента местного сопротивления и находим суммарное значение коэффициента местного сопротивления. Результаты приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Результаты значений коэффициента местного сопротивления

| № участка | Вид местного сопротивления | Значение ζ | Сум.коэф. ζ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1’ – 1” | Вход в трубу | 0,9 | 1,03 |
|  | Колено | 0,13 |  |
| 2’ – 2” | Внезап. сужен. | 0,7 | 3,7 |
|  | Распредилитель | 3 |  |
| 3’ – 3” | Колено | 0,13 | 2,33 |
|  | Гидрозамок | 2,2 |  |
| 4’ – 4” | Внезап. сужен. | 0,7 | 0,83 |
|  | Колено | 0,13 |  |
| 5’ – 5” | Гидрозамок | 2,2 | 2,33 |
|  | Колено | 0,13 |  |
| 6’ – 6” | Внезап. сужен. | 0,7 | 0,83 |
|  | Колено | 0,13 |  |
| 7’ – 7” | Внезап. сужен. | 0,7 | 4,68 |
|  | Распредилитель | 3 |  |
|  | Колено | 0,13 |  |
|  | Внезап. расш. | 0,85 |  |
| 8’ – 8” | Внезап. сужен. | 0,7 | 1,68 |
|  | Колено | 0,13 |  |
|  | Внезап. расш. | 0,85 |  |
| 9’ – 9” | Фильтр | 2 | 2 |

Нумерация участков трубопровода представлена на рисунке 4.1

5 Выбор рабочей жидкости

Жидкость в гидроприводе является рабочим телом и служит для передачи механической энергии от вала насоса к выходному звену (валу или штоку гидродвигателя). Наряду с указанной основной, жидкость выполняет еще и ряд дополнительных функций, таких как смазка и охлаждение пар трения, удаление из контактных зон продуктов изнашивания, защита от коррозии и др.

При выборе жидкости учитывается ее эксплуатационные свойства и условия эксплуатации проектируемого гидропривода.

Рабочая жидкость, используемая в гидроприводах мобильных машин, должна иметь высокую смазывающую способность; пологую температурно-вязкостную характеристику; низкую упругость насыщенных паров; стабильные физические и химические свойства (длительный срок хранения и службы); высокий объемный модуль упругости; хорошую теплопроводность; высокие  диэлектрические  качества;   высокую температуру воспламенения. Кроме того, они должны обладать высокой противопенной стойкостью, исключающей образование воздушно-масляной суспензии; стойкостью к окислению; не образовывать смолистых осадков; быть нейтральным к материалам, из которых изготавливаются детали приводов; нетоксичными и взрывоопасными. Также необходимо учитывать стоимость рабочих  жидкостей.

К выбору рабочей жидкости   необходимо относиться   также ответственно, как и к выбору других элементов гидропривода, таких как насос, гидромотор и т.д.

В гидроприводах мобильных машин в качестве рабочих жидкостей используются минеральные масла, изготавливаемые на нефтяной основе путем переработки нефти с последующим введением  специальных присадок, улучшающих те или иные качества.

Одним из важнейших свойств, которые необходимо учитывать при выборе рабочей жидкости является вязкость. Так как при использовании жидкостей с более высокой вязкостью снижается КПД гидропривода и ухудшаются условия работы самовсасывающихся насосов. С другой стороны при использовании жидкости с малой вязкостью возрастают внутренние и внешние утечки ( что ведёт к снижении объемного КПД гидропривода) и  возрастает опасность, нарушения гидродинамического режима смазки в узлах трения и увеличивается интенсивность износа. Поэтому в каждой гидросистеме наибольший КПД будет при использовании жидкости определенной вязкости.

В данном гидроприводе используется  веретенное масло АУ. Масло АУ -  всесезонный сорт рабочей жидкости. Характеристики масла: при t = 60   ν=14сст; ρ=894кгм3.Температура вспышки масла АУ не ниже 163 С, температура застывания масла АУ не выше -45 С.

6 Разработка математического и программного  обеспечения

Разработка графической модели. На рисунках 6.1 - 6.4 приведены разработанные графические модели на основе чертежа схемы гидравлической принципиальной  и соответствующие им графические модели.

Рисунок 6.1 – Графическая модель гидропривода (холостой ход)

Рисунок 6.2 – Графическая модель гидропривода при работе гидроматора

Рисунок 6.3 – Графическая модель гидропривода при работе первого гидроцилиндра на втягивание штока

Рисунок 6.4 – Графическая модель гидропривода при работе второго гидроцилиндра на втягивание

При   моделировании   гидропривода   принимаются   следующие допущения:

1) утечки в гидроаппаратах, а также дренажных линиях насосов и гидромоторов (если таковые имеются) принимаются равными нулю;

2) не учитываются силы инерции, действующие на механические части, а также рабочую жидкость;

3) свойства рабочей жидкости в процессе выполнения операции технологического процесса остаются неизменными;

4) не учитывается сжимаемость рабочей  жидкости.

Графическая модель, представленная на рисунке 6.1 содержит 3 участка, а графическая модель, представленная на рисунке 6.2, 6.3 и 6.4 содержит по    5 участков.  Участок на всасывании насоса можно было бы привести к напорной линии. Он сохранен с той целью, чтобы обеспечить возможность анализа процессов на всасывании насоса.

Разработка математической модели. Математическая модель разрабатывается на основе графической модели. В качестве фазовых координат принимаются давления и расходы. Математическая модель включает:

1) уравнение насоса;

2) уравнения гидродвигателей;

3) уравнения баланса давлений на участках;

4) уравнения баланса мгновенных объемных расходов.

Насос в модели представляют как источник потока или источник потенциала. В первом случае уравнение насоса – это уравнение подачи:

Qн=ηо.н.⋅Vo⋅nн;

где   ηо.н.  - объёмный КПД насоса;

V0 – рабочий объем насоса;

nн – частота вращения вала насоса, с-1.

Уравнение гидродвигателей получают на основании уравнений равновесия (уравнения сил или моментов). Такое уравнение для гидроцилиндра с односторонним штоком при работе на выдвижение штока имеет следующий вид:

Рп=Fнагηмц⋅Sп+Ршψ.

Уравнение гидромотора – это уравнение записанное относительно давления:

Рм.вх.=Рм.вых.+2π⋅МнV0⋅ηuv.

Уравнение баланса давлений для участка гидроцепи имеет следующий вид:

Рвх=Рвых+Рдл+Рм+Рга;

где Рвх – давление на входе (в начале) участка;

Рвых -  давление на выходе (в конце) участка;

Рдл – потери давления на трение по длине участка;

Рм -  потери давления в местных гидравлических сопротивлениях;

Рга – потери давления в гидроаппаратах.

Потери давления на трение по длине участка равны:

Рдл=44,56⋅ν⋅l⋅ρd4⋅Q+0.81⋅kξ⋅l⋅ρd5⋅Q2;

где  ν- кинематическая вязкость рабочей жидкости, м2/с;

l – длина участка, м;

ρ- плотность жидкости, кг/м3;

d – диаметр трубопровода на участке, м;

kξ- коэффициент шероховатости. Значения коэффициентов, входящих в систему уравнений определяются из следующих выражений:

ai1=44.56⋅ν⋅l.i⋅ρd.i4; где i = 0,1,2,…

ai2=0,81⋅ρd.i4⋅kξi⋅lidi+ξi;

где i = 0,1,2,…

Математическая модель соответствующая графической модели, представленной на рисунке 6.1 (холостой ход)  имеет следующий вид:

Qн=η0⋅V0⋅nalignlн;

Рвых.1=а11⋅Qн+а12⋅Qн2;

Рвх.9=а91⋅Qн+а92⋅Qн2;

Рвых.2=Рвх.9;

Рвх.2=Рвых.2+а21⋅Qн+а22⋅Qн2;

Nп=Рвх.2+Рвых.1⋅Qнηн.

Математическая модель соответствующая графической модели, представленной на рисунке 6.2, имеет следующий вид:

Qн=η0н⋅V0⋅nalignlн;

Рвых.1=а11⋅Qн+а12⋅Qн2;

Рвх.9=а91⋅Qн+а92⋅Qн2;

Рвх.8=Рвх9+а81⋅Qн+а82⋅Qн2;

Рвых.8

ΔР=М⋅2⋅πV0⋅ηм;

Рвх.7=Рвых.7+а71⋅Qн+а72⋅Qн2;

ΔР+Рвх7

Рвх.2=Рвх.7+а21⋅Qн+а22⋅Qн2;

Nп=М⋅ω;

Nп=Рвх.2+Рвых.1⋅Qнηн;

ηгп=NпNн.

Математическая модель на выдвижение штока первого гидроцилиндра на рисунке 6,3  имеет следующий вид:

Qн=η0н⋅V0⋅nalignlн;

Рвых.1=а11⋅Qн+а12⋅Qн2;

Рвх.9=а91⋅Qнψ+а92⋅(Qнψ)2;

Рвх.4=Рвых.4+а41⋅Qнψ+а42⋅Qнψ2;

Рвых.9

Рвых.3=Fнагηм⋅Sп+Рвх.4ψ;

Рвх.3=Рвых.3+а31⋅Qн+а32⋅Qн2;

Рвх.2=Рвх.3+а21⋅Qн+а22⋅Qн2;

Nп=Fнаг.⋅Vп;

Nп=Рвх.2+Рвых.1⋅Qнηн;

ηгп=NпNн.

Математическая модель на выдвижение штока второго гидроцилиндра на рисунке 6.4  имеет следующий вид:

Qн=η0н⋅V0⋅nalignlн;

Рвых.1=а11⋅Qн+а12⋅Qн2;

Рвх.9=а91⋅Qнψ+а92⋅(Qнψ)2;

Рвх.6=Рвых.6+а61⋅Qнψ+а62⋅Qнψ2;

Рвых.9

Рвых.5=Fнагηм⋅Sп+Рвх.6ψ;

Рвх.5=Рвых.5+а51⋅Qн+а52⋅Qн2;

Рвх.2=Рвх.5+а21⋅Qн+а22⋅Qн2;

Nп=Fнаг.⋅Vп;

Nп=Рвх.2+Рвых.1⋅Qнηн;

ηгп=NпNн.

В процессе функционального анализа в качестве одного из управляемых параметров принимается температура рабочей жидкости t. Параметр математической модели, зависящий от температуры - это кинематическая вязкость v. Значение   кинематической вязкости в зависимости от температуры t ( С) можно определить из следующего  выражения:

ν=ν50⋅50tn;

где  ν50   - кинематичаская вязкость рабочей  жидкости   при t = 50C, м2/с;

n - показатель степени, зависящий  от  численного значения  ν50. Значение   n   можно определить из следующего уравнения:

n=lgν50+2,7.

Формулу       можно применять в  диапазонах   температур 30... 150 С.   Значение         в формулу  подставляют в Стоксах.

Определим параметры математической модели. Основной пвычисляемый параметр – это КПД гидропривода. По Nн и Nп будем производить функциональный анализ.

Результаты вычислений приведены в приложении А.

7 Функциональный анализ гидропривода

Функциональный анализ прежде всего предназначен для оптимизации параметров гидропривода. Для этого необходимо задаться соответствующими входными и выходными параметрами.

Входными параметрами в данном гидроприводе будут длина линий трубопровода, коэффициенты местного сопротивления, внутренние диаметры труб, а также температура рабочей жидкости.

Выходные параметры, по которым мы сможем судить об эффективности работы системы, будут КПД гидропривода, потери давления или напора и т. д.

Составлена модель работы и рассчитаны определенные параметры гидропривода при нагрузках: работа гидроцилиндра и гидромотора, теперь проведем расчеты работы гидропривода при вариации входными параметрами.

Используя программное обеспечение MathCad , были рассчитаны графики зависимостей работы системы, которые приводятся в приложении А.

В качестве основных управляемых параметров приняты параметры трубопроводов (диаметры и длины), коэффициенты местных сопротивлений, температуру рабочей жидкости, площадь поверхности осаждения и др.

В качества выходных параметров приняты КПД гидропривода, давления в различных точках гидропривода (например на входе в насос), скорости перемещения выходных звеньев и т.д. При анализе теплового режима выходным параметром принимается температура рабочей  жидкости.

Одним из важнейших параметров является КПД, в результате вычисления получили КПД гидропривода при работе гидромотора, равный 0,771; КПД  гидропривода при работе гидронасоса на холостом ходу равен 0,843 (приложение А).

На рисунке 1 приложения А видим увеличение КПД в зависимости от изменения хода штока, причем  увеличивая ход – КПД растет. Рассматривая давление на входе насоса в зависимости от перемещения штока, видим увеличение первого. Это видно на рисунке 2 приложения А.

Также, из полученных результатов следует, что при увеличении t, КПД гидродвигателя увеличивается. С понижением t КПД падает - это связано с увеличением вязкости (графическая зависимость представлена на рисунке 3).

КПД гидропривода зависит от диаметра трубопровода. Зависимость показана на рисунке 4 приложения А. Из нее видно, что для того чтобы повысить КПД надо увеличить диаметр труб. Но после достижения диаметра 30 мм, КПД прекращает резко возрастать и дальнейшее увеличение диаметра бессмысленно.

Вакуумметрическое давление на входе в насос увеличивается по прямой зависимости с увеличением длины трубопровода, это видно по графику на рисунке 5 приложения А. Давление на входе в гидронасос изменяется при увеличении нагрузки на шток, причем оно возрастает (рисунок 6 приложение А).

При окончательном определении диаметров трубопроводов следует руководствоваться требованиями ГОСТов, имея в виду, что ряд диаметров регламентирован.

8 Анализ теплового режима гидропривода

В процессе функционирования гидропривода часть передаваемой в нем механической энергии переходит в тепловую, что сопровождается  ростом температуры   рабочей   жидкости.   Переход  энергии   из  механической  в тепловую  обусловлен   наличием  гидравлических  сопротивлений, а также вызван объемными и механическими потерями.

Как известно, с увеличением температуры уменьшается вязкость рабочей жидкости. Это может привести к значительному  увеличению объемных потерь в гидроприводе, нарушению режима смазки поверхностей трения, интенсификации окислительных процессов в рабочей жидкости и процессов выделения смолистых осадков.

Рассмотрим рисунок 8.1

N

Цил.2

раб.

ход.

М

Х.Х.

Цил.1

раб.

ход

Х.Х.

t

25

35

25

5

7

97

Рисунок 8.1 – Технологический цикл гидропривода

Тепловой анализ гидропривода основывается на уравнении теплового баланса, которое для стационарного режима имеют следующий вид:

Фср = Фотв;

где Ф   -- тепловой поток, передаваемый в окружающую среду.

Фср находим по формуле:

Фср = SМ+Sц+Sх.х.;

где  SМ – площадь рабочего цикла мотора;

Sц1 – площадь рабочего цикла первого цилиндра;

Sц2 – площадь рабочего цикла второгоцилиндра;

Sх.х – площадь цикла холостого хода.

SМ = 1,397105м2;

Sц1 = 5,873104м2;

Sц2 = 5,425104м2;

Sх.х = 4,423104м2.

Отсюда следует:

Фср=SM+Sx.x.+Sц1+Sц2τТ.Т.;;

Фср=1,397⋅105+4,423⋅104+5,873⋅105+5,425⋅1045+7+25+25+35=3,061⋅103.

Получаем     Фср = Фотв = 3,061103.

Из формулы Фотв=α⋅Sс⋅Δt=α⋅Sс⋅tж−tос,

где Ошибка! Ошибка внедренного объекта.- среднее значение коэффициента теплопередачи (Вт/м2с);

tж – температура рабочей жидкости 70 С;

t0 – температура окружающей среды 30 С;

Sc – суммарная площадь поверхности теплообмена.

Получаем

Sс=Фотвα⋅tж−tос;

Sс=3,061⋅10315,5⋅70−30=4,937м2.

Исходя из значения Sc, требуется установить теплообменник. Площадь его поверхности находится из выражения:

Фср=α⋅Sctж−tо.с.+αТ⋅SТtж−tо.с.;

где  αТ- коэффициент теплопередачи теплообменника (Вт/м2с);

SТ – площадь поверхности теплоотдачи теплообменника, м2;

SТ=Фср−α⋅SC⋅tж−tо.с.αТ⋅tж−tо.с..

Коэффициент теплоотдачи теплообменника в условиях принудительного обдува можно приближенно определить из следующей зависимости:

при VB > 5 м/с   -   αТ=7,5⋅VB0.76;

Примем VB = 10м/с, тогда получим

SТ=3,061⋅103−15.5⋅4.937⋅70−3043.158⋅70−30=0.107м2.

Список литературы

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для вузов/ Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. - М.: Машиностроение, 1982. - 423 0.

2. Юшкин В.В. Основы расчёта объемного гидропривода. - Мн.: Выш. шк., 1982. - 93 с.

3. Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильных машин: Справочник - М.: Машиностроение, 1983. - 301 с.

4. Гидравлические агрегаты тракторов и сельскохозяйственных машин: Каталог - М.: ЦНИИТЭИавтосельхозмаш, 1990. - 4.2. - 245 с.

5. Щемелёв A.M. Проектирование гидропривода   машин   для земляных работ.  Могилев; ММИ, 1995. - 322 с.

6. Гидропневмоавтоматика и   гидропривод  мобильных  машин. Объемные гидро- и пкевмомашины и передачи: Учеб. пособие для вузов А.Ф. Андреев, Л.В. Барташевич, Н.В. Богдан и др.; Под ред. В.В. Гуськова. -Ун.: Выш. шк., 1987. - 310 с.

##### Введение

Гидравлические приводы (гидроприводы) и средства гидроавтоматики широко применяются во многих отраслях народного хозяйства. Наибольшее распространение они получили на автомобилях и тракторах, сельскохозяйственных машинах, станках, строительно-дорожных   и подъёмно-транспортных машинах.

Широкое применение гидравлических приводов обусловлено следующими  достоинствами: высокой удельной мощностью и возможностью создания значительных усилий, возможностью бесступенчатого регулирования скорости, простотой реверсирования и взаимного преобразования вращательного и поступательного движений приводных и исполнительных механизмов, удобством отвода тепла посредством рабочей жидкости, удобством компоновки, высокой степенью типизации и унификации гидравлических устройств, надёжным предохранением от нагрузок и др.

Повышение технического уровня, сокращение сроков проектирования повышение  качества технического обслуживания и  ремонта гидроприводов требуют от инженера глубоких знаний  принципов построения гидроприводов, характеристик гидравлаческих устройств, физического  понимания процессов, протекающих в гидроприводах , методик функционального анализа.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………

1 Анализ условий и режимов работы гидропривода…………………….

2 Выбор гидромашин, гидроаппаратов  и кондиционеров

рабочей жидкости…………………………………………………………

3 Разработка принципиальной схемы…………………………………….

4 Выбор трубопроводов.............................………………………………..

5 Выбор рабочей жидкости..........................………………………………

6 Разработка математического и программного обеспечения………….

7 Функциональный анализ гидропривода..............………………………

8 Анализ теплового режима гидропривода

Заключение………………………………………………………………..

Список использованных источников……………………………………

Приложение А…………………………………………………………….

Заключение

В результате проведенной работы были подобраны по номинальному расходу, давлению и др. параметрам ряд гидроаппаратов (насос, гидроцилиндры, гидромотор, гидрораспределители, клапаны, фильтр и гидробак), так же были рассчитаны трубопроводы( диаметры, длины и толщина стенки, соединяющие эти элементы. Была разработана схема принципиальная гидравлическая, по которой была создана графическая модель гидропривода.

Проанализировав данную работу получили следующие выводы:

из полученных результатов следует, что при  повышении t, КПД гидродвигателей увеличивается. С понижением t КПД падает - это связано с увеличением вязкости (рисунок 3 приложение А).

В гидроцилиндре КПД повышается с увеличением хода поршня (рисунок 1 приложение А); c увеличением диаметра трубопроводов до 30 мм КПД растет линейно, а далее происходит незначительный рост (рисунок 4 приложение А).

Давление на входе насоса увеличивается с увеличением перемещения штока. Это видно на рисунке 2 приложения А.

Вакуумметрическое давление на входе в насос увеличивается по прямой зависимости с увеличением длины трубопровода (рисунок 5 приложение А). Давление на входе в гидронасос изменяется при увеличении нагрузки на шток, причем оно возрастает (рисунок 6 приложение А).

В результате решения этой математической модели получили следующие значения:

КПД гидропривода на режиме работы гидроматора равно 0,771;

КПД гидропривода на режиме выдвижения штока цилиндра (рабочий ход) находится в пределах от 0,59  до 0,64;

Подача насоса ----  1,94710−3 .

В ходе анализа теплового режима гидропривода получили, что на проектируемый гидропривод нужно ставить  теплообменник с площадью  1.651 м2.