ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1.1. Общие положения

Пожарная безопасность — состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

Основными задачами органов пожарного надзора являются совершенствование работы по предотвращению пожаров и обеспечению пожарной безопасности городов, других населенных пунктов и объектов народного хозяйства; повышение эффективности борьбы с пожарами, осуществление контроля за выполнением пожарно-профилактических мероприятий и установленных требований пожарной безопасности.

Государственный пожарный надзор:

разрабатывает с участием заинтересованных организаций и утверждает правила пожарной безопасности при эксплуатации здании и сооружений в проведении строительных работ, обязательные для всех предприятий и учреждений, организаций и граждан;

дает заключение о соответствии требований пожарной безопасности к проектам, нормам и правилам, подлежащим применению при проектировании вновь строящихся и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений, и к проектным решениям на строительство, на которое нет утвержденных норм и правил;

налагает в соответствии с действующим законодательством штрафы на должностных лиц и граждан за нарушение Правил пожарной безопасности.

1.2. Причины возникновения пожаров и мероприятия по их предупреждению

Основные причины воспламенения материалов и возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях: неправильное устройство термических печей и котельных топок, неисправность отопительных приборов, неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их эксплуатация; самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных материалов, наличие статического электричества, отсутствие молниеотводов, неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за пожарными устройствами и производственным оборудованием.

Пожарная безопасность предусматривает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара. Пожарная безопасность объединяет мероприятия, осуществляемые в процессе проектирования, строительства, эксплуатации предприятий автомобильного транспорта.

Пожарная безопасность предусматривает: хранение, транспортирование и содержание ни рабочих местах огнеопасных жидкостей и растворов только и закрытых  емкостях,  обеспечение      успешной     эвакуации людей   и  материальных ценностей    из сферы пожара; создание условий эффективного пожаротушения.

Мероприятия по предупреждению пожаров состоят из организационных, технических, ремонтных и эксплуатационных.

К организационным мероприятиям относится правильная эксплуатация автомобилей, металлорежущего оборудования, кузнечных, сварочных, шиномонтажных и других отделений и цехов, а также зданий, территорий.

Технические мероприятия включают в себя соблюдение норм при проектировании зданий, монтаже оборудования,   при  отоплении,      вентиляции,   "освещении.

При ремонте топливных баков или емкостей из-под горючих материалов необходимо предварительно очистить, промыть и пропарить их. Сварка должна производиться при открытых крышках (горловинах, пробках). Запрещается курение в неотведенных специально для этого местах.

Эксплуатационные мероприятия заключаются в профилактических осмотрах, в плановых ремонтах оборудования, машин и механизмов, гидравлическом и динамическом испытаниях грузоподъемных машин.

На предприятиях автомобильного транспорта используются легковоспламеняющиеся продукты сгорания, пожароопасные вещества и материалы. Все помещения автотранспортных предприятий классифицируются по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СНиП II-9—81.

1.3. Классификация материалов и изделий по возгораемости и огнестойкости

Основным показателем опасности строительных материалов и изделий является их склонность к возгоранию (воспламенению), самовоспламенению и самовозгоранию.

Согласно  СНиП,  строительные   материалы по возгораемости подразделяются на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Несгораемыми считаются материалы, которые под действием огня или высоких температур не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются (все естественные и искусственные неорганические материалы, а также металлы, применяемые в строительстве).

Трудносгораемыми являются материалы, которые могут воспламеняться, тлеть или обугливаться только при постоянном воздействии постороннего источника огня (линолеум, фибролитовые плиты, саманный кирпич и др.).

Сгораемые — это материалы, которые под воздействием огня воспламеняются и продолжают гореть или

1.5. Пожарная безопасность в цехах, отделениях и складских помещениях

Малярные отделения по степени пожарной опасности производственных процессов относятся к категории А или Б. В зависимости от температуры вспышки применяемых растворителей они должны размещаться в зданиях I и II степеней огнестойкости. Тару из-под нитрокрасок рекомендуется хранить в отдельном помещении. Спецодежду рабочих и других лиц, работающих в цехе, следует хранить в индивидуальных металлических ящиках.

Деревообрабатывающий цех по своей пожарной опасности относится к категории В и должен располагаться в зданиях, имеющих несгораемые стены, перегородки и покрытия с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Стружка, опилки и различные древесные отходы могут быть причиной пожара.

В аккумуляторном отделении при зарядке аккумуляторов выделяется водород, который в смеси с кислородом воздуха образует взрывоопасный гремучий газ. В аккумуляторном отделении должна быть общеобменная вентиляция и, кроме того, местная с щелевыми отсосами в зарядном отделении.

Вентиляторы вытяжных установок помещения для зарядки аккумуляторов должны предусматриваться во взрывобезопасном исполнении. Вытяжные вентиляционные установки аккумуляторного отделения не допускается объединять с вытяжными установками других отделений предприятия.

Помещения для заряда аккумуляторов площадью более 25 м2 должны иметь выход наружу.

Причинами пожара в кузнечно-рессорном и термическом отделениях могут быть наличие открытого огня в горнах и нагревательных печах, вылетание искр из труб и возможность загорания сажи в дымоходах.

Сварочный цех представляет пожарную опасность в связи с коротким замыканием проводов электросварочных аппаратов, наличием искр и брызг раскаленного металла Большую пожарную опасность создает газовая сварка из-за возможности образования взрывоопасной смеси  из баллонов с газом  или генераюра

В помещении для испытания двигаiелей внутреннего сгорания во избежание возникновении пожара i рубо-проводы отработавших, газов и поплина должны быть проложены раздельно. Совершенно не допускается утечка газов и топлива в соединениях фубопроводов. Для исключения вспышки в иарбюраюрс сечение топливопровода должно подбираться с учетом мощности испытываемого двигателя.

2.1. Огнетушащие вещества и средства пожаротушения

Огнетушащие вещества. При тушении пожара применяют жидкие, паро-, газо-, пенообразные и твердые вещества.

Средства пожаротушения. На автотранспортных предприятиях для ликвидации небольших загораний широко применяют первичные средства пожаротушения — передвижные и ручные огнетушители, ящики с песком^ кошма, асбестовые покрывала, резервуар с водой, ведра и др.