Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

298/04 ПЗ

Разраб.

Сапожков Д.В.

Провер.

Рогожин В.Д.

Реценз.

Н. Контр.

Утв.

Разработка участка испытания двигателей в проекте АРП по ремонту двигателей автомобилей ГАЗ–3307

Лит.

Листов

35

гр. АХ-02

Содержание

Введение

1 Выбор и обоснование исходных данных

2 Расчёт оптимальной мощности АРП по ремонту двигателей

3 Расчёт и корректирование трудоёмкости капитального ремонта

4 Определение годовой трудоёмкости работ всего предприятия,

по участкам и количества производственных рабочих

4.1 Распределение трудоёмкости работ по видам для объекта

капитального ремонта

4.2 Определение номинального и действительного фондов времени        производственных рабочих

4.3 Определение списочного и явочного количества

производственных рабочих

5 Определение годовой программы производственных

участков в физических параметрах

5.1 Определение программы ремонтов для отделений 1–го класса

5.2 Определение программы ремонтов для отделений 2–го класса

5.3 Определение программы ремонтов для отделений 3–го класса

6 Определение потребности производственных цехов и участков

основного производства в технологическом оборудовании

6.1 Определение количества оборудования для отделений

1-го класса

6.2 Определение количества оборудования для отделений

2-го класса

6.3 Определение количества оборудования для отделений

3-го класса

6.3 Определение количества оборудования для отделений

3-го класса

6.4 Определение количества подъёмно-транспортного

оборудования

7 Расчёт площадей производственных, складских и бытовых

помещений

7.1 Расчёт площадей производственных участков по

площади занимаемой оборудованием

7.2 Расчёт складских помещений с учётом складских запасов

7.2.1 Расчёт складов для хранения ремонтного фонда

и  готовой продукции

7.3 Расчёт площади административно-бытового корпуса АРП

4.11

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

7.4 Расчёт общей площади застройки предприятия

8 Разработка компоновочного плана АРП

8.1 Разработка компоновочного плана производственного

корпуса с учётом технологического процесса капитального ремонта

двигателя

8.2 Разработка генерального плана АРП с учётом

предъявляемых требований

8.3 Разработка планировки участка испытания двигателей

9 Расчёт потребности предприятия в энергоресурсах

9.1 Расчёт потребности предприятия в электроэнергии

9.1.1 Расчёт потребности предприятия в силовой

электроэнергии

9.1.2 Расчёт потребности предприятия в световой электроэнергии

10 Расчёт экономической эффективности принятых проектных

решений

10.1 Расчёт приведенной производственной программы АРП

10.2 Расчёт удельных технико-экономических показателей

и их анализ

Заключение

Список литературы

Приложения

Лист

298/04 ПЗ

3

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Лист

Введение

Главной задачей автомобильного транспорта является полное, качественное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках  при возможно минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов.

Решение этой задачи требует преимущественного развития автомобильного транспорта общего пользования, повышения грузо- и пассажирооборота, укрепления материально-технической базы, улучшения технического обслуживания и ремонта подвижного состава, что вызывает необходимость создания авторемонтных предприятий.

Темой данного курсового проекта является разработка участка испытания двигателей в проекте авторемонтного предприятия (АРП) по ремонту двигателей автомобилей ГАЗ-3307.

В настоящее время для повышения надёжности и качества отремонтированных автомобилей производится капитальный ремонт (КР) по агрегатам. Основной причиной этого является неравнопрочность отдельных элементов автомобиля.

Основной задачей капитального ремонта автомобилей и их узлов является восстановление утраченной ими потребительской стоимости в связи с износом отдельных частей (около 25% деталей при капитальном ремонте необходимо восстанавливать или заменять).

298/04 ПЗ

4

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

1 Выбор и обоснование исходных данных

Темой данного курсового проекта является разработка участка испытания двигателей в проекте АРП  по ремонту двигателей автомобилей ГАЗ-3307.

Для расчёта производственной программы и объёма работ АРП необходимы следующие основные исходные данные: тип (марка) и среднесписочное количество автомобилей в регионе, среднегодовая норма роста автомобильного парка, годовой пробег одного автомобиля, дорожные и природно-климатические условия эксплуатации.

В соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта [1] категория условий эксплуатации характеризуется типом дорожного покрытия, типом рельефа местности и условиями движения. В нашем случае для 3-ей категории условий эксплуатации автомобилей выбираем схему Д1-Р1. Д1-дорожные покрытия из цементобетона, асфальтобетона, брусчатки, мозаики. Р1-равнинный тип рельефа местности (высота над уровнем моря до 200 м). Условия движения в больших городах (более 100 тысяч жителей).

Число дней работы подвижного состава на линии выбираем равным 253 дням.

Необходимо определить перспективную численность автомобилей в регионе на конец года:

Adt= Асс + Аt – Bt , ед.,                                       (1.1)

где Adt- перспективная численность автомобилей в регионе в t-м году, ед.;

Асс- наличный парк автомобилей, ед.;

Аt- суммарное поступление за срок t лет численности автомобилей, ед.;

Bt- количество выбывших из эксплуатации за период t автомобилей, ед.

Определим общий суммарный объём Аt поступлений по автомобильному парку при численности автомобилей, поступивших в исходном базисном году:

Аt=А1⋅pt−1p−1, ед.,                                           (1.2)

где t - число лет, считая с базисного года, лет;

А1- численность автомобилей, поступивших в исходном базисном году:

А1=Асс⋅(р−1), ед.,                                       (1.3)

где p- cреднегодовая норма роста автомобильного парка.

А1=4356⋅(1,17−1)=4356⋅0,17=740,52 ед.

298/04 ПЗ

5

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

Определим Bt- количество выбывших из эксплуатации за период времени t автомобилей:

Вt=А1⋅pt-r−1p−1, ед.,                                            (1.4)

где r- срок эксплуатации автомобиля в годах.

Грузоподъёмность автомобиля ГАЗ-3307 составляет 4,5 т [1]. В соответствии с действующей системой амортизационных отчислений на автотранспорте срок службы (t) грузовых автомобилей грузоподъёмностью более 4 т.- 8 лет [2].

Рассчитаем срок эксплуатации автомобиля r

r=kАМ⋅kАПLКР⋅k1⋅k2⋅k3LГ,                               (1.5)

где kАМ - коэффициент, учитывающий отклонения от установленной нормы амортизационного пробега; kАМ=1,2 [2];

kАП - коэффициент, учитывающий норму амортизационного пробега, kАП=1,8 [1];

k1, k2, k3 – коэффициенты корректировки нормативного пробега автомобиля до капитального ремонта, k1=0,8, k2=1, k3=1 [1, таблица 2.7, таблица 2.8, таблица 2.9];

LКР- норма пробега автомобиля до капитального ремонта, LКР= 300000 км для автомобиля ГАЗ-3307 [1, таблица 2.2];

Lг – годовой пробег автомобилей, км.

r=1,2⋅1,8⋅300000⋅0,8⋅1⋅110674=48,6лет.

Таким образом, т.к. t - r = 8 – 48,6= - 40,6< 0, принимаем значение Bt=0.

Аt=740,52⋅1,178−11,17−1=10940ед.

Adt= 4356 + 10940 – 0 =15296 ед.

298/04 ПЗ

6

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

2 Расчёт оптимальной мощности АРП по ремонту двигателей

В основание мощности, т.е. годовой программы предприятия по ремонту двигателей автомобилей, входит определение потребного количества капитальных ремонтов двигателей для заданного списочного состава автомобилей.

Количество капитальных ремонтов для агрегатно-ремонтных заводов определяется по следующей формуле:

NКРАГР=Аdt⋅LГ⋅1LКРАГР⋅k1⋅k2⋅k3−1kАМ⋅kАП⋅LКР⋅k1⋅k2⋅k3, ед.,      (2.1)

где  LКРАГР - норма пробега ремонтируемого агрегата автомобиля до капитального ремонта, LКРДВС= 250000 км для автомобиля ГАЗ-3307 [1, таблица 2.2].

При корректировании нормы пробега до капитального ремонта двигателя k1=0,7- для III категории условий эксплуатации [1, таблица 2.7].

NКРАГР=15296⋅10674⋅1250000⋅0,7⋅1⋅1−11,2⋅1,8⋅300000⋅0,8⋅1⋅1=618ед.

Критерием оптимизации при определении программы количества ремонтов (анализируются такие возможности, как полное обеспечение спроса потребителей данного района на ремонт, специализации и кооперирования, транспортировки ремонтного фонда и готовой продукции и т.п.) является снижение суммарных затрат на ремонт.

Расчёт определения оптимальной программы ремонтов для АРП произведём на ЭВМ (программа Optimum_2.xls).

Исходные данные для расчёта:

Д=253 дн. – число рабочих дней в году;

М= NКРАГР=618 ед. - потребность в ремонте;

G =0,289 т. – вес ремонтируемого объекта;

В1 =341, В2 =302, Д1 =0,716, Д4 =0,082 – коэффициенты для предприятий по ремонту силовых агрегатов;

α =2 – шаг итерации.

Результаты расчёта представлены в таблице А.1.

Анализируя полученные результаты, определяем оптимальную мощность проектируемого АРП.

NКРАГРОПТ= 708 ед.

298/04 ПЗ

7

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

В таблице А.1 представлены следующие результаты:

 - интенсивность потока (среднее число требований, поступающее в единицу времени), ед./сут.; N – количество капитальных ремонтов, ед.;  - интенсивность обслуживания, ед./сут.; m(N) – среднее число автомобилей, ожидающих ремонта, ед.; Up(N) – удельные приведенные затраты на ремонт, у.е.; P0(N) – вероятность незагруженности завода; Us (N) – годовые потери от недогруженности ремонтного завода, у.е.; U(N) – среднегодовые суммарные затраты на ремонт, у.е.; Ua(N) – суточные потери от простоя автомобиля, у.е.

298/04 ПЗ

8

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

3 Расчёт и корректирование трудоёмкости капитального ремонта

Для проектировочного расчёта воспользуемся приведенной программой, которая включает не все заданные объекты, а только часть их, так называемые представители, к которым приводятся остальные объекты развёрнутой программы. Т.о. производится пересчёт всей номенклатуры ремонтируемых объектов на один или несколько объектов-представителей с помощью коэффициентов приведения.

В качестве основной модели выбираем полнокомплектный автомобиль ГАЗ-53-А.

Приведенную трудоёмкость одного капитального ремонта двигателя автомобиля ГАЗ- 3307 определим как результат произведения ориентировочной трудоёмкости на коэффициенты приведения:

Ti=TН⋅q1⋅q2⋅q3⋅qN, чел.-ч.,                                   (3.1)

где Тн – ориентировочная трудоёмкость капитального ремонта полнокомплектного автомобиля ГАЗ-53-А, Тн =175,0 чел.-ч. [2];

q1 - коэффициент приведения капитального ремонта автомобиля самосвала к капитальному ремонту базового автомобиля; исходя из задания на курсовой проект принимаем q1=1 [2];

q2 - коэффициент приведения капитального ремонта полнокомплектного автомобиля к базовой или основной модели; в нашем случае q2=1 [2];

q3 -коэффициент приведения капитального ремонта агрегатов автомобиля к капитальному ремонту полнокомплектного базового автомобиля; в данном случае для двигателя q3=0,22 [2].

qN - коэффициент корректирования трудоёмкости капитального ремонта в зависимости от годовой программы предприятия, qN=1- для бензиновых двигателей [2].

Таким образом, приведенная трудоёмкость одного капитального ремонта двигателя автомобиля ГАЗ- 3307 будет равна:

Ti=175⋅1⋅1⋅0,22⋅1=38,5 чел.-ч.

298/04 ПЗ

9

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

4 Определение годовой трудоёмкости работ всего предприятия, по участкам и количества производственных рабочих

Время, необходимое на выполнение работ при капитальном восстановлении объектов ремонта (двигателей) является основным исходным показателем, в соответствии с которым и будем производить технологический расчёт проектируемого предприятия. Трудоёмкость ремонта автомобилей и их агрегатов, не являясь постоянной величиной, отражает общий уровень организации ремонтного производства.

Под годовой трудоёмкостью ремонтных работ предприятия или производственных подразделений будем понимать величину трудозатрат (чел.-ч.), необходимую для выполнения производственного задания. Определим годовую трудоёмкость по каждому виду ремонтных работ для всех отделений (участков) основного производства и предприятия в целом.

Годовая трудоёмкость ремонтных работ Тг всего предприятия по укрупнённым показателям определяется по следующей формуле:

ТГ=i=1nTi⋅Ni, чел.-ч.,                                         (4.1)

где Тi – укрупнённая трудоёмкость ремонтируемого объекта чел.-ч., определённая по формуле (3.1);

Ni –годовая производственная программа предприятия по выпуску одноимённых объектов (ед), рассчитанная в пункте 2 пояснительной записки.

ТГ=38,5⋅708=27258 чел.-ч.

4.1 Распределение трудоёмкости работ по видам для объекта капитального ремонта

Для производственных отделений годовая трудоёмкость ТГР по каждому виду выполняемых ремонтных операций определяется исходя из трудоёмкости единицы продукции (ремонтируемого объекта) и ориентировочных норм разбивки этой трудоёмкости по видам работ:

ТГР=i=1nTi⋅kTi100⋅Ni=ТГkTi100, чел.-ч.,                       (4.2)

где kTi- процентное содержание данного вида работ в нормативной трудоёмкости единицы продукции.

298/04 ПЗ

10

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

Определим годовую трудоёмкость ТГР для операции подразборки двигателей (kTi=1,1 %, [2] ):

ТГР=27258⋅1,1100=299,84 чел.-ч.

Для остальных работ годовая трудоёмкость рассчитывается аналогично. Результаты расчётов сведены в таблицу А.2.

4.2 Определение номинального и действительного фондов времени        производственных рабочих

К производственным относятся рабочие участков основного производства, непосредственно выполняющие технологические операции, связанные с выпуском продукции – слесари механосборочных работ, станочники, сварщики и т.д.

Для определения списочного и явочного количества производственных рабочих необходимо определить действительный (Фд) и номинальный (Фн) годовые фонды времени одного рабочего:

ФД=(365−(104+dП+dО.Р.)⋅tСМ−nП⋅tС)⋅ηР, ч.;            (4.3)

ФН=(365−(104+dП))⋅tСМ−nП⋅tС, ч.,                              (4.4)

где dП- количество праздничных дней в году;

tСМ - продолжительность рабочей смены, ч.;

nП - количество праздников в году;

tС - сокращение рабочей смены в праздничные дни, ч.;

dО.Р. - продолжительность отпуска рабочих в днях;

ηР - коэффициент потерь рабочего времени.

Значения перечисленных переменных а также действительного (Фд) и номинального (Фн) годового фонда времени являются справочными величинами [2].

298/04 ПЗ

11

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

4.3 Определение списочного и явочного количества производственных рабочих

Списочная численность рабочих (XСП) определяется по формуле:

XСП=ТГФД, чел.                                      (4.5)

Явочная численность рабочих (XЯВ) определяется по формуле:

XЯВ=ТГФН, чел.                                      (4.6)

Количество вспомогательных рабочих определяется по формуле:

XВСП=0,35⋅XСП, чел.                                (4.7)

Рассчитаем списочное и явочное количество рабочих, приходящееся на операцию подразборки двигателя:

XСП=299,841911=0,16, чел.

XЯВ=299,842068,6=0,14, чел.

По остальным операциям расчёты проводятся аналогично. Их результаты представлены в таблице А.2. Просуммировав численности рабочих по каждой из операций найдём общую численность рабочих (XСП и XЯВ):

XЯВ=13 чел.

XСП=15 чел.

Определим количество вспомогательных рабочих:

XВСП=0,25⋅15=4 чел.

298/04 ПЗ

12

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

5 Определение годовой программы производственных участков в             физических параметрах

Годовая производственная программа каждого отделения (участка) авторемонтного предприятия  задаётся номенклатурой и количеством ремонтируемых деталей, узлов, агрегатов.

Номенклатуры работ 1,2,3 классов представлены в таблицах Б.1, Б.2, Б.3 соответственно.

При проектировании предприятий по ремонту новых моделей автомобилей и агрегатов конкретная годовая программа работ отделений 2–го и 3 – го классов приводится к освоенным ремонтным производством объектам, аналогичным заданным. Такими объектами являются обычно модели автомобилей (агрегатов), по выпуску предшествовавшие заданным  на одном и том же заводе-изготовителе. В нашем случае этот объект – двигатель автомобиля ГАЗ-53А. Коэффициент приведения определяется по формуле:

qПРИВ=kПОПР⋅3G2G02,                                        (5.1)

где G – сухой вес заданной модели,G =289 кг [1];

G0 – сухой вес модели, освоенной авторемонтным производством, G0=246 кг [1];

kпопр – поправочный коэффициент, зависящий от отношения G/G0 , kпопр=0,95 [2].

qПРИВ=0,95⋅328922462=1,06.

5.1 Определение программы ремонтов для отделений 1–го класса

К первому классу относятся отделения, производственная программа которых выражается только номенклатурой и количеством ремонтируемых объектов (разборочно-сборочные, слесарно-механические и т.д. с расчётной единицей – изделие, деталь).

Годовая производственная программа отделений 1-го класса будет равна мощности предприятия:

N1= 708 ед.

298/04 ПЗ

13

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

5.2 Определение программы ремонтов для отделений 2–го класса

Второй класс составляют отделения, производственная программа которых выражается не только номенклатурой и количеством, но и весом ремонтируемых объектов (кг, т). К этому классу относятся отделения по тепловой обработке и мойке деталей. Для отделений 2-го класса годовая производственная программа по каждому виду выполняемых работ в весовом выражении определяется по формуле:

GГР=Gi⋅kgi100⋅Ni, кг (т),                                 (5.2)

где Gi – вес ремонтируемого объекта, кг [1];

kgi – процентное отношение веса деталей, подвергающихся данному виду обработки, к весу ремонтируемого объекта [2].

Рассчитанную годовую программу термического отделения увеличим на 10 %, чтобы учесть работы по самообслуживанию. Годовую программу по выварочно-моечным работам определяют, исходя из общего веса ремонтируемого агрегата, так как почти все детали агрегатов подвергаются очистке в выварочно-моечных установках.

Произведём расчёт годовой программы работ по нейтрализации двигателей, работающих на этилированном бензине (kgi=100%):

GГР=289⋅100100⋅708⋅1,06=216888,72 кг.

Для остальных работ расчёт производится аналогично. Результаты расчётов сведены в таблицу Б.2.

5.3 Определение программы ремонтов для отделений 3–го класса

Третий класс объединяет отделения, программа которых помимо номенклатуры и количества ремонтируемых объектов, выражается также и площадью обрабатываемых поверхностей деталей (дм2, м2).

Производственная программа для отделений этого класса определяется по следующей формуле:

SГР=Si⋅Ni, дм2 (м2),                                        (5.3)

где Si – площадь поверхностей деталей, подвергающаяся данному виду обработки и приходящаяся на один ремонтируемый объект, дм2 (м2) [2].

298/04 ПЗ

14

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

С учётом выполнения в сварочном отделении работ по самообслуживанию, рассчитанную программу необходимо увеличить на 10%.

Произведём расчёт годовой программы работ по окраске двигателя (Si=2,5 м2  [2]):

SГР=2,5⋅708⋅1,06=1876,2 м2.

Для остальных работ расчёт производится по формуле (5.3) аналогично. Результаты расчётов сведены в таблицу Б.3.

298/04 ПЗ

15

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

6 Определение потребности производственных цехов и участков основного производства в технологическом оборудовании

Для ремонта автомобилей (агрегатов, узлов и деталей) АРП должны быть укомплектованы соответствующим оборудованием основного производства, вспомогательного производства и подъёмно-транспортным оборудованием.

Оборудование основного производства предназначено для непосредственного выполнения работ, связанных с восстановлением ремонтируемых объектов.

Оборудование вспомогательного производства служит для выполнения операций, касающихся подготовки производства (ремонта и техническое обслуживание оборудования основного производства, изготовление технологической оснастки и приспособлений).

Оборудование основного производства авторемонтных предприятий частично рассчитывается в зависимости от годового объёма работ и годовой программы  производственных участков в физических параметрах, а некоторая его часть подбирается по табелям и каталогам, исходя из условий фактической необходимости выполнения технологического процесса ремонта автомобилей (агрегатов, узлов, деталей).

В общем случае действующий годовой фонд оборудования определяется по формуле:

ФОБ=ФН⋅kСМ⋅η0, ч.,                                     (6.1)

где kсм – количество смен работы оборудования, примем kсм=1;

η0 –коэффициент использования оборудования, учитывающий простои в профилактическом обслуживании и ремонте [2].

6.1 Определение количества оборудования для отделений 1-го класса

Для производства основных работ в отделениях 1-го класса определяется потребное число рабочих мест, оборудованных различными устройствами (стендами, верстаками и т.д.), а также необходимое количество металлорежущих станков.

Число рабочих мест по каждому виду работ определяется по формуле:

XРМ=ТГРФН⋅kСМ⋅mРМ, ед.,                                  (6.2)

где mрм– количество рабочих, одновременно работающих на рабочем месте, зависящее от характера работ, их концентрации по фронту, степени механизации, а также способа производства [2].

298/04 ПЗ

16

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

Определим число рабочих мест для операции подразборки двигателей (mрм=1):

XРМ=299,842068,60⋅1⋅1=0,14

Число рабочих мест по остальным видам работ найдём аналогично. Результаты расчётов сведены в таблицу В.1.

Количество металлорежущих станков каждого типа определяется из следующего выражения:

ХСT=ТГРФОБ.                                             (6.3)

ХСT=11014,962068,6⋅1⋅0,97=5,48.

Принимаем количество металлорежущих станков равное 6 единиц.

Из них количество токарных станков:

ХСT=6⋅0,5=3.

Количество металлорежущих станков остальных типов рассчитывается аналогично. Результаты вычислений представим в таблице В.2.

Потребное число единиц испытательных стендов рассчитывается по формуле:

ХСТ.=tO⋅NОПФOБ⋅n,                                    (6.4)

где tO = 0,25ч. [2]- продолжительность ремонтной операции, ч;

n=1 [2] - количество объектов, одновременно испытываемых на одном стенде.

ХСТ.=0,25⋅7082068,6⋅1⋅0,95⋅1=0,09 ед.

Принимаем ХСТ.=1 ед.

6.2 Определение количества оборудования для отделений 2-го класса

Основные работы в отделениях второго класса выполняются с применением нагревательных печей, горнов, кузнечных молотов, выворочно-моечных машин и др.

Необходимое количество оборудования для этих отделений по каждому виду работ рассчитывается по формуле:

298/04 ПЗ

17

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

ХОБ−2=dЗВ⋅GГРgО⋅ФOБ,                                           (6.4)

где gO - часовая производительность единицы оборудования, кг/ч [2];

dЗВ- коэффициент, учитывающий время на загрузку и выгрузку изделий, dЗВ=1,1 [2].

Для термических работ выбираем электрическую печь Н-30. Часовая

производительность (кг/ч) при: отжиге - 30, нормализации - 43, цементации - 4,5, закалке – 43, отпуске – 34 [2].

Произведём расчет количества электрических печей:

ХОБ=1,1⋅4580,695154,5⋅1944,484=0,017 ед.

Принимаем количество электрических печей равное 1.

По остальным работам второго класса количество оборудования рассчитывается аналогично. Результаты вычислений представим в таблице В.3.

6.3 Определение количества оборудования для отделений 3-го класса

Для выполнения основных ремонтных операций в отделениях третьего класса применяются: гальванические ванны, установки для электроплавки, оборудование для металлизации, окрасочные и сушильные камеры, краско-распылительная аппаратура и др.

Необходимое количество оборудования для этих отделений:

XOБ−3=SГРsO⋅ФOБ, ед.,                                            (6.5)

где sО - часовая производительность единицы оборудования, м2/ч, [2].

Для окрасочных работ  выбираем краскораспылитель марки О-31 с производительностью 80 м2/ч.

ХОБ−3=2 532,8780⋅1766,95=0,018 ед.

Принимаем количество краскораспылителей равное 1.

По сварочным и наплавочным работам количество оборудования рассчитывается аналогично. Результаты вычислений представим в таблице В.4.

Часовая производительность гальванических ванн определяется по формуле:

SЧАСГВ=sРАЗ⋅DК⋅C⋅η1000⋅h⋅γ⋅KЗ_В⋅KП_З,   м²/ч                            (6.6)

298/04 ПЗ

18

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

где sРАЗ– разовая загрузка ванны, м² [2];

DК – плотность тока, А/ м² [2];

С – электрохимический эквивалент, г/А-ч. [2];

η – выход по току, % [2];

h – толщина наносимого слоя, мкм [2];

γ – удельный вес наносимого металла, г/см³ [2];

KЗ_В– коэффициент, учитывающий потери времени на загрузку-выгрузку ванн [2];

KП_З– коэффициент, учитывающий потери времени на подготовительно-заключительные операции в начале и в конце рабочего дня [2].

Размеры ванн выбираются в зависимости от размеров деталей или подвесных приспособлений [2]. Разовая загрузка ванн для нанесения покрытий:

SР−ЗАГРПОКР=sУД⋅IГВ,                                             (6.7)

где sУД– удельная загрузка катодных штанг, м²/ пог.м. [2];

IГВ– длина рабочего пространства ванны, м [2].

При необходимости, в соответствии с технологическим процессом определяется продолжительность гальванической операции:

t=1000⋅60⋅h⋅γC⋅DК⋅η, ч.                                            (6.8)

Сводная ведомость оборудования по отделениям авторемонтного предприятия представлена в таблице В.5.

6.4 Определение количества подъёмно-транспортного оборудования

Основными факторами при выборе вида подъёмно-транспортного оборудования служат:

- годовой объём перерабатываемых грузов по каждому грузопотоку, частота и ритмичность подачи грузов;

- характеристика и свойства перемещаемых грузов: штучный, насыпной, жидкий; масса, объём, габариты грузовой единицы (в частности, количество восстанавливаемых в партии деталей);

- расстояние и условия перемещения: состояние путей, дорог и покрытий, величина транспортной партии, высота производственных и складских помещений;

- характеристика транспортных средств, их производительность, условия погрузки-разгрузки, возможность маневрировать;

298/04 ПЗ

19

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

- сохранность грузов, санитарно-гигиенические условия, безопасность выполнения работ.

Количество того или иного вида подъёмно-транспортного оборудования, необходимое для выполнения подъёмно-транспортных работ:

ХПТО=G⋅kНЕРАВНФОБ⋅QПТО,   ед.,                                          (6.9)

где G – масса перерабатываемых в течение года грузов данным видом оборудования, т;

kНЕРАВН– коэффициент неравномерности грузопотока, (kНЕРАВН=1,2 [2])

ФОБ - годовой фонд времени оборудования, ч.;

QПТО– производительность оборудования, т/ч.

Производительность оборудования циклического действия (краны, тали, погрузчики, тележки) рассчитываются по формуле:

QПТО=60⋅q⋅kq⋅kttЦ,  т/мин.,                                        (6.10)

где q – грузоподъёмность оборудования, т;

kq - коэффициент использования грузоподъёмности, kq=1[2];

kt - коэффициент использования оборудования по времени, kt=0,9[2];

tЦ - время рабочего цикла, т.е время, затрачиваемое на выполнение всего комплекса подъёмно-транспортных операций с учётом их совмещения, мин.

Время рабочего цикла для мостовых и однобалочных кранов определяется по следующей формуле:

tЦМОСТ=4⋅hVП+2⋅lТVТ+lСРVХ⋅kC+t0, мин.,                         (6.11)

где h – средняя высота подъёма груза, м;

VП - скорость подъёма груза, м/мин;

lТ - средняя длина пути перемещения тележки  мостового и однобалочного кранов, равная половине длины крана, м;

VТ - скорость передвижения тележки крана, м/мин;

VХ - средняя скорость передвижения оборудования, м/мин;

kC - коэффициент совмещения операций цикла, kC=0,7[2];

t0 - суммарные затраты времени на захват, освобождение и ориентировку груза при установки на место, мин.

298/04 ПЗ

20

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

Для погрузчиков, тягачей, электрокар и самоходных тележек время рабочего цикла рассчитывается по формуле:

tЦПОГР=2,1⋅hVП+2⋅lСРVХ+2⋅tН⋅kС+t0, мин.,                     (6.12)

где tН - время наклона и установки рамы (вилок) в транспортное, загрузочное или разгрузочное положение, tН=0,25 мин.

При ориентировочных расчётах производительности погрузчиков, тягачей, электрокар и самоходных тележек:

tЦПОГР=2⋅LVX+tГР,   мин.,                                     (6.13)

где VХ - средняя скорость передвижения оборудования, м/мин (скорость погрузчиков при их работе в цехах и складах равна 100м/мин; скорость погрузчиков при их работе на открытых площадках с твёрдым покрытием равна 180м/мин);

L – длина ездки, м;

tГР – время погрузки и разгрузки.

При укрупнённых расчётах tЦМОСТ=tЦПОГР≈4 мин.

Полученное расчётное количество подъёмно-транспортного оборудования ХОБ. РАСЧ. округляется до целого числа ХОБ. ПРИН. и определяется коэффициент загрузки оборудования:

К=ХОБ. РАСЧ.ХОБ. ПРИН..                                                  (6.14)

Определим производительность электрокара по формуле (6.11):

QПТОЭК=60⋅0,75⋅0,9⋅0,854=8,61 тч.

По формуле (6.10) определим количество единиц электрокаров:

ХОБ_ЭК=204,61⋅1,24013,1⋅8,61=0,01 ед.

Принимаем 1 электрокар.

Коэффициент загрузки :

К=0,011=0,01.

298/04 ПЗ

21

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

Аналогично производим расчёт для остальных видов подъёмно-транспортного оборудования. Результаты расчётов сведём в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 – Данные для расчёта и результаты расчёта количества подъёмно-транспортного оборудования

| Вид подъёмно-транспортного оборудования | G, т | Фоб, ч. | Q, т | tц мост, мин. | kq | kt | k | Э, кВт | Xоб. рас-чёт-ное | Xоб. при-нятое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| однобалочный мостовой подвесной двухпролётный кран | 204,61 | 4013,1 | 1 | 4 | 1 | 0,85 | 1,2 | 0,36 | 0,01 | 1 |
| поворотный консольный кран | 20,46 | 4013,1 | 0,5 | 4 | 1 | 0,85 | 1,2 | – | 0,001 | 1 |
| Электрокар ЭКБ-П-750 (имеет подъёмник) | 204,61 | 4013,1 | 0,75 | 4 | 1 | 0,85 | 1,2 | – | 0,01 | 1 |

298/04 ПЗ

22

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

7 Расчёт площадей производственных, складских и бытовых помещений

7.1 Расчёт площадей производственных участков по площади занимаемой оборудованием

Площади отделений основного и вспомогательного производства предприятия при разработке технического проекта рассчитывается по суммарной площади пола, занятой оборудованием и коэффициенту плотности расстановки оборудования.

FOТ=i=1nfi⋅kОБ,                                                 (7.1)

где FOТ - площадь рассчитываемого отделения или  участка, м2;

i=1nfi - суммарная габаритная площадь оборудования и инвентаря в рабочем положении, м2;

kОБ - коэффициент плотности расстановки оборудования, представляющий собой отношение площади помещения к суммарной площади горизонтальной проекции технологического оборудования [2].

По формуле (7.1) рассчитаем площадь отделения обкатки и испытания двигателей:

F=9,26⋅4,0=37,02 м2.

Площади остальных отделений рассчитываются аналогично. Результаты вычислений представлены в таблице В.5.

7.2 Расчёт складских помещений с учётом складских запасов

7.2.1 Расчёт складов для хранения ремонтного фонда и  готовой         продукции

Площади складских помещений рассчитываются, исходя из веса хранимых запасов материалов и запасных частей, определяемого на основании норм хранения и расхода материалов на единицу продукции и допустимых удельных нагрузок на 1 м2 пола.

Исходными данными для проектирования складов служат: производственная программа завода, нормы расходов материалов, полуфабрикатов, деталей на единицу продукции и нормы запаса, регламентируемые условиями снабжения предприятия.

298/04 ПЗ

23

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

Потребные площади большинства складских помещений определяются по формуле:

FСКЛ=QСКЛqПЛ⋅kОБСКЛ, м2,                                      (7.2)

где QСКЛ - суммарный вес складского запаса хранимого материала по всем ремонтируемым объектам, т;

qПЛ - грузоподъёмность полезной площади склада - нагрузка на 1 м2 пола, занятого хранимыми материалами, т/м2;

kОБСКЛ - коэффициент плотности расстановки складского оборудования, [2].

Исходными данными, при расчёте складских запасов на предприятии, для проектирования складов служат:

- производственная программа завода;

- норма расхода материалов, полуфабрикатов, деталей на единицу продукции;

- норма запаса, регламентируемые условиями снабжения предприятиями.

Складские запасы различных материалов и запасных частей, подлежащих учёту при проектировании, определяется по каждому ремонтируемому объекту:

QСКЛ=GНОРМ⋅Ni⋅dЗАПdP,                                      (7.3)

где GНОРМ - норма расхода материалов, деталей, полуфабрикатов на единицу продукции, кг;

dЗАП - нормы хранения запасов, дней;

dР - годовая продолжительность работы предприятия, дней.

При укрупнённом расчёте складов примем, что детали, изношенные в пределах допустимой по техническим условиям величины (годные детали) составляют около 30%, требующие ремонта – 45%, негодные – 25% от общего веса деталей двигателя. Поэтому расход запасных частей на капитальный ремонт агрегатов определим, принимая в среднем норму расхода GНОРМ, равную 25% от веса двигателя.

При определении хранимых запасов деталей, требующих ремонта, и готовых деталей норма GНОРМ для склада накопления и комплектовочного склада принимается соответственно равной 45% и 75% от веса двигателя, так как тяжёлые детали его не поступают на эти склады, направляясь непосредственно на места ремонта сразу после дефектовки.

298/04 ПЗ

24

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

По формуле (7.3) рассчитаем запас основных и вспомогательных материалов:

Q=1,02⋅708⋅20253=57,09 кг.

По формуле (7.2) рассчитаем площадь склада основных и вспомогательных материалов

F=57,09400⋅3=0,43 м2.

Площадь остальных складов рассчитывается аналогично. Результаты  вычислений приведём в таблице Г.2.

Площадь инструментально-раздаточной кладовой найдём из расчета 0,5  м2 на один металлорежущий станок.

Площади открытых площадок с твёрдым покрытием для хранения готовой продукции определяется по формуле:

FПЛОТКР=f0⋅Ni⋅dЗАПdР,                                              (7.4)

где dЗАП=3 дн.- нормы хранения запасов [2]

f0- удельная площадь на один ремонтируемый объект, f0 = 0,7м2

Площади открытых площадок с твёрдым покрытием для хранения готовой продукции:

FПЛОТКР=0,7⋅708⋅3253=5,88 м2.

7.3 Расчёт площади административно-бытового корпуса АРП

Площади административно-бытовых помещений определяются на основании технологического расчёта и соответствующих норм: конторские – по численности работающих в них служащих с учётом степени посещаемости; бытовые – по штатной численности рабочих и служащих различных категорий; общественные – по общей численности работающих.

Площади административно-конторских помещений принимаем из расчёта:  кабинеты – по 14м2, отделы – 4м2 на одного работающего.

Состав бытовых помещений определим по санитарным нормам в зависимости от количества работающих и их классификации по группам производственных процессов. Площадь бытовых помещений авторемонтных предприятий принимаем из расчёта 2,5м2 на одного рабочего.

298/04 ПЗ

25

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

Площадь гардеробных при закрытом хранении всех видов одежды определяем из расчёта 0,25м2 на одного работающего.

Площадь умывальных и душевых по укрупнённым показателям принимаем из расчета 0,1м2 на одного производственного рабочего.

Площадь туалетов принимаем из расчета 0,12м2 на одного работающего.

Площадь пункта медицинской помощи принимаем в зависимости от числа работающих –18м2.

Результаты расчёта административно-бытовых помещений представим в таблице Г.3.

7.4 Расчёт общей площади застройки предприятия

Помимо производственных, административно-бытовых и складских площадей на АРП необходимо предусмотреть две отдельные системы внутренних коммуникаций: производственную и хозяйственно-бытовую.

В очистительных сооружениях должна производиться очистка производственных сточных вод.

У входа на территорию предприятия предусматривается площадка для стоянки легковых автомобилей из расчёта 10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах при площади одного машино-места 25м2. Площадь стоянки принимаем 250м2.

Увеличим площадь производственного корпуса на 15% с учётом межцеховых проходов и проездов

Fпк= 851,70 1,15=979,5м2.

Площадь застройки определяем суммируя площади всех застроенных территорий:

Fi=979,5+119,1+128,35=1 229,91 м2.

298/04 ПЗ

26

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

8 Разработка компоновочного плана АРП

8.1 Разработка компоновочного плана производственного корпуса с учётом технологического процесса капитального ремонта двигателя

Под компоновкой предприятия понимается размещение в производственных корпусах завода отделений (участков), складских и вспомогательных помещений, обеспечивающее наилучшую технологическую взаимосвязь между ними, наиболее короткие грузопотоки с минимальным количеством их пересечений, а также соблюдение норм строительного проектирования, охраны труда и противопожарной техники безопасности.

Спецификой компоновки предприятий, ремонтирующих автомобили и их агрегаты, является взаиморасположение линий разборки и сборки автомобилей и агрегатов. В зависимости от взаиморасположения этих линий применяются: прямоточная, Г-образная, П-образная или тупиковая компоновка.

Рассмотрев данные схемы компоновочных решений, принимаем Г-образную схему, применяемую, в основном, для предприятий с годовой программой менее трёх тысяч капитальных ремонтов агрегатов средней и большой грузоподъёмностей. При данной схеме можно получить здание, приближающееся к квадратной форме, и удачно скомпоновать производственные отделения. Разборочно-моечные и комплектовочные отделения при этом располагаются смежно со сборочными, а отделения по восстановлению деталей граничат с агрегатно-ремонтными.

Технологическая схема с П-образным потоком имеет минимальные транспортные пути. Недостатками её являются: непрямолинейность технологического потока, ограничение в длине линии сборки, размещение окрасочных участков в изолированном помещении.

Определив площадь производственного корпуса Fпк=979,5 м2, установим его габаритные размеры. С учётом строительных требований и правил колонны расположим через 12 и 18 метров. Следовательно, габаритные размеры производственного корпуса должны быть кратны 6, и поэтому производственный корпус примет вид прямоугольника с общей площадью:

Fпк=36⋅30=1080 м2.

Расчленим общую площадь на отделения, руководствуясь технологическим процессом ремонта двигателя, санитарными и противопожарными требованиями и нормами.

В соответствии с указаниями [5] выбираем:

- толщина наружных стенок – 300мм;

- толщина внутренних стенок – 150мм;

- оконные проёмы ленточного типа (длина не нормируется);

298/04 ПЗ

27

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

- ширина въездных ворот – 3000мм;

- ширина дверей – 1810мм (тип1) и 1210мм (тип2);

- высота этажа – 4800мм;

- сечение колонн – 400х400мм.

8.2 Разработка генерального плана АРП с учётом предъявляемых требований

Генеральный план – важная составная часть проекта промышленного комплекса, будь то одно предприятие или группа предприятий (промышленный узел). Содержанием генерального плана является комплексное решение вопросов планировки, пространственной организации застройки и благоустройства территорий промышленных предприятий.

При разработке генерального плана проектируемого авторемонтного предприятия учитывалась производственно-технологическая взаимосвязь цехов и сооружений для наилучшей организации технологического процесса и рационального распределения территорий между функциональными группами; целесообразность применения того или иного вида транспорта, а также необходимость и направленность инженерных коммуникаций (энергообеспечение, вода, пар и пр.). Разрабатывались проблемы обеспечения удобных, безопасных и здоровых условий  для работающих, защиты окружающей среды от влияния вредных факторов. Определили архитектурно-планировочную и объёмно-пространственную структуры застройки.

Данными для построения генерального плана являются результаты технологического расчёта площадей производственных, административно-бытовых и складских помещений проектируемого предприятия.

8.3 Разработка планировки участка испытания двигателей

Участок испытания двигателей занимает площадь 37,02 м2.  Он  располагается по технологическому процессу вблизи разборочно-сборочного отделения. В связи с тем, что на долю участка испытания двигателей приходится большой фронт работ, целесообразно расположить его в освещённой зоне.

Исходя из сводной ведомости (таблица В.5) выбираем оборудование для работ по испытанию двигателей. Расстановка его производится с учётом технологического процесса испытания доставленного двигателя. Большая часть стендов располагается тыльной стороной к стенам участка, так как при этом достигается максимальное освещение и ширина проходов.

Участок испытания двигателей соединён  проходами с соседними участками, что составляет удобство доставки ремонтируемого объекта.

298/04 ПЗ

28

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

С учётом таблицы В.1 подбираем количество рабочих мест на участке, оно равно 1.

По требованиям пожарной безопасности на участке установлено 3 огнетушителя.

Схема технологического процесса испытания двигателя.

Двигатель, поступающий на испытание, должен быть в сборе со сцеплением, окрашен и полностью укомплектован всеми агрегатами и приборами. Его испытывают на определённых режимах (для данной модели). Выявленные при испытании дефекты устраняют, для чего двигатель возвращают на участок сборки. После устранения дефектов, в зависимости от их характера, двигатель повторно испытывают на испытательном участке. Двигатель, успешно прошедший испытания, транспортируют на склад готовой продукции.

Приведём на рисунке Д.1 схему технологического процесса испытания двигателя.

298/04 ПЗ

29

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

9 Расчёт потребности предприятия в энергоресурсах

9.1 Расчёт потребности предприятия в электроэнергии

Годовая потребность предприятия в электроэнергии определяется на основании расчётов силовой и осветительной нагрузок.

9.1.1 Расчёт потребности предприятия в силовой электроэнергии

К исходным данным для определения силовой нагрузки относятся установленная мощность токоприёмников, разделённых на группы по однородности характера работ обслуживаемого оборудования, и режим работы потребителей энергии.

WСИЛ=NУ.Э⋅ηЗ⋅ФО⋅КСП, кВт⋅ч,                          (9.1)

где NУ.Э - установленная мощность токоприёмников по группам,   NУ.Э= 393,6 кВт;

ηЗ - коэффициент загрузки оборудования, представляющий собой отношение расчётного (теоретически потребного) количества единиц оборудования к количеству единиц оборудования, принятому в проекте, ηЗ=0,057;

ФО - действительный годовой фонд времени работы оборудования при заданной сменности, ФО=2006,54 ч.;

КСП - коэффициент спроса, учитывающий неодновременность работы потребителей; при укрупнённых расчётах в среднем КСП=0,4.

Рассчитаем годовой расход силовой электроэнергии:

WСИЛ.=393,6⋅0,057⋅2006,54⋅0,4=17922  кВт⋅ч.

9.1.2 Расчёт потребности предприятия в световой электроэнергии

Чтобы определить осветительную нагрузку, необходимо знать размеры освещаемых площадей производственных, складских, вспомогательных и административно-бытовых помещений и нормы расхода электроэнергии в соответствии с условиями работы.

Годовой расход электроэнергии для освещения по всему предприятию:

298/04 ПЗ

30

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

WОСВ=R⋅t⋅F,                                          (9.2)

где R – норма расхода электроэнергии, в ваттах на 1м2 площади пола освещаемого помещения за 1 час (уд. мощность), Вт/м2 [4];

t – средняя продолжительность работы электрического освещения в течении года, t=1100 ч. при односменной работе работе;

F – площадь пола освещаемых помещений,м2.

Рассчитаем годовой расход электроэнергии для освещения по всему предприятию:

- для производственного корпуса

WОСВПР=15⋅1100⋅10801000=17820 кВт⋅ч;

- для административно-бытовых помещений

WОСВАК=20⋅1100⋅128,351000=2824 кВт⋅ч;

- для складских помещений

WОСВСКЛ=8⋅1100⋅122,101000=1075 кВт⋅ч;

Годовой расход электроэнергии для освещения по всему предприятию:

WОСВ=17820+2824+1075=21718 кВт⋅ч.

Общий расход электроэнергии по авторемонтному предприятию составит:

WОБЩ.=WСИЛ.+WОСВ, кВт⋅ч.                             (9.3)

WОБЩ.=17922+39640=39640 кВт⋅ч.

298/04 ПЗ

31

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

10 Расчёт экономической эффективности принятых проектных решений

10.1 Расчёт приведенной производственной программы АРП

Приведенная производственная программа предприятия, определяется по формуле:

NПР=qприв.⋅NР=1,06⋅708=750,48 ед.

10.2 Расчёт удельных технико-экономических показателей и их     анализ

Расчёт технико-экономических показателей производится с целью выявления степени технического совершенства и экономической целесообразности разработанного проектного решения авторемонтного предприятия.

Для оценки результатов технологического проектирования установлены следующие технико-экономические показатели:

- удельное количество производственных рабочих на один приведенный капитальный ремонт ХУД, чел.прив.к.р.;

- удельная площадь производственно-складских и вспомогательных помещений на один приведенный капитальный ремонт fУД, м2/прив.к.р;

- удельное количество используемой силовой энергии на один приведённый капитальный ремонт ЭУД, кВт/прив.к.р.

ХУД=ХСП+XВСПNПР≤ХУД=0,2 чел.прив.к.р.              (10.1)

ХУД=15+4750,48=0,03 чел.прив.к.р.

fУД=FNПР≤fУД=2 м2прив.к.р.                                 (10.2)

fУД=1 229,91750,48=1,64 м2прив.к.р.

ЭУД=NСИЛNПР≤ЭУД=0,5...1 кВтприв.к.р.                (10.3)

298/04 ПЗ

32

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

ЭУД=393,6750,48=0,52 кВтприв.к.р.

Так как рассчитанные значения технико-экономических показателей лежат в пределах допустимых, следовательно, проектируемое авторемонтное предприятие является эффективным в экономическом плане.

298/04 ПЗ

33

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

Заключение

В ходе расчёта курсовой работы по проектированию предприятий автомобильного транспорта были получены следующие результаты:

- трудоёмкость одного капитального ремонта – 38,5 чел.-ч;

- производственная программа предприятия  – 708 шт.;

- трудоёмкость ремонтных работ – 27258 чел.-ч;

- явочное количество рабочих – 13 чел.;

- списочное количество рабочих – 15 чел.;

- площадь производственного корпуса – 1080 м2;

- площадь административно-бытового корпуса – 128,35 м2;

- площадь складского хозяйства – 122,10 м2;

- общий годовой суммарный расход электроэнергии по предприятию – 21718 кВт.ч;

- расчёт экономической эффективности показал, что строительство предприятия  экономически выгодно.

По результатам расчёта был разработан участок испытания двигателей  авторемонтного предприятия по ремонту двигателей автомобилей ГАЗ-3307.

298/04 ПЗ

34

Изм.

Лист

№  докум.

Подп.

Дата

Лист

Список литературы

1   Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта / Министерство автомобильного транспорта РСФСР. – М.: Транспорт, 1988. - 78с.

2    Рогожин В.Д. Технологический расчёт предприятий автомобильного транспорта: Методические указания к практическим занятиям для студентов специальности Т.04.02.00 “Эксплуатация транспортных средств”.- Могилёв: УО МГТУ, 2002. – Ч1, Ч2.

3   Апанасенко В.С Проектирование автотранспортных предприятий / Я.Е Игудесман, А.С. Савич – Мн.: Выш.шк., 1978-238с.

- Оборудование для ремонта автомобилей под ред. М.М.Шахнеса М.: Транспорт,   1978-384с.

- Клебанов Б.В Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. Транспорт 1975-175с.

6    Католог-справочник. Гаражное и ремонтное оборудование.

7  ГОСТ 21.501-93, Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей.

8  Проектирование авторемонтных предприятий. Л.В.Дехтяринский, Л.А.Абелевич,   В.И Карагодин – М.:Транспорт 1981-222с.

298/04 ПЗ

35