Приложение В

Таблица В.1 – Результаты расчётов количества рабочих мест в отделениях первого класса проектируемого АРП по ремонту двигателей автомобилей ГАЗ-3307

| Наименование работ в отделениях 1-го класса | mр.м., чел. | Количество рабочих мест (Хр.м) | Принятое число рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подразборка двигателей | 1 | 0,14 | 1 |
| Наружная мойка | 1 | 0,05 |  |
| Разборка двигателя на детали | 2 | 0,31 |  |
| Контроль и сортировка деталей | 1 | 0,23 |  |
| Слесарно-подгоночные | 1 | 0,44 | 1 |
| Комплектование деталей | 1 | 0,24 |  |
| Ремонт блока и головки блока цилиндров, в том числе: |  |  |  |
| слесарные | 1 | 0,17 | 1 |
| сверлильные | 1 | 0,07 |  |
| шлифование плоскостей разъёма блока и головки блока | 1 | 0,17 |  |
| расточка цилиндров блока | 1 | 0,34 |  |
| гильзование цилиндров блока | 1 | 0,11 |  |
| гидравлическое испытание блока | 1 | 0,07 | 1 |
| доводка цилиндров блока | 1 | 0,21 |  |
| ремонт сёдел клапанных гнёзд и клапанов | 1 | 0,18 |  |
| ремонт постелей коренных подшипников | 1 | 0,21 |  |
| ремонт подшипников распределительного вала | 1 | 0,18 |  |
| Ремонт коленчатого вала, в том числе: |  |  |  |
| слесарные и сверлильные | 1 | 0,09 | 1 |
| токарные | 1 | 0,04 |  |
| шлифование коренных шеек | 1 | 0,22 |  |
| шлифование шатунных шеек | 1 | 0,28 |  |
| полирование шеек | 1 | 0,11 |  |
| сборка вала с маховиком | 1 | 0,05 |  |
| Балансировка коленчатого вала | 1 | 0,17 |  |
| Ремонт распределительного вала, в том числе: |  |  |  |
| прогонка резьбы, зачистка центров и правка вала | 1 | 0,06 | 1 |
| шлифование опорных шеек и кулачков | 1 | 0,13 |  |
| полирование опорных шеек | 1 | 0,04 |  |
| Ремонт шатунов | 1 | 0,37 |  |
| Сборка: |  |  |  |

Окончание таблицы В.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| шатунно-поршневой группы | 2 | 0,09 | 1 |
| сцепления | 2 | 0,14 |  |
| двигателя | 2 | 0,66 |  |
| Регулировка и устранение дефектов | 2 | 0,18 | 1 |
| Испытание двигателя | 2 | 0,37 |  |
| Ремонт: |  |  |  |
| приборов электрооборудования | 1 | 0,79 | 1 |
| приборов питания | 1 | 0,42 |  |
| приборов системы смазки | 1 | 0,32 | 1 |
| приборов системы охлаждения | 1 | 0,09 |  |
| Слесарные | 1 | 0,53 |  |
| Механические | 2 | 0,73 | 1 |
| Итого: |  | 8,99 | 11 |

Таблица В.2 – Количество металлорежущих станков каждого типа  для работ первого класса

| Тип станков | % | ηо | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарные (НР-7203/1) | 50 | 0,97 | 3 |
| Фрезерные (Т-228) | 16 | 0,97 | 1 |
| Точильно-шлифовальный станок (3Б631) | 16 | 0,97 | 1 |
| Шлифовальные (823 ГОСНИТИ) | 18 | 0,97 | 1 |
| Итого: | 100 |  | 6 |

Таблица В.3 – Количество оборудования для отделений второго класса

| Наименование оборудования | dз_в | Gгр,кг | gо,кг/ч | Фоб,чел*ч | Хоб2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая печь для отжига, нормализации, цементации, закалки, отпуска (Н-30) | 1,1 | 4580,69 | 154,5 | 1944,484 | 0,017 |
| Итого: |  |  |  |  | 1 |
| Машина для мойки агрегатов и деталей (ОМ-2839 (ГОСНИТИ)) | 1,1 | 739590,54 | 1600 | 1965,17 | 0,27 |
| Итого: |  |  |  |  | 1 |

Таблица В.4 – Количество оборудования для отделений третьего класса

| Наименование оборудования | Sгр,м² | Sо,м²/ч | Фоб,чел*ч | Хоб3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распылитель О-31 | 2532,87 | 80 | 1766,95 | 0,018 |
| Иого: |  |  |  | 1 |
| Токарно-винторезный станок для газовой, электродуговой, вибродуговой сварки и наплавки, наплавки под слоем флюса (1А62) | 11,26 | 0,09 | 2006,54 | 0,06 |
| Иого: |  |  |  | 1 |
| Полуавтомат для сварки в среде углекислого газа А-547У | 7,50 | 0,24 | 2006,54 | 0,02 |
| Однопостовой сварочный трансформатор СТА-24-У | 7,50 | 0,06 | 2006,54 | 0,06 |
| Иого: |  |  |  | 2 |
| Гальванические ванны | 1801,15 | 19,5 | 2006,54 | 0,05 |
| Иого: |  |  |  | 1 |

Таблица В.5 – Сводная ведомость оборудования для проектируемого АРП по ремонту двигателей автомобилей ГАЗ–3307

| Наименова-ние отделения | Наименование оборудования | Модель и тип оборудования | Габаритные размеры в плане, мм |  | Количество единиц оборудова-ния | Суммарная мощность установок оборудования Э, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | шири-на |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Моечное | Виброструй-ная ванна | ВИВ-1500 | 1780 | 840 | 1 | 7 |
|  | Камера для пропаривания агрегатов | С816-373 | 4200 | 1500 | 1 | - |
|  | Установка для очистки косточковой крошкой блоков цилиндров двигателей | НЭ-6701-42 | 1870 | 1170 | 1 | 1 |
|  | Машина для мойки блока цилиндров двигателей | НР-7403/1 | 3600 | 3050 | 1 | 22 |
|  | Установка для мойки шатунов двигателя | 6303-26 | 1800 | 1600 | 1 | 3,8 |
|  | Установка для промывки масляных каналов | ОМ-3600 | 2920 | 2400 | 1 | 17 |
|  | Установка для очистки масляных каналов | 107 | 1310 | 916 | 1 | 4 |
|  | Установка для пропаривания и промывки топливных баков | М-424 | 1460 | 1160 | 1 | - |
|  | Установка для очистки радиаторов от накипи | М-423 | 1400 | 1064 | 1 | 0,8 |
|  | Машина для мойки агрегатов и деталей | ОМ-2839 (ГОСНИТИ), проходная двухсекци-онная | 9550 | 3810 | 1 | 69,3 |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 250,67 |  |  |  |
| Разбо-рочно-сборочное | Гайковёрт | ИП-3106 | 214 | 80 | 1 | - |
|  | Комплект | 2216М | 360 | 160 | 1 | - |
|  | Стенд для разборки и сборки распределительного вала | 70-7826-1501 | 805 | 510 | 1 | - |
|  | Стенд для разборки и сборки головок цилиндров | - | 1080 | 600 | 1 | - |
|  | Стенд для разборки и сборки шатунно-поршневого узла двигателя | (НР-74ЭМЗ)/16 | 1050 | 435 | 1 | - |
|  | Верстак слесарный | - | 1600 | 800 | 1 |  |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 10,05 |  |  |  |
| Ремонта блока и головки блока цилиндров | Кантователь блока цилиндров для резьбовых отверстий в продольных плоскостях | - | 1700 | 1000 | 1 | 0,6 |
|  | Кантователь блока цилиндров для резьбовых отверстий в торцовых плоскостях | - | 1700 | 1000 | 1 | 0,6 |
|  | Двухрукавная шарнирная установка для сверления отверстий и нарезания резьб в блоке цилиндров | 6203-20 (ПКБ Главмосавтотранса) | 1200 | 1000 | 1 | 1,2 |
|  | Бесцентрово-шлифовальный полуавтомат повышенной точности (для обработки гильз цилиндров) | 3185 | 4000 | 3300 | 1 | 7,71 |
|  | Пресс для запрессовки ремонтных втулок в отверстия под толкатели блока цилиндров | - | 1200 | 800 | 1 | 4,5 |
|  | Стенд для развёртывания отверстий под направляющие втулки клапанов и направляющих втулок клапанов головки цилиндров | 5501-212 (ПКБ Главмосавтотранса) | 1500 | 400 | 1 | 4,5 |
|  | Приспособление для шлифования сёдел клапанов головки цилиндров | - | 580 | 140 | 1 | - |
|  | Станок для шлифования фасок клапанов | 823 (ГОСНИТИ) | 936 | 600 | 1 | 0,6 |
|  | Стенд для притирки клапанов в головке цилиндров двигателя | 6601-19 | 750 | 915 | 1 | 1,7 |
|  | Термокамера для охлаждения сёдел и направляющих втулок клапанов | - | 2200 | 1000 | 1 | 3,5 |
|  | Установка для перепрессовки направляющих втулок клапанов | НР-7003/1 | 3100 | 1870 | 1 | 5,5 |
|  | Приспособле-ние для выпрессовки гильз цилиндров двигателя | ТР-6703/11 | - | - | 1 | - |
|  | Стенд для перепрессовки втулок головки цилиндров | НР-7302/5 | 1960 | 1210 | 1 | 3 |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 108,70 |  |  |  |
| Ремонта коленча-тых и распреде-лительных валов | Полуавтомат для суперфиниша коренных и шатунных шеек коленчатого вала | 3875К | 2400 | 1600 | 1 | 3 |
|  | Балансировоч-ный станок (специализиро-ванный) для коленчатых валов | МС-970 | 3000 | 2700 | 1 | 1,4 |
|  | Станок для перешлифова-ния кулачков распредели-тельных валов (специализи-рованный) | 3А433 | 3200 | 2000 | 1 | 7 |
|  | Полуавтомат для полирования опорных шеек и кулачков распредели-тельных валов | 3842К | 2570 | 2120 | 1 | 5,45 |
|  | Стенд для напрессовки шестерни распредели-тельного вала | - | 950 | 800 | 1 | 1 |
|  | Установка для перепрессовки втулок распредели-тельного вала | 6601-22 | 1950 | 1400 | 1 | 1 |
|  | Станок для растачивания гнёзд вкладышей коренных подшипников коленчатого вала и втулок распредели-тельного вала блока цилиндров двигателя | 9169 | 1670 | 820 | 1 | - |
|  | Стенд для сборки коленчатого вала с маховиком и сцеплением | Р-260 | 1400 | 740 | 1 | - |
|  | Верстак слесарный | - | 1600 | 800 | 1 | - |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 108,37 |  |  |  |
| Ремонта шатунно-поршневой группы | Вертикально-хонинговаль-ный станок (для обработки отверстия нижней головки шатуна) | 3М82 | 2000 | 1500 | 1 | 7,15 |
|  | Стенд с пневматичес-ким прессом для запрессовки втулки в верхнюю головку шатуна и снятие фаски со втулки | 6303-51 (ПКБ Главмосавто-транса) | 1400 | 900 | 1 | 0,6 |
|  | Стенд для сборки шатунно-поршневой группы | Пневматичес-кое | 800 | 700 | 1 | - |
|  | Станок для расточки верхней головки шатуна | НР-7203/1 | 1230 | 910 | 1 | 1,1 |
|  | Стенд для отвёртывания гаек и снятия крышки шатуна | НР-7503/3 | 1180 | 700 | 1 | 3,3 |
|  | Оптический прибор для проверки и правки шатунов | - | 460 | 500 | 1 | 30 |
|  | Станок для расточки шатуна | 6601-21 | 2235 | 880 | 1 | 1 |
|  | Верстак слесарный | - | 1600 | 800 | 1 | - |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 35,85 |  |  |  |
| Обкатки и испытания двигателя | Стенд для испытани и устранения неисправнос-тей двигателя | - | 1340 | 950 | 1 | - |
|  | Стенд для проверки пневматичес-кого оборудования | К-203 (АСО), пневмати-ческий | 1100 | 900 | 1 | 2,8 |
|  | Стенд для испытания блока цилиндров | (НР-7302)/2 | 3000 | 1060 | 1 | - |
|  | Стенд для гидравличес-кого испытания головки цилиндров | НР-6903-43 | 1280 | 500 | 1 | - |
|  | Стенд для испытания на герметичность гильзы цилиндра двигателя | 12132 | 870 | 960 | 1 | - |
|  | Стенд для испытания на герметичность масленного радиатора | 12161 | 900 | 370 | 1 | - |
|  | Стенд для испытания водяного насоса | 70-7871-1514 | 1060 | 1100 | 1 | 4,5 |
|  | Стенд для испытания на герметичность трубопровода | 70-7871-1529 | 770 | 590 | 1 | - |
|  | Стенд для контроля бензо- и маслотрубок | К-220 | 640 | 600 | 1 | - |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 37,02 |  |  |  |
| Окраски двигателя | Камера для обезжиривания двигателей | Проходная | 5000 | 2000 | 1 | 5,52 |
|  | Камера для окраски двигателей | Л-101А (УАЗ), проходная | 4200 | 3600 | 1 | 3 |
|  | Камера для сушки двигателей после окраски | Проходная | 2600 | 2000 | 1 | - |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 121,28 |  |  |  |
| Ремонта приборов электро-оборудо-вания | Установка для мойки керосином деталей электрообору-дования | - | 1600 | 1000 | 1 | 5,42 |
|  | Стенд для проверки приборов электрообору-дования | 2241 (АСО) | 905 | 820 | 1 | 0,8 |
|  | Прибор для проверки контрольно-измерительных приборов | Э-204 (АСО), переносной | 900 | 700 | 1 | - |
|  | Станок для намотки якорей генераторов автомобилей | 2348 (Гипроавтотранс) | 760 | 200 | 1 | - |
|  | Станок для протачивания коллекторов якорей и фрезерования миканита между пластинами | Р-105 (АСО) | 1000 | 600 | 1 | 0,27 |
|  | Установка для окраски изделий в электрическом поле | УЭРЦ-4 | 1050 | 600 | 1 | 0,25 |
|  | Пресс гидравли-ческий для выпрессовки коллектора с вала якоря генератора | 6606-69 | 550 | 180 | 1 | - |
|  | Пресс гидравли-ческий для правки валов якорей генераторов и стартеров | 6606-86 | 530 | 400 | 1 | - |
|  | Пресс для напрессовки коллектора на вал якоря стартера | 6606-80 | 710 | 180 | 1 | - |
|  | Автомат для изоляции железа якоря генератора | 6606-44 | 690 | 754 | 1 | 1 |
|  | Автомат для забивки клиньев якорей генераторов | 6606-42 | 640 | 1090 | 1 | 1 |
|  | Станок для зачистки проводов генераторов | 6606-149 | 1180 | 700 | 1 | 0,6 |
|  | Установка для обрубки выступающих проводов якорей генераторов | 6606-76 | 790 | 490 | 1 | 1 |
|  | Станок для зачеканки секций якоря стартера | 6606-41 | 400 | 600 | 1 | 1 |
|  | Станок для зачеканки секций коллекторов стартеров | Т-285 | 1150 | 550 | 1 | 1,7 |
|  | Установка для пропитки якорей генераторов и стартеров | 6506-20 (ПКБ Главмосавтотранса) | 1500 | 1000 | 1 | - |
|  | Установка для сушки якорей и катушек генераторов и стартеров после пропитки | 6506-27 | 1100 | 890 | 1 | 12 |
|  | Установка для прогонки резьбы вала якоря генератора | 6606-72А | 525 | 500 | 1 | 1 |
|  | Станок для фрезеровки канавок коллектора | Т-228 | 740 | 470 | 1 | 0,6 |
|  | Стенд для сборки полюсов генераторов с корпусами | 6606-110А | 720 | 570 | 1 | 1 |
|  | Верстак слесарный | - | 1600 | 800 | 1 | - |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 45,07 |  |  |  |
| Ремонта приборов систем питания, смазки и охлажде-ния | Установка для очистки радиаторов от накипи | 2024 | 1596 | 1064 | 1 | 1 |
|  | Установка для развальцовки трубок | - | 900 | 600 | 1 | - |
|  | Стенд для ремонта радиаторов | Р-209 | 3000 | 1250 | 1 | 2 |
|  | Стол с тремя тиглями для заливочных работ | Р-505 | 2000 | 800 | 1 | 10,5 |
|  | Стенд для распайки и протравлива-ния радиаторов | - | 1280 | 925 | 1 | - |
|  | Верстак слесарный | - | 1600 | 800 | 1 | - |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 38,20 |  |  |  |
| Термичес-кое и наплавки | Прибор для измерения твёрдости по методу Бринелля | ТБ-2 | 700 | 245 | 1 | 0,27 |
|  | Прибор для измерения твёрдости по методу Роквелла | ТР-2 | 500 | 300 | 1 | - |
|  | Точильно-шлифовальный станок | 3Б631 | 700 | 400 | 1 | 0,45 |
|  | Камерная высокотемпера-турная электрическая печь сопротивления | Н30 | 400 | 300 | 1 | 30 |
|  | Ванна для закалки деталей в масле | - | 1600 | 800 | 1 | - |
|  | Токарно-винторезный станок, переоборудованный для наплавки деталей | - | 2810 | 1180 | 1 | 11 |
|  | Головка для наплавки деталей | А-580М | - | - | 1 | 0,1 |
|  | Стенд для нагрева и напрессовки венцов маховика | НР-74ЭМЗ/19 | 1850 | 992 | 1 | 30 |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 32,19 |  |  |  |
| Сварочное | Полуавтомат для сварки в среде углекислого газа | А-547У | 800 | 600 | 1 | 17 |
|  | Однопостовой сварочный трансформа-тор | СТА-24-У | 700 | 400 | 1 | 23 |
|  | Установка для дуговой сварки в среде аргона | УДАР-300-2 | 800 | 500 | 1 | - |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 5,22 |  |  |  |
| Гальваническое | Ванна для промывки деталей холодной водой при хромировании | - | 1000 | 700 | 1 | - |
|  | Ванна для промывки деталей тёплой водой при хромировании | - | 1000 | 700 | 1 | - |
|  | Ванна для анодного травления | - | 1800 | 800 | 1 | - |
|  | Ванна для нейтрализации | - | 1600 | 900 | 1 | - |
|  | Ванна для никелирования | - | 1600 | 900 | 1 | - |
|  | Ванна для кислого меднения | - | 1600 | 900 | 1 | - |
|  | Ванна для осталивания | - | 1800 | 800 | 1 | - |
|  | Ванна для хромирования | - | 1600 | 900 | 1 | - |
|  | Бак для отстоя электролита | - | 1600 | 700 | 1 | - |
|  | Кислотостой-кий насос | 1,5Х-БК-1 | 700 | 500 | 1 | - |
|  | Сушилбный шкаф | 2276 | 1000 | 800 | 1 | 4,5 |
| Площадь отделения, м2 |  |  | 59,09 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 851,70 |  | 107 | 393,6 |