5. Дизели производства Италии

Производством двигателей для транспортных машин в Италии занимается фирма, которая с 1982 года входит в группу «IVECO». Фирмой при разработке дизелей для транспортных машин в качестве базовых автомобильных двигателей выбрано семейство V-образных 4-х тактных двигателей с жидкостным охлаждением и непосредственным впрыском топлива, которые могут выпускаться как в безнаддувном варианте, так и с турбонаддувом.

Выбранная размерность двигателей (диаметр цилиндра 145 мм и ход поршня 130 мм) обеспечивают небольшие габаритные размеры двигателя. Высота его от оси коленчатого вала составляет 560 мм. Большинство деталей двигателей этого семейства, наиболее подверженных износу,  унифицировано.

Коленчатый вал из хромисто-молибденовой стали имеет упрочненные ВЧ-токами шейки и демпфер крутильных колебаний с резиновыми элементами. Поршень литой из алюминиевого сплава с неризистовой вставкой под верхнее поршневое кольцо. В двигателях с турбонаддувом используется поршень с тремя компрессионными кольцами и одним маслосъемным. Крышки коренных подшипников, выполненные из высокопрочного чугуна, соединены с чугунным блоком цилиндров вертикальными и горизонтальными болтами, чем достигается высокая конструкционная жесткость и надежность крепления коленчатого вала.

Все двигатели семейства имеют идентичные по конструкции индивидуальные головки цилиндров из легированного никелем чугуна, которые крепятся к блоку восьмью болтами. В головках вокруг центрально расположенной форсунки размещены два впускных и два выпускных клапана. Кулачковый вал имеет привод от коленчатого вала со стороны маховика через зубчатую передачу. Коромысла клапанов и клапаны приводятся от центрально расположенного кулачкового вала через толкатель и штангу. При разработке семейства форсированных  дизелей транспортного назначения в конструкцию  базового  автомобильного дизеля внесены следующие изменения:

повышена прочность шатуна и болтов крепления маховика;

улучшено охлаждение поршня и изменена его форма;

изменен механизм привода клапанов и фазы газораспределения;

заменен на более жаростойкий материал клапанов;

использованы масляный и водяной насосы с большей производительностью;

применен вязкостный демпфер крутильных колебаний;

изменены геометрия камеры сгорания, степень сжатия и степень завихрения воздушного заряда;

применены новые топливный насос и форсунки, усилен привод топливного насоса;

использован более высокий наддув.

Таким образом, опыт фирмы «IVECO» показывает, что на базе современных высокооборотных V-образных дизелей многоцелевого назначения (автомобилей, тягачей и др.) могут быть разработаны двигатели для военных машин с высокими мощностными, массогабаритными и экономическими показателями.

Для достижения этих показателей использован высокоэффективный турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха, оптимизированный рабочий процесс с непосредственным впрыском топлива и повышенное давление впрыска топлива. Наряду с этим проведены конструктивные и технологические мероприятия по обеспечению надежности и долговечности дизелей при повышенных параметрах рабочего процесса (усиление газового стыка, улучшение охлаждения элементов камеры сгорания с высокой термической нагрузкой и др.).

Для обеспечения работы двигателей в условиях эксплуатации объектов автобронетанковой техники при модернизации двигателей гражданского назначения проведен ряд мероприятий, направленных на повышение их надежности при повышенных температурах двигателя, в горных условиях и при пониженных температурах окружающего воздуха.

Технические характеристики дизелей фирмы «IVECO» приведены в таблице 5.1.

В настоящее время фирма изготовляет по лицензии «MTU» 10-ти цилиндровый дизель МВ-838 СаМ-500 мощностью 610 кВт при частоте вращения коленчатого вала 2390 мин-1.

Итальянская фирма «VM» уже много десятилетий изготовляет многоцелевые дизели, в большей мере индустриальные и автомобильные, воздушного и жидкостного охлаждения. Технические характеристики дизелей фирмы «VM» представлены в                                                                                         таблице 5.2.

Фирма «ACME-MOTORI S.P.A.»  производит дизели для автомобилей малой грузоподъемности, других транспортных средств, для агрегатов питания.

Основные технические характеристики дизелей фирмы «ACME- MOTORI» представлены в таблице 5.3.

Технические характеристики дизелей фирмы «IVECO»

# Таблица 5.1

| Модель | 8140-07 | 8140-27 | 8140-47 | 8144-67 | 8144-97 | 8040-05 | 8040-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. Цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость Поршня, м/сек Мощность, кВт # Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. Давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая Мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 93 92 2,5 12,3 55 4000 160 0,69 22,0 220 4,0 | 4L 93 92 2,5 11,6 76 3800 235 1,0 30,4 235 3,1 | 4L 93 92 2,5 11,6 85 3800 245 1,12 34,0 235 2,8 | 4L 93 92 2,5 12,9 62 4200 162 0,74 24,8 220 3,5 | 4L 93 92 2,5 12,6 87 4100 250 1,06 34,8 230 2,6 | 4L 104 115 3,9 11,5 65 3000 255 0,69 16,7 290 4,5 | 4L 104 115 3,9 10,4 85 2700 369 1,01 21,8 330 3,9 |

# Продолжение таблицы 5.1

| Модель | 8040-45 | 8060-05 | 8060-25 | 8060-45 | 8360-46 | 8460-21 | 8460-41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. Цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 104 115 3,9 10,4 100 2700 402 1,18 25,6 336 3,36 | 6L 104 115 5,9 11,5 102 3000 388 0,72 17,3 430 4,22 | 6L 104 115 5,9 10,4 130 2700 560 1,02 22,0 460 3,54 | 6L 104 115 5,9 10,4 16 2700 690 1,25 27,1 480 3,0 | 6L 112 130 7,7 11,7 196 2200 953 1,44 22,4 685 3,5 | 6L 102 140 9,5 10,3 191 2200 961 1,14 20,1 845 4,42 | 6L 120 140 9,5 9,8 276 2100 1540 1,72 29,1 845 3,06 |

# Продолжение таблицы 5.1

| Модель | 8210-02 | 8210-22 | 8210-42 | 8280-42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. Цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 137 156 13,8 11,4 191 2200 966 0,78 13,8 1050 5,5 | 6L 137 156 13,8 10,4 223 2000 1387 1,0 16,2 1090 4,9 | 6L 137 156 13,8 9,9 304 1900 2080 1,45 22,0 1090 3,56 | 8V 145 130 17,2 8,2 378 1900 2200 1,25 22,0 1350 3,57 |

Технические характеристики дизелей фирмы «VM»

# Таблица 5.2

| Модель | RA-194 | RA-294 | RA-394 | SUN 1105 | SUN 2105 | SUN 3105 | SUN 4105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. Цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость Поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения К. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 1L 94 100 0,694 10,7 11,4 3200 0,64 16,43 100 8,77 429 699 811 0,24 47,5 | 2L 94 100 1,388 10,7 22,8 3200 0,64 16,43 150 6,7 489 576 576 0,16 142,5 | 3L 94 100 2,082 10,7 34 3200 0,64 16,33 198 5,82 652 683 709 0,63 54,0 | 1L 105 115 0,995 10,0 15 2600 0,72 15,08 200 13,3 606 580 733 0,26 57,7 | 2L 105 115 1,990 10,0 33 2600 0,8 16,58 245 7,42 671 540 770 0,28 117,8 | 3L 105 115 2,985 10,0 49 2600 0,79 16,42 312 6,37 808 566 770 0,35 140,0 | 4L 105 115 3,980 10,0 66 2600 0,8 16,58 381 5,77 961 631 797 0,48 137,5 |

# Продолжение таблицы 5.2

| Модель | SUN 4105T | SUN 6105 | SUN 6105T | SUN 6105 | HR 294HP | HR 394HP | HR 394HPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. Цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 105 115 3,980 9,97 83,0 2600 1,0 20,85 394 4,75 928 707 778 0,53 162,7 | 6L 105 115 5,970 9,97 96,5 2600 0,78 16,16 572 5,93 1271 699 856 0,76 127,0 | 6L 105 115 5,970 9,97 123,5 2600 0,99 20,69 585 4,74 1271 727 856 0,79 156,3 | 6L 105 115 5,970 8,82 132,5 2300 1,2 22,19 618 4,66 1388 727 832 0,84 157,8 | 2L 94 100 1,380 10,7 26,0 3200 0,73 18,84 145 5,58 538 509 648 0,18 144,4 | 3L 94 100 2,082 10,7 39,7 3200 0,74 19,07 184 4,63 617 529 675 0,22 180,4 | 3L 94 100 2,082 10,7 54,5 3200 1,02 26,18 190 3,49 617 558 675 0,23 237,0 |

# Продолжение таблицы 5.2

| Модель | HR 494HP | HR 494HPT | HR 494H | HR 494HT | HR 694HT | V6130-S | V6130T- -S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. Цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 94 100 2,776 10,7 47,5 3200 0,67 17,1 223 4,69 728 524 685 0,26 182,7 | 4L 94 100 2,776 10,7 73,0 3200 1,03 26,3 230 3,15 728 612 685 0,3 242,3 | 4L 94 100 2,776 10,7 54,0 3200 0,76 19,4 223 4,13 735 518 688 0,26 207,7 | 4L 94 100 2,776 10,7 73,0 3200 1,03 26,3 230 3,15 754 588 688 0,31 235,5 | 6L 94 100 4,164 10,7 112,5 3200 1,05 27,0 302 2,68 991 588 697 0,41 274,4 | 6V 130 140 11,149 10,73 149 2300 0,72 13,4 850 5,7 1027 1191 984 1,2 124,2 | 6V 130 140 11,149 10,3 187 2200 0,95 16,8 905 4,84 1027 1191 984 1,2 155,8 |

# Продолжение таблицы 5.2

| Модель | V8130-S | V8130T- -S | V12130- -S | V12130T -S | V121301 -S | HR 392SHT | HR 392SHI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. Цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость Поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения К. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 8V 130 140 10,62 10,7 198,0 2300 1,01 18,64 1045 5,28 1201 1191 984 1,41 140,4 | 8V 130 140 10,62 10,3 249,0 2200 1,33 23,45 1080 4,34 1218 1191 1049 1,52 163,8 | 12V 130 140 15,93 10,7 298,0 2300 1,02 18,71 1440 4,83 1566 1191 1024 1,91 156,0 | 12V 130 140 15,93 10,3 375,0 2200 1,33 23,54 1560 4,16 1566 1191 1044 1,95 192,3 | 12V 130 140 4,164 10,3 405,0 2200 1,44 25,42 1600 3,95 1566 1191 1044 1,95 207,7 | 3L 92 89,2 1,78 11,9 52,9 4000 0,93 29,72 185 3,5 557 615 680 0,23 230,0 | 3L 92 89,2 1,78 12,5 62,0 4200 1,03 34,83 185 2,98 557 615 680 0,23 270,0 |

# Продолжение таблицы 5.2

| Модель | HR 492H | HR 492HT | HR 492HI | 4924HA | 4924 HTA | 4924 HIA | 4924 SHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 92 90 2,393 12,6 52,0 4200 0,65 21,7 215 4,13 695 597 690 0,29 181,9 | 4L 92 90 2,393 12,6 74,0 4200 0,92 30,9 220 2,97 695 632 690 0,3 244,5 | 4L 92 90 2,393 12,6 82,0 4200 1,02 34,3 220 2,68 695 632 690 0,3 273,3 | 4L 92 94 2,499 13,2 57,3 4200 0,68 22,9 215 3,75 695 597 690 0,29 197,6 | 4L 92 94 2,499 13,2 79,4 4200 0,94 31,8 220 2,77 695 632 690 0,3 264,5 | 4L 92 94 2,499 13,2 88,2 4200 1,05 35,3 220 2,49 695 615 680 0,29 303,7 | 4L 92 94 2,499 13,2 57,3 4200 0,68 22,9 203 3,54 669 597 680 0,27 211,2 |

# Продолжение таблицы 5.2

| Модель | 4924 SHTA | 4924 SHIA | HR 592HT | HR 592HI | HR 692H | HR 692HT | HR 692HI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 92 94 2,499 13,2 79,4 4200 0,94 31,8 208 2,62 669 615 680 0,28 284 | 4L 92 94 2,499 13,2 88,2 4200 1,05 35,29 208 2,36 669 615 680 2,28 316 | 5L 92 90 2,991 12,6 92,0 4200 0,91 30,76 257 2,79 816 652 697 0,37 249 | 5L 92 90 2,991 12,6 103,0 4200 1,02 34,44 257 2,5 816 652 697 0,37 278 | 6L 92 90 3,590 12,6 81,9 4200 0,68 22,8 290 3,54 929 617 697 0,4 205 | 6L 92 90 3,590 12,6 110,0 4200 0,91 30,64 295 2,68 929 652 697 0,42 261 | 6L 92 90 3,590 12,6 123, 4200 1,02 34,26 295 2,4 929 652 697 0,42 292 |

Основные технические характеристики дизелей фирмы «ACME-MOTORI»

# Таблица 5.3

| Модель | ADN 43W | ADN 48W | ADN 54W | ADN 43LW | ADN 54LW | ADX 600 | ADX 740 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 1L 85 75 0,426 9,0 7,4 3600 0,6 17,37 45,5 6,15 380 405 495 0,076 97,2 | 1L 85 85 0,482 10,2 8,3 3600 0,6 17,22 55 6,63 405 440 555 0,1 83 | 1L 90 85 0,540 10,2 9,4 3600 0,6 17,41 55 5,85 405 440 455 0,1 94 | 1L 85 75 0,426 5,0 4,4 2000 0,64 10,33 56,5 12,84 410 405 595 0,1 44 | 1L 90 85 0,540 5,67 6,0 2000 0,69 11,1 72 12,0 455 440 555 0,11 54 | 2L 74 70 0,602 8,4 10,5 3600 0,6 17,44 58 5,52 490 375 480 0,09 119,1 | 2L 82 70 0,740 8,4 12,5 3600 0,63 16,9 60 4,8 490 375 480 0,09 142 |

Итальянская фирма «CAME S.P.A.» выпускает дизели более 75 лет. В настоящее время в производстве находятся два семейства дизелей многоцелевого назначения (автотракторные, стационарные, судовые: 980 (диаметр цилиндра 98 мм и ход поршня 120 мм) и 1050 (диаметр цилиндра 105 мм, ход поршня 120 мм). Каждое семейство включает в себя двух, трех, четырех, пяти и шестицилиндровые модели.

Дизели «CAME S.P.A.» - четырехтактные дизели воздушного охлаждения с рядным расположением цилиндров и несущим картером. Головки цилиндров – индивидуальные. Камера сгорания выполнена в поршне и имеет тороидальную форму. Топливный насос – встроенный в картер двигателя. Прецизионно отлитые впускные каналы обеспечивают введение воздуха в цилиндр с оптимальным завихрением. На двигателе смонтированы воздухомасляные теплообменники. Технические показатели базовых дизелей семейства 980 и 1050 приведены в таблице 5.4.

Итальянская моторостроительная фирма «LAMBORGHINI-MOTORI SPA», имеющая филиалы в США, Франции, Германии, Испании и Сингапуре изготавливает более 30 моделей 12 размерностей (диаметр цилиндра от 70 до 102 мм и ход поршня от 68 до 105 мм) мощностью от 3,3  до 45,6 кВт. В сериях 500, 700, 900  сохраняется единый для всех дизелей ход поршня, а изменяется диаметр и число цилиндров. Серии 600 и 800, имеющие размерности соответственно 95х95 и 100х105 мм, включают в себя дизели с различным числом цилиндров (2; 3; 4). Значительная часть – около 62 % всех моделей двигателей фирмы – одноцилиндровые. Основные технические характеристики дизелей фирмы «LAMBORGHINI-MOTORI» приведены в таблице 5.5.

К характерным особенностям конструкции дизелей следует отнести следующее: цилиндр и головка цилиндра крепятся к картеру четырьмя шпильками; коленчатый вал выполнен за одно целое с противовесами; поршень имеет четыре кольца (три компрессионных и одно маслосъемное); масляный насос - шестеренчатый; вентилятор установлен на маховике.

Основные технические характеристики дизелей фирмы «CAME»

# Таблица 5.4

| Модель | 982L | 983L | 984P | 985P | 986P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 2L 98 120 1,81 10,0 25,8 2500 21 0,70 14,25 240 9,3 | 3L 98 120 2,72 10,0 38,6 2500 21 0,70 14,19 349 9,04 | 4L 98 120 3,62 10,0 53,0 2500 21 0,72 14,64 431 8,13 | 5L 98 120 4,53 10,0 66,2 2500 21 0,72 14,61 522 7,88 | 6L 98 120 5,43 10,0 79,5 2500 21 0,72 14,64 621 7,81 |

# Продолжение таблицы 5.4

| Модель | 1052L | 1053L | 1054P | 1055P | 1056P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 2L 105 120 2,08 10,0 29,4 2500 21 0,69 14,13 250 8,5 | 3L 105 120 3,12 10,0 44,2 2500 21 0,69 14,17 398 9,0 | 4L 105 120 4,16 10,0 61,1 2500 18 0,72 14,69 444 7,27 | 5L 105 120 5,2 10,0 76,2 2500 20 0,72 14,65 544 7,14 | 6L 105 120 6,23 10,0 91,3 2500 21 0,72 14,65 644 7,05 |

Основные технические характеристики дизелей фирмы «LAMBORGHINI-MOTORI»

# Таблица 5.5

| Модель | 500 | 520 | 530 | LDA672 | LDA673 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 1L 70 68 0,26 8,2 3,3 3600 0,43 12,69 38 11,52 | 1L 78 68 0,33 8,2 4,4 3600 0,46 13,3 38 8,64 | 1L 82 68 0,36 8,2 5,3 3600 0,49 14,72 38 7,17 | 2L 95 95 1,35 9,5 19,1 3000 0,58 14,15 180 9,42 | 3L 95 95 2,02 9,5 28,7 3000 0,58 14,21 220 7,66 |

# Продолжение таблицы 5.5

| Модель | LDA674 | 832 | 833 | 834 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 95 95 2,69 9,5 38,3 3000 0,58 14,24 273 7,13 | 2L 100 105 1,65 9,1 22,1 2600 0,63 13,4 195 8,82 | 3L 100 105 2,47 9,1 33,1 2600 0,63 13,4 235 7,1 | 4L 100 105 3,3 9,1 44,2 2600 0,63 13,4 290 6,56 |