8. Дизели производства Испании, Южной Кореи, Аргентины, Бразилии и других стран

В последнее время в ряде стран, в том числе в Испании, Южной Корее, Аргентине, Бразилии и других наблюдается стремление организовать собственное производство военных машин. Для силовых установок этих машин, как правило, используются образцы зарекомендовавших себя в эксплуатации серийных дизелей фирм «MTU», «Теледайн континентал моторс», «DETROIT DIESEL CORPORATION» и др.

В то же время, в ряде стран организовано производство многоцелевых дизелей. Они находят широкое применение для автомобилей, автопоездов, тракторов, строительной и сельхозтехники, а также для дизель-генераторных установок.

Испанская фирма «PECASO» проводит многоцелевые дизельные двигатели. В таблице 8.1. приведены технические  характеристики дизелей, устанавливаемых на автомобили.

Акционерное общество «VALMET TRACTORS, INC» (Финляндия) – одна из крупнейших фирм в Скандинавии по производству дизельных двигателей (г. Линнавуори). Краткая техническая характеристика дизелей приведена в таблице 8.2.

К конструктивным особенностям дизелей «VALMET TRACTORS, INC» можно отнести следующие. Блок-картер отлит из высокопрочного хромомедного чугуна. Гильзы цилиндров мокрого типа, сменные, изготовлены из хромомарганцевого чугуна центробежным литьем. Головка цилиндров – общая на все цилиндры;  у шестицилиндровых моделей две взаимозаменяемые головки цилиндров, каждая на три цилиндра; они отлиты из хромомолибденового чугуна; впускные каналы винтовые. Поршень из алюминиевого сплава. Коленчатый вал, кованный из высоколегированной стали, полноопорный. Масляный фильтр полнопоточный.

Фирма «DAEWOO DIESEL ENGINE» (Корея) производит многоцелевые транспортные дизельные двигатели, они находят широкое применение и для дизель-генераторных установок, их краткие технические характеристики приведены в таблице 8.3.

Фирма «MARTINE DIESEL» (Словакия) производит многоцелевые дизельные двигатели (тракторы и сельхозмашины, строительно-дорожные машины, дизель-генераторные установки). Их характеристики приведены в таблице 8.4.

Фирма «PEZETEL» (Польша) производит многоцелевые дизельные двигатели (для транспортных средств, индустриальные), их технические характеристики приведены в таблице 8.5. На базе указанных дизелей фирма выпускает ряд дизель-генераторных установок.

Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «PECASO»

Таблица 8.1

| Модель | 94A1 | 94T1 | 95A1 | 95T1 | 95P1 | 96A2 | 96T1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 107 120 6,5 10,4 99 2600 406 0,74 15,23 630 6,36 | 6L 107 120 6,5 10,4 125 2600 540 0,92 19,23 645 5,16 | 6L 118 155 10,5 10,85 125 2100 630 0,71 11,91 927 7,42 | 6L 120 155 10,5 10,33 165 2000 1030 0,98 15,71 960 5,82 | 6L 120 155 10,5 10,33 198 2000 1177 1,18 18,86 965 4,87 | 6H 130 150 11,9 10,5 147 2100 276 0,83 12,35 1090 7,42 | 6L 130 150 11,9 10,5 228 2100 1138 1,29 19,16 1162 5,1 |

# Продолжение таблицы 8.1

| Модель | 96T2 | 96W1 | 96W2 | 96R1 | 98R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6H 130 150 11,9 10,5 228 2100 1138 1,14 19,16 1180 5,18 | 6L 130 150 11,9 10,0 250 2000 1344 1,56 21,0 1125 4,5 | 6H 130 150 11,9 10,0 250 2000 1344 1,56 21,0 1110 4,44 | 6L 130 150 11,9 10,0 265 2000 1520 1,65 22,27 1057 3,99 | 6L 135 150 12,9 10,5 331 2100 1885 1,87 25,66 1057 3,19 |

# Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «VALMET TRACTORS, INC»

Таблица 8.2.

| Модель | 309D | 309DS | 311D | 311DS | 411D | 411DS | 411DSJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 3L 100 114 2,7 9,88 37 2600 165 0,66 237 13,7 245 6,6 720 785 580 0,33 112,9 | 3L 100 114 2,7 9,88 47 2600 220 0,84 224 17,4 250 5,3 720 785 580 0,33 143,4 | 3L 108 120 3,3 10,4 51 2600 220 0,74 230 15,5 275 5,4 765 785 595 0,36 142,7 | 3L 108 120 3,3 10,4 60 2600 280 0,87 225 18,2 280 4,7 765 940 595 0,43 140,2 | 4L 108 120 4,4 10,4 66 2600 290 0,72 227 15,0 335 5,1 900 840 595 0,45 146,7 | 4L 108 120 4,4 10,4 87 2600 390 0,95 217 19,8 340 3,9 900 960 595 0,51 169,2 | 4L 108 120 4,4 10,4 93 2600 410 1,01 214 21,1 345 3,7 900 960 595 0,51 180,9 |

Продолжение таблицы 8.2.

| Модель | 611D | 611DS | 611DSB | 611DSBJ | 612DS | 612DSJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 108 120 6,6 10,4 101 2600 430 0,73 225 15,3 550 5,45 1190 935 660 0,73 137,5 | 6L 108 120 6,6 10,4 132 2600 580 0,96 213 20,0 560 4,24 1190 1040 660 0,82 161,6 | 6L 108 120 6,6 6,0 150 1500 680 1,89 210 22,7 565 3,8 1190 1040 745 0,92 162,7 | 6L 108 120 6,6 10,0 162 2500 730 1,22 208 24,6 580 3,6 1190 1040 745 0,92 175,7 | 6L 108 134 7,4 10,27 162 2300 760 1,19 208 21,9 590 3,64 1190 1080 745 0,96 169,2 | 6L 108 134 7,4 10,27 195 2300 840 1,43 207 26,4 605 3,1 1190 1080 745 0,96 203,7 |

# Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «DAEWOO DIESEL ENCINE»

Таблица 8.3.

| Модель | 3AB1 | DC23 | C240 | 4BC2 | 6BB1 | D0846 HM | D2156 HM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 3L 86 102 1,8 9,52 28 2800 0,69 15,6 217 7,8 | 4L 88 92 2,2 12,27 50 4000 0,71 22,7 213 4,26 | 4L 86 102 2,4 10,2 38 3000 0,66 15,8 223 5,9 | 4L 102 100 3,3 11,67 65 3500 0,96 19,7 310 4,8 | 6L 102 110 5,4 11,73 99 3200 0,72 18,3 450 4,6 | 6L 108 132 7,3 11,0 124 2500 0,85 17,0 620 5,0 | 6L 121 150 10,4 11,0 158 2200 0,86 15,2 850 5,4 |

Продолжение таблицы 8.3.

| Модель | D2156 MT | D1146 | D1146T | D2366 | D2366T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 121 150 10,4 11,0 188 2200 1,02 18,1 900 4,8 | 6L 111 139 8,1 11,58 133 2500 0,82 16,4 680 5,1 | 6L 111 139 8,1 10,2 162 2200 1,13 20,0 720 4,4 | 6L 123 155 11,1 11,37 165 2200 0,84 14,9 884 5,4 | 6L 123 155 11,1 11,37 212 2200 1,08 19,1 924 4,4 |

Продолжение таблицы 8.3.

| Модель | D2848M | D2848T | D2840T | D2842T | D2842L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 8V 128 142 14,6 10,87 206 2300 0,76 14,1 840 4,1 | 8V 128 142 14,6 10,87 245 2300 0,91 16,8 890 3,6 | 10V 128 142 18,3 10,87 324 2300 0,96 17,7 1080 3,3 | 12V 128 142 21,9 10,87 386 2300 0,96 17,6 1220 3,2 | 12V 128 142 21,9 10,87 452 2300 1,12 20,6 1260 2,8 |

# Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «MARTINE DIESEL»

Таблица 8.4.

| Модель | Z8401 | Z8002 | Z8701 | Z8602 | Z8403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 110 120 4,56 8,8 60 2200 302 0,75 240 13,2 919 834 678 0,52 115,5 | 4L 110 120 4,56 8,8 80 2200 389 0,99 228 17,5 919 878 678 0,55 146,2 | 6L 110 120 6,84 8,8 95 2200 478 0,82 235 13,9 1216 847 678 0,7 136,04 | 6L 110 120 6,84 8,8 118 2200 604 0,98 220 17,2 1216 878 714 0,76 154,8 | 4L 110 128 4,87 9,4 64 2200 312 0,74 225 13,1 1031 863 602 0,54 119,5 |

Продолжение таблицы 8.4.

| Модель | Z8004 | Z8703 | Z8604 | Z8004 020 | Z8604 020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 110 128 4,87 9,4 81 2200 407 0,94 205 16,6 1031 897 630 0,58 139,03 | 6L 110 128 7,3 9,4 95 2200 443 0,74 228 13,01 1311 874 620 0,71 133,7 | 6L 110 128 7,3 9,4 127 2200 640 0,99 205 17,4 1311 908 647 0,77 164,9 | 4L 110 128 4,87 9,4 90 2200 407 1,05 212 18,5 1031 897 630 0,58 154,5 | 6L 110 128 7,3 9,4 142 2200 731 1,1 210 19,5 1311 908 647 0,77 184,4 |

# Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «PEZETEL»

Таблица 8.5.

| Модель | ICA90 | IHC102 | S320 | 2CA90 | SW266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 1 90 90 0,57 9,0 6,6 3000 0,48 11,6 91 13,8 546 613 673 0,23 29,3 | 1 102 120 0,98 8,8 11 2200 0,64 11,2 231 21,0 575 825 726 0,34 31,9 | 1 120 160 1,81 9,6 13,2 1800 0,51 7,3 315 23,9 580 1100 820 0,52 25,2 | 2 90 90 1,14 9,0 13,2 3000 0,48 11,6 124 9,4 676 613 673 0,28 47,3 | 4 107 121 4,36 9,68 49 2400 0,58 11,2 425 8,7 880 665 870 0,51 96,2 |

Продолжение таблицы 8.5.

| Модель | SW400 | 6CT107 | 9W680 | SW680T | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 107 121 6,54 8,87 72 2200 0,62 11,0 536 7,4 1112 665 870 0,64 111,9 | 6L 107 121 6,54 10,5 100 2600 0,73 15,3 550 5,5 1129 722 940 0,77 130,5 | 6L 127 146 11,1 9,73 117 2000 0,66 10,5 970 8,3 1400 660 1192 1,1 106,2 | 6L 127 146 11,1 10,71 159 2200 0,81 14,3 990 6,2 1424 692 1130 1,11 142,8 | 6L 150 180 19,1 9,6 140 1600 0,57 7,3 1260 9,0 1750 887 1162 1,8 77,6 |

Продолжение таблицы 8.5.

| Модель | H6 | H6A | DV | H12 | H12A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6 136 155 13,3 9,3 121 1800 0,63 9,1 1330 11,0 1578 840 1192 1,58 76,58 | 6 136 155 13,3 9,3 209 1800 1,09 15,7 1360 6,51 1930 840 1192 1,93 108,2 | 12 150 180 36,8 11,4 231 1900 0,41 6,3 950 4,11 1558 915 1071 1,53 151,3 | 12 135 155 26,6 9,3 242 1800 0,6 9,1 2150 8,9 1780 1030 1250 2,29 105,6 | 12 135 155 26,6 9,3 382 1800 1,0 14,4 2200 5,8 2125 1080 1250 2,87 133,2 |