6. Дизели производства Швеции

Фирма «VOLVO PENTA» в настоящее время изготавливает многоцелевые дизели пяти размерностей. Все дизели – шестицилиндровые, рядные, жидкостного охлаждения. Преобладающее большинство дизелей с турбонаддувом.

Основные конструктивные особенности дизелей «VOLVO» следующие:

Блок-картер и головка цилиндров изготавливаются из легированного чугуна с развитым внутренним оребрением. Прокладка головки цилиндров стальная, впускные каналы винтовые. Гильзы цилиндров сменные, мокрого типа, изготовленные из легированного чугуна центробежным литьем. Поршень изготовлен из алюминиевого эвтектического сплава с износостойкой вставкой под верхнее компрессионное кольцо, камера - тороидальная в поршне. Днище поршня охлаждается маслом, подаваемым форсунками орошения поршней. Шатун стальной кованый с косым разъемом. Коленчатый вал, кованный из легированной стали, полноопорный с восемью привертными противовесами. Вкладыши коренных и шатунных подшипников трехслойные (стальная лента, свинцовистая бронза, индиевое приработочное покрытие). Встроенный водомасляный радиатор. Удельный расход топлива на номинальном режиме составляет 225-238 г/кВт.ч. На базе изготовляемых дизелей фирма производит большую гамму дизель-генераторных установок мощностью от 80 до 330 кВт.

Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «VOLVO PENTA» приведена в таблице 6.1.

Фирма «SCANIA AB» уже много десятилетий изготавливает многоцелевые дизельные двигатели. Они широко используются для автомобильных поездов, тягачей, автобусов, других транспортных средств, а также для большого мощностного диапазона дизель-генераторных установок. В таблице 6.2 представлены основные технические характеристики наиболее массовых моделей дизелей, выпускаемых фирмой.

Фирма «DAF DIESEL» изготавливает многоцелевые дизельные двигатели для автомобильных поездов, автобусов и дизель-генераторных установок. Их технические характеристики приведены в таблицах 6.3 и 6.4.

Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «VOLVO PENTA»

Таблица 6.1

| Модель | AD31 /DP | AD41 /DP | TD 610M | TAMD 61 | TD 71A | T1D 71A | TAMD 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт\л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 92 90 2,4 9,0 110 3000 1,91 45,8 440 4,0 | 6L 92 90 3,6 9,0 170 3000 1,96 47,2 552 3,25 | 6L 98,5 120 5,5 11,2 139 2800 600 1,13 25,3 630 4,53 1205 625 1095 0,82 169 | 6L 98,5 120 5,5 11,2 243 2800 1,97 44,2 760 3,13 | 6L 105 130 6,7 10,4 167 2400 800 1,3 24,9 760 4,55 1270 625 1120 0,89 189 | 6L 105 130 6,7 10,4 190 2400 860 1,47 28,4 770 4,05 1290 625 1120 0,9 211 | 6L 105 130 6,7 10,4 310 2400 2,41 46,3 880 2,84 |

Продолжение таблицы 6.1

| Модель | TD 100G | TAMD 102 | TWD 1230ME | TAMD 122 | TWD 1630ME | TAMD 162 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт\л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 121 140 9,6 10,3 110 2200 1230 0,65 11,46 945 8,6 1350 650 1300 1,14 97,6 | 6L 121 140 9,6 10,3 170 2200 1,0 17,71 1190 7,0 | 6L 130 150 12,0 10,5 139 2100 1450 0,69 11,58 1105 7,95 1445 755 1350 1,34 103,2 | 6L 130 150 12,0 10,5 243 2100 1,2 20,25 1320 5,43 | 6L 144 165 16,1 11,55 167 2100 2050 0,62 10,37 1390 8,32 1677 750 1450 1,82 93,4 | 6L 144 165 16,1 11,55 190 2100 0,70 11,8 1705 8,97 |

Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «SCANIA»

Таблица 6.2

| Модель | DS 9 | DS 9 | DS C9 | DS 11 | DSI 11 | DSC 11 | DS 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт\л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 115 136 8,5 10,0 167 2200 781 1,11 204 19,6 825 4,94 1410 746 1064 1,12 150 | 6L 115 136 8,5 10,0 202 2200 993 1,35 204 23,8 825 4,08 1410 746 1064 1,12 182 | 6L 115 136 8,5 10,0 218 2200 1154 1,45 198 25,6 910 4,17 1685 899 1413 2,14 104 | 6L 130 136 11,0 9,52 242 2100 1327 1,31 207 22,0 930 3,84 1419 698 1108 1,1 222 | 6L 130 136 11,0 9,52 272 2100 1478 1,47 203 24,7 950 3,49 1419 698 1209 1,2 228 | 6L 130 136 11,0 9,52 281 2100 1577 1,52 198 25,5 1020 3,63 1719 1194 1432 2,94 98,5 | 8V 14,2 314 2100 1678 1,31 207 22,1 1160 3,69 1348 1040 1165 1,63 194 |

Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «DAF» для автомобильных поездов

Таблица 6.3

| Модель | DHTD 620V | DHT6 20V | DHS 620V | DH 825V | DHTD 825V | DHT 825V | DHS 825V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6V 104,2 122 6,2 10,6 116 2600 505 0,9 18,7 600 5,17 1179 720 600 0,51 228 | 6V 104,2 122 6,2 10,6 133 2600 585 1,03 21,4 600 4,51 1179 720 600 0,51 262 | 6V 104,2 122 6,2 10,6 156 2600 650 1,21 25,2 600 3,85 1179 720 600 0,51 307 | 6V 118 126 8,3 10,1 115 2400 520 0,72 13,9 800 6,96 1237 715 800 0,71 162 | 6V 118 126 8,3 10,1 157 2400 704 0,98 18,9 800 5,1 1237 715 800 0,71 223 | 6V 118 126 8,3 10,1 168 2400 764 1,05 20,2 800 4,76 1237 715 800 0,71 238 | 6V 118 126 8,3 10,1 195 2400 932 1,22 23,5 800 4,1 1237 715 800 0,71 277 |

Продолжение таблицы 6.3

| Модель | DKV 1160V | DKX 1160V | DKZ 1160V | WS 1160 | WS 1160 | WS 1160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г-кВт. ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6V 130 146 11,6 10,7 212 2200 1185 1,04 18,3 1000 4,72 1447 806 1152 1,34 159 | 6V 130 146 11,6 10,7 260 2200 1315 1,27 22,4 1000 3,85 1447 806 1152 1,34 194 | 6V 130 146 11,6 9,73 274 2000 1420 1,47 23,6 1000 3,65 1447 806 1152 1,34 204 | 6V 130 146 11,6 9,73 225 2000 1255 1,21 19,4 1000 4,44 1447 806 1152 1,34 168 | 6V 130 146 11,6 9,73 259 2000 1414 1,39 22,3 1000 3,86 1447 806 1152 1,34 193 | 6V 130 146 11,6 9,73 282 2000 1526 1,52 24,3 1000 3,55 1447 806 1152 1,34 210 |

Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «DAF» для автобусов

Таблица 6.4

| Модель | DNTD 620VS | DNT 620VS | DNS 620VS | DHS 825VS | DK 1160VS | DKV 1160VS | DK3 1160VS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г-кВт. ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6V 104,2 122 6,2 10,6 116 2600 505 0,9 18,7 600 5,17 1179 720 600 0,51 228 | 6V 104,2 122 6,2 10,6 133 2600 585 1,03 21,45 600 4,51 1179 720 600 0,51 262 | 6V 104,2 122 6,2 10,6 156 2600 650 1,21 25,2 600 3,85 1179 720 600 0,51 307 | 6V 118 126 8,3 10,1 195 2400 932 1,22 23,5 800 4,1 1237 715 800 0,71 276 | 6V 130 146 8,3 10,7 136 2200 705 0,66 11,7 800 5,88 1237 715 800 0,71 192 | 6V 130 146 11,6 10,7 212 2200 1185 1,04 18,3 800 3,77 1237 715 800 0,71 300 | 6V 130 146 11,6 10,7 260 2200 1315 1,27 22,4 800 3,08 1237 715 800 0,71 368 |

Продолжение таблицы 6.4

| Модель | DKZ 1160VS | DKDL 1160VS | DKL 1160VS | LT 160 | LT 195 | LT 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г-кВт. ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6V 130 146 11,6 9,73 274 2000 1420 1,47 23,6 1000 3,65 1447 806 1152 2,47 111 | 6V 130 146 11,6 9,73 121 2000 655 0,65 10,4 1000 8,26 1447 806 1152 2,47 49 | 6V 130 146 11,6 9,73 148 2000 728 0,8 12,8 1000 6,76 1447 806 1152 2,47 60 | 6V 130 146 11,6 9,73 160 2000 970 0,86 13,8 1000 6,25 1447 806 1152 2,47 65 | 6V 130 146 11,6 9,73 195 2000 1085 1,05 16,8 1000 5,13 1447 806 1152 2,47 79 | 6V 130 146 11,6 9,73 210 2000 1100 1,13 18,1 1000 4,76 1447 806 1152 2,47 85 |