7. Дизели производства Японии

Фирма «MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD» изготовляет более 20 моделей дизелей восьми размерностей, с диаметром цилиндра от 92 мм и ходом поршня от 100 до 140 мм и рабочим объемом от 2,7 до 18,6 л. Двигатели применяются на автомобилях, тракторах строительных и сельхозмашинах, локомотивах, судах и дизель-генераторах. Большинство дизелей – рядные, шестицилиндровые (около 67 %). Остальные двигатели – рядные четырехцилиндровые, V-образные восьми- и десятицилиндровые. Модели с диаметром цилиндра 110 мм и менее имеют раздельную камеру сгорания (вихревую или предкамеру), модели с диаметром цилиндра 110 мм и более имеют неразделенную (открытая камера в поршне) камеру сгорания.

Основные конструктивные особенности дизелей следующие. Блок-картер отливается из серого или легированного чугуна. Головка цилиндров общая на два, три или четыре цилиндра. Гильзы сменные, мокрого типа, рабочая поверхность подвергается платохонингованию. Поршень из высококремнистого алюминиевого сплава, конический, со шлифованной по копиру боковой поверхностью. Охлаждение поршня струйное маслом. Поршень имеет два компрессионных хромированных кольца и одно маслосъемное коробчатого типа. Коленчатый вал полноопорный, кованный из легированной стали. Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, трехслойные. Водомасляный теплообменник – встроенный. Краткая техническая характеристика дизелей серии 6Д и 8Д приведена в таблице 7.1.

Фирма «ISUZU MOTORS, LTD» изготавливает дизели с 1933 года. В производстве находится более 25 моделей 12 размерностей (диаметр цилиндра от 86 до 145, ход поршня от 84 до 150 мм, рабочий объем цилиндров от 0,86 до 16,83 л). Дизели с числом цилиндров 6 и менее только рядные, с числом цилиндров 6 и более – V образные. Преобладающее большинство моделей четырех- и шестицилиндровые (по 32 % от общего числа моделей); двух- и восьмицилиндровые по 8 %; трехцилиндровые – 12 %; десяти- и двенадцати цилиндровые по 4%. Все дизели жидкостного охлаждения. Большинство дизелей выпускается в автомобильной, судовой модификациях и для дизель-генераторных установок. В таблице 7.2 приведены технические характеристики наиболее распространенных моделей дизелей.

Выпускаемые фирмой «KUBOTA CORPORATION ENNGINE DIVISION» четырехтактные дизели жидкостного охлаждения широко применяются на транспортных машинах, стационарных установках и в дизель-генераторах различного назначения. Они характеризуются низким уровнем шумности и виброактивности, хорошими пусковыми свойствами, малыми износами и лучшими показателями материалоемкости. Технические характеристики приведены в таблице 7.3.

Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «MITSUBISHI»

Таблица 7.1

| Модель | 6D10 | 6D11 | 6D14 | 6D14T | 6D16T | 6D20 | 6D22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина ,мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 105 115 5,97 8,8 70,9 2300 7 0,62 11,9 490 6,9 | 6L 105 130 6,75 8,7 73,1 2000 3 0,65 10,8 525 7,2 | 6L 110 115 6,56 8,8 75,0 2300 6 0,60 11,4 515 6,9 1210 733 825 0,73 103 | 6L 110 115 6,56 14,0 93,0 2800 7 0,99 14,2 510 5,5 1210 733 825 0,73 127 | 6L 118 115 7,55 14,0 111,0 2000 7 1,11 14,7 550 5,0 1210 733 825 0,73 152 | 6L 125 140 10,31 9,3 108,2 2000 6 0,63 10,5 950 8,8 | 6L 130 140 11,15 9,3 122,1 2000 4 0,66 11,0 980 8,0 1401 881 1209 1,49 82 |

Продолжение таблицы 7.1

| Модель | 6D22T | 6D22TC | 8DC9TC |
| --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 130 140 11,15 9,3 157,4 2000 5 0,85 14,1 1020 6,5 1401 881 1209 1,49 106 | 6L 130 140 11,15 10,3 167,0 2200 6 1,13 15,0 1010 6,0 1401 881 1209 1,49 112 | 8V 135 140 16,03 10,3 231,1 2200 6 1,27 14,4 1350 5,8 1525 1140 1232 2,14 108 |

Технические характеристики наиболее распространенных моделей дизелей фирмы «ISUZU»

Таблица 7.2

| Модель | 4FD1 | C223 | 4JA1 | 4JB1 | 4JB1T | 4BC2 | 4BD1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 85 96 2,179 14,5 49,0 4300 132 0,65 22,4 186 4,04 | 4L 86 96 2,230 12,8 45,0 4000 130 0,63 20,1 218 4,84 | 4L 91 96 2,499 11,52 50,0 3600 153 0,69 20,0 213 4,26 | 4L 93 102 2,771 12,24 57,0 3600 175 0,71 20,6 218 3,82 | 4L 93 102 2,771 12,92 70,0 3800 206 0,83 25,3 234 3,34 | 4L 102,5 102 3,268 11,9 65,0 3500 200 0,71 19,9 310 4,77 | 4L 102,5 118 3,856 12,6 72,0 3200 255 0,73 18,7 317 4,4 |

Продолжение таблицы 7.2

| Модель | 6BD1 | 6BD1T | 6GA1 | 6QA1 | 6RB1 | 10PC1 | 12PC1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 5,789 110,0 3200 380 0,74 19,0 453 4,12 | 6L 5,789 232,0 3000 480 1,67 40,1 480 2,07 | 6L 8,413 145,0 2600 560 0,83 17,24 575 3,96 | 6L 11,044 150,0 2300 680 0,74 13,6 967 6,45 | 6L 13,741 190,0 2200 850 0,78 13,8 1031 5,43 | 10V 15,014 235,0 2500 1020 0,78 15,6 1020 4,34 | 12V 18,017 275,0 2500 1250 0,76 15,3 1130 4,11 |

Японская фирма «YANMAR DIESEL ENGINE CO, LTD» первые дизели начала изготавливать в 1936 году. В настоящее время фирма является одной из ведущих дизелестроительных фирм страны. Она имеет филиалы в США, Нидерландах, Сингапуре, Индонезии, Малайзии, выпускает транспортные, тракторные, судовые, стационарные дизели и для дизель-генераторов. В производстве находятся дизели более 20 размерностей (диаметр цилиндра от 70 до 280 мм, ход поршня от 70 до 340 мм). Технические характеристики дизелей фирмы «YANMAR» приведены в таблице 7.4.

Технические характеристики наиболее распространенных моделей дизелей фирмы «KUBOTA»

Таблица 7.3

| Модель | EA200-B1 | ZB400-B | Z400-B | Z430-B | D600-B | D640-B | V800-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 1H 64 62,2 0,2 6,63 3,7 3200 12 0,72 18,5 43,0 11,6 | 2H 64 62,2 0,4 6,63 7,3 3200 24 0,71 18,25 55,0 7,53 | 2L 64 62,2 0,4 7,46 8,1 3600 24 0,7 20,25 51,1 6,31 | 2L 66 62,2 0,425 7,46 8,5 3600 25,1 0,69 20,0 50,8 5,98 | 3L 64 62,2 0,6 7,46 12,1 3600 35,9 0,7 20,17 61,7 5,1 | 3L 66 62,2 0,638 7,46 13,0 3600 38,1 0,71 20,38 61,3 4,72 | 4L 64 62,2 0,8 6,63 16,2 3200 47,9 0,79 20,25 72,3 4,46 |

Продолжение таблицы 7.3

| Модель | V800-TB | V850-B | WG600-B | Z442-B | Z482-B | D662-B | D722-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 64 62,2 0,8 7,46 20,1 3600 61,2 0,87 25,12 74,8 3,72 | 4L 66 62,2 0,851 7,46 17,1 3600 50,2 0,7 20,1 71,8 4,2 | 3L 64 62,2 0,6 7,46 15,5 3600 42,9 0,9 25,8 61,7 3,98 | 2L 64 68 0,437 8,16 9,3 3600 28,1 0,74 21,28 53,5 5,75 | 2H 67 68 0,479 8,16 10,2 3600 30,6 0,74 21,29 53,1 5,2 | 3L 64 68 0,656 8,16 14,1 3600 42,3 0,75 21,5 63,7 4,52 | 3L 67 68 0,719 8,16 15,4 3600 46,0 0,74 21,42 63,1 4,1 |

Фирма «NISSAN DIESEL MOTOR C, LTD»  производит многоцелевые дизельные двигатели для автомобилей, тягачей, других транспортных средств, индустриальные и для дизель-генераторов. Их технические характеристики приведены в таблице 7.5.

Продолжение таблицы 7.3

| Модель | V882-B | V882-TB | V962-B | WG750-B | OC 60 | OC 80 | OC 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 64 68 0,879 8,16 21,7 3600 0,86 24,7 74,8 3,45 | 4L 64 68 0,879 8,16 24,5 3600 0,97 27,9 71,8 2,93 | 4L 67 68 0,958 8,16 20,4 3600 0,74 21,3 61,7 3,02 | 3L 68 68 0,740 8,16 18,0 3600 0,84 24,3 53,5 2,97 | 1L 72 68 0,276 8,16 4,6 3600 0,58 16,7 53,1 11,54 | 1L 77 77 0,358 9,24 5,9 3600 0,57 16,5 63,7 10,8 | 1L 83 77 0,416 9,24 7,0 3600 0,58 16,8 63,1 9,01 |

Продолжение таблицы 7.3

| Модель | EA300-B1 | 7850OC-B1 | ZB600C-B | Z500-B | Z600-B | ZH600-B | D650-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 1H 72 70 0,309 7,0 5,7 3000 0,77 18,45 47,0 8,2 | 2H 68 70 0,508 7,47 8,5 3200 0,65 16,7 74,2 8,73 | 2H 72 70 0,570 7,47 10,2 3200 0,7 17,9 75,1 7,36 | 2L 68 70 0,508 7,0 8,1 3000 0,66 15,9 69,7 8,6 | 2L 72 70 0,570 7,47 10,2 3200 0,7 17,9 70,5 6,9 | 2L 72 70 0,570 8,4 11,4 3600 0,69 20,0 70,5 6,18 | 3L 64 70 0,675 7,0 10,5 3000 0,65 15,6 82,6 7,87 |

Продолжение таблицы 7.3

| Модель | D750-B | D850-B | DH850-B | D950-B | V1000-B | V1100-B | V1200-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 3L 68 70 0,762 7,0 12,1 3000 44,4 0,66 15,9 82,1 6,78 | 3L 72 70 0,855 7,0 14,6 3000 52,7 0,71 17,1 82,6 5,66 | 3H 72 70 0,895 8,4 16,9 3600 50,8 0,65 18,9 82,6 4,89 | 4L 75 70 0,927 7,0 15,8 3000 57,4 0,71 17,0 83,1 5,26 | 4L 68 70 0,762 7,0 16,9 3000 60,9 0,92 22,2 102,6 6,07 | 4L 72 70 0,855 8,4 19,5 3600 70,2 0,79 22,8 103,3 5,3 | 4L 75 70 0,927 7,0 21,0 3000 76,1 0,94 22,6 104,0 4,95 |

Продолжение таблицы 7.3

| Модель | D905-B | D1105-B | V1205-B | V1305-B | V1405-B | V1505-B | V1205-TB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 3L 72 73,6 0,898 8,83 19,1 3600 57,5 0,74 21,3 89,0 4,66 | 3L 78 78,4 1,123 7,84 20,6 3000 73,4 0,76 18,3 89,0 4,32 | 4H 72 73,6 1,198 8,83 25,8 3600 77,1 0,75 21,5 106,0 4,11 | 4L 76 73,6 1,335 8,83 25,8 3600 84,4 0,67 19,3 106,0 4,11 | 4L 76 78,4 1,422 7,84 26,1 3000 94,0 0,76 18,4 106,0 4,06 | 4L 78 78,4 1,498 7,84 27,6 3000 98,3 0,77 18,4 106,0 3,84 | 4L 72 73,6 1,198 8,83 32,4 3600 97,9 0,94 27,0 110,0 3,4 |

Продолжение таблицы 7.3

| Модель | Z751-B | Z851-B | D1102-B | D1302-B | D1402-B | V1502-B | VT1502-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 2L 76 82 0,743 7,65 12,1 2800 47,5 0,73 16,3 117,7 9,73 | 2L 82 82 0,866 7,65 14,6 2800 55,9 0,75 16,9 118,4 8,11 | 3L 76 82 1,115 7,65 18,3 2800 71,3 0,73 16,4 146,0 7,98 | 3L 82 82 1,299 7,65 21,9 2800 45,8 0,75 16,9 147,0 6,71 | 3L 85 82 1,395 7,65 23,1 2800 89,5 0,74 16,6 148,2 6,42 | 4L 76 82 1,487 7,65 24,3 2800 95,2 0,73 16,3 175,7 7,23 | 4L 76 82 1,487 7,65 74,0 2800 129,3 2,22 49,8 184,7 2,5 |

Продолжение таблицы 7.3

| Модель | V1702-B | V1902-B | S2200-B | S2600-B | S2800-B | V2203-B | D3202-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 68 82 1,732 7,65 29,3 2800 11,8 0,75 16,9 177,1 6,04 | 4L 72 82 1,861 7,65 31,2 2800 120,3 0,75 16,8 178,2 5,71 | 6L 72 82 2,231 7,11 34,0 2600 143,1 0,73 15,2 234,4 6,89 | 6L 75 82 2,598 7,11 39,7 2600 167,3 0,73 15,3 234,4 5,9 | 6L 68 82 2,791 7,11 42,5 2600 182,1 0,73 15,2 235,4 5,54 | 4L 72 92,4 1,197 8,62 37,5 2800 155,5 1,4 31,3 179,6 4,79 | 3L 105 125 3,247 10,0 48,6 2400 234,9 0,78 15,0 331,0 6,81 |

Продолжение таблицы 7.3

| Модель | D3502-B | D3502-TB | V4302-B | V4702-B | D750-BC | D8503-BC | D1102-BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 3L 109 125 3,499 10,0 52,6 2400 255,1 0,78 15,0 331 6,29 | 3L 109 125 3,499 10,0 64,8 2400 313,0 0,96 18,5 346 5,34 | 4L 105 125 4,329 10,0 64,8 2400 313,0 0,78 15,0 361 5,57 | 4L 109 125 4,665 10,0 70,6 2400 341,0 0,79 15,1 361 5,11 | 3L 68 70 0,762 7,0 12,1 3000 44,4 0,66 15,9 144 11,9 | 3L 72 70 0,855 7,0 14,6 3000 52,7 0,71 17,1 147 10,1 | 3L 76 82 1,115 7,65 18,3 2800 71,3 0,73 16,4 210 11,5 |

Продолжение таблицы 7.3

| Модель | V1502-BC | V1702-BC | EB200-SAE | EB300-SAE | EB400 | EB500 | EB600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 76 82 1,487 7,65 24,3 2800 95,2 0,73 16,3 264 10,86 | 4L 82 82 1,732 7,65 29,1 2800 111,8 0,75 16,8 266 9,14 | 1H 66 62,2 0,212 6,22 3,7 3000 0,72 17,4 40 10,81 | 1H 75 70 0,309 7,0 5,7 3000 0,77 18,4 54 9,47 | 1H 80 85 0,376 8,5 9,2 3000 1,02 24,5 67 7,28 | 1H 86 84 0,487 8,4 9,2 3000 0,79 18,9 82 8,91 | 1H 94 90 0,624 9,0 12,1 3000 0,81 19,4 97 8,02 |

Продолжение таблицы 7.3

| Модель | RK301-N | RK351-N | RK401-N | RK451-N | RK551-N | ER1900D1-N | ER2200D1-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 1H 76 75 0,305 6,5 4,1 2600 0,64 13,4 64 15,61 | 1H 76 75 0,340 6,5 5,7 2600 0,8 16,8 65 11,4 | 1H 80 75 0,376 6,5 6,5 26000 0,89 17,3 67 10,31 | 1H 82 84 0,309 7,28 7,7 2600 1,2 24,9 77 10,0 | 1H 88 90 0,376 7,8 9,7 2600 1,24 25,8 92 9,48 | 1H 110 105 0,487 7,7 15,5 2200 1,81 31,8 182 11,74 | 1H 116 105 0,624 7,7 17,8 2200 1,62 28,5 189 10,62 |

# Технические характеристики наиболее распространенных дизелей фирмы «YANMAR»

# Таблица 7.4

| Модель | L40AE | L60AE | L75AE | L90AE | TF50 | TF69H | TF70H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 1L 68 55 0,2 6,6 2,8 3600 0,48 14,0 26 9,3 332 376 416 0,052 53,91 | 1L 75 62 0,274 7,44 4,0 3600 0,4 14,6 33 8,25 383 396 450 0,068 58,61 | 1L 80 70 0,352 8,4 4,8 3600 0,43 13,64 48 10,0 417 441 494 0,091 52,84 | 1L 84 70 0,388 8,4 5,9 3600 0,53 15,2 48 8,14 417 441 494 0,091 64,94 | 1L 74 72 0,31 8,64 3,7 3600 0,41 11,9 47,5 12,84 555 311 463 0,08 46,3 | 1L 75 80 0,353 6,4 4,4 2400 0,65 12,5 68 15,45 607 312 469 0,09 49,54 | 1L 78 80 0,382 6,4 5,2 2400 0,71 13,6 65 12,5 607 312 469 0,09 58,54 |

Продолжение таблицы 7.4.

| Модель | TF80H | TF90H | TF110H | TF120H | TF140H | TF160H | TS190P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 1L 80 87 0,437 6,96 6,3 2400 0,75 14,4 85 13,49 672 331 496 0,11 57,1 | 1L 85 87 0,493 6,96 7,0 2400 0,74 14,2 85 12,14 672 331 496 0,11 63,45 | 1L 88 96 0,584 7,68 8,1 2400 0,72 13,9 99 12,2 695 349 530 0,13 63,01 | 1L 92 96 0,638 7,68 8,8 2400 0,72 13,8 99 11,25 695 349 530 0,13 68,45 | 1L 96 105 0,76 8,4 10,3 2400 0,7 13,6 136 13,2 776 380 621 0,18 56,25 | 1L 102 105 0,858 8,4 11,7 2400 0,71 13,6 136 11,62 776 380 621 0,18 63,89 | 1L 110 106 1,01 7,77 11,8 2200 0,71 11,7 182 15,42 888 440 770 0,3 39,2 |

Продолжение таблицы 7.4.

| Модель | TS230P | NP16 | 26MLN | 36MLN | 3HMFLN | 2TN66E | 3TNA72E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 1L 112 115 1,13 8,4 14 2200 0,7 12,4 202 14,43 963 444 767 0,33 42,69 | 1L 110 160 1,52 6,4 9,6 1200 0,66 6,32 330 34,38 1032 615 702 0,44 21,55 | 2L 72 72 0,586 8,64 9,6 3600 0,57 16,4 97 10,1 481 470 562 0,13 75,56 | 3L 72 72 0,879 8,64 14,7 3600 0,58 16,7 122 8,29 566 470 562 0,15 98,32 | 3L 75 85 1,126 10,2 18,8 3600 0,58 16,7 156 8,3 606 470 646 0,18 102,18 | 3L 66 64,2 0,659 7,7 12,1 3600 0,64 18,4 75 6,2 456 401 530 0,097 124,85 | 3L 72 72 0,879 8,64 15,5 3600 0,61 17,6 98,5 6,35 477 440 536 0,113 137,78 |

Продолжение таблицы 7.4.

| Модель | 3TN75E | 3TNC78E | 3TN82TE | 3TN84TE | 4TN82TE | 4TN84TE | 3TN100E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 3L 75 75 0,99 9,0 18 3600 0,63 18,2 123 6,8 528 489 565 0,146 123,39 | 3L 78 80 1,15 9,6 22,1 3600 0,67 19,2 120 5,43 528 489 565 0,146 151,5 | 3L 82 86 1,36 10,32 28,7 3600 0,73 21,1 158 5,5 632 540 630 0,215 133,5 | 3L 84 86 1,43 10,32 29,4 3600 0,71 20,6 158 5,5 632 540 630 0,215 136,7 | 4L 82 86 1,81 10,32 40,5 3600 0,78 22,4 179 4,42 649 515 714 0,24 169,7 | 4L 84 86 1,91 10,32 40,5 3600 0,73 21,2 199 4,91 649 515 714 0,24 169,7 | 3L 100 110 3,13 11,0 43,6 3000 0,58 13,9 210 4,82 638 541 725 0,25 174,2 |

Продолжение таблицы 7.4.

| Модель | 4TN100E | 4TN100TE | 4CHLN | 6CHLN | 6CHL-TN | 6CHL-HTN | 4HAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 100 110 3,45 11,0 56,4 3000 0,68 16,3 250 4,43 753 541 725 0,3 191 | 4L 100 110 3,45 11,0 43,8 3000 0,53 12,7 255 5,82 753 541 782 0,32 137,5 | 4L 105 125 4,33 8,25 36,8 1800 0,59 8,5 500 13,59 1089 840 1021 0,93 39,4 | 6L 105 125 6,49 8,25 54,5 1800 0,58 8,4 620 11,38 1378 840 1022 1,18 46,1 | 6L 105 125 6,49 8,25 73,6 1800 0,79 11,3 640 8,7 1378 840 1242 1,44 51,2 | 6L 105 125 6,49 8,25 88,3 1800 0,94 13,6 670 7,59 1378 840 1241 1,44 61,5 | 4L 130 150 7,96 9,0 73,6 1800 0,64 9,24 810 11,0 1594 962 1230 1,89 39,0 |

Продолжение таблицы 7.4.

| Модель | 6HAL | 6HAL-T | 6HAL-HT | 6HAL-DT | 6LAAL-DT | 8LAAL-DT | 12LAAL-DT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 130 150 11,94 9,0 110,4 1800 0,64 9,25 1150 10,41 2000 962 1278 2,46 44,9 | 6L 130 150 11,94 9,0 132,5 1800 0,77 11,1 1200 9,06 1910 856 1322 2,16 61,3 | 6L 130 150 11,94 9,0 176,6 1800 1,02 14,8 1250 7,08 1910 874 1322 2,16 81,7 | 6L 130 150 11,94 9,0 221 1800 1,28 18,5 1270 5,75 1910 874 1322 2,16 102,25 | 6L 148 165 17,02 9,9 353,3 1800 1,44 20,8 1800 5,1 1661 996 1342 2,22 159,1 | 8V 148 165 22,7 9,9 471 1800 1,44 20,75 2200 4,67 1847 1335 1420 3,5 134,5 | 12V 148 165 34,04 9,9 707 1800 1,44 20,77 3000 4,24 2376 1355 1470 4,73 149,4 |

Технические характеристики наиболее распространенных моделей дизелей фирмы «NISSAN»

Таблица 7.5

| Модель | SD16 | SD22 | TD23 | TD23 | SD25 | TD27 | TD27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 3L 83 100 1,62 10,7 26,5 3200 65 0,64 16,4 | 4L 83 100 2,16 10,7 38,3 3200 131 0,69 17,7 | 4L 89 92 1,29 11,04 44,2 3600 143 1,19 34,3 235 5,32 707 621 648 0,28 155,4 | 4L 89 92 2,29 13,2 55,9 4300 151 0,71 24,4 235 4,2 707 621 648 0,28 196,5 | 4L 89 100 2,49 10,7 44,2 3200 0,69 17,8 | 4L 96 92 2,66 11,04 51,5 3600 175 0,67 19,4 245 4,76 707 689 797 0,39 132,7 | 4L 96 92 2,66 13,2 62,6 4300 177 0,68 23,5 245 3,9 707 689 797 0,39 161,2 |

Продолжение таблицы 7.5.

| Модель | SD33 | SD33 | SD33T | FD33T | FD35 | FD35T | FD35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 83 100 3,25 10,7 58,9 3200 210 0,71 18,1 310 5,26 971 791 872 0,67 87,95 | 6L 83 100 3,25 13,3 72,9 4000 216 0,7 22,4 310 4,25 971 791 872 0,67 108,8 | 6L 83 100 3,25 13,3 88,3 4000 265 0,85 27,2 335 3,79 971 791 872 0,67 131,85 | 4L 100 105 3,3 11,2 76,5 3200 260 0,9 23,2 | 4L 102,5 105 3,46 11,2 62,6 3200 245 0,7 18,1 305 4,87 795 721 677 0,39 161,3 | 4L 102,5 105 3,46 11,2 77,3 3200 265 0,87 22,3 315 4,08 795 721 677 0,39 199,2 | 4L 102,5 105 3,46 12,25 77,3 3500 245 0,8 22,3 305 3,92 795 721 677 0,39 199,2 |

Продолжение таблицы 7.5.

| Модель | FD35T | FD6 | FD6T | FE6 | FE6T | FE6A | FF6B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 102,5 105 3,46 12,25 95,7 3500 294 0,99 27,7 325 3,4 795 785 644 0,4 238,12 | 6L 100 120 5,65 10,8 97,9 2700 321 0,8 17,3 | 6L 100 120 5,65 10,8 114,1 2700 400 0,93 20,2 | 6L 108 126 6,93 10,5 103 2500 410 0,74 14,9 475 4,61 1174 790 997 0,93 111,39 | 6L 108 126 6,93 10,5 132,5 2500 470 0,95 19,1 488 3,68 1174 790 997 0,93 143,29 | 6L 108 126 6,93 12,6 117,8 3000 412 0,71 17,0 492 4,18 1174 790 997 0,93 127,4 | 6L 108 126 6,93 12,6 132,5 3000 451 0,8 19,1 495 3,74 1174 790 997 0,93 143,29 |

Продолжение таблицы 7.5.

| Модель | FE6T | NE6 | NE6T | PD6 | PD6 | PD6T | PD6T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 108 126 6,93 11,76 147,2 2800 588 0,95 21,2 520 3,53 1119 834 1000 0,93 157,73 | 6L 110 130 7,41 12,13 130,3 2800 510 0,78 17,6 620 4,76 1305 1121 999 1,46 89,16 | 6L 110 130 7,41 12,13 157 2800 637 0,94 21,2 690 4,4 1311 1133 1012 1,5 104,45 | 6L 125 140 10,31 10,27 128,8 2200 655 0,71 12,5 885 6,87 1332 770 1215 1,25 103,36 | 6L 125 140 10,31 10,73 139,8 2300 677 0,74 13,6 885 6,33 1332 770 1215 1,25 112,19 | 6L 125 140 10,31 14,93 169,3 3200 820 0,64 16,4 870 5,14 1403 1078 1298 1,96 86,24 | 6L 125 140 10,31 10,73 195 2300 903 1,03 18,9 870 4,46 1403 1078 1298 1,96 99,33 |

Продолжение таблицы 7.5.

| Модель | PE6 | PE6 | PE6T | PE6T | PF6TA | RD8 | RD8T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 133 140 11,67 10,27 143,5 2200 531 0,7 12,3 920 6,41 1450 1340 1185 2,3 62,33 | 6L 133 140 11,67 10,73 172,2 2300 814 0,8 14,8 920 5,34 1450 1340 1185 2,3 74,79 | 6L 133 140 11,67 10,27 180,3 2200 955 0,88 15,5 935 5,19 1450 1340 1185 2,3 78,31 | 6L 133 140 11,67 10,73 202,4 2300 961 0,94 17,3 970 4,79 1420 1360 1110 2,14 94,42 | 6L 133 150 12,5 10,5 235 2100 1294 1,12 18,8 1050 4,47 1580 1130 1150 2,05 114,46 | 8V 135 125 14,3 10,4 221 2500 981 0,77 15,5 1105 5,0 1294 1435 1220 2,27 97,55 | 8V 135 125 14,3 10,0 232 2400 1129 0,84 16,2 1120 4,83 1294 1435 1220 2,27 102,41 |

Продолжение таблицы 7.5.

| Модель | RE8 | RD10 | RD10T | RD10TA | RF8 | RE10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ- ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 8V 135 132 15,1 10,12 232 2300 1030 0,83 15,4 1136 4,9 1410 1190 1200 2,01 115,22 | 10V 135 125 17,9 10,4 258 2500 1207 0,72 14,4 1310 5,1 1560 1225 1200 2,29 112,51 | 10V 135 125 17,9 10,0 302 2400 1469 0,88 16,9 1330 4,4 1560 1225 1200 2,29 131,69 | 10V 135 125 17,9 9,58 353 2300 1792 1,07 19,7 1345 3,8 1560 1225 1200 2,29 153,93 | 8V 137 142 17,0 10,4 250 2200 1177 0,83 14,7 1150 4,6 1410 1190 1200 2,01 124,16 | 10V 135 135 18,9 9,9 272 2200 1275 0,82 14,4 1280 4,7 1590 1230 1200 2,35 115,9 |

Фирма «KOMATSU TRADING INTERNATIONAL, INC»  многие годы производит многоцелевые дизельные двигатели для широкой гаммы транспортных средств, стационарные и для дизель-генераторов. Их технические характеристики приведены в таблице 7.6.

Фирма «HINO MOTORS, LTD» производит многоцелевые дизельные двигатели для автомобилей, тягачей, других транспортных средств, Технические характеристики дизелей фирмы «HINO» приведены в таблицах 7.7 и 7.8.

Технические характеристики наиболее распространенных моделей дизелей фирмы «KOMATSU»

Таблица 7.6.

| Модель | 4D95SW-1 | 4D95LW-1 | 4D95S-1 | 4D95L-1 | 4D95L-1 | 6D95L-1 | S6D95L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 95 95 2,7 8,87 40 2800 0,66 14,8 230 5,75 | 4L 95 115 3,3 9,58 48 2500 0,73 14,5 235 4,9 | 4L 95 95 2,7 8,87 46 2800 0,76 17,0 230 5,0 | 4L 95 115 3,3 11,5 60 3000 0,76 18,2 235 3,9 | 4L 95 115 3,3 11,5 72 3000 0,91 21,8 243 3,4 | 6L 95 115 4,9 11,5 90 3000 0,76 18,4 325 3,6 | 6L 95 115 4,9 11,5 108 3000 0,92 22,0 325 3,0 |

Продолжение таблицы 7.6.

| Модель | 6D105-1 | S6D105-1 | S6D108-1 | SA6D 108-1 | S6D110-1 | SA6D 110-1 | 6D125-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 105 125 6,5 11,67 92 2800 0,63 14,2 510 5,5 | 6L 105 125 6,5 10,42 125 2500 0,96 19,2 515 4,1 | 6L 108 130 7,2 11,27 169 2600 1,13 23,5 590 3,5 | 6L 108 130 7,3 11,27 199 2600 1,31 27,3 611 3,1 | 6L 110 125 7,1 10,42 136 2500 0,96 19,2 580 4,3 | 6L 110 125 7,1 10,42 162 2500 1,14 22,8 600 3,7 | 6L 125 150 11,0 11,0 105 2200 0,54 9,6 845 8,1 |

Продолжение таблицы 7.6.

| Модель | S6D125-1 | SA6D125-1 | S6D140-1 | SA6D 140-1 | SA12V 140-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 125 150 11,0 11,0 221 2200 1,14 20,1 880 4,0 | 6L 125 150 11,0 11,0 276 2200 1,42 25,1 900 3,3 | 6L 140 165 15,2 11,55 294 2100 1,15 19,3 1200 4,1 | 6L 140 165 15,2 11,55 368 2100 1,44 24,2 1230 3,3 | 12V 140 165 30,5 11,55 736 2100 1,43 24,1 2780 3,8 |

Технические характеристики наиболее распространенных моделей дизелей фирмы «HINO»

Таблица 7.7.

| Модель | WO4C-T | WO4D | WO6D | WO6E | HO6C-T | HO7C | EP100T1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 4L 104 113 3,8 12,05 103 3200 353 1,06 27,1 340 3,3 774 637 782 0,39 267,15 | 4L 104 118 4,0 12,59 84,5 3200 274 0,82 21,1 314 3,7 774 620 762 0,37 231,08 | 6L 104 118 5,8 12,59 110 3200 372 0,74 19,0 445 4,1 1050 625 746 0,49 224,69 | 6L 104 118 6,0 11,8 121 3000 412 0,84 20,2 450 3,7 1050 625 746 0,49 247,16 | 6L 108 118 6,5 11,01 151 2800 598 1,03 23,2 532 3,5 1150 735 904 0,76 197,62 | 6L 110 118 6,7 11,8 132 3000 461 0,82 19,7 500 3,8 1150 739 875 0,74 177,51 | 6L 120 130 8,8 9,97 214 2300 965 1,32 24,3 869 4,1 1250 912 1115 1,27 168,36 |

Продолжение таблицы 7.7.

| Модель | EM100 | M10V | EK100 | EF-750 | EF-750T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число и распол. цилиндров Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Средняя скорость поршня, м/сек Мощность, кВт Частота вращения к. вала, мин-1 Макс. крутящий момент, Нм Коэфф. приспособ ляемости, % Среднее эффект. давление, МПа Удельный расход топлива, г/кВт.ч Литровая мощность, кВт/л Масса двигателя, кг Удельная масса, кг/кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Габаритный объем, м3 Габаритная мощность, кВт/м3 | 6L 124 130 9,4 11,7 163 2700 612 0,8 17,3 766 4,7 1230 825 960 0,97 167,32 | 6L 124 130 9,9 10,8 174 2500 685 0,88 17,6 840 4,8 1304 1278 888 1,48 117,58 | 6L 137 150 13,3 11,5 198 2300 917 0,81 14,9 980 5,0 1445 945 1112 1,52 130,4 | 8V 137 142 16,8 10,4 243 2200 1080 0,82 14,5 1090 4,5 1295 1275 1100 1,82 133,8 | 8V 137 142 16,8 10,4 272 2200 1314 0,92 16,2 1208 4,4 1400 1100 1162 1,79 152,0 |