## Министерство образования Республики Беларусь

### МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

### ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей»

##### СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

##### ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

###### Методические указания по выполнению курсовой работы

###### для студентов специальности

###### Т.04.02.00 «Техническая эксплуатация автомобилей»

Могилев 2002

### УДК 621.431.73

Составил Скребунов А.М.

###### Силовые установки транспортных средств. Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности Т.04.02.00 «Техническая эксплуатация автомобилей». – Могилёв: МГТУ, 2002. – 21 с.

Методические указания содержат рекомендации по выполнению всех разделов пояснительной записки и графической части курсовой работы по курсу «Силовые установки транспортных средств» студентами специальности Т.04.02.00 «Эксплуатация транспортных средств» дневного и заочного обучения. Приведены ссылки на литературу для выполнения каждого раздела.

Одобрено кафедрой «Техническая эксплуатация автомобилей» МГТУ

17  октября  2001г.  протокол № 3

Рецензент канд. техн. наук, доц. 				Коваленко Н.А.

Редактор  								Червинская А.Т.

Рекомендовано к опубликованию комиссией  Методического совета МГТУ

Ответственный за выпуск                                                Н.А.Коваленко

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

      Составление  А.М. Скребунов, 2002

Подписано в печать  ………………. Формат 60х84 1/16 Бумага офсетная.

Печать трафаретная. Усл.печ.л. 1,4 Уч.-изд.л.         Тираж 65 экз. Заказ №___



### Издатель и полиграфическое исполнение:

##### Могилевский государственный технический университет

Лицензия ЛВ №243 от 22.02.2001 г., лицензия ЛП №165 от 22.02.2001 г.

212005, г.Могилев, пр.Мира, 43

Введение

Курсовая работа - это один из этапов изучения курса «Силовые установки  транспортных средств», она завершает самостоятельную работу студента, выполняемую им при прохождении курса.

Задачами курсовой работы являются:

- систематизация и закрепление знаний по курсу «Силовые установки транспортных средств» и другим общетехническим и специальным дисциплинам;

- развитие творческих способностей и инициативы при решении  инженерно-конструкторских задач в области двигателестроения;

- получение практики по обоснованию принимаемых решений и по  критической оценке существующих конструкций, а также по составлению  пояснительной записки.

Настоящие методические указания отвечают на вопрос, что должно быть сделано в курсовой работе и в какой последовательности.

Ответ на вопрос, как выполнять тот или иной раздел курсовой работы, следует искать в рекомендуемой литературе, ссылки на которую с указанием страниц даются в настоящих методических указаниях при рассмотрении порядка выполнения соответствующего раздела.

Методические указания составлены в соответствии с программой курса «Силовые установки транспортных средств» по специальности Т.04.02.00 «Техническая эксплуатация автомобилей».

1 Основные исходные данные

Перед началом проектирования студенту выдается утвержденное заведующим кафедрой и подписанное руководителем работы задание.

В задании на курсовое проектирование дается тема курсовой работы и формулируется цель: спроектировать двигатель заданного типа и мощности или двигатель для определённого автомобиля. В этом же задании даются основные исходные данные для проектирования: тип двигателя; гарантируемая мощность ( Nе, кВт  ) и соответствующая ей частота вращения коленчатого вала (n, м); число (i) и  расположение цилиндров; степень сжатия (); тактность (); коэффициент избытка воздуха (); отношение хода поршня к диаметру цилиндра (S/D).

Кроме основных данных для выполнения расчетной части проекта студенту  необходимо самостоятельно выбрать ряд других исходных величин, пользуясь при  этом выбранным прототипом двигателя.

2 Общий объём и содержание курсовой работы

Курсовая работа должна состоять из пояснительной записки (ПЗ) и графической части.

2.1 Содержание ПЗ

Пояснительная записка включает следующее.

Титульный лист

Задание на курсовое проектирование

Содержание

Введение

- Тепловой расчёт двигателя

- Расчёт и построение внешней скоростной характеристики двигателя.

- Динамический расчёт кривошипно-шатунного механизма (КШМ) двигателя с применением ЭВМ

- Патентно-информационный поиск аналогов заданному типу двигателя

- Обоснование и выбор механизмов и систем двигателя

- Конструктивная разработка двигателя

  - Общие предпосылки конструктивной разработки двигателя

  - Расчёт деталей, узлов и систем двигателя

- Техническая характеристика спроектированного двигателя

- Перечень основных регулировок разработанного двигателя

- Краткие сведения по техническому обслуживанию

Заключение. (Должно содержать краткое технико–экономическое обоснование разработанного двигателя)

Список литературы

Приложения

2.2 Содержание графической части курсовой работы

Графическая часть включает:

- диаграммы и графики теплового и динамического расчётов двигателя-1 лист;

- сборочный чертёж механизма, узла или системы двигателя и деталировку-1 лист;

На листе размещаются:

- индикаторная диаграмма в координатах Pi-V (давление-объём) или в координатах Pi-S (давление-ход поршня);

- круговая диаграмма фаз газораспределения;

- схема кривошипно-шатунного механизма (КШМ) с указанием сил и знаков;

- развёрнутые по углу поворота коленчатого вала диаграммы: силы давления газов Pг; силы инерции Pj; суммарной силы P = Pг+Pj; боковой силы N; силы, действующей вдоль шатуна S; тангенциальной силы T и нормальной силы K;

- полярная диаграмма суммарной силы Rшш, действующей на шатунную шейку коленчатого вала, и диаграмма этой силы, развёрнутая по углу поворота коленчатого вала;

- диаграмма износа шатунной шейки;

- диаграмма суммарного индикаторного крутящего момента от всех цилиндров двигателя.

3 Содержание основных разделов пояснительной записки при проектировании двигателя

Введение

Во введении необходимо кратко охарактеризовать состояние научной (технической) проблемы, которой посвящена работа. Объём введения не должен превышать одной-двух страниц.

3.1 Тепловой расчет и внешняя скоростная характеристика двигателя

Тепловой расчет служит для выявления мощностных и экономических показателей проектируемого двигателя и определения основных его размеров.

При проведении расчетов определяют:

- термодинамические параметры рабочего тела действительного цикла в конце процессов газообмена, сжатия, сгорания, расширения;

- эффективные и индикаторные показатели, характеризующие рабочий цикл и  двигатель в целом;

- основные размеры двигателя (диаметр цилиндра, ход поршня);

- вспомогательные параметры для построения индикаторной диаграммы. Индикаторная диаграмма является исходной для построения развёрнутой по углу поворота коленчатого вала диаграммы сил давления газов. Она вычерчивается в левом верхнем углу листа 1. Рядом с индикаторной диаграммой необходимо вычертить диаграмму фаз газораспределения и нанести на индикаторную диаграмму точки, соответствующие моментам открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов. Необходимо также обозначить угол опережения зажигания (опережения впрыска топлива для дизелей) и в соответствии с принятыми фазами и углом опережения скруглить индикаторную диаграмму. Фазы газораспределения выбираются по прототипу;

- рассчитывают тепловой баланс двигателя;

- рассчитывают и строят внешнюю скоростную характеристику двигателя (ПЗ).

Расчет вышеуказанных показателей и параметров приведён в работах: [1 с.565-573], [2 с.5-114], [14].

3.2 Динамический расчет кривошипно-шатунного механизма двигателя

Целью данного этапа работы является определение сил и моментов, действующих на элементы КШМ, знание которых необходимо для расчета на прочность и износостойкость деталей проектируемого двигателя и для расчета подшипников коленчатого вала.

Динамическое исследование КШМ выполняется для заданного режима в диапазоне угла поворота коленчатого вала от 0о до 720о для четырёхтактных двигателей и от 0о до 360о – для двухтактных.

Расчет значений параметров определяют аналитическим методом через угловые интервалы в 30о, а в местах резкого изменения величин нагрузок (360-400о - для четырехтактных двигателей и от 0-40о - для двухтактных) – через 10о.

Динамический расчет кривошипно-шатунного механизма производится в следующей последовательности:

- определяют или выбирают по статистическим данным величину безразмерного геометрического параметра КШМ;

- определяют (по индикаторной диаграмме) силы давления газов на поршень Pг и строят график Pг=Pг ();

- рассчитывают массы КШМ, совершающие возвратно-поступательное движение mj и вращательное движение mк = mкр · mrш ;

- вычисляют силу инерции возвратно-поступательно движущихся масс Pj и центробежную силу инерции Krш, создаваемую массой mrш ;

- вычисляют суммарную силу P∑  , действующую по направлению оси цилиндра. Строят график P∑ =P∑ (), совмещенный с графиками Pг=Pг () и P =P ();

- вычисляют нормальную силу N, перпендикулярную оси цилиндра, и силу S, направленную вдоль шатуна. Строят графики N=N (); S=S ();

- вычисляют тангенциальную силу T. Строят графики T=T ();

- вычисляют нормальную силу K, направленную по радиусу кривошипа. Строят график K=K ();

- строят полярную диаграмму сил Rшш, действующих на шатунную шейку коленчатого вала, и диаграммы этих сил, развернутые по углу поворота коленчатого вала;

- строят диаграмму износа шатунной шейки;

- строят график суммарного индикаторного крутящего момента многоцилиндрового двигателя Mi.

После построения графика Mi проверяют правильность расчетов. Для этого определяется средняя величина суммарного крутящего момента (Mi) по диаграмме и сравнивается с расчетной величиной среднего крутящего момента. Разница между ними не должна превышать 5%. Расчетное значение определяется из теплового расчета: Mi = Me/м, где м - механический КПД двигателя.

После построения всех графиков и диаграмм необходимо на первом листе привести схему действующих сил с правилом знаков и указать принятые масштабы.

В правом нижнем углу вычертить штамп в соответствии с требованиями ЕСКД.

Порядок выполнения динамического расчета КШМ изложен в работах [1 с.366-352]; [2 с.124-192]; [5 с.60-115].

Для выполнения динамического расчета КШМ на ЭВМ на кафедре ’’Техническая эксплуатация автомобилей’’ разработана программа и методические указания применительно к ЭВМ.

3.3 Патентно- информационное исследование

Патентно-информационное исследование даёт возможность составить представление о достигнутом уровне двигателестроения, проследить основные тенденции его развития, обоснованно выбрать аналог разрабатываемого двигателя и его конструктивную схему.

Патентная информация стран СНГ по двигателям приведена в официальном бюллетене ’’Открытия, изобретения’’ в разделе F, Механика; освещение; отопление; двигатели и насосы;…,[13].

При проведении патентного поиска необходимо обратиться к патентным фондам Японии, ФРГ, Франции, Великобритании и США, информация по которым приведена в бюллетене ’’Изобретения за рубежом’’. Исходя из требований, предъявляемых к двигателям, на основании анализа патентной литературы, реферативных журналов «Двигатели внутреннего сгорания», журналов «Двигателестроение», справочной и другой литературы провести сравнительный анализ двигателей данного типа и класса отечественного и зарубежного производства. На основании такого обзора выбрать прототип двигателя. В ПЗ привести технические характеристики рассмотренных двигателей и их анализ по основным оценочным показателям: эффективному удельному расходу топлива ge, литровой мощности Nл, поршневой мощности Nп и др. [1 с.366-372], [3 с.21-32], [5 с.8-18, 356-370].

3.4 Обоснование и выбор механизмов и систем двигателя

На основании патентного поиска, изучения конструкции двигателей-аналогов и прототипа необходимо сделать обоснование и выбор механизмов и систем разрабатываемого двигателя.

3.5 Общие предпосылки конструктивной разработки двигателя

Исходными материалами для конструктивной разработки являются:

параметры двигателя, указанные в задании на курсовую работу; параметры, полученные в результате теплового и динамического расчетов; данные, полученные в результате патентно-информационных исследований.

Перед началом проектирования необходимо проанализировать конструкцию прототипа, уточнить назначение и взаимосвязь всех деталей двигателя, принять решение по изменению или замене отдельных деталей и агрегатов. Принятые решения уточняются с консультантом.

Последовательность проектирования может быть различной, но лучше начинать с разработки элементов поршневой группы, переходя затем к шатуну, коленчатому валу, головке цилиндров, после этого приступить к конструированию блока и картера двигателя, механизма газораспределения, систем привода к внутренним и внешним агрегатам [3 с.61-68].

Поперечные и продольные разрезы отечественных и зарубежных двигателей приведены в литературе [3 с.72, 75, 80, 81,90-92, 95, 107]; [5 с.358-371]; [6 с.29-40]. Данный раздел выполняется по указанию руководителя.

3.5.1 Расчет деталей, узлов и систем двигателя

При изменении по сравнению с прототипом конструкции деталей или узлов необходимо дать технико-экономическое обоснование принятого решения. Вычертить рабочие чертежи изменённых деталей.

Расчет начинают с определения условий работы: величины, характера и места приложения нагрузки, выбора материала, термообработки детали.

Для каждой детали или узла в ПЗ вычерчивается расчетная схема или эскиз с нанесением приложенных сил, моментов, реакций.

Полученные результаты расчетов необходимо сравнить с допустимыми величинами и сделать вывод о работоспособности детали.

Запись вычислений следует вести по схеме: формула - численное значение величин – результат – размерность.

Поршневая группа. Предварительные размеры деталей поршневой группы выбираются по статистическим данным и затем проверяются расчетом и уточняются: [1 с.411-423], [2 с.204-212], [5 с.117-152], [3 с.138-158].

Поршень. Днище поршня рассчитывается на изгиб; головка проверяется на сжатие в сечении по канавке маслосъемного кольца; юбка проверяется на удельное давление от максимальной боковой силы. Производится также расчет зазоров в соединениях.

Поршневой палец. Определяется удельное давление в бобышках и верхней головке шатуна; проверяется палец на напряжения изгиба, среза и овализации; производится расчет зазоров в соединениях [2 с.216-222]; [1 с.432-435]; [5 с.153-157].

Поршневое кольцо. Определяется среднее давление кольца на стенку цилиндра, напряжения изгиба в рабочем состоянии и при надевании кольца на поршень. Строится эпюра давлений кольца на стенки цилиндров [1 с.423-432]; [2 с.212-215]; [3 с.158-169]; [5 с.157-163].

Шатунная группа. Проектирование шатунной группы сводится к разработке элементов шатуна: поршневой головки, кривошипной головки и стержня шатуна.

Предварительно определяют размеры элементов шатуна для данного типа двигателя по статистическим данным.

Конструирование поршневой головки ведется в зависимости от способа установки поршневого пальца (закрепленный или плавающий). При закреплённом пальце необходимо указывать способ его закрепления. В случае плавающего пальца надо предусмотреть подшипник скольжения в головке шатуна и отверстие для подвода масла.

Кривошипная головка конструируется исходя из обязательного условия возможности демонтажа шатуна через цилиндр двигателя при снятой головке блока цилиндров. При относительном размере шатунной шейки d/lш=0,66 необходимо выполнить косой разъем кривошипной головки.

На разрезе шатунной шейки коленчатого вала следует показать отверстие для подвода масла к шатунному подшипнику в соответствии с диаграммой износа шатунной шейки. Шатунные болты должны иметь возможно малые концентраторы напряжений.

После конструктивной разработки всех элементов шатунной группы и установления размеров производится расчет на прочность и корректируются принятые размеры [1 с.445-455]; [2 с.222-245]; [3 с.177-199]; [5 с.165-198].

Коленчатый вал. Проектирование коленчатого вала следует начинать с определения предварительных размеров его элементов по статистическим данным [1 с.466-486];[2 с.245-270]; [3 с.200-219]; [5 с.199-222]. При выборе размеров элементов вала необходимо иметь в виду, что длины коренной и шатунной шеек, толщина щек не могут назначаться произвольно, а должны быть увязаны с принятым межцилиндровым расстоянием.

Правильность выбранных размеров проверяется по условным удельным давлениям  на шатунную и коренные шейки и расчетам на прочность наиболее нагруженных элементов кривошипа.

По результатам проведенного расчета уточняются предварительно выбранные размеры элементов кривошипа, а затем производится конструктивная разработка коленчатого вала.

Сначала производится оформление первого и последнего кривошипов коленчатого вала, его шеек и щек, затем приступают к разработке носка и хвостовика на продольном разрезе двигателя.

В конструктивную разработку коленчатого вала может включаться разработка упорного подшипника для фиксации коленчатого вала от осевых перемещений; разработка конструкции коренных и шатунных вкладышей с соответствующим обоснованием в ПЗ применённого антифрикционного материала.

При расчете коленчатого вала определяются запасы прочности коренной, шатунной шеек и щеки. При этом ведут расчет одного кривошипа, рассматривая коленчатый вал как разрезную балку.

Механизм газораспределения (МГР). Для получения высоких мощностных и экономических показателей работы двигателя МГР прежде всего должен обеспечить эффективную смену рабочего тела в цилиндре. Кроме того, конструкция МГР должна обеспечить надежную работу механизма на всех скоростных и нагрузочных режимах работы двигателя, что требует внимательного подхода к расчету кинематики и динамики МГР [10].

Конструирование механизма газораспределения сводится к разработке привода механизма газораспределения, распределительного вала с фиксацией его от осевых перемещений, клапанов, толкателей, штанг, коромысел и т.д. Следует учитывать, что повышение долговечности обеспечивается за счет подбора материалов, наиболее отвечающих условиям работы этих деталей; обеспечение достаточной смазки трущихся поверхностей деталей механизма; принудительного вращения клапанов и ряда других мероприятий.

Расчет механизма газораспределения изложен в работах: [1 с.484-516]; [2 с.283-315]; [3 с.220-306]; [5 с.244-283]; [10].

Картер двигателя. Размеры картера, а также положение распределительного  вала (при нижнем его расположении) определяется траекториями движения крайних точек кривошипной головки шатуна.

В конструкциях двигателей, имеющих короткие шатуны, возможно задевание  стержня шатуна за нижнюю часть цилиндра. Для проверки этого положения, а также определения размеров картера и размещения нижнего распределительного вала поступают следующим образом. Контур шатуна с поперечного разреза двигателя переносят на кальку (ПЗ). Затем вырезанный по контуру шатун перемещают так, чтобы центр поршневой головки перемещался по оси цилиндра, а центр кривошипной головки – по окружности радиуса кривошипа. Траекторию движения точек кривошипной головки наносят на поперечный разрез двигателя. Одновременно с нанесением траектории определяют, задевает ли стержень шатуна за цилиндр. В случае задевания – в цилиндре делают прорези для прохода шатуна.

Поперечный размер картера и положение распределительного вала определяются из условия минимального расстояния (10-15 мм) между траекторией движения кривошипной головки, стенкой картера и распределительным валом.

Дальнейшее конструирование картера ведется в соответствии с прототипом двигателя. Наносится перегородка картера с ребрами жесткости; крышка коренного подшипника с фиксацией от боковых перемещений и разрезом по шпильке (болт) крепления крышки; наносятся (пунктиром) масляные магистрали подвода масла к коренным и шатунным подшипникам; из условия жесткости устанавливается плоскость разъема картера; разрабатывается нижняя часть. Форма и размер нижней части картера определяются принятой системой смазки (сухой или мокрый картер), емкостью масляной системы и размещением элементов системы смазки в соответствии с прототипом двигателя.

После оформления разрезов блока цилиндров (или блок-картера) и картера заканчивают конструированием носка и хвостовика коленчатого вала вместе с их уплотнениями, маховиком, шкивами, храповиком и пр. [1 с.383-386; с.395-390; с.409-410]; [3 с.61-88].

Цилиндры. При расчете цилиндров и гильз цилиндров определяют напряжения на разрыв от суммарной силы предварительной затяжки болтов и максимального давления газов [1 с.391-409], [2 с.276-283].

Система смазки. Рассчитываются подшипники скольжения. Определяется количество масла, циркулирующего в системе и емкость системы смазки. Делается расчет масляного насоса [1 с.517-533]; [2 с.361-372]; [3 с.319-346]; [4 с.241-269].

Система охлаждения. Рассчитывается количество тепла, отводимого в систему охлаждения. Производятся расчеты водяного насоса, радиатора и вентилятора [1 с.533-547]; [2 с.372-384]; [3 с.348-377]; [4 с.270-319].

Определяется емкость системы жидкостного охлаждения. Вычерчивается схема системы охлаждения в ПЗ.

У двигателей воздушного охлаждения рассчитываются: поверхность охлаждения, параметры оребрения стакана и головки цилиндра, нагнетателя (вентилятора).

Система питания. В этом разделе дается описание основных агрегатов системы питания: топливного насоса, форсунок, воздухоочистителя – при разработке дизеля; карбюратора, топливного насоса и т.п. – при разработке карбюраторного двигателя. Рассчитывается один из элементов системы питания [2 с.342-360]; [4 с.8-240]; [7], [8], [9].

3.6 Техническая характеристика двигателя

В технической характеристике в сжатой форме дается описание основных показателей двигателя. За основу технической характеристики может быть принят приведенный ниже образец.

- Тип двигателя                           четырёхтактный, с воспламенением от  сжатия; (карбюраторный)

- Число цилиндров

- Расположение цилиндров       V- образное, с углом развала     90

- Рабочий объем всех цилиндров, л                               	           11,15

- Диаметр цилиндра, мм                                                 	          130

- Ход поршня, мм                                                          	          140

- Степень сжатия                                                            	            16

- Гарантированная мощность, кВт                                 	          132

- Частота вращения при гарантированной мощности, 1/мин   2100

- Литровая мощность, кВт/л                                                          12

- Мин. эффективный удельный расход топлива, г/кВт*ч           290

- Максимальный крутящий момент, Н*м                                    665

- Частота вращения при максимальном крутящем моменте,

1/мин, не более    							        1500

- Масса незаправленного двигателя, кг                                       680

- Технический ресурс до первого капитального ремонта,

часов (км пробега)                                                     6000 (300000)

16 Сорт топлива                                                                           ДЛ (ДЗ)

17 Зазоры в приводе клапанов, мм                                             0,25-0,30

18 Система питания:

1) топливоподающая аппаратура     разделённого типа;

2) топливный насос высокого давления     шестиплунжерный;

3) форсунки      закрытого типа с многодырчатыми  распылителями.

19	Система смазки     комбинированная.

20	Система охлаждения   жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

21.Заправочные емкости, л:

- система смазки                                                                         10;

- система охлаждения                                                                17;

3.7 Перечень основных регулировок двигателя

В этом разделе следует привести способы выполнения основных регулировок (зазора в приводе МГР), топливной аппаратуры, натяжение ремня привода вентилятора и т.д.

3.8 Сведения по обслуживанию двигателя

Приводятся краткие сведения по техническому обслуживанию механизмов и систем двигателя; указываются периодичность обслуживания, порядок выполнения основных операций, эксплуатационные материалы.

Например: каждые 8 часов работы проверять уровень масла в двигателе. Проверку выполнять на холодном двигателе. Уровень масла в картере двигателя следует поддерживать между метками МИН и МАХ на маслоизмерительном стержне. Масло (МГТО) заливать через маслозаливной патрубок.

3.9 Заключение

В этом разделе приводится сравнение спроектированного двигателя с аналогичными конструкциями на основании подраздела 3.3.

Необходимы выводы о перспективах дальнейшего развития такого типа двигателей с простейшими экономическими обоснованиями.

3.10 Список литературы

Все данные о литературном источнике приводятся с необходимой полнотой в соответствии с ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа.

Примечание - Масса двигателя, технический ресурс и другие нерассчитываемые параметры принимаются по данным прототипа.

4 Выполнение графической части

4.1 Чертежи выполняются на форматах А1, А2, А3, А4 – ГОСТ 2.301-68.

4.2 Основные надписи и рамки выполняют по ГОСТу 2.104-68; 2.303-68.

4.3 Надписи, наносимые от руки на чертеже, выполняются чертежным шрифтом по ГОСТу 2.304-81.

4.4 Чертеж детали должен быть расположен на поле формата в таком положении, в каком деталь находится во время обработки на станке.

4.5 Рабочие чертежи изделий выполнять согласно требованиям ГОСТ 2.109-73. Рабочие чертежи должны содержать все данные, необходимые для изготовления, контроля и испытания изделия.

4.6 При выполнении чертежей деталей, сборочных, общих видов руководствоваться ГОСТ 2.109-73. Изображения, виды, разрезы, сечения выполнять согласно ГОСТу 2.305-68.

4.7 Размеры на рабочих чертежах должны быть проставлены с предельными отклонениями. ГОСТ 2.307-68 и ГОСТ 2.308-79.

4.8 Написание на чертежах обозначений шероховатостей поверхностей выполнять согласно ГОСТ 2.309-73.

4.9 Написание на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки выполнять по ГОСТ 2.310-58.

4.10 Написание на чертежах надписей, технических требований и таблиц согласно ГОСТ 2.316-68.

4.11 Спецификацию составляют на отдельных листах формата 210*297 на каждую сборочную единицу по форме, приведенной в ГОСТ 2.108-68. Спецификацию прилагают к ПЗ.

5 Выполнение пояснительной записки

5.1 ПЗ выполняется в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

5.2 ПЗ подразделяется на разделы, подразделы, пункты и подпункты. Разделы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей ПЗ. ’’Введение’’ и ’’Заключение’’ не нумеруются как разделы.

5.3 Изложение содержания ПЗ должно быть кратким. Терминология и определения должны быть едиными и соответствовать установленным стандартам, а при их отсутствии - общепринятыми в научно-технической литературе.

5.4 Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Первая строка должна начинаться со слова ’’где’’, без двоеточия после него.

5.5 Размерность одного и того же параметра в ПЗ должна быть постоянной (в одной из установленных единиц измерения). Если в тексте ПЗ приводится ряд цифровых величин одной размерности, единицу измерения указывают только после последнего числа, например: 2; 4; 6 м/с.

Список литературы

1 Автомобильные двигатели /Под ред.д-ра техн.наук М.С.Ховаха. –М.: Машиностроение, 1977. - 579 с.

2 Колчин А.И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей / А.И.Колчин, В.П.Демидов. – М.: Высшая школа, 1980. - 400 с.

3 Попык К.Г. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей. – М.: Высшая школа, 1968. - 389 с.

4 Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинированных двигателей /Под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. –М.: Машиностроение, 1985.-456 с.

5 Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей /Под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. –М.: Машиностроение, 1984. - 383 с.

6 Артамонов М.Д. Основы теории и конструирования автотракторных двигателей / М.Д.Артамонов, К.М.Морин, Г.А.Скворцов. - М.: Высшая школа, 1978. –132 с.

7 Орлов В.А. Автомобильные карбюраторы / В.А.Орлов В.А., В.Е.Лосев. – Л.: Машиностроение, 1977.-248 с.

8 Дмитриевский Л.В. Топливная экономичность бензиновых двигателей / Л.В.Дмитриевский, Б.Б.Шатров. -М.: Машиностроение, 1985.-208 с.

9 Покровский Г.П. Электроника в системах питания автомобильных двигателей. - М.: Машиностроение, 1990.-136 с.

10 Вихерт М.М. Конструирование впускных систем быстроходных дизелей / М.М.Вихерт, Ю.Г.Грудский. - М.: Машиностроение, 1982. – 151 с.

11 Итого науки и техники. Серия ’’Двигатели внутреннего сгорания’’. –М.: ВИНИТИ.

12 Реферативный журнал. Двигатели внутреннего сгорания. –М.: ВИНИТИ.

13 Изобретения: Официальный патентный бюллетень. –М.: НПО ’’Поиск’’.- (раздел Г02).

14 Скребунов А.М. Силовые установки автотранспортных средств. Методические указания к контрольной работе N1 для студентов 4 курса заочного факультета специальности Т.04.02.00 ’’Эксплуатация транспортных средств’’. Могилев: МГТУ, 2000 – 25 с.

15 Скребунов А.М. Динамический расчет двигателя с применением ЭВМ. Методические указания к курсовой работе и практическим занятиям по курсовой работе для студентов специальности Т.04.02.00 ’’Эксплуатация транспортных средств’’. Могилев: МГТУ, 2000 – 7 с.

16 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя.-Изд. 6-е, перераб.- М.: Машиностроение, 1982.

17 Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора. –Л.: Машиностроение, 1984. - 463 с.

18 Фомин Ю.Я. Топливная аппаратура дизелей: Справ./ Ю.Я.Фомин, Г.В.Никонов, В.Г.Ивановский. –М.: Машиностроение, 1982. – 169 с.

19 Кислов В.Г. Топливная аппаратура тракторных и комбайновых дизелей: Справ. / В.Г.Кислов, В.А.Павлов. – М.: Машиностроение, 1981. –208 с.

20 Двигатели автомобильные, мотоциклетные и стационарные . Часть1. Двигатели автомобильные. –М.: НИИНАВТОПРОМ, 1984. –111 с.

21 Тракторые и комбайновые дизели: Каталог. – М.: ЦНГИИТЭИтракторосельхозмаш, 1982. –110 с.

22 Дорфман В.С. Современные материалы в автомобилестроении: Справ. /В.С. Дорфман, Н.И. Летчфорд и др. – М.: Машиностроение, 1977. –271 с.

23 Масино М.А. Автомобильные материалы: Справочник инженера–механика. –М.: Транспорт. 1971. – 295 с.