Содержание

| - Введение | - 3 |
| --- | --- |
| - 1 Технологический процесс восстановления детали | - 4 |
| - 1.1 Разработка технологического процесса восстановления детали | - 4 |
| - 1.2 Исходные данные | - 4 |
| - 2 Выбор способа восстановления детали | - 9 |
| - 3 Расчет партий детали | - 11 |
| - 4 Разработка маршрута технологического процесса восстановления детали | - 12 |
| - 5 Расчет припусков на механическую обработку | - 15 |
| - 6 Расчет режимов обработки (восстановления детали) | - 18 |
| - 7 Техническое нормирование работ | - 22 |
| - 8 Обоснование и описание применяемого оборудования | - 26 |
| - Заключение | - 28 |
| - Список литературы | - 29 |
| - Приложение |  |

###### Введение

В процессе эксплуатации автомобиля надежность, заложенная в нем при конструировании и производстве, снижается вследствие возникновения различных неисправностей.

В поддержании технического состояния автомобилей на требуемом уровне большую роль играет планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта. В процессе проведения технического обслуживания и текущего ремонта выполняются работы по устранению возникших неисправностей и замене наиболее быстро изнашиваемых деталей (поршневые кольца, эксплуатационные вкладыши и др.). И все же при длительной эксплуатации автомобилей наступает момент, когда вследствие износа корпусных и других основных деталей надежность автомобиля снижается настолько, что восстановление его средствами эксплуатационных предприятий становится невозможным. В этом случае автомобиль подлежит капитальному ремонту.

Все основные детали автомобиля являются, достаточно сложными в конструктивно-технологическом отношении и на их изготовление затрачивается много овеществленного труда, черных и цветных металлов, в том числе легированных сталей. Не использование в дальнейшем дорогостоящих деталей, имеющих небольшие износы, и тем более деталей с допустимым износом было бы экономически не оправданным. Восстановление  работоспособности и использование указанных деталей в масштабах страны является проблемой большого народнохозяйственного значения. Решение этой проблемы и является одной из основных задач авторемонтного производства.

# Задачи курсовой работы:

# выбрать способ восстановления деталей;

# составить технические условия на контроль и сортировку деталей;

# разработать маршрут восстановления детали;

# рассчитать режимы резания и подобрать необходимое технологическое оборудование;

# определить норму времени и технологическую себестоимость восстановления.

# 1 Технологический процесс восстановления вала педали автомобиля

1.1 Разработка технологического процесса восстановления детали

Технологический процесс восстановления детали включает в себя описание условий работы детали, особенностей её конструкции, установление возможных дефектов с заключением по каждому дефекту, разработку маршрута технологического процесса восстановления детали, расчёт припусков на обработку, расчёт времени обработки.

## 1.2 Исходные данные

Материал детали – сталь 18ХГТ (ГОСТ 4543-71).

Вид термообработки – закалка ТВЧ.

Шероховатость:

- резьба – Ra = 3,2;

- поверхности под втулки – Ra = 1,25;

- шпоночного паза – Ra = 2,5;

- поверхности под подшипник – Ra = 1,25;

- шлицы – Ra = 1,25;

Точность обработки:

- резьба – класс точности 5, квалитет 12;

- поверхности под втулки – класс точности 3, квалитет 9;

- шпоночного паза – класс точности 4, квалитет 11;

- поверхности под подшипник – класс точности 3, квалитет 9;

- шлицы – класс точности 3, квалитет 9.

Базовыми поверхностями являются центровочные отверстия.

Класс детали – вал (обработка резанием).

Анализируя условия работы детали и характер нагрузок (знакопеременные) в процессе её эксплуатации, приходим к выводу, что вал редуктора автомобиля может иметь следующие дефекты: смятие металла (шпоночные пазы, шлицы), ослабление посадок под подшипники и втулки, износ резьбы и т.д.

Составим дефектовочную карту на контроль и сортировку детали (таблица 1.1)

Таблица 1.1 – Дефектовочная карта

| Дефектовочная карта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вал редуктора автомобиля |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение |  |
|  |  |  |  |  | СМД8-1904-1Б |  |
|  |  |  |  |  | Материал |  |
|  |  |  |  |  | Сталь 18ХГТ |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 4543-71 |  |
|  |  |  |  |  | Твёрдость |  |
|  |  |  |  |  | НВ 149…187 |  |
| Позиция | Возможный дефект | Способ установления дефекта и средства контроля | Размер, мм |  |  | Заключение |
|  |  |  | по рабочему чертежу | допусти- мый без ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Износ паза под шпонку | Калибр 5,5 мм | 5,05,3 | 5,5 |  | Ремонтировать. Наплавка с последующим фрезерованием под размер рабочего чертежа 5,05,3 |

Продолжение таблицы 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Износ резьбы | Осмотр. Кольцо резьбовое или сопряжённая деталь | М22х1,5 | - | Ремонтировать. Наплавка с последующим срезанием старой резьбы, проточкой и нарезанием резьбы по рабочему чертежу М22х1,5 |
| 3 | Износ шейки вала под шариковый подшипник | Скоба 28,708мм, Микрометр 25-50 мм ГОСТ 8111-02500 Д | 27,81527,802 | 27,65 | Ремонтировать. Хромировать с последующей обработкой под размер рабочего чертежа 27,81527,802 |
| 4 | Износ шейки вала под сальник | Скоба 29,80 мм, микрометр 25-50 мм ГОСТ 8111-02500 Д | 29,93529,805 | 29,80 | Ремонтировать. Хромирование с последующей обработкой под размер рабочего чертежа 29,93529,805 |

Продолжение таблицы 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Износ шейки вала под втулку | Скоба 45,1 мм, микрометр 25-50 мм ГОСТ 8111-02500 Д | 45,0545,015 | 45,0 | Ремонтировать. Хромирование с последующей обработкой под размер рабочего чертежа 45,0545,015 |
| 6 | Износ шейки вала под шариковый подшипник | Скоба 39,86 мм, микрометр 25-50 мм ГОСТ 8111-02500 Д | 40,0240,009 | 39,86 | Ремонтировать. Хромировать с последующей обработкой под размер рабочего чертежа 40,0240,009 |
| 7 | Износ шлицевых выступов по наружному диаметру | Скоба 35,73 мм, микрометр 25-50 мм ГОСТ 8111-02500 Д | 35,87535,790 | 35,73 | Ремонтировать. Наплавить, проточить шлицевую часть. |
| 8 | Износ шлицев по ширине | Шлицевый калибр 7,70 мм | 7,8957,76 | 7,7 | Ремонтировать. Наплавить, фрезеровать шлицы. |

Окончание таблицы 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Износ шейки вала | Скоба 31,45 мм, микрометр 25-50 мм ГОСТ 8111-02500 Д | 31,8331,50 | 31,45 | Ремонтировать. Хромировать с последующей обработкой под размер рабочего чертежа 31,8331,50 |
| 10 | Износ резьбы | Осмотр. Сопряжённая деталь | М20х1,5-6g | - | Ремонтировать. Наплавка с последующей проточкой и нарезанием резьбы по рабочему чертежу М20х1,5-6g |

- Выбор способа восстановления деталей

Выбор способа зависит от конструкторско-технологических особенностей детали, условия ее работы, величины износа и особенностей самих способов восстановления.

Зная конструкторско-технологические особенности детали и условия ее работы, а также эксплуатационные свойства различных способов восстановления, можно в первом приближении решить вопрос о применении того или иного способа восстановления. Оценка способа восстановления дается по трем критериям – применимости, долговечности и экономичности.

Критерий применимости (технологический) определяет принципиальную возможность применения различных способов восстановления по отношению к конкретной детали.

Характеристика различных способов восстановления деталей приведена в таблице 1 [1]. Этот критерий не может быть выражен числом и является предварительным, поскольку с его помощью нельзя решить вопрос выбора рационального способа восстановления, если их несколько.

Для выбора рационального способа необходимо применить критерий долговечности, который выражается коэффициентом долговечности для каждого из способов восстановления и условий работы в узле. Критерий долговечности определяет работоспособность восстанавливаемой детали и определяется отношением долговечности восстановленной детали к долговечности новой. Чтобы обеспечить работоспособность детали на весь межремонтный пробег агрегата долговечность применяемого способа должна быть не ниже 0,85 (Kg = 0,85). Коэффициент долговечности Kg определяем по таблице 2 [1].

Окончательное решение вопроса о выборе рационального способа восстановления принимается при помощи технико-экономического критерия, связывающего долговечность отремонтированной детали с себестоимостью ее восстановления.

Окончательное решение о восстановлении детали принимается в том случае, если себестоимость восстановления не превышает стоимости новой детали с учетом срока службы восстановленной детали, т.е.

Св = Кд Сн,						       (1)

где	Св – себестоимость восстановленной детали, руб.;

Сн – стоимость новой детали по прейскуранту, принимаем Сн=30 тыс. руб.;

Кд – коэффициент долговечности, принимаем Кд=0,95 для наплавки в среде углекислого газа.

Св = 30 ·0,95=28,5 тыс. руб.

Стоимость восстановленной детали ориентировочно определим по формуле

Св=Q⋅S⋅a+i=1ntобi⋅li1+H100,			       (2)

где	Q – расход материалов при восстановлении детали, отнесенный к единице поверхности (таблица 1.3 [1]), принимаем Q=3,8 г/см2;

S – площадь детали, подлежащая восстановлению;

S =π⋅d24⋅l=3,14⋅2,824⋅11,2=69 см2;

а – стоимость единицы массы материалов при восстановлении (таблица 1.3 [1]), принимаем а=44,6 руб/г;

tоб – общее время на восстановление условной детали в мин.,

tоб = tо +  tпз;

tо – время на восстановление дефекта (таблица 1.3 [1]), принимаем tо=8,8 мин.;

tпз – время на механическую обработку перед восстановлением и после, принимаем tпз=5,6 мин.;

tоб=8,8+5,6=14,4 мин.;

l – тарифная ставка рабочего в  зависимости от разряда выполняемой работы, руб./мин;

Н – процент накладных расходов (для ремонтных предприятий 210…250%) (таблица 1.4 [1]), принимаем H=250.

Тарифную ставку l рабочего можем определить исходя из установленной минимальной заработной платы с учетом разряда работы:

l=L⋅KтарТ,					       (3)

где	L – минимальная заработная плата, L=100 000 руб.;

Kтар – коэффициент, учитывающий разряд работы, Kтар =2,31 для наплавки [8];

Т – продолжительность времени работы, Т=12300 мин.

l=100000⋅2,3112300=18,78 руб/мин.

Стоимость восстановленной детали:

Св=3,8⋅69⋅44,6+14,4⋅18,78⋅1+250100=12641руб.

Таким образом, приходим к выводу, что выбранный способ восстановления детали (наплавка в среде углекислого газа) экономически целесообразен.

##### 3 Расчет партий детали

В условиях серийного производства размер партии деталей примем равный размеру месячной потребности в ремонтируемых деталях, и может быть определен по формуле

m=N⋅Kp⋅n12,					       (4)

где	m – партия деталей, шт.;

N – производственная программа ремонта, N=400 шт. ;

Kp – коэффициент ремонта (0,3 – 0,9), принимаем Kp=0,5;

n – количество одноименных деталей в агрегате, автомобиле, n =1.

m=400⋅0,5⋅112=17шт.

#### 4 Разработка маршрута технологического процесса восстановления детали

В этом разделе разрабатываем план операции по устранению комплекса дефектов, объединенных общим маршрутом. При этом технологический маршрут составляем не путем сложения технологических процессов устранения каждого дефекта в отдельности, а с учетом следующих требований:

- одноименные операции по всем дефектам маршрута должны быть устранены;

- каждая последующая операция должна обеспечить сохранность качества рабочих поверхностей детали, достигнутого при предыдущих операциях;

- в начале должны идти подготовительные операции, затем сварочные, кузнечные, прессовые и в заключении шлифовальные и доводочные.

Разработанный и окончательно принятый маршрут технологического процесса сведем в маршрутную карту таблица 4.1.

Базовые поверхности для обработки выбираем с таким расчетом, чтобы при установке и зажиме обрабатываемой детали не смещалась приданном ей положении и не деформировалась под действием сил резания и зажимов. Если на детали сохранились базовые поверхности, по которым обрабатывалась при изготовлении, то при восстановлении будем базироваться по этим поверхностям. Поврежденные базовые поверхности будем исправлять.

Таблица 4.1 – Маршрутная карта

| Маршрутная карта |  |  |  |  | Группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | код |  | материал |  |
| Вал редуктора автомобиля |  |  | СМД8-1904-1Б |  | Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71 |  |
| N | Наименование операции | Оборудование |  | Приспособление |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 005 | Мойка | Машина моечная ОМ-5360 |  | Моющий раствор Лабомид 201 |  | Все поверхности |
| 010 | Токарная 1 Точить поверхность 2 (Ø22 мм) Переустановить деталь 2 Точить поверхности 7(Ø38 мм), 10 (Ø20 мм) | Станок токарно-винторезный 16К20 |  | Цанга ГОСТ2877-80. Центр (задний) ГОСТ8742-75. Патрон трехкулачковый ГОСТ24351-80. Люнет |  | Поверхности 2 (Ø22 мм) и 10 (Ø20 мм) точить до срезания резьбы. Поверхность 7 (Ø38 мм) точить до срезания шлицев |

Продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | Наплавка в среде углекислого газа 1 Наплавлять поверхности 1 (шпоночный паз b=5 мм, h=4,5 мм), 2 (Ø22 мм) Переустановить деталь 2 Наплавлять поверхности 7 (Ø38 мм), 8 (b=5 мм), 10 (Ø20 мм) | Полуавтомат А-580М | Цанга ГОСТ2877-80. Центр (задний) ГОСТ8742-75. Патрон трехкулачковый ГОСТ24351-80. ### Люнет | Обеспечить равномерный слой наплавки без пор, раковин, инородных включений. Не допускается непроплавление рабочих поверхностей |
| 020 | Гальваническая 1 Хромировать поверхности 3 (Ø27,8мм), 4 (Ø30 мм), 5 (Ø45,1 мм), 6 (Ø40 мм), 9 (Ø32 мм) | Ванна для хромирования | Щипцы, подвесное приспособление, предохранительные втулки и колпаки | Перед хромированием произвести обезжиривание и активацию поверхностей подлежащих покрытию. Поверхности, не подлежащие обработке изолировать |

Продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 025 | Токарная 1 Черновое точение поверхности 2 (Ø22 мм) 2 Нарезать резьбу (М22х1,5-6g) Переустановить деталь 3 Черновое точение поверхности 7 (Ø38 мм) 4 Чистовое точение поверхности 7 (Ø38 мм) 5 Расточить поверхность 10 (Ø20 мм), 6 Нарезать резьбу (М20х1,5-6g) | Станок токарно-винторезный 16К20 | Цанга ГОСТ2877-80. Центр (задний) ГОСТ8742-75. Патрон трехкулачковый ГОСТ24351-80. Люнет | Обработку всех поверхностей производить под размер рабочего чертежа |
| 030 | Фрезерная 1 Фрезеровать шпоночный паз (b=5 мм, h=4,5 мм) | Станок фрезерный 6712П | Приспособление станочное зажимное для фрезерования шпоночного паза | Фрезеровать шпоночный паз (дефект 2) под размер рабочего чертежа. Диаметр фрезы 70 мм |
| 035 | Шлицефрезерная 1 Фрезеровать шлицы (наружный Ø35,95 мм, внутренний Ø28 мм, b=7,93 мм) | Станок шлицефрезерный 5350 | Цанга ГОСТ2877-80. Центр (задний) ГОСТ8742-75 | Фрезеровать шлицы под размер рабочего чертежа |

Окончание таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 040 | ### Шлифовальная 1 Шлифовать поверхности 1 (шпоночный паз b=5 мм, h=4,5 мм), 3 (Ø27,8мм), 4 (Ø30 мм), 5 (Ø45,1 мм) Переустановить деталь 2 Шлифовать поверхности 6 (Ø40 мм), 7 (Ø38 мм), 9 (Ø32 мм) | ### Станок 3М150 | Цанга ГОСТ2877-80. Центр (задний) ГОСТ8742-75 | Шлифование производить под размер рабочего чертежа. Обеспечить требуемую шероховатость поверхностей |
| 045 | Контрольная | ### Стол ОТК | - | Для всех дефектов |

5 Расчёт припусков на механическую обработку

Определяем минимальный припуск для данной детали, то есть для тел вращения:

2·Zmin=2·Rz(i-1)+Т(i-1)+ρ(i-1),                           (5)

где   Rz(i-1)- величина шероховатости обрабатываемой поверхности детали, полученная на предшествующем переходе операции, мкм;

Т(i-1)- величина дефектного слоя поверхности детали, полученная на предшествующем переходе, мкм;

ρ(i-1)- величина погрешности пространственных отклонений на предшествующем переходе, мкм.

Погрешность промежуточных пространственных отклонений равна:

ρi=ky⋅ρдет, мм,                                          (6)

где ky- коэффициент уточнения формы [12],

ρдет-  величина погрешности пространственных отклонений ремонтируемой поверхности, мм.

ρдет=ρсм2+ρкор2+ρц2,  мм,                                  (7)

где  ρсм=1 мм- погрешность смятия заготовки [12];

ρкор- погрешность коробления заготовки, которая в общем, виде может быть определена по формуле (8);

ρц- погрешность смещения оси заготовки от геометрической оси, значение которой можно определить по формуле (9);

ρкор=Δк⋅l, мм,                                             (8)

где   Δк- удельная кривизна заготовки в мкм на один миллиметр длины и диаметра;

l – длина обрабатываемой поверхности, мм.

ρц=δдет22+0,252, мм,                                  (9)

где δдет- допуск на поверхности, используемые в качестве базовых.

Графа таблицы 5.1 «Расчётный размер dр» заполняется начиная с конечного размера путём последовательного прибавления расчётного минимального припуска каждого технологического перехода.

Записав в соответствующей графе расчётной таблицы значения допусков на каждый технологический переход в графе «Наименьший предельный размер» определим их значение для каждого технологического перехода, округляя расчётные размеры увеличением их значений. Наибольшие предельные размеры вычисляем прибавлением допуска к округлённому наименьшему предельному размеру.

Предельные значения припусков Zпрmax определяем как разность наибольших предельных размеров и  Zпрmin– как разность наименьших предельных размеров предшествующего и выполняемого переходов.

При ремонте детали необходимо определить толщину слоя покрытия, которая равна сумме межоперационных припусков с учетом величины износа и механической обработки, предшествующих способу восстановления:

h=Zi+hизн+i=1nZmaxi,					(10)

где	Zi – припуск на механическую обработку, предшествующую способу восстановления, с целью удаления дефектов в поверхностном слое детали;

hизн – величина износа восстанавливаемой поверхности детали, мм (задаётся);

Zmaxi – суммарный припуск на механическую обработку, мм.

Приведём пример расчёта припусков на черновое точение:

ρц=322+0,252=1,52мм;

ρкор=0,81000⋅112=0,09, мм;

ρдет=12+0,092+1,522=1,82 мм =1820 мкм;

ρ3=0,06·1820=109 мкм.

2·Zmin3=2·150+200+1820=2⋅2170мкм;

dр3= 36,22+0,418=36,64≈36,7 мм;

dmax3 = 36,7+160/1000=36,86 мм;

2·Zпрmax3=43,5-36,86=6,64 мм = 6640 мкм;

2·Zпрmin3= 41,0-36,7=4,3 мм = 4300 мкм;

Расчет припусков для других операций производится аналогично. Результаты расчётов сведены в таблицу 5.1.

Произведём расчёт толщины слоя покрытия по формуле (10):

h=0,133+0,19+3,845=4,2 мм.

Таблица 5.1 – Карта припусков на обработку по технологическим операциям (переходам)

| Технологические операции по поверхности | Элементы припуска, мкм |  |  | Расчетный припуск 2Zmin | Расчётный размер dр, мм | Допуск на размер , мкм | Предельный размер, мм |  |  | Предельные значение припуска, мкм |  | Квалитет точности размера IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RZ | T |  |  |  |  | dmin | dmax |  | 2Zпрmin | 2Zпрmax |  |
| 1. Точение чистовое | 10 | 20 | 73 | 2·133 | 35,65 | 25 | 35,65 |  | 35,68 | 450 | 550 | 7 |
| 2. Наплавка | 150 | 200 | 1820 | – | 40,98 | 2500 | 41,0 |  | 43,5 | – | – | 12 |
| 3. Точение черновое | 50 | 50 | 109 | 2·2170 | 36,64 | 160 | 36,7 |  | 36,86 | 4300 | 6640 | 11 |
| 4. Точение чистовое | 30 | 30 | 73 | 2·209 | 36,22 | 62 | 36,22 |  | 36,28 | 480 | 580 | 9 |
| 5. Фрезерование | 10 | 15 | 55 | 2·133 | 35,95 | 39 | 35,95 |  | 35,99 | 270 | 290 | 8 |
| 6. Шлифование | 5 | 15 | 36 | 2·80 | 35,79 | 16 | 35,79 |  | 35,81 | 460 | 180 | 6 |

6 Расчёт режимов обработки (восстановления) деталей

Режим обработки определяем для каждой отдельной операции с разбивкой её на переходы.

Для восстановления изношенных поверхностей необходимо шлифование с последующей наплавкой в среде углекислого газа, после чего выполняется черновое точение, чистовое точение, фрезерование шлиц, а затем шлифование.

Режимы наплавки в среде углекислого газа:

- диаметр электродной проволоки – 0,8 мм;

- сила тока наплавки I = 70 А;

- напряжение дуги  U= 18 В;

- скорость наплавки V= 40 м/ч;

- скорость подачи электродной проводки VD=0,8м/мин;

- подача, S = 3.5мм/об;

расход газа на один слой – 5 дм3/мин;

- сварочная проволока – Св – 18ХГСА;

- угол подачи проволоки к детали - 450.

Расчёт режимов резания для токарных операций.

Режимы резания назначаем исходя из материала детали, твёрдости материала.

Глубина резания t принимается равной припуску на обработку [8]. Подачи при точении выбирают в зависимости  от требуемых параметров шероховатости, радиуса при вершине угла и глубины резания t [8].

Скорость резания (расчётная):

Vр=Vтабл·К1 ·К2 ·К3 , м/мин                                      (11)

где   Vтабл – табличная скорость резания [8];

К1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала [8];

К2 – коэффициент, зависящий от стойкости марки твёрдого сплава [8];

К3 – коэффициент, зависящий от вида обработки [8].

Приведём пример расчёта при черновом точении:

Vр=35·0,9 ·1 ·0,85=26,8  м/мин.

Расчётная частота вращения шпинделя:

n=1000⋅Vрπ⋅d,                                               (12)

где    d – диаметр обработки, мм.

Приведём пример расчёта при черновом точении:

n=1000⋅26,83,14⋅40,98=208обмин.

Полученное значение частоты вращения корректируется (принимается меньшее по паспорту станка и принимается окончательно): nд=200 об/мин.

Действительная скорость резания:

Vд=π⋅d⋅nд1000,  м/мин.                                               (13)

Приведём пример расчёта при черновом точении:

Vд=3,14⋅40,98⋅2001000=26,  м/мин.

Сила резания:

Рz=Pzтабл⋅К1⋅К2, кГ,                                         (14)

где  Pzтабл- табличная сила резания, кГ [8];

К1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала [8];

К2 – коэффициент, зависящий от скорости резания и переднего угла при точении сталей твёрдосплавным инструментом [8];

Приведём пример расчёта при черновом точении:

Рz=217⋅0,9⋅1,1=215кГ.

Мощность резания:

N=Pz⋅Vд102⋅60, кВт.                                           (15)

Приведём пример расчёта при черновом точении:

N=215⋅26102⋅60=0,9кВт.

Шлифование:

Скорость шлифовального круга:

Vкр=π⋅D⋅nкр1000⋅60,  м/с,                                    (16)

где D-диаметр шлифовального круга, мм [13];

nкр- число оборотов круга на станке.

Приведём пример расчёта для шлифования:

Vкр=3,14⋅200⋅16701000⋅60=17 м/с.

Скорость вращения детали для Vкр=17 м/с  Vд=15 м/мин [13].

Расчётная частота вращения шпинделя:

n=1000⋅Vдπ⋅d,  об/мин.                                            (17)

Приведём пример расчёта для шлифования:

n=1000⋅153,14⋅35,65=134 об/мин.

Полученное значение частоты вращения корректируется (принимается паспорту станка окончательно): nд=100 об/мин.

Действительная скорость вращения детали:

Vд=π⋅d⋅nд1000,  м/мин.                                               (18)

Приведём пример расчёта для  шлифования:

Vд=3,14⋅35,65⋅1001000=11  м/мин.

Минутная поперечная подача:

- окончательная обработка:

sм.ок.=sм.ок.табл.⋅К1⋅К2⋅К3, мм/мин,                  (19)

где sм.пр.табл., sм.ок.табл.- табличные минутные подачи, мм/мин;

К1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала и скорости круга [8];

К2 – коэффициент, зависящий от припуска и точности [8];

К3 – коэффициент, зависящий от диаметра круга, количества кругов и характера поверхности.

Приведём пример расчёта для  шлифования:

sм.пр.=1,3⋅1,0⋅0,8⋅0,8=0,83 мм/мин.

Расчёт режимов резания при фрезеровании шлиц:

V=Vтабл.⋅KV,  м/мин,                                      (20)

где  KV- коэффициент, зависящий от стойкости инструмента [8];

Vтабл.=30 м/мин - табличная скорость резания.

V=30⋅1,0=30 м/мин

Подача S0 выбирается в зависимости от допуска на толщину шлицев, высоты шлицев и числа шлицев детали.

S0=1,0 мм/об.

Частота вращения шпинделя:

n=1000⋅Vπ⋅Dф,   об/мин,                                      (21)

Dф- диаметр фрезы, мм.

n=1000⋅303,14⋅90=106 об/мин.

Полученное значение частоты вращения корректируется (принимается паспорту станка окончательно): nд=100 об/мин.

Действительная скорость вращения детали определяется по формуле (18):

Vд=3,14⋅36,22⋅1001000=12м/мин.

Минутная подача:

Sм= Sz ·z ·nд,  мм/мин,                                           (22)

где Sz- подача на один зуб, мм/зуб.

Sм= 0,02 ·6·100=12мм/мин.

Принимаем  Sм=10  мм/мин, тогда подачу на один зуб определим по формуле:

Sz=Sм.пр.z⋅nд, мм/зуб.                                          (23)

Sz=106⋅100=0,016мм/зуб.

7 Техническое нормирование работ

Норма штучно-калькуляционного времени:

Тш−к=Тпзn+Тшт, мин,                                    (24)

где Тпз- подготовительно-заключительное время, мин,

n- количество деталей в настроечной партии, ед.,

Тшт – норма штучного времени, мин.

Тшт =То+Тв+Тоб+Тот, мин,                                  (25)

где То-основное время, мин,

Тв- вспомогательное время, мин,

Тоб- время на обслуживание рабочего места, мин,

Тот- время перерывов на отдых и личные надобности, мин.

Основное время То вычисляется на основании принятых режимов резания по формулам, содержащимся в литературе по режимам резания [12]. Вспомогательное время состоит из затрат времени на отдельные приёмы (установку и снятие детали, приёма управления и др.). Время на обслуживание рабочего места состоит из времени на организационное и техническое обслуживание.

Учитывая приведенное выше, формулы для определения штучно-калькуляционного времени  можно представить в виде (для всех операций, кроме шлифовальных и полировальных):

Тшк=Тп-з/n+То+(Ту.с.+Тз.о.+Туп.+Тиз)k+Тоб.от, мин.

Для шлифовальных операций:

Тшк=Тп-з/n+То+(Ту.с.+Тз.о.+Туп.+Тиз)k+Ттех+Торг+Тот, мин,

где k- коэффициент учёта серийности производства.

Производим техническое нормирование работ штучно-калькуляционное время при наплавке

ТШК=1,13⋅[Д⋅l⋅S⋅h⋅i(256⋅VПР⋅d⋅k⋅a)+ТВ1+ТВ2⋅l]+TП.ЗZ,         (26)

где 1,13 - коэффициент, учитывающий время по обслуживанию рабочего места и личные надобности рабочего;

Д - диаметр наплавляемой поверхности, мм;

l - длина  наплавляемой поверхности, мм;

S - подача, мм/об;

h - толщина наплавляемого слоя, мм;

i - число слоёв наплавляемого металла, мм;

VПР - скорость подачи электродной проволоки, м/мин;

d - диаметр электродной проволоки, мм;

k - коэффициент перехода расплавляемого металла на наплавляемую поверхность;

а - коэффициент неполноты наплавляемого слоя;

tВ1 - время на установку, закрепление и снятие детали, мм;

tВ2 - время на очистку и контроль 1м погонной длинны наплавляемой поверхности, мин/м;

TП.З - подготовительно-заключительное время на партию деталей, мин;

Z - количество деталей в партии, шт.

ТШК=1,13⋅35,65⋅112⋅3,5⋅5,2⋅1256⋅800⋅0,8⋅0,8⋅0,8+2+0,7⋅0,112++2517=4,6 мин.

Штучно-калькуляционное время при шлифовании:

tO=LP⋅ZnИ⋅SПР⋅St⋅k,                                        (27)

где LP  - длина хода шлифовального круга, мм;

z - припуск на обработку на сторону, мм;

nИ - частота вращения круга;

SПР  - продольная подача, мм;

St - поперечная подача, мм;

k - коэффициент, учитывающий износ и точность при шлифовании.

tO=112⋅0,1331670⋅0,83⋅0,015⋅1,5=1,08 мин,

Тшк1=7/17+1,08+(0,11+0,06+0,04+0,15)1,85+1,5+0,03+0,054=3,74 мин.

Для остальных режимов шлифования расчёт производим аналогично.

Тшк2=7,39 мин.

Штучно-калькуляционное время при фрезеровании:

Расчётную длину обработки определяем по формуле: Lр= l + lх. Получаем, что Lр= 112+4=116 мм.

Значение основного времени находим по формуле:

tк=LpSм.пр..                                                   (28)

Вычисляем штучно-калькуляционное время при фрезеровании:

tк=11610=11,6мин;

Тшк=24/17+11,6+(0,04+0,06+0,04+0,13)1,85+0,95=14,48 мин.

Штучно-калькуляционное время при точении:

ТO=LPХnД⋅SО.ПР,    мин.                                     (29)

Расчётную длину обработки определяем по формуле: Lр= l + l1+l2. Получаем, что Lр= 112+2+2=116 мм.

ТO=116200⋅0,4=1,45 мин.

Тшк1=7/17+1,45+(0,11+0,06+0,025+0,13)1,85+0,123=2,59 мин.

Для остальных режимов точения расчёт производим аналогично:

Тшк2=3,38 мин.

8 Обоснование и описание применяемого оборудования

Жесткое закрепление, предотвращение сдвигов и смещений деталей во время обработки играет важную роль, как для обеспечения точности обработки, так и  для  сохранения геометрии детали и её параметров.

Основные требования, предъявляемые к зажимным устройствам:

- простота, надежность, жесткость и износостойкость;

- постоянная по величине сила закрепления и минимальное время закрепления-открепления заготовки или детали;

- отсутствие деформации заготовки или детали и ее смещения в процессе закрепления.

Зажимные устройства, и приспособления, разделяют на два типа:

- самотормозящие устройства: винтовые, клиновые, эксцентриковые и другие механизмы, обеспечивающие жесткое замыкание независимо от вида привода. Упругие отжатия элементов таких устройств прямо пропорциональны приложенной силе;

- автоматизированные зажимные устройства: пневматические, гидравлические и гневно-гидравлические механизмы прямого действия без промежуточных элементов. Если к зажимному элементу этих устройств (например, к штоку) приложить возрастающую силу, то перемещение элемента (штока) не произойдет до тех пор, пока значение этой силы не превысит определенный уровень, после чего шток сразу переместится на значительную величину.

При фрезеровании шпоночного паза на восстанавливаемый вал будут действовать силы резания, стремящиеся сместить его с исходного положения. Во избежание этого необходимо произвести расчёт зажимной силы W:

W=k⋅Phf, Н,                                                      (30)

где k=k0· k1· k2· k3· k4· k5· k6 – коэффициент запаса, [13];

Ph–составляющая силы резания, действующая в осевом направлении,                Н;

f= 0,15– коэффициент трения, [13].

k=1,5· 1,4· 1,0· 1,2· 1,0·1,0·1,0=2,5.

Произведём расчёт усилия резания Рz [формула 4.13, 8]:

Рz=Ср⋅tx⋅Sy⋅ZDq⋅nv⋅Kp=10⋅218⋅0,40,92⋅0,0160,78⋅6701,15⋅1000⋅0,75=1,3Н,

Определим значение составляющая силы резания, действующая в осевом направлении [таблица 42, 8]:

Ph= 0,4· Рz=0,4·1,3=0,52 Н.

По формуле (30) произведём расчёт зажимной силы:

W=2,5⋅0,520,15=8,7 Н.

Для закрепления валов, при фрезеровании шпоночного паза будем использовать приспособление, показанное на рисунке 8.1.

1-обрабатываемая деталь; 2-зажим; 3-резьбовое соединение (шпилька-гайка) для зажима; 4-плита; 5-станина

Рисунок 8.1- Приспособление для фрезерования шпоночных пазов

В данном случае используются винтовые зажимы, они просты и надежны.

К данному оборудованию, а также к укрепленной в нем обрабатываемой детали предъявляются следующие технические требования:

- Организация работы должна соответствовать мерам безопасности.

- Исключается перекос половинок  относительно стола.

- Не допускается взаимная не перпендикулярность тисков и стола.

- Обеспечение надежной фиксации обрабатываемой детали и устройства.

Настоящее оборудование также имеет характеристики:

- Максимальное зажимное усилие – 100 Н.

- Вес зажимного устройства 5 кг.

- Тип зажимного устройства – механическое, стационарное.

- Предельные размеры закрепляемой детали – диаметр D=45 мм, длина L=150…450 мм.

Заключение

В процессе выполнения курсовой работы по курсу «Технология производства и ремонт автомобилей» были выполнены следующие задачи.

- описали особенности конструкции детали (материал, термообработку, шероховатость и точность обработки, базовые поверхности);

- описали условия работы детали, указав вид трения;

- определили класс детали;

- выбрали способ восстановления детали;

# -    составили технические условия на контроль и сортировку деталей;

- разработали маршрут восстановления детали;

# -    рассчитали режимы резания и подобрали необходимое технологическое оборудование;

# -   определили норму времени и технологическую себестоимость восстановления.

###### Список литературы

1 Методические указания предназначены для использования при изучении дисциплины «Технология производства и ремонт автомобилей», к курсовой работе для студентов специальности Т.04.02.00 «Эксплуатация транспортных средств».

2 Восстановление автомобильных деталей: Технология и оборудование: Учеб. Для вузов/ В. Е. Канарчук, А. Д. Чигринец – М.: Транспорт, 1995.

3 Дюмин И. Е., Трегуб Г. Г. Ремонт автомобилей / Под ред. Дюмина И. Е – М.: Транспорт, 1999 – 280 с.

4 Капитальный ремонт автомобилей. Справочник / Под.ред. Р.Е.Еснберлина. – М.: Транспорт, 1989.

5 Силуянов В.П. и др. Прогрессивные способы восстановления деталей машин. – Мн.: Ураджай, 1988.

6 Шамко В.К. и др. Технология ремонта деталей сельскохозяйственной техники. – Мн.: Ураджай, 1988.

7 Капитальный ремонт автомобилей. Справочник / Под ред.проф. Р.Е.Есенберлина. – М.: Транспорт, 1989.

8 Справочник технолога-машиностроителя. Т.1, 2. / Под ред. А.Г. Косиловой и М.Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1981.

9 Матовилин Г.В. Автомобильные материалы. Справочник / Г.В.Матовилин, М.А.Масино, О.М.Суворов. – М.: Транспорт, 1989.

10 Ремонт автомобилей / Под ред. С.И.Румянцева. – М.: Транспорт, 1988.

11 Шадричев В.А. Основы технологии автомобилестроения и ремонт автомобилей. – М.: Машиностроение, 1976.

12 А.Ф. Горбацевич, Ф.А. Шкред. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Мн.: Вышэйшая школа, 1983.

13 В.А. Горохов. Проектирование и расчёт приспособлений.–Мн.: Вышэйшая школа, 1986.